ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  СХЕМ ЭЛЕКТРОВОЗА  ЧС-4

## Киев - 2004

Указания по технике безопасности

Нужно помнить, что напряжение 50В в цепи управления при определенном состоянии человека, опасно для жизни человека.

Кроме того, возможно соединение напряжения 213 – 260 В обмотки собственных нужд с цепями управления напряжением 50В.

Категорически запрещается касаться всех токоведущих частей, находящихся под напряжением, включая и цепи управления с напряжением 50 В постоянного тока.

Категорически запрещается производить какие бы то ни было работы на электровозе лицам, не сдавшим очередной экзамен по технике безопасности, а также не имеющим соответствующего удостоверения на право работы с установками высокого напряжения.

Проверка защитных устройств

При осмотре электровоза локомотивная бригада обязана проверить:

1.  Наличие пломб и соответствие их на оборудовании, связанном с безопасностью работы;

2.   Наличие и исправность шунтов, заземляющих корпуса вспомогательных машин и другого оборудования;

3.   Исправность заземления заземляющих штанг;

4.   Исправность блокировок безопасности;

5.   Наличие и пригодность индивидуальных средств защиты, резиновых ковриков и перчаток. На них должны стоять клейма с указанием последнего и очередного испытания и величины испытываемого напряжения;

6.   Если производится осмотр крышевого оборудования, то при этом необходимо проверить надежность заземления ГВ в отключенном положении;

7.   Необходимо проверить, что подъем пантографов и включение ГВ при разблокированном входе в ВВК или открытых защитных щитах, сетках невозможен.

Категорически запрещается работа на электровозе с неисправными защитными устройствами и пользование индивидуальными средствами защиты с просроченными сроками очередных испытаний;

Во всех случаях после опускания токоприемников, необходимо визуально убедиться, что они опустились.

Вход в ВВК

Прежде чем войти в ВВК, когда электровоз находится под контактным проводом, необходимо лично убедиться в том что:

1.  ГВ выключен, токоприемники опущены, независимо от падения стрелок киловольтметра до нуля;

2.  Заблокировать пульт управления. Вынуть ключ из пульта (они должны быть у лица осматривающего ВВК);

3.    Затормозить электровоз, краном машиниста №254, взяв его на крючок, а при отсутствии воздуха зажать ручной тормоз;

4.  Перекрыть краники на вентили токоприемников;

5. Двери входа в ВВК должны оставаться открытыми на все время осмотра или ремонта.

Запрещается входить в ВВК, если электровоз находится в местах снижения высоты контактного провода (искусственного сооружения), во время грозы и ливня, при передвижении электровоза.

Включение ГВ, подъем токоприемника и работа при поднятом токоприемнике.

Прежде, чем поднять токоприемник, машинист должен поставить об этом в известность помощника машиниста и других лиц, находящихся на электровозе и убедиться в том что:

1.  В ВВК, на крыше и под электровозом нет людей и убраны посторонние предметы, материалы, инстру-мент из ВВК с ремонтировавшихся машин и аппаратов сняты временные приспособления и заземления;

2.  Электромашины, аппараты и приборы готовы к пуску и работе;

3.  Двери ВВК и крышевые люки закрыты;

4.  Обслуживающий персонал находиться в безопасных местах.

После этого машинист должен громко объявить:

"Поднимаю токоприемник", подать установленный звуковой сигнал. Включить ГВ, поднять токоприемник.

При включенном ГВ и поднятом токоприемнике  категорически запрещается:

1.  Пытаться открывать двери и сетки в ВВК и люки выхода на крышу, входить в ВВК;

2.  Подниматься на крышу электровоза;

3.  Производить осмотр ТЭД со снятием крышек коллекторных люков;

4.  Разбирать выводные   коробки и разъединять выводы проводов вспомогательных машин;

5.  Снимать защитные приспособления, ограждения, аппараты высокого напряжения (щиты, кожуха и другие ограждения);

6.   Находиться под кузовом электровоза и на канаве осматривать низ электровоза;

7.  Выполнять какие-либо работы по "прозвонке", ремонту наладке низковольтных цепей;

8.  Производить ремонт заземляющих шунтов на вспомогательных машинах;

9.  Прикасаться к остовам вспомогательных машин;

10.Производить набор и сброс позиций, когда помощник машиниста находиться в машинном помещении.

При включенном ГВ и поднятом токоприемнике разрешается:

1.  Менять прожекторные лампы из кабин управления при обесточенной цепи;

2.  Заменять при обесточенных цепях лампы в кузове и кабинах;

3.  Протирать в кабине машиниста стекло снаружи и внутри;

4.  Производить осмотр механической части электровоза снаружи.

Устранение неисправностей на крыше электровоза.

Выходить на крышу только после снятия напряжения в контактной сети. Перед началом работы, надо заземлить контактный провод и убедиться в надежности заземления;

Напряжение с контактной сети снимает энергодиспетчер, а заземляет сеть работник контактной сети по приказу энергодиспетчера;

Работники контактной сети допускаются к осмотру крышевого оборудования при снятом напряжении с контактной сети только при предъявлении машинисту удостоверения установленного образца на право работы на контактной сети.

Прежде чем выйти на крышу электровоза необходимо выключить АБ, заблокировать пульт управления, затормозить локомотив, перекрыть краны на вентили токоприемника.

Ключи от пульта машиниста и реверсивная рукоятка должны находиться у лиц, производящих работы на крыше.

При проверке работы ГВ запрещается находиться ближе одного метра от ножа разъединителя.

Указания локомотивным бригадам по эксплуатации электровозов ЧС-4

Локомотивная бригада обязана обеспечивать безопасное движение поезда, точное соблюдение графика движения поездов и ПТЭ. Для этого машинист и его помощник должны хорошо знать электрическую схему, устройство электровоза, его аппаратов и машин.

В процессе эксплуатации электровоза могут возникнуть неисправности в силовых и вспомогательных цепях, цепях управления, нарушающие нормальный режим работы электровоза.

Для устранения неисправностей возникающих в пути следования, машинист и помощник машиниста должны в поездке иметь при себе:

1.  Контрольную лампу (для прозвонки цепей) на 50 В;

2.  Изолированные перемычки;

3.  Электроинструменты: пассатижи, отвертка, типовые ключи.

Вынужденная остановка на перегоне по причине неисправности.

Локомотивная бригада обязана после остановки и затормаживания локомотива:

1.  Сообщить по радиостанции машинистам вслед идущих поездов, диспетчеру или ДСП ближайшей станции;

2.  Принять меры для вывода поезда с перегона на станцию, где устранить неисправности и обеспечивать дальнейшее безопасное следование поезда;

3.  Если неисправность не может быть обнаружена в течение 30 мин., затребовать вспомогательный локомотив;

4.  Если в течение 10 мин неисправность обнаружена и для ее устранения требуется дополнительное время сообщить об этом ДНЦ и с его согласия приступить к устранению;

5.  Во всех случаях, когда требуется опустить токоприемник, необходимо создать запас воздуха в ГР и ЦУ;

6.  При понижении давления воздуха в ГР ниже 5,0 кгс/см2 и невозможности ее пополнить, немедленно приступить к закреплению состава тормозными башмаками и РТ;

7.  После устранения неисправности произвести сокращенное опробование тормозов.

Обнаружение и устранение неисправностей.

При выполнении работ на электровозе, необходимо строго соблюдать правила ТБ. При отключении ГВ и опускании токоприемника следить, чтобы на электровозе сохранялся запас сжатого воздуха. Не допускать разрядку АБ ниже 42В. Для сохранения емкости АБ подключить минимальную нагрузку. При возникновении неисправности на электровозе, необходимо действовать следующим образом:

1.  Проверить положение лимба ГВ сх. № 378 (379), лимба отопления поезда сх. № 431 (432), сигнальных ламп сработавших АЗВ;

2.  Состояние блинкерных реле блока защит 850;

3.  Проанализировать сложившуюся ситуацию и наметить вероятный участок повреждения;

4.  Последовательно проверить возможные места повреждения и найти неисправность;

5.  Устранить неисправность, если это не возможно, перейти на аварийную схему. По возможности избегать принудительного закрепления аппаратов во включенном положении, а также отключения защитных цепей.

6.   При необходимости постановки временных перемычек,  применять  провода соответствующего сечения (не менее 2,5 мм2) и создания надежного контакта.

7. Создаваемая аварийная схема должна иметь защиту в виде плавкого предохранителя или АЗВ, где ток вставки не должен превышать 25 – 30% от нормальной цепи.

8. Плюсовой провод должен быть управляемым с пульта управления или торцевой части шкафа РR-3

При невозможности устранения неисправности, а также при отсутствии у машиниста конкретного плана отыскания неисправности, следует немедленно вызвать вспомогательный локомотив для освобождения перегона.

Методика отыскания неисправности.

Основными неисправностями электрических цепей, нарушающих нормальную работу электровоза, являются:

1.  Отсутствие контакта в блокировках;

2.  Короткое замыкание вследствии нарушения изоляции проводов;

3.   Нарушение регулировки аппаратов;

4.  Постороннее питание, вследствие плохого крепления проводов или разрушения блокировочных контактов.

Места повреждений определяются внешним осмотром, прозвонкой с помощью контрольной лампы или мегомметром. Для облегчения отыскания неисправностей в электрических цепях управления, электровоз ЧС-4 оборудован БОНом.

Блок представляет собой изоляционную панель, на которой расположены две контрольные лампы 820. Верхняя контрольная лампа соединена с отрицательным зажимом (левым) проводом 821, нижняя лампа соединена с положительным зажимом (правым) проводом 820 и через АЗВ 395 с питающим 823 проводом АБ. На панели расположены пронумерованные контрольные точки, связанные с соответствующими проводами электрической схемы. Контрольные точки на схеме обозначены окружностями, в которых проставлены цифры, обозначающие их номера.

Для отыскания обрыва цепи необходимо на данную цепь подать напряжение. Для этого включить все аппараты, необходимые для работы данной цепи.

Один конец изолированного провода, соединить с левым (отрицательным) зажимом БОНа, а вторым концом провода, касаться последовательно контрольных точек данной цепи, начиная с места подачи напряжения.

Если при прикосновении к данной точке загорается верхняя контрольная лампа, значит весь участок цепи на данной контрольной точке тоже под напряжением. Если контрольная лампа не загорается - следует в этой цепи искать обрыв.

Для отыскания места короткого замыкания неисправная цепь разбивается на ряд изолированных друг от друга участков. Для этого необходимо обесточить все реле данной цепи. Один конец провода соединить с правым (положительным) зажимом БОНа, а вторым концом последовательно касаться к контрольным точкам данной цепи. Если при прикосновении к данной точке, красная нижняя лампа БОНа загорается, - короткое замыкание в данной цепи.

Методы обнаружения повреждений

Хорошо зная электрические цепи схемы электровоза и монтаж подводящих проводов, во многих случаях можно легко выходить из создавшегося положения без задержки поездов на линии.

Многие нарушения цепей и неисправности аппаратов обнаруживает машинист или его помощник без каких-либо специальных приборов. При знании цепей и конструкций аппаратов достаточной  внимательности большинство неполадок быстро выявляют, наблюдая за измерительными приборами и аппаратурой, размещенными в кабине, и по показаниям термометра охлаждающей системы силового трансформатора. В более сложных случаях место повреждения цепи определяется методом секвенции, т. е. последовательным включением кнопочных выключателями и контроллером машиниста различных ее участков или прозвонкой ее с помощью контрольной электрической лампы напряжением 50 В, а в условиях депо и пунктах оборота — мегаометром напряжением 2500 В для силовых цепей и 500 В для вспомогательных цепей и цепей управления.

Для быстрого отыскания неисправности очень важно уметь сопоставить различные возникающие признаки, что возможно при прочных знаниях и постоянном систематическом изучении цепей и аппаратов.

К основным признакам, учитываемым и сопоставляемым при отыскания неисправностей относят следующие:

-  величину тока, фиксируемую по амперметру до и после появления неисправности;

-  величину напряжения в КС и на двигателях;

-   колебание стрелок приборов;

-   положение рукояток контроллера и пакетников управления;

-   скорость движения; показания сигнальных ламп;

-   величину давления в пневматических магистралях;

-  отключение аппаратов;

-   внешние признаки (искрение, дым, запахи, изменение характера шума);

-   величина напряжения батареи.

В пути следования иногда возникают неисправности в цепях управления, которые можно устранить, не задерживая идущие следом поезда. Эти неисправности могут возникать по многим причинам, основными из которых являются нарушение цепи в контактах электрических блокировок вследствие недостаточного контактного давления, механического заедания, перекоса, их загрязнения, обрыва и перетирания проводов, ненадежные контакты в наконечниках и местах крепления, короткие замыкания или повреждения изоляции, неисправности реле и аппаратов, пониженное напряжение источника питания.

Отыскание и устранение любых неисправностей следует выполнять со строжайшим соблюдением правил техники безопасности.

Действие локомотивной бригады при возникновении пожара на электровозе

- Перевести в нулевое положение рукоятку контроллера, отключить ГВ, опустить токоприемник, пакетник «Вспомогательные машины» поставить в «0» положение, остановить поезд по возможности на таком участке профиля пути, чтобы при необходимости  можно было подъехать пожарному подразделению.

- Принять меры к удержанию поезда на месте с использованием крана машиниста 254, ручных тормозов, башмаков.

- Подать сигнал пожарной тревоги « ----  *  * »  и сообщить о пожаре ДСП, ДНЦ а затем отключить аккумуляторную батарею.

- Убедиться в том, что токоприемники опущены и что контактный провод, который может быть пережжен, не касается крыши или имеющегося на ней оборудования.

- Определить очаг возгорания и принять меры к пожаротушению с использованием огнетушителей и сухого песка.

- Если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися средствами, отцепить электровоз от поезда, закрепить его башмаками (4 башмака на состав). Отвести электровоз не менее чем на 50 метров от состава, деревянных сооружений и других пожароопасных объектов.

При возникновении пожара в пассажирском поезде, машинист локомотива обязан действовать по указанию начальника поезда, который является ответственным за организацию и руководство тушением пожара.

Примечание :          К средствам пожаротушения относятся :

- сухой песок (два ведра);

- огнетушители ОУ 5, ОП

ЧС4  -  4 шт, ЧС8  - 6 шт, 2 ведра с сухим песком и совки.

Дата проверки огнетушителя на взвешивание – 1 раз в 3 месяца.

Приближаться с огнетушителем к токоведущим частям ближе 2-х метров запрещается.

Тушение водой производить только после снятия напряжения в КС (Регистрируемый № приказа энергодиспетчера переданный через нарочного).

После отключения линии в ней может  сохраниться заряд, опасный для жизни и только надежное заземление («Земля», затем линейный провод) снимает этот заряд.

Не допускать открытие входных дверей и окон на локомотиве т.к. это создает дополнительную тягу.

Лица, оказавшиеся на расстоянии менее 5 м от лежачего на земле оборванного контактного провода для уменьшения опасности попадания под шаговое напряжение должны выходить из опасной зоны шагами (не более 0.1 м).

Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо прежде всего освободить его от действия электрического тока с соблюдением личной электробезопасности.

Если пожар угрожает АБ, то необходимо отключить ее с помощью АЗВ 801, вынуть пинцет 807 с гнезда. При необходимости в ящике АБ снять перемычку между банками.

После ликвидации пожара электровоз должен быть тщательно осмотрен локомотивной бригадой и в случае повреждения аппаратов, проводов, электрических машин без которых дальнейшая работа невозможна, электровоз должен быть доставлен в депо при опущенных пантографах.

Постановка электровоза под напряжение до осмотра и определения его исправности категорически запрещается.

Действие локомотивной бригады при срабатывании защит на электровозе

Для контроля работы отдельных узлов и систем электровоза служат измерительные приборы, сигнальные лампы и электромагнитные указатели. Проверку исправности сигнальных ламп необходимо производить при приемке электровоза путем включения пакетного выключателя 483 (484) «Проверка сигнальных ламп». АЗВ 830 должно быть включено. На пульте управления должны загореться все сигнальные лампы, за исключением «Земля силовая» сх. № 888 (897).

В случае незагорания одной из ламп проверить ее целостность, заменить на исправную с одновременной проверкой подводящих проводов к пакетнику 483 (484) согласно диаграммы.

При включенных АЗВ, необходимых для подготовки электровоза к работе, до появления высокого напряжения на трансформаторе, на пульте управления должны гореть следующие сигнальные лампы: «ПС – 0» 349 (350), «Дефект насосов» 424 (425), на электровозах с № 011 – 060 (кроме прошедших КВР) «Дефект вспомогательного привода» 422 (423).

После появления высокого напряжения на трансформаторе гаснет сигнальная лампа «Дефект насосов» 424 (425).

В случае срабатывания защиты, машинист обязан сбросить позиции ПС, по сигнальным лампам и блинкерным реле определить какая из защит сработала. Восстановить ее и если не произошло повреждения отдельных агрегатов электровоза, опустить токоприемник, включить ГВ, поднять токоприемник, запустить вспомогательные машины  и произвести набор позиций. Если повторно срабатывает защита, то перейти на аварийную схему и довести поезд до основного (оборотного) депо, заявив по РС через ДСП или ДНЦ дежурному по депо об отцепке локомотива.

Если осмотр защит и узлов связан с заходом в ВВК, то машинист должен остановить поезд, отключить ГВ, опустить пантограф, заблокировать пульт управления, вынуть и забрать с собой ключ, перекрыть воздушные краники вентилей пантографов, визуально убедиться в опускании токоприемников и только после этого разрешается заходить в ВВК.

1. Аккумуляторная батарея

1. Короткое замыкание в цепях АБ.

Признаки :

1.1  При включенном стабилизаторе большой ток зарядки АБ (зашкаливает). Через некоторое время отключается АЗВ 801.

1.2  При отключенном стабилизаторе низкое напряжение АБ. Ток на амперметре очень малый или отсутствует.  При этом АЗВ 801 не восстанавливается.

Причина: короткое замыкание в самой АБ или в « + » проводе до автомата 801.

Выход:  остановить поезд (на удобном профиле, кроме мостов, тоннелей и т.д.) с целью поиска и устранения неисправности АБ. При осмотре АБ рассоединить ее цепь. Для этого при отключенном АЗВ 801 отсоединить оба провода с левой стороны АБ относительно кабины №1. При рассоединении проводов ток может достигать до 400 А.

  - При отключенном стабилизаторе низкое напряжение АБ. Ток на амперметре очень большой.  При этом АЗВ 801 не восстанавливается.

Причина: короткое замыкание в цепях проводов 823.

Выход :

1. Проверить монтаж защитных автоматов (АЗВ) кабины №1 и кабины №2. Обратить внимание на состояние подсоединения к АЗВ всех проводов.

2. Проверить состояние проводов в нишах реечных сборок кабины № 1 ( за панелью группы реле 351 – 353), кабины № 2 (над блоком 270) и клеммной сборке торцевой части шкафа РR-3.

3. В случае невозможности обнаружения места короткого замыкания и его устранения затребовать вспомогательный локомотив.

2. Обрыв в цепи АБ.

Признаки :

2.1  При включенном АЗВ 801 и стабилизаторе нет зарядки АБ, яркое освещение сигнальных и осветительных ламп.

Выход: проверить целостность цепи банок АБ.

Указание: при осмотре АБ следует обратить внимание на:

-  Целостность аккумуляторных банок.

-  Температуру клемм.

-  Наличие в банках электролита (уровень над верхним краем пластин должен составлять 25 - 30 мм и при необходимости доливать только дистиллированную воду).

-  Целостность изоляции и соединительных кабелей в ящиках.

2.2 Выход из строя одной или нескольких банок АБ.

Выход: 1. Определив вышедшую из строя аккумуляторную банку и собрать схему специальными перемычками соблюдая полярность. АЗВ 801 при этом должен быть отключен.

2. При отсутствии специальных перемычек затребовать вспомогательный локомотив.

2.3  Отсутствует переключатель 807.

Выход: установить.

2.4 Поврежден переключатель 807 (отгорели губки) или подводящие провода.

Выход:  Переставить переключатель 807 в положение 37 банок (или 40 банок), которое обеспечит надежный контакт губок.

2.5 Обрыв минусовой цепи от АБ к переключателю 807.

Выход: перейти на аварийную схему: для чего в левом ящике специальной перемычкой соединить провод 832 с (минусом) корпусом электровоза. Питание электровоза будет от 37 банок.

2.6  Выбивает АЗВ 801 вскоре после включения стабилизатора при допустимых токах зарядки АБ.

Выход : Переключатель 807 перевести в положение 40 элементов.

2.7 АЗВ 801 не включается (по механической неисправности) или обрыв эл. цепи внутри АЗВ.

Признак: 1. АЗВ 801 не фиксируется во включенном положении.

2. АЗВ 801 отключается самопроизвольно при допустимых токах АБ.

3. Отсутствие напряжения на выходе при включенном АЗВ 801 и наличии напряжения на входе.

Выход:  Затребовать вспомогательный локомотив.

Примечание:

-    Уровень электролита должен находится выше пластин на 25 -30 мм;

-    Плотность электролита в зимний период 1.25 – 1.27 , в летний период – 1.19 – 1.21.

-    Номинальное напряжение АБ должно быть 48 В. Напряжение 1 банки – 1.2 В.

-    Напряжение АБ должно составить не ниже 42В, нормальный ток зарядки 7 - 10А.

-    Запрещается при осмотре АБ пользоваться открытым огнем.

-    При работе вспомогательного компрессора 807 переключатель должен находиться в нижнем положении (40 банок АБ). При достижении тока зарядки АБ  5 – 7 Ампер произвести переключение 807 переключателя в верхнее положение (37 банок).

2. Стабилизатор

1. Высокое напряжение стабилизатора (больше 60В).

Признаки:

- Ярко загорелись лампы, увеличивается ток зарядки АБ, через некоторое время выбивают АЗВ, в том числе АЗВ 801.

- Отсутствует зарядка АБ.

Причина: вышел из строя 270 блок (плита управления).

Выход:

1.  Отключить ГВ, опустить токоприемник, отключить стабилизатор. Для этого вынуть в нижней части стабилизатора сх. № 271 предохранитель Р (на 80 А), АБ переключить на 40 элементов. Отключить все посторонние потребители питания 50 В. Следить за напряжением АБ, которое должно быть не менее 45 В. (При напряжении 40 В и ниже возможны сбои АЛСН и  работы цепей управления).

2. Поставить в известность о данной неисправности ДНЦ.

3. Максимально уменьшить нагрузку на АБ и в случае снижения в пути следования напряжения до 40 В заявить заблаговременно вспомогательный локомотив.

2.  Стабилизатор не подключается после появления напряжения на тяговом трансформаторе.

Выход:

1. В силовой цепи проверить предохранитель на 80А в блоке 271 и предохранитель 205 (200А) в шкафу РR-3. При сгоревшем предохранителе 205 и напряжении в КС 25 кВ и более не работают все потребители переменного тока.

2. Проверить АЗВ 268, АЗВ 355, подключение контактора 406, реле времени 263 (которое должно быть отключено), подключение контактора МН 262 (серия Е3 и Е4).

3. В случае, когда неисправность в низковольтной цепи обнаружить не удается, попробовать подтолкнуть контактор 803 или подклинить его деревянной прищепкой. Можно поставить перемычку: на электровозах серии Е1 - Е3 провод 835 х 397 на клеммной сборке каб. 1. На серии Е4 провод 805 х 397 в каб. 1 (при опущенном токоприемнике).

4. Если стабилизатор подключить не удается, его необходимо отключить согласно выхода пункта 1.

Примечание: 1. Выходное напряжение стабилизатора регулируется на 56 В ± 1.5 В постоянного тока. Следовать на выпрямленном нестабилизированном напряжении не допускается.

2. Дверки блока 270 (противобоксовочная защита) должны быть закрыты и зафиксированы защелкой. При открытой дверке (на которой установлена фишка подключения плиты стабилизатора) возможно прерывание цепи на плиту управления.

3. Вспомогательный компрессор

1.  Вспомогательный  компрессор  не  накачивает  достаточное  давление  воздуха  (до 8,0 кгс/см²  за 15 - 16 мин)

Причины:

1.  открыт краник влагосборника сх. №  917 (Каплесборник);

2.   пропускает обратный клапан сх. № 944;

- пропуск воздуха по соединительному трубопроводу.

Выход: перекрыть кран 985 на пневмопанели (на эл-зе серии Е1м кран 985 стоит под стенкой,  напротив  компрессора  К1).  После  включения  ГВ  и  поднятии  пантографа  кран 985 открыть).

2. Вспомогательный компрессор не работает.

Причины:

2.1 не включен контактор 810 (красная сигнальная лампа не горит) - подклинить контактор.

2.2 не включено АЗВ 811 (красная сигнальная лампа горит) - включить АЗВ 811.

2.3 Переключить АЗВ 395, проверить подсоединение проводов к пакетнику 456 (457) «Вспом. компрессор» к контактору 810 и клеммной коробке эл. двигателя вспомогательного компрессора.

3. После включения вспомогательного компрессора через 1 - 2 мин он останавливается.

Причина: перекрыт кран 986 в ВВК к резервуару ГВ и токоприемнику.

Выход: открыть кран 986.

4. Главный выключатель

1. При постановке пакетника 368 (369) в положение “Вкл. ГВ”, ГВ не включается.

1.1  Проверить лимб “Вкл. ГВ” 378 (379), определив наличие напряжения на 822 проводе.

1.2  Проверить лампу “ПС-0” и остальные сигнальные лампы пультов управления.

1.3  Проверить реле 26Р в блоке 850 и остальные защиты. Положение лимба отопления поезда 431 (432), который должен быть в горизонтальном положении.

1.4  Проверить напряжение АБ (должно быть не ниже 40В) при необходимости переключить на 40 элементов.

  - Переключить АЗВ 813, 405, 411 и проверить подсоединение к ним проводов.

  - На электровозах серии Е4 проверить в кабинах машиниста блокировки рукояток «Стоп».

1.7  По манометру ГВ усл. № 958 проверить давление в резервуаре ГВ. Оно должно составить не менее 7.2 кгс/см².

1.8  В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

1.9  В ВВК проверить состояние газовой камеры реле Бухгольца (Возможно отсутствие трансформаторного масла из-за попадания газов или понижения уровня масла), убедится в открытии крана усл. № 986 к резервуарам токоприемников и ГВ (ВВК).

1.10  В ВВК визуально убедится в положении привода включения ГВ, возможно его нахождение в положении «Промежуток» и отсутствие утечки воздуха по каскадному вентилю. В случае утечки воздуха по каскадному вентилю убедится в целостности пружины на удерживающей катушке.

1.11  Проверить положение крана 985 (над стабилизатором).

1.12  Проверить включение реле 371, 380.

1.13  Проверить включение ГВ с нерабочей кабины. При его включении в нерабочей кабине осмотреть  подсоединение  проводов  к  пакетнику  368 (369)  –  провод  472  (кл. 9, 11) пакетника 368,  провод 474 (кл.  9, 11) пакетника 369 , провод 473 (кл. 10), провод 475 (кл. 12).

1.14  Осмотреть подсоединение проводов к реле 375 и с помощью пакетника 368 (369) повторно включить ГВ, проконтролировать срабатывание реле 375, что указывает на целостность цепи от 478 до 484 провода.

1.15  Контрольной лампой проверить наличие питания на проводах 500, 470, 473 (при нахождении пакетника 368 (369) в положении «Управление») и при необходимости осмотреть подсоединение  проводов к кнопке 366 (367) «Откл. ГВ).

Внимание:   Перед постановкой перемычек для включения ГВ проверить:

-   визуально в каком положении находятся токоприемники (должны быть опущены);

-  положение пакетников “Токоприемник” 396 (397), 402 (403), которые должны находиться в положении “Отключено”;

-  на пульте управления горит ли сигнальная лампа «ПС – 0»;

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  проверить давление в резервуаре ГВ, которое должно быть не менее 7,2 кгс/см².

Категорически запрещается шунтировать блокировку конечного реле 852.

Для включения ГВ ставить перемычки :

Вариант 1. Если при постановке пакетника 368 в положение «Вкл. ГВ» реле 375 не получает питание то поставить перемычку между проводами 483 х 484 (Кл. сборка каб. №1) или на самом реле 371. Повторно пакетником включить ГВ. Если ГВ не включится, тогда :

-  поставить изоляцию между НО контактами 5 – 6, 7 – 8 реле 375;

-  проверить давление в резервуаре ГВ, которое должно быть не менее 7,2 кгс/см²;

-  поставить перемычку между проводами 473 х 478 и дать импульс на провод 477 (Кл. сборка каб.№1).

Работает блок 850, выведены защиты в цепи реле 375: 01511, 0157, 356, 790, 377, 01516, 371. Если отсутствует питание на проводе 473, то под пультом управления проверить подсоединение проводов к пакетнику 368. В случае неисправности пакетника 368 (369) для постановки перемычек использовать провод 470.

При постановке перемычки с 470 провода и для оперативного выключения ГВ с каб. № 1 использовать АЗВ 813, а с каб. № 2 АЗВ 355 и автомат 801.

Вариант 2. При нахождении пакетника 368 в положении «Управление» отсутствует питание на проводе 473 (определяется контрольной лампой). Подложить изоляцию под контакты 375 реле 5 -6, 7- 8.  Проверить давление в резервуаре ГВ, которое должно быть не менее 7,2 кгс/см².  Поставить перемычку 470 х 478 и дать импульс на провод 477 (Кл. сборка каб.№1).

(Если ГВ не включается поставить эти же перемычки на центральной клеммной сборке.)

При постановке данных перемычек ГВ не включается.

Причина :

1. Отсутствие питания на проводе 473 или 470. (Проверить сигнальной лампой).

2. Отсутствует контакт в НЗ блокировках ГВ в цепи  “Включающей” катушки.

3. Сгорание самой включающей катушки;

4. Заедание сердечников низковольтных электромагнитов, поломка доводящей пружины или пружины удерживающего электромагнита.

5. Подгар подвижного ножа с неподвижным контактом.

6. Возможно нахождение привода включения ГВ в положении «Промежуток».

7. Повреждение изоляторов ГВ – разрушение, перекрытие.

8. Неисправен каскадный вентиль (возможно дутье воздуха).

Выход : Если при постановке рекомендованных перемычек ГВ не включается, выключить защитный автомат 801 и снова включить его (предварительно кратковременно отключить ЭПК). С пульта управления проверить включение ГВ. Если ГВ не включится, затребовать вспомогательный локомотив.

Внимание :

1. Необходимо учесть тот фактор, что при постановке рекомендованных перемычек аварийная схема может не собираться по причине неисправности самой перемычки.

2. Шунтировать отдельные блокировки цепи ГВ можно лишь в случае полной уверенности в исправности узла, работу которого он контролирует. Категорически запрещается шунтировать блокировку конечного реле 852 в блоке защит 850.

3. При постановке перемычки с 470 провода и для оперативного выключения ГВ с каб. №1 использовать АЗВ 813, а с каб. №2 АЗВ 355 и автомат 801.

4.  После включения ГВ с помощью постановки перемычек, создать максимальное давление воздуха в ГР, и проверить при опущенном токоприемнике работу защит блока 850. Для этого временно поставить перемычку в цепи ГВ 478 х 483 и набрать одну позицию (ГВ должно отключиться срабатыванием  реле 851В).

Примечание: При давлении в резервуаре ГВ ниже 6,8 кгс/см2  вначале необходимо опустить токоприемник а затем отключить ГВ при нахождении ПС на 0 позиции. (Невыполнение данной рекомендации может привести к снятию напряжения в контактной сети)

2. ГВ включается и сразу выключается при опущенном токоприемнике. Срабатывает блинкерное реле  851 В  в блоке 850.

Причина: рассыпалась блокировка ПС “I - J” в цепи реле 851 или ПС находится на позициях.

Выход:

1. Проверить в машинном помещении положение механического указателя ПС (указывает на нулевое положение ПС).

2. Восстановить блок защит 850, если происходит повторное срабатывание блока 850 после включения ГВ, снять крышку с обратной стороны блока 850 и отсоединить  провод сх. 848 от клеммы 11. Следить за напряжением КС.

3. ГВ включается и сразу выключается.

Если пакетник 368 (369) будет находится в положении «Управление» – происходит звонковая работа ГВ.

Причина :

- нет контакта в блокировках 5 - 6 реле 375;

- заклинено реле 375 или на провод 484 поставлена перемычка с плюсового провода и  при  этом  произойдет  понижение  давления  воздуха  в  резервуаре  ГВ  ниже  6,8 кгс/см².  Или же машинист обесточит цепь удерживающей катушки, нажатием кнопки 366 (367);

- при неисправности удерживающей катушки или отсутствия на ней питания.

Выход :  Восстановить контакты, а при необходимости  подложить изоляцию под контакты 375 реле 5 - 6, 7 - 8. Проверить давление в резервуаре ГВ, которое должно быть не менее 7,2 кгс/см².  Поставить перемычку между проводами 473 х 478 на кл. сборке каб. 1. Дать импульс на провод 477.

4.   При наборе 1 позиции происходит выключение ГВ.

Примечание:

- Перед постановкой перемычек произвести  секвенцию ПС ( Набор или сброс с 1 по 32  позицию 17-19 сек.);

- Убедится в ВВК в том, что указатель ПД стоит горизонтально в пределах сектора. При этом лампа «ПС-0» должна гореть.

- При обесточивании реле 356 лампа «ПС-0» гореть не будет;

-    Если нет напряжения в КС машинист должен действовать согласно инструкции “О взаимодействии энергодиспетчера и машиниста”. При включении реле 790 идет подача песка, если не сработало ЭПК, выключить реле пакетником В1 (В2).

Причина 1. Отсутствие напряжения в КС.

Причина: 2. ПС не дошел до 1 позиции, или происходит его замедленное вращение, что вызывает срабатывание реле 356. На серии ЧС-4 (КВР) в блоке 850 срабатывает реле 844. (Обесточено реле 356, при этом лампа «ПС-0» гореть не будет).

Выход : Проверить положение кранов 982 (пневмопанель) и крана 996 (ВВК), давление воздуха в цепях управления, осмотреть ПС, пневмодвигатель, золотники, вентили. С помощью рукоятки ручного привода произвести набор и сброс позиций, предварительно перекрыв кран на ПД сх. № 996.  С пульта управления произвести секвенцию ПС (время набора или сброса должно составлять 17 ± 2 сек).

Причина 3.  На электровозах серии Е1м нет контакта в блокировке КВ2, не включился контактор КВ на промежуточной панели. Обратить внимание на 851С реле блока защит 850 при поднятом пантографе и включенном ГВ, состояние контактора 406.

Причина 4. Нет контакта в РД 377 (давление в ТМ меньше 3,5 кгс/см²).

Причина 5. Пробой конденсатора С1 реле времени 356, в результате чего катушка Р1 реле 356 будет зашунтирована. На электровозах серии Е3 и Е4 лампа «ПС-0» гореть не будет.

Причина 6. Включено реле 790 {тумблер В1 (В2) поставить в положение «Выключено»}.

Причина 7. Отключено реле 851С в блоке защит 850, контролирующее напряжение в КС. В этом случае на пульте горит сигнальная лампа «Блок защит 850» 889 (896) и в блоке выпадает блинкерное реле 851В.

Выход : восстановить блок защит 850 с помощью кнопки и снова подать напряжение. Убедиться, что в блоке 850 реле 851С включено. Если 851С не включено, то проверить работу потребителей переменного тока (стабилизатор, калорифер) и убедиться что обмотка собственных нужд под напряжением. Для возможности дальнейшего следования необходимо:  Отсоединить провод 848 на 11 клемме блока 850 (с обратной стороны) и поставить перемычку между проводами 36 – 37, 38 – 39 (обратная сторона блока 850).

В пути следования следить за напряжением КС. Своевременно производить сброс позиций перед НВ. При снятии напряжения в КС или понижении его ниже 19 кВ – немедленно отключить ГВ.

Выход : Поставить перемычку 478 х 481 (центральная клеммная сборка).

Примечание: при применении в пути следования ЭТ немедленно отключить ГВ с помощью пакетника 368 (369).

5. На электровозах серии Е3 и Е4 ГВ отключается при запуске вспомогательных машин.

Причина: недостаточная регулировка 380 реле.

Выход: Поставить перемычку 822 х 500 (каб 1)для серии Е3 и Е4.

6.  На пульте управления загорается сигнальная лампа «Блокировки безопасности» сх. № 381 (382). Отключается ГВ на позициях.  Горят сигнальные лампы «Дефект вентиляторов», «Насосы». На электровозах серии Е3,4 опускается токоприемник.

Причина : нарушение электрической цепи катушки реле безопасности 380 из-за отсутствия контактов в следующих блокировках: щиты силовых аппаратов РR-1 и РR-2, щиты шкафов ВУ 020, 022, дверей ВВК 373, 374, защитных сеток трансформаторного помещения 322, 329, щитов  шкафа РR-3 (328).

Выход:  проверить перечисленные блокировки в цепи 380 реле и при необходимости поставить перемычку 822 х 500 (Каб 1)для серии Е3 и Е4. Для серий Е1м, Е2, Е3 зашунтировать контакты 3 - 4 на самом реле.

Выход члена л/б в машинное помещение разрешается при выключенном ГВ.

7. При проследовании нейтральных вставок или опускании пантографа при включенном ГВ происходит отключение ГВ.

Причина: нет контактов в блокировках 01511, 0157 в цепи 375 реле.

В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

Проверить, чтобы начало потухания лампы «ПС-0» блокировало включение ГВ.

Выход: 1. на центральной кл. сборке поставить перемычку 478 х 481.

2.  на кл. сборке каб. 1 поставить перемычку 478 х 483.

8. Не включается ГВ.

Признак: указатель ГВ 378 (379) находится в горизонтальном положении, лампа «ПС – 0» не горит.

Причина : ПС находится не на нулевой позиции.

Выход : Переключить АЗВ 336, 337, 348. Кулачковый выключатель 368 (369) поставить в положение «Управление» и произвести сброс позиций до загорания лампы «ПС – 0».

9. Не включается ГВ, горит сигнальная  лампа «ПС – 0» сх. № 349 (350).

Причина: сигнальная лампа «ПС – 0» включается блокировкой «Q – R» ПС, которая не точно фиксирует нулевое положение. Блокировки ПС «M – N» и ПД «О – Р», включенные в цепь катушки реле 375, более точно фиксируют нулевое положение.

Выход: набрать несколько позиций ПС и опять сбросить. Если ГВ не включится, необходимо соблюдая ТБ перекрыть кран 996 подвода воздуха к ПД и вручную  ручкой из спецпринадлежностей  поставить ПС точно на «0», руководствуясь указателем точного положения ПС. Стрелка должна находиться строго горизонтально посередине между двумя красными рисками. Открыть кран 996.

10. Не включается ГВ.

Причина 1 : не включено реле времени 371 или отсутствует контакт в его блокировке в цепи реле 375.

Выход: переключить АЗВ 405 (каб. 1) и АЗВ 411 (каб. 2). Проверить на БОНе наличие напряжения на клеммах 8 и 9. Если якорь реле 371 не притягивается, на клеммной сборке каб 1 поставить перемычку 483 х 484 или на самом реле 371.

Причина 2: давление в резервуаре ГВ ниже 7,2 кгс/см².

Выход :

-  включить вспомогательный компрессор пакетным включателем 456 (457), АЗВ 811, АЗВ 395  и создать необходимый запас воздуха;

-  при неподключении контактора 810 кратковременно перекрыть о снова открыть кран сх. № 998 к реле 808;

- убедиться в открытии разобщительного крана к резервуару ГВ сх. № 986 и давление воздуха по манометру.

Причина 3: в газовой камере реле Бухгольца отсутствует масло из-за попадания газов или понижения уровня масла.

Выход : проверить уровень масла в разширительном баке. Открыть краник и проверить наличие газа в камере реле 01516 и замыкание нижнего ртутного контакта, состояние мембраны ПС.

Причина 4: в блоке 850 имеются невосстановленные блинкерные реле. Конечное реле 852 включено и своим НЗ контактом размыкает цепь ГВ.

Выход : восстановить блок 850 путем нажатия на кнопку. Проверить, находится ли реле 852 в отключенном состоянии.

Причина 5:    Отсутствует контакт в кнопке «Откл ГВ» 366 (367) или между клеммами пакетника «Управление» 368 (369).

Выход : Восстановить контакты. Если устранить неисправность не удается, поставить в пульте управления перемычку между проводами 470 х 472 (474) или 472 (474) х 473. Оперативное отключение ГВ производить пакетником 368 (369).

Причина 6:  Нет контакта в блокировке реле 375 (контакты 7 – 8) в цепи проводов 473 (477).

Признак: при включении ГВ реле 375 получает питание, но ГВ не включается.

Выход: Кратковременно дать импульс 473 х 477 (Кл. сборка каб. 1 или на самом реле) при нахождении пакетника 368 в положении «Управление».

11. ГВ самостоятельно включается при постановке пакетника 368 (369) в положении «Управление».  Давление в резервуаре ГВ при этом более 7,2 кгс/см² и пакетник 368 (369) в нерабочей кабине находится в «0» положении.

При опущенном токоприемнике произвести набор одной позиции для подтверждения работы защит на электровозе.

Повторно включить ГВ, создать максимальное давление в ГР, опустить токоприемник и отключить ГВ с помощью АЗВ 813 для убеждения в отсутствии постороннего питания в цепях ГВ.

Причина: приварены или разрушены контакты 11 - 12 пакетника 368 (369), провал контактов 375 реле, наличие постороннего питания в цепи ГВ (стоит перемычка на одной из клеммных сборок).

Рекомендация. С такой неисправностью электровоз в пунктах основного и оборотного депо не принимать.

12. Отключается ГВ при наборе 2 позиции по истечении 5 – 7 сек.

Причина: недостаточная выдержка реле времени 371, неисправность в цепи воздухоструйного реле.

Сбросить ПС на ноль. Опустить токоприемник. Включить ГВ, поднять токоприемник и запустить МВ вручную кулачковым включателем 414 (415). Убедиться, что сигнальная лампа 422 (423) «Дефект вентилятора» не горит и произвести набор позиций. На эл-зах серии Е3 могут продолжать гореть сигнальные лампы 485 (488) «Вентилятор ТЭД», 486 (489) «Вентилятор сглаж. реактора», 487 (490) «Вентилятор ВУ». Следовательно, не работает какой-то МВ. Если при осмотре выявлено, что все МВ работают – следовательно, неисправность воздухоструйного реле.

Выход: 1. Определить по звуку и вращению через смотровой люк какой из МВ не работает. Устранить неисправность в цепи управления МВ. Если неисправна силовая цепь, отключить соответствующий МВ, сняв его предохранитель. Если неисправен предохранитель (определить по сигнализатору), сменить его. При необходимости произвести переход на пол-электровоза. Отключить соответственно в шкафах РR-1 или РR-2  три ТЭД. НО блокировки реле 371 в цепи ГВ зашунтировать перемычкой.

В пути следования усилить наблюдение за охлаждением силового оборудования.

Допускается следование на одном работающем вентиляторе охлаждения ВУ-020 или  ВУ-022 до основного депо (для серий Е3 и Е4).

Выход 2. Если при осмотре установлено, что все МВ работают – тогда неисправность в цепях  воздухоструйных реле. Поставить перемычку 483 х 484 (каб.1) или на самом реле, усилив наблюдение за работой МВ.

13. Неисправно реле 26Р.

Признак:  при включенной АБ и АЗВ 813 (6А) на лицевой стороне реле 26Р видны красные полоски;

Выход : 1. Повторно переключить АЗВ 813. Убедиться по лимбу положения ГВ что провод 822 находится под питанием.

2. Проверить наличие питания на клеммах 1 - 2 обратной стороны блока 850 с помощью контрольной лампы.

Если АЗВ 813 неисправно, взять питание с провода 661 защищенного АЗВ 603 и поставить перемычку на 822 провод.

Если реле 26Р обесточено (отсутствует питание на 470 проводе) или неисправно – затребовать вспомогательный локомотив.

14. Неисправно реле 375.

14.1 ГВ не включается.

14.2  При постановке пакетника 368 (369) в положение «Вкл. ГВ» идет глубокая разрядка АБ.

Выход :  - отсоединить провод 484 от диода 370  или от катушки 375 реле;

-     проверить давление в резервуаре ГВ, которое должно быть не менее 7.2 кгс/см²;

- поставить перемычку между проводами 473 х 478 на кл. сборке каб. 1;

- дать импульс с провода 473 на провод 477 на самом реле 375 (или на кл. сборке  каб. 1);

- кулачковый переключатель 368 (369) должен при этом находиться в положении «Управление».

Примечание: если при постановке выше рекомендованных перемычек и выполнения всех рекомендаций ГВ не включается – затребовать вспомогательный локомотив.

5. Токоприемники

I. При включении кулачковых включателей “Токоприемник 1” или  “Токоприемник  2” токоприемники не поднимаются. Переключить АЗВ 395.

Указание. Прежде всего следует определить где находится неисправность -  в пневматической или электрической цепи аппаратов.. Для этого необходимо убедиться в получении питания электропневматическими вентилями 398 (399). Если якоря притянуты, следует проверить наличие воздуха и проходимость магистрали токоприемников. В пневматическую схему входят кран 985, обратные клапаны 943, 944, воздушный фильтр с краником для отстойника 917, дроссельный клапан 924 и краники 10041 и 10042  к электропневматическим вентилям 398 и 399. Если якоря не притянуты, следует проверить:

1. положение отключателя 003 (он должен быть вдоль оси электровоза).

2. на электровозах серии Е1 и Е2 проверить плотность прижатия дверей сеток ВВК и лестницу выхода на крышу электровоза.

3. проверить подсоединение проводов к пакетникам 396 (397), 402 (403).

При невозможности обнаружить и устранить разрыв электрической цепи поставить перемычку :

на серии Е1м, Е2 - 810 х 506 или 810 х 507 (каб. 2)

на серии Е3, Е4    - 810 х 503 или 810 х 504 (каб. 2).

Подъем и опускание токоприемников производить пакетником  456 (457) в положении “Вспом. компрессор”, АЗВ 811 при этом отключить.

II. При следовании с поездом происходит снятие напряжения в КС.

Причина :   неисправность крышевого оборудования электровоза  (перекрытие изоляторов, разрушение разрядников, попадание  постороннего  предмета на крышу и т.д.)

Выход : В пути следования, как правило, следуют на заднем токоприемнике. Поэтому нужно задний токоприемник опустить и отключить его соответствующим разъединителем 003 в ВВК. Поднять передний токоприемник и следовать дальше. Предварительно нужно убедиться, что задний токоприемник не поломан и не зацепит в опущенном состоянии КС.

Если же при подъеме переднего токоприемника снова произойдет снятие напряжения в КС, то нужно опустить передний токоприемник, отключить его разъединителем 003, включить разъединитель 003 заднего токоприемника и поднять его. Если напряжение в КС не снимается, то следовать до пункта смены локомотивных бригад.

Все эти действия необходимо производить на ходу с поездом для исключения возможности пережога контактного провода.

В зимнее время, особенно при снегопаде, гололеде периодически производить проверку исправной работы обоих токоприемников путем нескольких подъемов и опусканий их поочередно.

III. При разрушении изолятора привода токоприемника в пути следования токоприемник останется в поднятом положении – следовать до пункта смены локомотивных бригад.

IV. При отсутствии инея и гололеда на токоприемнике сильное искрение или замедленный его подъем.

Причина:  недостаточное давление воздуха в трубопроводе к вентилям токоприемника или теряется электрическая цепь к вентилям.

Выход:  проверить влагосборник 917 и редукционный клапан 924.

Не допускается следование с основного или оборотного депо с одним исправным токоприемником.

Внимание: Если в пути следования происходит снятие напряжения в КС с одновременным колебанием контактной сети – немедленно применить экстренное торможение, опустить рабочий токоприемник. После полной остановки поезда осмотреть состояние токоприемников, угольных вставок. В случае повреждения элементов токоприемника действовать согласно инструкции № ЦТ-ЦЕ-0077.

### Срабатывание реле в блоке 850

Происходит выключение ГВ, на пульте управления загорается сигнальная лампа «Блок 850», сигнальная лампа «Насосы» и сигнальная лампа «Дефект вентиляторов».

1. В блоке 850 выпал блинкер реле 008В.

Причина: произошла токовая перегрузка силового трансформатора {Ток срабатывания 440 А (5,5 А)}.

Выход: произвести сброс позиций до «0» до загорания сигнальной лампы «ПС-0». С соблюдением правил техники личной безопасности войти в ВВК для проверки реле Бухгольца, диафрагмы ПС, состояние переходных сопротивлений ПС. Если при осмотре никаких признаков повреждения трансформатора не обнаружено, закрыть ВВК, восстановить блок 850 нажатием на кнопку «К». Включить ГВ, поднять токоприемник.

При многократном срабатывании (более 2 раз) реле 008В затребовать вспомогательный локомотив.

2. В блоке защит 850 выпал блинкер реле 009В.

Причина: сработала дифференциальная защита трансформатора [Ток срабатывания 32 А (ток вставки измерительного реле 009А – 0,4 А)] из-за нарушения изоляции обмоток силового трансформатора.

Выход : Сбросить ПС до «0», с соблюдением правил ТБ войти в ВВК для проверки состояния газового реле Бухгольца, диафрагмы ПС, переходных сопротивлений ПС, наличия запаха гари.  Если при наружном осмотре никаких признаков повреждения трансформатора не обнаружено, восстановить блок 850. Включить ГВ, поднять токоприемник.

При повторном многократном срабатывании (более 2 раз) реле 009В затребовать вспомогательный локомотив.

Примечание: После проследования нейтральной вставки возможны случаи срабатывания реле 008В или 009В блока 850. Перед включением ГВ обязательно опустить токоприемник.

3. В блоке защит 850 выпал блинкер  реле 701В.

Причина : произошла  перегрузка  или короткое замыкание в цепях отопления поезда [Ток срабатывания 320 А (4А)].

Выход: Сбросить ПС до «0», выключить спецключем отопление поезда, с соблюдением правил ТБ войти в ВВК для проверки состояния трансформатора, диафрагмы ПС, выводов обмотки отопления, состояния токового трансформатора 701. При отсутствии видимых повреждений восстановить блок 850, убедится в правильности открытия краника на контактор  710 нормальном давлении воздуха в ЦУ.

При повторном срабатывании реле 701В связаться с начальником поезда для уменьшения нагрузки состава поезда или о наличии в составе поезда КЗ. На ближайшей станции осмотреть розетки отопления поезда на локомотиве (сх. № 720).

При срабатывании реле 701В без подключения цепей отопления отключить в ВВК вывод UD1.

В случае срабатывания реле 701В и 008В отопление поезда не включать. Отсоединить кабель отопления поезда UD1, восстановить блок защит 850 с помощью кнопки «К».

В случае выхода из строя RC цепи отопления поезда, что характеризуется срабатыванием в блоке 850 реле 701В с отключением ГВ и появлением в ВВК задымления из-за разрушения конденсаторов, необходимо отключить вывод UD1 и отсоединить подводящий провод к блоку конденсаторов защиты отопления поезда.

Примечание:

1.  При попадании снега или воды в шкаф PRIII отопление поезда не включать.

2.  При неработающем счетчике отопления – отопление поезда не включать.

4. В блоке защит  850 выпал блинкер 851В – защита силового оборудования от исчезновения напряжения в контактной сети на позициях (с выдержкой времени 0,3 - 0,4сек.) (Включение измерительного реле происходит при U=197В, выключение 180В).

Необходимость отключения ГВ обусловлена тем, что если при нахождении электровоза в тяговом режиме пропадает напряжение в КС, а затем появится снова, то это будет соответствовать для  трансформатора режимом короткого замыкания.

Выход : Произвести сброс позиций до «0» и восстановить блок 850 нажатием кнопки «К».

Реле 851В срабатывает:

- При плохом токосъеме в период обледенения КС при этом рекомендуется уменьшить скорость до 70 км/час, поднять второй токоприемник;

- При снижении напряжения в КС ниже 19 кВ.

При  включении  ГВ  может  происходить  срабатывание  реле  851В  из-за  разрушения  блокировки ПС  “ I – J ”.

Выход:  отсоединить  провод 848 от клеммы 11 на обратной стороне блока 850.

5.  Звонковая работа группы реле 851.

Причина:  неисправность электрической цепи внутри блока 850.

Выход: 1. Отключить ГВ и опустить токоприемник.

2. Снять провод 848 с клеммы 11 обратной стороны блока 850.

3. Снять провод 214 (предварительно заизолировав его) с клеммы 35 обратной стороны блока 850.

4. Поставить перемычку между контактами 38 и 39 обратной стороны блока 850.

5. Поставить перемычку между контактами 36 и 37 обратной стороны блока 850.

6. Подклинить контактор 251 во включенном положении.

7. В пути следования следить за напряжением в КС.

Дополнение к звонковой работе групп реле 851.

В случае звонковой работы групп реле 851 или 853 для ее прекращения необходимо снять перемычку между клеммами 24 и 35 (обратная сторона блока 850), а питающий провод сх. № 214 установить сначала на клемму 24 (для определения реле, работающего в «Звонковом» режиме), затем на клемму 35. Реле, дающее «Звонковую» работу исключаем из схемы.

6.  Неисправно реле 851.

Признак: При наборе 1 позиции отключается ГВ с выпаданием блинкера 851В при наличии напряжения в КС.

Выход:        1. Проверить включение реле 851 в блоке 850.

2. Отсоединить провод 848 от клеммы 11 с обратной стороны блока 850.

3. Поставить перемычки на клеммы 36 – 37 и 38 – 39 с обратной стороны блока 850.

7. В блоке защит выпадает блинкер 145В.

Причина: произошла перегрузка цепей вторичных обмоток тягового трансформатора, ВУ 020. [ток срабатывания 5800 А (7,25 А)].

Выход : сбросить ПС на «0», опустить токоприемник, осмотреть машинное помещение на выявление дыма, запаха гари. Визуально осмотреть выходные шины вторичной обмотки трансформатора на наличие постороннего предмета, который мог бы вызвать КЗ. Если не обнаружено признаков повреждения – восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 145В на позициях, необходимо с соблюдением правил ТБ войти в ВВК и произвести отключение ВУ 020 разъединителем 035. В шкафу РR1 отключить 1, 2 и 3 ТЭД с помощью разъединителей 071. В блоке противобоксовочной защиты 270 отключить левый и средний тумблеры. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603.

8.  В блоке защит выпадает блинкер 146В.

Причина: произошла перегрузка цепей вторичных обмоток тягового трансформатора, ВУ 022. [ток срабатывания 5800 А (7,25 А)].

Выход : сбросить ПС на «0», опустить токоприемник, осмотреть машинное помещение на выявление дыма, запаха гари. Визуально осмотреть выходные шины вторичной обмотки трансформатора на наличие постороннего предмета, который мог бы вызвать КЗ. Если не обнаружено признаков повреждения – восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 146В на позициях, необходимо с соблюдением правил ТБ войти в ВВК и произвести отключение ВУ 022 разъединителем 036. В шкафу PR2 отключить 4, 5 и 6 ТЭД с помощью разъединителей 071. В блоке противобоксовочной защиты 270 отключить правый и средний тумблеры.  В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603.

Примечание: После проведенной модернизации и установке выпрямительных диодов высокого класса, сигнальная лампа «Пробой ВУ силовой»  гореть не будет.

9. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 025 В1, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 1 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 1 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 025 В1  по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR1 при соблюдении ТБ отключить первый ТЭД. В блоке 270 отключить левый тумблер. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 025 В1 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 867 с клеммы 45 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

10. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 026 В1, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 2 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 1 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 026 В1 по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR1 при соблюдении ТБ отключить второй ТЭД. В блоке 270 отключить левый тумблер. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 026 В1 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 868 с клеммы 44 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

11. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 027 В1, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 3 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 1 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 027 В1 по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR1 при соблюдении ТБ отключить третий ТЭД. В блоке 270 отключить средний тумблер. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 027 В1 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 869 с клеммы 43 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

12. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 027 В2, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 4 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 2 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 027 В2 по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR2 при соблюдении ТБ отключить четвертый ТЭД. В блоке 270 отключить средний тумблер. В случае отсутствия набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 027 В2 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 876 с клеммы 40 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

13. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 026 В2, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 5 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 2 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 026 В2 по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR2 при соблюдении ТБ отключить пятый ТЭД. В блоке 270 отключить правый тумблер. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 026 В2 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 875 с клеммы 41 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

14. В блоке защит 850 срабатывает блинкерное реле 025 В2, на пульте горят сигнальные лампы «Насосы», «Вентиляторы» и «Блок 850».

Причина: произошла перегрузка или короткое замыкание в цепи 6 ТЭД (ток вставки 1800 А).

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, при отсутствии постороннего шума и стука, запаха изоляции в районе 2 тележки восстановить блок 850.

При повторном срабатывании реле 025 В2 по приборам зафиксировать при каком токе и напряжении произошло срабатывание, произвести остановку поезда (локомотива) и в шкафу РR2 при соблюдении ТБ отключить шестой ТЭД. В блоке 270 отключить правый тумблер. В случае отсутствия цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1) включить АЗВ 603.

В случае срабатывания реле 025 В2 при отключенном разъединителе ТЭД снять провод 874 с клеммы 42 обратной стороны блока 850. Для подтверждения правильности снятия соответствующего провода нужно вручную нажать на реле перегрузки отключенного ТЭД и убедиться что реле отключенного ТЭД не срабатывает.

Примечание:  Если блинкерное реле одного из ТЭД в блоке защит 850 не восстанавливается с помощью кнопки, то в шкафу PR осмотреть реле перегрузки этого ТЭД.  В случае заедания штока, после срабатывания реле, постоянно создается цепь на реле в блоке защит 850.

В отключенном положении разъединитель 071 поврежденного ТЭД должен быть зафиксирован механической защелкой.  Электрическая схема электровоза позволяет выключить от одного до трех ТЭД в одной тележке.  При отключении одного и более ТЭД применять ослабление поля и допускать ток нагрузки более 1000 А – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

15. В случае многократного срабатывания (более двух раз) группы реле 008 В – 009 В затребовать вспомогательный локомотив.

17. В блоке 850 срабатывает реле 860 (861) и одно из реле 025В1 – 027В1, 025В2 – 027В2. На пульте управления горят сигнальные лампы «Насосы», «Дефект вентиляторов», «Земля силовая», «Блок 850». Возможно срабатывание реле 145В или 146В.

Причина: произошла перегрузка, или короткое замыкание в цепях тягового двигателя с перекрытием электрической дуги по коллектору ТЭД, возможна разбандажировка.

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, прослушать тележку на имеющийся посторонний шум или стук, нет ли запаха горелой изоляции или дыма.

Произвести остановку поезда (локомотива) и с соблюдением правил ТБ отключить в шкафу РR поврежденный ТЭД (определяется по сработавшему реле перегрузки).

Осмотреть отключенный ТЭД, обратив особое внимание на якорные подшипники и редуктор. Для создания цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603. Восстановить блок 850 двумя  кнопками,  для РЗ  860 (861) фронтальной для механической защелки, для  РП 025В1 - 025В2 боковой.

На минимальной скорости проверить вращение колесной пары отключенного ТЭД.

18.  Срабатывание реле в блоке  850, не задействованных в схеме.

Выход: отключить АЗВ 813, а при необходимости и АЗВ 801. Если сработанное реле находится во включенном состоянии, следовательно, неисправность механическая.  Для восстановления неисправного реле необходимо открыть переднюю крышку блока 850. Это возможно сделать при согласовании с ТЧЗР депо Киев-Пассажирский.

Если определено, что неисправность электрическая (ложное питание) – на обратной стороне блока отсоединить все провода, идущие к этому реле.

5. Неисправности вспомогательных машин

1. На пульте управления загорается сигнальная лампа «Пробой вспомогательной ВУ» Сх. № 868 (869).

Причина: произошел пробой  вентилей во вспомогательной  ВУ 2201 или 2202. Убедиться в этом можно по работе вспоммашин соответствующей ВУ (они работают на половину мощности или не работают совсем)

Выход : произвести остановку поезда (локомотива).  Для отключения ВУ 2201 вынуть в силовом шкафу РR3 предохранитель 203. В шкафу РR-1отключить 1, 2 и 3 ТЭД.   Поставить перемычку на 371 реле 483 х 484 (каб.1) или на самом реле. Для создания цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603. Отключить тумблеры противобоксовочной защиты в блоке 270.

При выходе из строя вспом. ВУ 2202 вынуть предохранитель 204. В шкафу РR2 отключить 4, 5 и 6 ТЭД, поставить перемычку на реле 371 483 х 484 (каб.1) или на самом реле. Для набора позиций ставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603. Отключить тумблеры противобоксовочной защиты в блоке 270.

При дальнейшем следовании на пульте будет гореть сигнальная лампа «Дефект  вентиляторов».

Примечание: После проведенной модернизации и установке выпрямительных диодов высокого класса, сигнальная лампа «Пробой ВУ вспом.» может не гореть.

2. В пути следования на позициях загорается сигнальная лампа «Дефект вентиляторов» 422 (423) на электровозах с 062 сигнальные лампы 485 (488), 486 (489) и 487 (490), через 6 - 8 сек. Отключается ГВ. Загорается сигнальная лампа «Насосы» сх. № 424 (425).

Причина:  1. перегорел предохранитель одного из вентиляторов;

2. произошло повреждение эл. двигателя или его щеточного аппарата. При этом сгорает плавкая вставка его электрической цепи. Перегорание плавкой вставки можно определить по выходу сигнальной пластинки.

Выход :  Сменить перегоревший предохранитель согласно тока вставки.

- Если вышел из строя эл. двигатель охлаждения ТЭД, сглаживающего реактора или двух эл. двигателей охлаждения ВУ силовая  - перейти на работу схемы пол-электровоза.  Для этого отключить  три тяговых двигателя той половины электровоза, где поврежден МВ. При выходе из строя одного из мотор-вентиляторов охлаждения «ВУ силовой» можно следовать до пункта смены локомотивных бригад.

- В шкафу РR-3 изъять индивидуальный предохранитель вышедшего со строя эл.двигателя мотор-вентилятора.

- Для создания цепи набора поставить перемычку : 661 х 404 (каб. 1). Включить АЗВ 603.

- В цепи ГВ поставить перемычку между проводами 483 х 484 (кааб. 1 или на реле 371).

При дальнейшем следовании будут гореть лампы «Дефект вентиляторов».

Если все вентиляторы работают нормально, то причиной отключения ГВ является неисправность цепи воздухоструйного реле.

Выход : поставить перемычку 483 х 484 (каб. 1) или на самом реле 371 (шкаф РR-3). При этом усилить наблюдение за работой вентиляторов вспомогательных машин.

3.  На электровозах с 061 (Е3,4) на пульте управления загорается сигнальная красная лампа «Земля вспом. приводов» сх. № 876 (877).

Причина: пробой изоляции в цепи потребителей обмотки собственных нужд.

Выход: продолжать движение до основного депо.  В пути следования усилить наблюдение за работой вспомогательных приводов.

4.   На пульте управления загорается сигнальная лампа «Т° ВВК» сх. № 759 (760).

Причина: температура в машинном отделении достигла 65°С.

Выход: осмотреть машинное помещение, проверить положение заслонок вентиляции машинного помещения. Принять меры к снижению температуры.

# Электрические цепи реверсоров и отключателей ТЭД

- Реверсивная рукоятка не входит в гнездо на пульте управления.

Причина: обесточены катушки электромагнитных защелок 3403, 3413. Это возможно из-за потери контакта «S - T» блокировки отключателей двигателей 0713, а также, если не включено АЗВ 336 или оно выбито. В данном случае не будет гореть на пульте управления зеленая лампа 349 (350) «ПС-0». Блокировка «S - T» отключателей двигателей находится на 2 и 5 отключателе двигателей в шкафах PR-1 и PR-2. На серии Е2 при отключенном одном или более ТЭД электромагнитная защелка не получает питание.

Выход : переключить АЗВ 336 и при необходимости открыть крышку на пульте управления и вручную отвести защелку, после чего вставить реверсивную рукоятку в гнездо.

- При постановке реверсивной рукоятки в положение «Ход вперед» или «Ход назад», реверсора не разворачиваются в нужное положение.

Причина: 1. Нет контакта в блокировках реверсивного барабана контроллера машиниста «А1 – В1» или В1 – С1».

2. Перекрыт кран усл.№ 10102 или 10103 подвода воздуха к пневмоприводу шкафов PR.

Выход : Восстановить контакт или поставить перемычку при управлении из каб. 1 для положения «Вперед» – провод 664 х 382 на клеммной сборке в каб. 1. При управлении из каб. 1 для положения «Назад» – провод 664 х 381 на кл. сборке каб. 1. При управлении из каб.2 для положения «Вперед» – провод 664 х 381 на кл. сборке каб. 2 и положения «Назад» – 664 х 382 на кл. сборке каб № 2. При этом включить АЗВ 600 (10А).

Открыть кран усл. № 10102 или 10103.

- Если при постановке реверсивной рукоятки в положение «Ход вперед» или «Ход назад» не включаются ножи отключателей двигателей 071, необходимо поставить перемычку между проводами 664 х 383 на клеммной сборке каб. 1 или на кл. сборке каб. № 2 в зависимости от кабины управления.

Примечание : при отсутствии напряжения на проводе 664 в качестве «плюсового» провода использовать провод 661, защищенный АЗВ 603 (10А).

- В случае неисправности электропневматических вентилей реверсора или отключателей двигателей, для изменения направления движения электровоза и включения ТЭД в силовую цепь, необходимо реверсора развернуть в нужное положение и включить отключатели двигателей вручную. При этом нужно помнить, что электровоз двигается по направлению разомкнутых ножей реверсора. При отсутствии набора позиций поставить перемычку провод 661 х 404. Включить АЗВ 603.

- Реверсора не разворачиваются в нужном направлении.

Причина: 1. После смены кабины управления реверсивный барабан остался в одном из рабочих положений.

2. Возможно постороннее питание электропневматических вентилей 031 противоположного направления.

Выход 1 : Поставить реверсивную рукоятку в нужном направлении и выключить и включить АЗВ 336 и 337.

Выход 2 : Отключить АЗВ 336 и 337 и нажатием на грибки вентилей 071 включить отключатели двигателей, а нажатием на грибки 031 развернуть реверсор в нужном направлении. Для набора позиций поставить перемычку 661 х 404 (каб. № 1).

Выход 3 . Поставить реверсивную рукоятку в положение «Вперед», перекрыть краники на воздухопроводе к PR-1 и PR-2. 071 и 031 перевести в рабочее положение вручную. Для набора позиций поставить перемычку 664 х 404  (каб. № 1) и включить АЗВ 600.

Примечание: все работы, связанные с устранением неисправностей в шкафах  PR-1 и PR-2, производить на стоянке при обесточенной силовой цепи.

# 8.  Цепи набора позиций

1. Нет набора или сброса позиций в пути следования.

Причина : 1.Вентили 0158, 0159 не получают питание.

2. неисправность пневматической части: золотники, вал ПД, ЗПК, механическая неисправность впускного или выпускного клапана, неполное открытие крана усл. № 10101 к шкафу PR1 или крана усл. № 10103  к шкафу PR2 , электропневматического вентиля, замораживание отстойника.

Выход : 1. Проверить набор позиций с помощью кнопки «Маневровый набор» сх.№344 (345). Пакетник 368 при этом должен находится в положении «Управление»;

2. Проверить цепь на сигнальную лампу «ПС-0» сх. № 349 (350) ;

3. Отключатели двигателей 07121 и реверсоров 03121 или 03122 не зафиксированы в рабочем положении и их блок-контакты не создают цепь на провод 404;

4. Переключить АЗВ 336, 337, 348; (при отключенном АЗВ 336 должна гореть лампа «ПС промежуток» сх. № 338 (339).

5. Проверить питание на 404 проводе (БОН) или кл. сборка каб. № 1;

6. Проверить срабатывание реле 351, 353;

7. Проверить состояние проводов, подходящих к пакетнику 368 (под пультом);

8. Проверить положение пакетника 330 «Аварийный набор позиций»;

9. Проверить в шкафах PR1 и PR2 правильность замыкания ножевых разъединителей 07121 ТЭД и реверсоров 03121 или 03122 и обратить внимание на полное замыкание ножей разъединителей и реверсоров для создания электрической цепи на 404 провод;

10. В нерабочей кабине пакетник 368 (369) установить в положение «Управление» и от штурвала проверить набор позиций;

11. При необходимости перейти на аварийный набор позиций.

Выход : Перейти на аварийный набор позиций. Для этого необходимо убедится в фиксированном рабочем положении отключателей  двигателей 07121 и реверсоров 031,  нахождении пакетника переключателя сх. № 331 (332) на пульте управления «Аварийное управление ПС» в 1 положении,  включить АЗВ 359, выключить АЗВ 348, пакетный переключатель 330 несколько раз переключить и поставить на соответствующую кабину управления (каб.1 или каб.2). Набор позиций производить пакетником переключателя сх. № 331 (332) на пульте управления «Аварийное управление ПС» постановкой его на 180° по часовой стрелке.

Примечание: При отключении АЗВ 348 и наборе 1 позиции возможно отключение ГВ из-за срабатывания реле 356. В этом случае поставить перемычку 478 х 481 на центральной клеммной сборке.

2. Нет аварийного набора позиций.

Причина : 1. Обрыв «+» цепи на вентилях ПД 0158, 0159.

- Отсутствует общий «минус» в перемычке между вентилями.

- Неисправен вентиль 0158 или его золотник.

- Излом вала ПД.

- Отсутствует необходимое давление воздуха в цепях управления.

- Неисправно АЗВ 359, отсутствует контакт в пакетнике 331 (332).

Выход :

1.  Проверить давление воздуха по манометру в цепях управления и открытие крана сх. № 996 (ВВК) и № 982 (пневмопанель), положение спускного крана к отстойнику сх. № 916, состояние дугогасительных камер и правильность их установки, положение регулировочных винтов контакторов мощности, состояние изоляционных стоек, кулачковый вал с конической зубчатой передачей, целостность вала ПД.  (Целостность вала ПД проверяется при перекрытом кране к ПД сх. № 996, удерживая маховик в фиксированном положении, а с помощью корбы произвести набор позиций. Вал ПД при этом вращаться не должен).

2. Пакетник аварийного набора 331 (332) установить под углом 180º и ВВК проверить срабатывание «грибков» вентилей 0158, 0159.

3. Визуально убедиться в целостности проводов 438, 439, 999 на вентилях ПД 0158, 0159 и надежности их закрепления.

4. Проверить исправность вентилей ПД 0158, 0159 – они оба должны быть под питанием (в случае необходимости использовать вентиль токоприемника или контактора ослабления поля).

5. При необходимости вернуть пакетник 331 (332) в исходное положение и вручную проверить работу золотников, нажимая на грибки вентилей 0158, 0159 со стороны трансформатора.

6. Проверить исправность работы золотников ПД.

7. В случае отсутствия аварийного набора позиций, создать аварийную схему питания вентилей 0158, 0159. Для этого необходимо использовать свои специально оборудованные две перемычки длиной по 10 метров каждая, подключив их к пакетнику 331 (332) и соответственно в вентилям 0158, 0159, предварительно отсоединив прежние провода.

Набор и сброс производить с рабочей кабины.

3.  На  пульте  управления  загорается  сигнальная  красная  лампа «ПС  промежуток» сх. № 338 (339), отключается ГВ, загораются сигнальные лампы «Насосы» и «Дефект вентиляторов».

Причина: ПС остановился в промежутке между позициями. Реле времени 356 отключает ГВ.

Выход :

3.1. Переключить АЗВ 336, 337, 348. Произвести вручную корбой сброс позиций до «0», перекрыв кран усл. № 996.

3.2. С соблюдением ТБ при отключенном ГВ и опущенном токоприемнике зайти в ВВК для осмотра ПС, переходных сопротивлений, контакторов мощности и нахождения стрелочного указателя в положении «ПС-0».

3.3. Произвести секвенцию ПС с 0 до 32 позиции  -  набор или сброс должен происходить за 17 ± 2 сек.

3.4. При неисправности реле 356 (лампа «ПС-0» гореть не будет) поставить перемычку 478 х 481 (центральная клеммная сборка).

4. На пульте управления загорается сигнальная лампа «Песок» сх. № 460 (461).

Причина : боксование одной из колесных пар.

Выход : 1. Сбросить несколько позиций и проконтролировать по КА прекращение боксования. Если сигнальная лампа «Песок» продолжает гореть, выключить пакетник 456 (457), а подсыпку песка производить путем нажатия на педаль.

2. Отключить все тумблера противобоксовочной защиты в шкафу 270.

Если произошло заедание штока вентиля подачи песка (сх. № 471) то на пневмопанели перекрыть кран сх. № 987.

5. После набора позиций отсутствует сброс от штурвала, аварийным управлением ПС и вручную (курбылем).

Причина: излом пружины коромысла, фиксирующуего нулевую и 32 позицию.

Выход: При данной неисправности затребовать вспомогательный локомотив.

9.  Проверка исправности вентилей ПД 0158, 0159, пневматической и механической части ПД

Целостность индуктивных катушек вентилей 0158 и 0159 проверяем следующим образом: в  ВВК ставим перемычку от «плюсовой» клеммы контактов струйного реле вентилятора 240 (сглаживающего реактора) или с плюса патрона освещения машинного помещения и делаем кратковременное касание поочередно к «плюсовым» выводам катушек вентилей 0158 и 0159. («+» отыскиваем с помощью контрольной лампочки).

Общий «минус» создаем закрепляя перемычку к корпусу ПД и общему «минусу» между вентилями ПД.

Грибки вентилей должны притянуться. При срабатывании вентиля 0158 вал ПД должен провернуться в сторону набора на четверть оборота. При срабатывании вентиля 0159 должен произойти переброс золотника ПД в сторону сброса с характерным щелчком.

Если не притягивается грибок одного из вентилей – неисправна его катушка или отсутствует «минус». Вентиль следует заменить используя вентиль токоприемника или шунтировки поля.

Если при втягивании грибка вентиля не происходит вращение вала ПД и ПС, то неисправен соответствующий золотник, при наличии воздуха в резервуаре цепей управления в пределах 4,7 кгс/см2 и открытом кране к ПД сх. № 396.

Целостность вала ПД проверяется совместно с проверкой вентиля 0158 по вращению ПС.

В случае использования в качестве запасного вентиля токоприемника, в дальнейшем его пополнить вентилем с контактора шунтировки поля.

# Проверка исправности работы золотников ПД

Для проверки исправности золотников ПД при нахождении пакетника 368 (369) в  «0» положении необходимо вручную сначала нажать на грибок 0158 (он находится со стороны трансформатора), ПД должен провернуться на 90° (при достаточном давлении воздуха в резервуаре цепей управления – 4,7 кгс/см² и открытом кране сх. № 996). Затем нажать на грибок вентиля 0159, ПД должен провернуться еще на 90°, что соответствует одной набранной позиции. Сброс позиции произвести в обратной последовательности.

Если при нажатии на грибок одного из вентилей ПД не проворачивается, следовательно, заело золотник. При наличии запасного золотника на электровозе его заменить. При отсутствии запасного золотника необходимо сделать следующее:

- Перекрыть кран сх. № 996 к ПД, вывернуть три шпильки крепления торцевой крышки золотника, а четвертую шпильку вывернуть не полностью (крышка должна остаться на ней). После этого кратковременно открыть кран сх. № 996, нажать на грибок электропневматического вентиля и под давлением воздуха золотник должен выйти из гнезда. Если этого не произойдет, следовательно, повреждены резиновые уплотнительные кольца. Золотник вынуть плоскогубцами за хвостовик.

- Осмотреть золотник, порванные кольца заменить или удалить из гнезд.

- Поставить золотник на место. Если нет запасных колец, то поставить без колец. Пневмодвигатель будет работать без колец с дутьем воздуха в атмосферное отверстие. Следовать до пункта смены локомотивных бригад.

- Возможны случаи повреждения штока с расколом в галтельном переходе – нужно снять резиновые кольца со штока и установить две части в гнездо. Будет дутье воздуха в атмосферное отверстие. Следовать до пункта смены локомотивных бригад.

- Порядок работы электропневматических вентилей 0158, 0159 при наборе и сбросе позиций

## При наборе позиций первым получает питание вентиль 0158, расположенный со стороны трансформатора,  затем 0159. Оба вентиля находятся под питанием – «нечетная» позиция. Теряет питание вентиль 0158, затем 0159. Оба вентиля без питания – «четная» позиция.

При сбросе позиций первым получает питание вентиль 0159, затем 0158 – «Нечетная» позиция. Теряет питание вентиль 0159, затем 0158 – «Четная» позиция.

Нет «плюсовой» цепи на вентилях ПД 0158 и 0159.

Выход: Перейти на аварийный набор позиций, для чего в кабине 1 включить АЗВ 359. Пакетник 330 установить на соответствующую кабину управления. В шкафах РR1, РR2 убедится в правильном замыкании ножей отключателей 071, 031. Пакетником 331 (332) произвести набор, сброс позиций.

Необходимо помнить, что вентиль 0158 на ПД расположен со стороны трансформатора, а вентиль 0159 со стороны каб. 1, независимо от того, какой номер на нем написан. В пути следования контролировать давление воздуха в ГР и своевременно подкачивать воздух.

На электровозах серии Е1м блокировка ПС приводится в работу через велосипедную цепь, при ее обрыве или ослаблении (может спадать), восстановить программу работы блокировок 0157 можно только в условиях депо. В данном случае необходимо ПС сбросить на “0” вручную (корбой), для чего необходимо перекрыть кран усл. №  996 к ПД. Проверить, что ПС стоит строго в “0” положении по указателю ПС. По стрелке контакторов мощности она должна стоять на четной позиции, по стрелке “ПС” - она должна стоять между красными рисками. По контакторам мощности - два должны быть разомкнуты, два замкнуты. Замкнутые контактора S1 и S2 должны быть со стороны ПД.  В данном случае “Зеленая” лампа на пульте управления гореть не будет. Открыть кран сх. № 996 к ПД, перейти на аварийный набор, набрать несколько позиций при выключенном ГВ и сбросить на “0”. Проверить “0” положение ПС  по указателям ПС. Включить ГВ от перемычки:

Вариант 1. Провод 478 х 481 на центральной клеммной сборке.

Вариант 2  Провод 478 х 483 (Каб. № 1).

На аварийном наборе позиций следовать до пункта смены локомотивных бригад.

- Неисправная работа устройств АЛСН (УКБМ).

Характер неисправности:

- Загорание ламп «ПСС», затем «Пропуск» с непрерывным свистком ЭПК при своевременном нажатии на рукоятки РБ, ПБ и скорости движения менее контролируемой для данных огней на локомотивном светофоре.

- При нулевой скорости и нахождении реверсивной рукоятки в «0» положении звучит свисток ЭПК.

- Потухание огней АЛСН с непрерывным свистком ЭПК.

- Постоянная смена огней на локомотивном светофоре с непрерывным свистком ЭПК.

Причины:

- Отключение АЗВ АЛСН, цепей управления реверсоров.

- Неисправность блока УКБМ и его цепей.

- Неисправность скоростемера или его привода.

- Касание клемм патрона лампы «ПСС» на пульте управления.

- Неисправность дешифратора.

- Отсутствие контакта в переключателе кабин АЛСН.

- Понижение напряжения АБ менее 42 В.

- Заниженная изоляция приемных катушек.

Выход:

-  проверить АЗВ АЛСН и цепей управления реверсоров;

-  проверить крепление клеммных колодок к блоку УКБМ;

-  проверить крепление подводящей фишки к скоростемеру, положение стрелки скоростемера в

ведущей кабине (КВР) и каб. № 1;

-  проверить состояние привода скоростемера (возможен обрыв или заклинивание).  Если привод

скоростемера  каб.  № 1 неисправен, то  установить  шток планки с писцом  скорости на  отметку

15 км/ч.

-  при необходимости на блоке УКБМ произвести переключение тумблера А1 в положение «Выключено», а тумблера А2  -  в положение «Тест».

Периодичность проверки бдительности будет происходить через каждые 20 – 30 сек с помощью свистка ЭПК при всех огнях локомотивного светофора.

Если переключение тумблеров А1 и А2 не дает положительного результата, то необходимо

отключить ЭПК-150 с помощью его ключа, перекрыть разобщительный кран от ТМ к ЭПК,

включить ЭПК.

-  при низком напряжении АБ 807 переключатель поставить в положение 40 банок.

Примечание :  во всех случаях неисправности АЛСН (УКБМ), скоростемера каб. № 1 или его привода на каждом диспетчерском участке необходимо брать регистрируемый приказ. Скорость следования не более 90 км/ч и при следовании на предвходной светофор производить толчек РКМ в I положение.

# 13.  Автоматические защитные выключатели

1. Выбивает АЗВ 405.

Признак : останавливаются все вспомогательные машины. Указатель “Отопление поезда” становиться под углом 45°. Обесточено реле 371, через 5 – 7 сек отключается ГВ..

Причина :

1. если АЗВ 405 отключается при включении АЗВ 801 (батареи), то земля в проводе 552;

2. если АЗВ 405 отключается после подъема токоприемника и включения контактора 406, то “Земля” в проводе 551.

Выход: Отключить АЗВ 405, 407, 408, 411, пакетники МК сх. № 418(419), 420(421), пакетник МВ сх. № 414 (415) поставить в «0» положение.

  - Подклинить прищепками контактора 221, 222, 224, 225.

- Отключить автомат 811.

- Перекрыть кран сх. № 998 на реле давления 808 (пневмопанель).

- Поставить перемычку с провода 810 (катушка контактора 810) на «+» провод катушки контактора 223.

- Соединить «+» провод катушки контактора 223 и «+» провод катушки контактора 226.

- Управление работой мотор – компрессоров производить постановкой пакетника сх. № 456 (457) положение вспомогательный компрессор.

2. Отключается АЗВ 407 после включения контактора 406.

Причина :

1. “Земля” в проводе 554 при нахождении кулачковых переключателей в “0” положении. Опыт эксплуатации показывает, что в зимний период при замерзании реле 430 локомотивные бригады пользуясь открытым огнем создают “Землю”.

2. Отключается АЗВ 407 при снижении давления в ГР до 7,5 кгс/см². Возможно отключение АЗВ 405. Причина “Земля” в проводе 557.

Выход:

Вариант 1:

- Проверить подсоединение проводов к пакетнику 418 (419) и 420 (421), состояние контакторов 223 (226).

- АЗВ 407 выключить, пакетники 418 (419) и 420 (421)  поставить в «0» положение.

- Отключить автомат 811.

- Перекрыть кран сх. № 998 на реле давления 808 (пневмопанель).

- Поставить перемычку с провода 810 (катушка контактора 810) на «+» провод катушки контактора 223.

- Соединить «+» провод катушки контактора 223 и «+» провод катушки контактора 226.

- Управление работой мотор – компрессоров производить постановкой пакетника сх. № 456 (457) положение вспомогательный компрессор.

Вариант 2:

- Проверить подсоединение проводов к пакетнику 418 (419) и 420 (421), состояние контакторов 223 (226).

- АЗВ 407 выключить, пакетники 418 (419) и 420 (421)  поставить в «0» положение.

- АЗВ 811 выключить.

- Поставить перемычку 810 х 562 х 564 (центральная кл. сборка)

Управлять работой мотор-компрессоров в «Ручном режиме» пакетником сх. № 456 (457) «Вспом. компрессор».

Вариант 3:

- Отключить автомат 811.

- Поставить перемычку с провода 816 (контактор 810) на «+» провод катушки контактора 223.

- Соединить «+» провод катушки контактора 223 и  «+» провод катушки контактора 226.

- Управление работой мотор-компрессоров производить включением автомата 811.

3. Отключается АЗВ 407 при постановке кулачковых переключателей 418 (419) или 420 (421) в рабочее положение.

Причина : “Земля” в проводе 562, 564 или в катушках контакторов 223 или 226.

В данном случае следовать на одном компрессоре.

4. Отключается АЗВ 411.

Признак:

1. Не включается ГВ или самостоятельно выключается.

2. Лимб указателя «Отопление поезда» сх. № 431 (432) становится под углом 45º.

3. Обесточено реле 371.

Выход : Повторно включить АЗВ 411. Если оно не восстанавливается в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 (Кл. сборка каб 1) или на самом реле 371.

Примечание:

1. На серии Е2 и Е1м отсутствует сигнализация работы МН.

2. На всех сериях отсутствует сигнализация ламп работы МВ.

5. Выбивает АЗВ 408.

Причина : “Земля” в цепях управления вентиляторов.

Выход 1 :

1.   Проверить подсоединение проводов к пакетнику 414 (415), состояние контакторов 221 (224), 222 (225).

- АЗВ 408 не включать, пакетник 414 (415) поставить в «0» положение.

- Создать давление воздуха в ГР 9,0 кгс/см2.

- Выключить АЗВ 395 и защитный автомат 811.

- Поставить перемычку с провода 816 (контактор 810) на «+» клемму катушки контактора 221 и  с резистора 221 контактора на «+» клемму контактора 222.

- Проверить правильность включения контакторов 221, 222, 224, 225 включив автомат 811 при опущенном токоприемнике и выключенном ГВ.

- После включения ГВ и подъема токоприемника включить автомат 811, а при следовании на нейтральные вставки отключать автомат 811.

- Если при сборке данной аварийной схемы происходит разрядка АБ, отключение автомата 811 из-за наличия «Земли» в подводящих проводах, то нужно отнять провода на «+» клеммах контакторов 221, 222, 224, 225 поочередно подключать провод 816 к «+» проводам катушки контакторов.

Примечание:  Катушки контакторов дающих «Землю» подклинить.

#### Выход 2 :

1.  Проверить подсоединение проводов к пакетнику 414 (415), состояние контакторов 221 (224), 222 (225).

2.  АЗВ 408 не включать, пакетник 414 (415) поставить в «0» положение.

3.  АЗВ 811 выключить.

4 . Поставить перемычку 810 х 559 х 560 (центральная кл. сборка).

5.  Управлять работой вентиляторов ВУ и ТЭД пакетником 456 (457) «Вспом. Компрессор»

|  | 221 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 226 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 816 |  |  |  |  |  | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выход 3: АЗВ 408 не включать. Контакторы вспомогательных машин 221, 222, 224, 225 подклинить. При следовании на нейтральную вставку отключить ГВ и опустить токоприемник, после проследования НВ включить ГВ и поднять токоприемник.

5. Выбивает АЗВ 336, 337, 348.

Причина : “Земля” в цепях управления набора позиций.

Выход : перейти на аварийный набор позиций, предварительно проверив фиксацию в рабочем положении отключателей 071 и 031 и при отключении ГВ с первой позиции поставить перемычку 478 х 481 на центральной кл. сборке или 478 х 483 (каб. 1).

6.   Выбивает АЗВ 359 при переходе на “Аварийное управление ПС” от 330 переключателя.

Причина : 1. Межвитковое замыкание в катушках вентилей 0158, 0159.

2. Касание на «Землю» подводящих проводов от пакетника 331 (332) к вентилям 0158, 0159.

Выход : Под пультом управления осмотреть подводящие провода к пакетнику 331 (332). В случае необходимости создать аварийную схему питания вентилей 0158, 0159. Для этого использовать свои специально оборудованные две перемычки длиной по 10 метров каждая, подключив их к пакетнику 331 (332) и соответственно в вентилям 0158, 0159, предварительно отсоединив прежние провода. Набор и сброс производить с рабочей кабины.

Срабатывание АЗВ 813

Выбивает АЗВ 813, указатель положения ГВ 378 (379) на пульте управления становиться под  углом 45°, обесточено реле 26Р в блоке 850, отключен контактор 252.

При повторном включении АЗВ 813 наблюдается кратковременное возрастание тока по амперметру АБ и АЗВ 813 снова отключается.

Причина: “Земля” в проводе 822 или в цепях управления и сигнализации ГВ.

Выход : 1. Включить вспомогательный компрессор.

2.  АЗВ 813 не включать.

3. Прежде чем приступить к сбору аварийной схемы при наличии времени проверить подсоединение проводов в обеих кабинах :

-     к пакетнику 368 (369), кнопке отключения ГВ 366 (367) ;

- к пакетнику подъема токоприемника 396 (397);

- к указателям положения ГВ сх. № 378 (379);

- к рукоятке «Стоп» сх. № 385 (386) для серии Е4;

- к реле 406, 375, 790;

-     к обратной стороне блока 850;

- к контакторам 251, 252;

-     к реле 380, 356; 371

-     к блокировкам безопасности шкафов PRI, PRII, PRIII (328);

- к блокировкам ПС “I – J”;

- к блокировкам ГВ в ВВК, 01516 (к сигнальной лампе);

-    к маслоструйным реле (серия Е2).

Приступая к устранению «Земли» в 822 проводе, необходимо отсоединить провод от блокировки безопасности в шкафу PR II,  и повторно включить АЗВ 813.

Если АЗВ 813 выбивает тогда необходимо выполнить следующее :

На серии 52 Е2

-    Отсоединить провод 822 от клемм 1 и 39 с обратной стороны блока 850;

-    Выключить АЗВ 405.

-    Поставить перемычку с провода 552 (контактор 406) на кл. 1 обратной стороны блока 850

-    Включить АЗВ 405. (Проверить наличие питания в блоке 850 по реле 26Р).

Если АЗВ 405 выбивает выполнить следующее:

-    В шкафу PR-3 отсоединить «Плюсовой» провод до катушки контактора 251 и подклинить его во  включенном положении;

-     Включить АЗВ 405.

- Подклинить реле 380 или на самом реле зашунтировать контакты 3 - 4;

-     Поставить перемычку между проводами 478 х 481 на ЦКС;

- Включение ГВ и подъем токоприемника производить с пульта, предварительно проконтролировать «ПС-0» и давление в резервуаре ГВ.

В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

При наличии практических навыков у л/б можно восстановить защиту от пониженного напряжения в КС, где вместо перемычки между проводами 487 х 481 - поставить перемычку: провод 478 (кл. сборка каб.1) на клемму 37 (обратная сторона блока 850);

В случае понижения напряжения в КС ниже 19 кВ и нахождении ПС на позициях, происходит отключение ГВ без срабатывания реле 851В в блоке защит 850.

Правильность постановки перемычки на 37 клемму проверяем при включенном ГВ и опущенном токоприемнике, предварительно создав давление в ГР. При необходимости поставить перемычку на 36 клемму, где достигаем отключения ГВ при нахождении ПС на позициях и отсутствии напряжения в КС.

На серии 52 Е3, Е4

- Отсоединить с клеммы 1 и 39 провод 822;

- Выключить АЗВ 405;

- С провода 552 (контактор 406 ) поставить перемычку на 1 клемму блока 850 (обратная сторона).

-     Поставить перемычку с клеммы 39 (обратная сторона блока 850) на провод 500 (кл. сборка каб. 1);

-     Поставить перемычку между проводами 478 х 481 на ЦКС;

- Включение ГВ и подъем токоприемника производить с пульта, предварительно проконтролировать «ПС-0» и давление в резервуаре ГВ.

- Включить АЗВ 405. Проверить наличие питания в блоке 850 по реле 26Р;

Если АЗВ 405 выбивает выполнить следующее:

-    в шкафу PR-3 отсоединить «Плюсовой» провод до катушки контактора 251 и подклинить его во  включенном положении;

Включить АЗВ 405.

Включение ГВ и подъем токоприемника производить с пульта, предварительно проконтролировать «ПС – 0» и давление в резервуаре ГВ.

В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

При наличии практических навыков у л/б можно восстановить защиту от пониженного напряжения в КС, где вместо перемычки между проводами 487 х 481 - поставить перемычку: провод 478 (кл. сборка каб.1) на клемму 37 (обратная сторона блока 850);

В случае понижения напряжения в КС ниже 19 кВ и нахождении ПС на позициях, происходит отключение ГВ без срабатывания реле 851В в блоке защит 850.

Правильность постановки перемычки на 37 клемму проверяем при включенном ГВ и опущенном токоприемнике, предварительно создав давление в ГР. При необходимости поставить перемычку на 36 клемму, где достигаем отключения ГВ при нахождении ПС на позициях и отсутствии напряжения в КС.

# ВНИМАНИЕ:

- не работает защита от токовой  перегрузки ТЭД;

- отсутствует контроль работы ПС;

- не работает указатель ГВ;

- на серии 52 Е1м, Е2 не работает реле 356;

- на серии 52 Е3, Е4 не работает реле 356, 790, 840;

- отопление поезда не включать.

При постановке перемычки 478 х 481 отсутствует контроль за напряжением в КС.

Если в пути следования происходит отключение ГВ без срабатывания защиты, возможно сработало реле 371, сработало реле 851С, теряется контакт в реле 377.

В качестве “плюсового” провода для запитки блока 850 можно использовать провода 687 с АЗВ 604 или провод  661 с АЗВ 603.

В случае срабатывания в блоке 850 реле 860 или 861, необходимо перейти на пол-электровоза путем отключения разъединителя 035 (036) и отключения трех ТЭД, так как не работает токовая защита ТЭД.

Если при включенном ГВ и поднятии токоприемника выбивает АЗВ 405, тогда необходимо от резистора контактора 406 снять провод 550 и подклинить его во включенном положении.

В случае сбора аварийной схемы по причине наличия «Земли» в 822 проводе, на серии Е3 и Е4 реле 380 должно находится в выключенном положении.

«Земля» в цепи реле 375

Признак 1: При постановке пакетника 368 (369) «Вкл. ГВ», отключается АЗВ 813, наблюдается глубокая разряка АБ.

Причина: соединение на «Землю» в самой цепи ГВ от пакетника 368 (369) до реле 375.

Выход : 1. АЗВ 813 не включать.

2. Прежде чем приступить к сбору аварийной схемы при наличии времени проверить подсоединение проводов в обеих кабинах :

-      к пакетнику 368 (369);

- к указателям положения ГВ сх. № 378 (379);

- к реле 356, 375, 371, 380, 790;

-      к обратной стороне блока 850;

- к блокировкам ГВ в ВВК, 01516 (к сигнальной лампе);

В случае отсутствия видимого соединения на «Землю» выполнить следующее:

-  на реле 375 поставить изоляцию между контактами 5 – 6 и 7 – 8;

-  на ЦКС снять со штыря 478 помеченный провод, идущий к удерживающей катушке. В случае отсутствия отдельной маркировки этого провода найти его путем разводки трех проводов и поочередному касанию от провода 473. Провод, дающий большее искрение, должен идти на удерживающую катушку.

-  соединить перемычкой этот провод с клеммой 473. Включить АЗВ 813;

-  поставить пакетник 368 (369) в положение «Управление»;

-  дать импульс с провода 478 на провод 477 (ЦКС).

Внимание :   1. Отсутствует контроль работы ПС (реле 356).

2. Не работают блокировки ПС 01511, ПД 0157.

3. Не работает реле 371, 377, 375, 790, 01516.

4. Не работает защита от пониженного напряжения.

5. Отсутствует контроль за давлением в резервуаре ГВ.

# “Земля” в блокировках безопасности

Признаки: отключается ГВ в течение 8 - 10 сек. До отключения АЗВ 813 горит сигнальная лампа “Блокировки безопасности” и амперметр АБ показывает большой ток разрядки (до 35А).

Выход:

1. От блокировок безопасности в шкафу PRII отсоединить провод 822 или расклинить блокировку безопасности в разомкнутом виде.

2. Включить АЗВ 813.

3. Обойти н.о. контакты реле 380 в цепи 375 реле перемычкой:

-   на серии Е1м и Е2 между клеммами 3 - 4 на панели самого реле;

-   на серии Е3 и Е4 между проводами 822 и 500 (каб. 1) или между клеммами 3 - 4 на клеммах самого реле.

# “Земля” в проводе 823

Признаки :

1. При отключении стабилизатора большой ток разрядки АБ и вскоре выбивает АЗВ 801.

2. При работе стабилизатора большой ток стабилизатора (зашкаливает) и перегорает предохранитель стабилизатора.

Выход :

1. Осмотреть монтажные сборки защитных АЗВ кабины №1,  №2 и их нишы со стороны машинного помещения.

2. Осмотреть клеммную сборку на торцевой части шкафа PRIII.

3. В случае отсутствия видимого касания проводов к корпусу электровоза – затребовать вспомогательный локомотив.

16. Потеря питания от провода 823 (каб. 1)

Признаки: при управлении из каб. 1 :

1. Обесточились : ГВ, пантограф, ЭПК, прожектор, освещение пульта.

2. Не работает вспомогательный компрессор, отсутствует набор позиций, лимб ГВ и отопления поезда становится под углом 45º.

3. Работает : радиостанция, свисток.

Признаки : при управлении с каб. 2 :

1. обесточилось ГВ, токоприемник, автостоп

2. работает РС, освещение, прожектор, свисток.

# 17.  Потеря питания от провода 823  (каб № 2)

Признаки: при управлении с каб.1 :

обесточилась РС, отключилось ГВ, лимб указателя поезда становится под углом 45º.

Признаки : при управлении с каб. 2 :

-  обесточились: РС, прожектор, освещение.

-  не работает шкаф PRII (маневры необходимо производить с каб. 1)

В кабинах управления 1 и 2 проверить надежность подсоединения проводов 823 к АЗВ. Осмотреть нишу со стороны кабин управления. Обратить особое внимание на АЗВ, питающие цепи 220В, монтажно установленные с АЗВ питающие цепи на 50В, а также на клеммную сборку в шкафу PRIII (торцевая часть).

Во всех случаях при потере питания провода 823 или наличии земли в нем необходимо осмотреть подсоединение проводов к АЗВ в каб 1 и каб 2.

### 18. Срабатывание защиты «Земля силовая»

Для сигнализации о пробое на корпус или перебросе в силовой цепи тяговых двигателей в блоке  850 размещено два реле заземления 860А и 861А. Каждое из них одним проводом соединено с корпусом  электровоза, а другим - через провод 190 (191) и делитель напряжения 122(123) с вторичной обмоткой главного трансформатора.

Если появится заземление в цепи питания тяговых двигателей, катушка реле  заземления (к примеру 860А) получит питание, притянет якорь и своей НО блокировкой создаст цепь на катушку блинкерного реле 860В (от провода 822). Реле 860В становится на механическую защелку (блинкер выпадает) и своими НО блокировками зажигает лампу 888 (897), а также создает цепь на катушку реле 860D, которое своей НЗ блокировкой отключает катушку основного реле 860А, предотвращая ее порчу, теряет питание и катушка 860В но реле становится на защелку, поэтому катушка реле 860D с питанием и лампа продолжает гореть.

Восстановление блинкерных реле  860В и  861В производится отдельной кнопкой, расположенной в верхней части передней стенки. Кнопка воздействует на механические защелки реле.

В 1997 году  по  заданию  главного  управления  локомотивного хозяйства, произведена  модернизация  схемы  защиты  „Земля  силовая”:

- Для осуществления надлежащего контроля за состоянием узлов и оборудования со стороны локомотивных бригад в случаях замыкания на землю силовой  цепи,  дополнительно предусматривается отключение ГВ с повреждением  наклеенной  бумажной  ленты  реле (860В или 861В ). Отключение ГВ достигается  изменением  электрической  схемы  блока защиты № 850 постановкой  перемычки   с клеммы «5» на клемму «4» в  блоке сх. № 850 через диод КY725, что дает импульс на конечное реле сх. № 852 с  отключением  ГВ  и  загоранием  лампы  на  пульте  кабины  машиниста ( Блок защиты 850 ).

- При  срабатывании защиты  “Земля силовая”  локомотивной  бригаде сигнализируют :

- срабатывание ГВ  по  лимбу  сх. № 378 (379) на пульте машиниста;

- загорание  лампы  “Земля  силовая” сх. № 888 (897) на пульте машиниста;

- загорание  лампы  “Блок  защиты  850” сх. № 889 (896) на пульте машиниста;

- выпадание  блинкеров  ( 860В или 861В )  блока  защит  850,

- повреждение  бумажной  ленты  реле  860В  или  861В  ( блок 850 ).

- При появлении “Земли” в одной точке и для  предотвращения  “Земли”в  двух  точках  и  более (аварийный режим ) локомотивная бригада обязана :

- При отключении ГВ и загорании сигнальной лампы “Земля силовая” определить в блоке защит усл. № 850 какое реле ( 860В или 861В ) сработало  с  выпаданием  блинкера  и  повреждением  наклеенной  ленты.

- Осмотреть электрическое оборудование, относящееся к соответствующей группе реле машинного помещения, кабины машиниста. При обнаружении  запаха  горелой  изоляции, выделении дыма  и других признаков повреждений или причины появлений “Земли” остановить поезд, принять меры к устранению “Земли” или отключению поврежденного  участка  отключателем тяговых двигателей 071 (одной из цепей тяговых двигателей).

- При  необнаружении  места  появления  “Земли”,  но  возможности следования  с поездом на  “пол-электровоза” (длина состава, профиль) отсоединить болтовые отключатели шинного монтажа соответствующей ВУ сх. № 035 (036) с дальнейшим следованием до депо.

- При  устранении  “Земли”  на  электровозе  или  следовании  на “пол-электровоза”  восстановление защиты  “Земля силовая” производится следующим образом :

-  восстановить  реле  860В  или 861В  нажатием  кнопки  этого  реле  на  блоке 850;

-  нажатие  кнопки  К1  блока  850  не  требуется.

Примечание: Указание по устранению неисправности «Земля силовая»:

-  отключение ТЭД начинать с тягового двигателя с более низкой изоляцией, если при этом  в блоке защит 850 сработало только реле 860 или 861.  Величина изоляции указывается при прохождении ТО-2 и должна составлять не менее: с ПР-3  - 3,0 мгОм и более , в эксплуатации – 1,0 мгОм и более;

-  перед отключением ТЭД предварительно произвести тестирование проводов 190 (191). Тестирование производится при отключенном ГВ и опущенном токоприемнике с помощью кратковременного касания перемычкой одним концом к шинам ВУ 020 или ВУ 022 а другим – к  плюсовому проводу в патроне освещения или воздухоструйном реле;

-  для восстановления цепи набора позиций, после отключения одного ТЭД или группы ТЭД, поставить перемычку между проводами 661 х 404 при включенном АЗВ 603. Предварительно необходимо проконтролировать замыкание в шкафах PR отключателей ТЭД и ножей реверсоров;

-  при отключении трех ТЭД и ВУ и дальнейшем срабатывании в блоке защит 850 реле 860 В или 861 В  на трансформаторе отсоединить провод 190 или 191, при условии отсутствия запаха горелой изоляции и дыма;

-  из-за попадания краски на шток реле при восстановлении контрольных лент, возможны случаи отключения ГВ без срабатывания реле 860 или 861.

4.  На электровозах серии Е4 после запуска МВ возможно касание крышевого оборудования и токоведущих шин.

5.  На электровозах серии Е4 на шинах к ВУ установлены помехоподавляющие конденсаторы и в случае их пробоя срабатывает «Земля» силовая.

6.  О всех случаях отключения ГВ с загоранием сигнальных ламп  “Земля силовая” и срабатыванием сигнальных реле 860В или 861В блока сх. № 850 обязательно  сделать  соответствующую  запись  в  бортовой  журнал  формы ТУ-152.

7.   В случае невозможности восстановления реле 860В или 861 В с помощью механической кнопки, получить разрешение заместителя начальника по ремонту депо Киев-пасс на вскрытие передней стенки блока 850. В случае невозможности получить это разрешение, затребовать вспомогательный локомотив.

#### АЗВ в кабине № 1

| № АЗВ | Максим ток, А | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 800 | 2 | Термореле в машинном отделении |
| 813 | 6 | Блок защит 850 цепи ГВ и токоприемника |
| 817 | 15 | Розетки ВУ 020 на 48 В |
| 830 | 6 | Проверка сигнальных ламп |
| 600 | 10 | Розетки на 48 В |
| 601 | 15 | Прожектор |
| 274 | 6 | Розетки на 220 В |
| 275 | 1 | Вентилятор в кабине |
| 276 | 1 | Контактор калорифера |
| 277 | 6 | Отопление для ног |
| 278 | 25 | Калорифер |
| 279 | 1 | Контактор стеклообогревателя |
| 602 | 3.5 | Буферные фонари |
| 603 | 10 | Освещение ВВК |
| 604 | 6 | Освещение тележек |
| 605 | 10 | Освещение приборов |
| 405 | 15 | Управление вспомогательными машинами |
| 407 | 6 | Контакторы компрессоров |
| 408 | 10 | Контакторы вентиляторов |
| 280 | 25 | Стеклообогреватели |
| 395 | 6 | Контактор вспомогательного компрессора |
| 299 | 6 | Нагреватель пневмодвигателя |
| 336 | 6 | Цепи управления электровозом |
| 348 | 6 | Управление пневмодвигателем |
| 359 | 6 | Ручное управление пневмодвигателем |

##### АЗВ каб № 2

| № АЗВ | Максим ток, А | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 818 | 15 | Розетки ВУ 022 на 48 В |
| 822 | 3.5 | Холодильник |
| 823 | 10 | Преобразователь радиостанции |
| 824 | 6 | Преобразователь ЭПТ |
| 535 | 6 | Тифон, свисток |
| 627 | 15 | Прожектор |
| 628 | 3.5 | Буферные фонари |
| 801 | 85.8 | Аккумуляторная батарея |
| 297 | 6 | Обогрев воды «Бойлер» |
| 298 | 1 | Вентилятор в кабине машиниста |
| 321 | 15 | Электроплитка |
| 807 | 6 | Переключатель АБ на 37 и 40 элементов |
| 300 | 1 | Контактор калорифера |
| 302 | 25 | Калорифер |
| 303 | 1 | Контактор стеклообогревателя |
| 294 | 15 | Обогрев ПС |
| 629 | 10 | Освещение пульта машиниста |
| 455 | 6 | Песок |
| 272 | 6 | Обогрев спускных кранов |
| 273 | 6 | Обогрев влагосборников |
| 355 | 2 | Сельсин |
| 296 | 6 | Розетки 220 В |
| 305 | 3.5 | Двигатель фильтрации масла |
| 304 | 25 | Стеклообогреватель |
| 409 | 6 | Контактор отопления поезда |
| 410 | 25 | Обогрев компрессора |
| 411 | 3.5 | Питание реле времени 371 запуска МВ |
| 301 | 6 | Отопление ног в кабине |
| 337 | 6 | Цепи управления электровозом |

Аппараты в шкафу PR III  (328)

|  | Ток, А | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 221 |  | Контактор МВ 239 охлаждения ТЭД 1 тележки |
| 222 |  | Контактор МВ 240, 241, 242 охлажд. сгл. реактора 080 и ВУ 020 |
| 223 |  | Контактор компрессора 243 |
| 224 |  | Контактор МВ 244 обдува ТЭД 2 тележки |
| 225 |  | Контактор МВ 245, 246, 247 обдува сглаживающего реактора 081 и ВУ 022 |
| 226 |  | Контактор компрессора 248 |
| 251 |  | Контактор подключающий выводы D0 – D1 обмотки собственных нужд на 213 В |
| 252 |  | Контактор подключающий выводы D0 – D2 обмотки собственных нужд на 260 В |
| 257 |  | Пусковой контактор облегченного запуска МН |
| 262 |  | Контактор МН |
| 263 |  | Реле времени в цепи МН (3 – 3.5 сек) |
| 356 |  | Реле контроля работы ПС (0.4 – 0.5 сек) |
| 710 |  | Контактор отопления поезда |
| 330 |  | Пакетный переключатель аварийного управления ПС |
| 203 | 630 | Предохранитель МВ и компрессора 1 тележки |
| 204 | 630 | Предохранитель МВ и компрессора 2 тележки |
| 205 | 200 | Потребители однофазного переменного тока |
| 206 | 200 | Потребители однофазного переменного тока |
| 208 | 160 | Предохранитель МВ 239 охлаждения ТЭД 1 тележки |
| 209 | 200 | Предохранитель МВ 240, 241, 242 |
| 210 | 125 | Предохранитель компрессора 1 тележки |
| 211 | 160 | Предохранитель МВ 244 охлаждения ТЭД 2 тележки |
| 212 | 200 | Предохранитель МВ 245, 246, 247 |
| 213 | 125 | Предохранитель компрессора 2 тележки |
| 214 | 125 | Предохранитель МВ 240 (охлаждение сглаживающего реактора, сопротивления шунтировки поля) |
| 215 | 80 | Предохранитель МВ 241 (охлаждение ВУ 020) |
| 216 | 80 | Предохранитель МВ 242 (охлаждение ВУ 020) |
| 217 | 125 | Предохранитель МВ 245 (охлаждение сглаживающего реактора, сопротивления шунтировки поля) |
| 218 | 80 | Предохранитель МВ 246 (охлаждение ВУ 022) |
| 219 | 80 | Предохранитель МВ 247 (охлаждение ВУ 022) |
| 380 |  | Реле безопасности |
| 371 |  | Реле времени контроля работы МВ ( 5 сек ) |
| 810 |  | Контактор вспомогательного компрессора |
| 266, 267 | 24.7 | АЗВ (ТРТ) цепи масляных насосов 260 и 261 |
| 268 | 3.5 | АЗВ цепи 262 реле |
| 811 | 40 | Защитный автомат вспомогательного компрессора |

##### Аппараты в нишах коридора каб. № 1

|  | Максим ток, А | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 375 |  | Вспомогательное (конечное) реле ГВ |
| 406 |  | Контактор управления вспомогательными машинами |
| 351 |  | Реле набора |
| 352 |  | Реле сброса |
| 353 |  | Реле управления |
| 790 |  | Реле автостопа (экстренного торможения) |
| БОН |  |  |

- МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

Не подключаются  МН при поднятом токоприемнике о чем сигнализируют сигнальные лампы 424 (425) «Насосы».

Причина:

- В зависимости от напряжения в контактной сети перегорел предохранитель 205 (200 А) или 206 (200 А).

- Неисправен контактор 251, 252 или их б/к, нет контакта реле 853.

- Подключено реле 263

- Не включен или неисправен контактор  262, контакторы 264, 265 (Е1М, Е2)

- Отключены одно или два ТРТ 266, 267.

- Нет контакта в контакторе 406 между проводами 320 – 321

- Отключены или неисправны АЗВ 814 и 268

- Отсутствует контакт в кнопке 257

- Неисправны маслоструйные реле 253, 254

- Сгорел электродвигатель одного из насосов, произошла перегрузка или обрыв его цепи.

Выход: 1. Переключить АЗВ 411, 268, 814. Проверить подсоединение к ним проводов.

- Проверить целостность предохранителя 205 (206).

- Осмотреть контактора  251, 252, 262, 263, 264, 265, 406 и подсоединение к ним проводов.

- Переключить ТРТ 266, 267.

Если неисправность определить невозможно :

Вариант 1.  поставить перемычку с провода 816 (контактор 810)  на резистор контактора 262.

Вариант 2 . При опущенном токоприемнике сверху контактора 262 поставить тройную перемычку между проводами 213 х 327 х 213 х 322, или подклинить контактор 262.

Допускается следование с одним исправно действующим масляным насосом до основного или оборотного депо, при этом следить за сигнальной лампой «Температура масла» 750 (751), которая загорается при температуре 60ºС. Запрещается отключение двух одновременно защитных автоматов 266, 267 в том числе и при низких температурах окружающей среды.

Как исключение разрешается следование без работающих двух масляных насосов до основного или оборотного депо. Температура масла трансформатора при этом не должна превысить 90ºС.

При достижении масла 90ºС в пути следования, затребовать вспомогательный локомотив.

# 22. Вспомогательные машины

1. Не работают все вспомогательные машины.

Причина:

- Отключен разъединитель 201, киловольтметр не показывает напряжение контактной сети.

- Отсутствует целостность предохранителей 203, 204.

- Не подключился контактор 406.

- Отключено или неисправно АЗВ 405 (определить по лимбу «Отопления поезда»).

- Отсутствует питание на проводе 551, включая и выключая пакетник «Вспом. машин» сх. № 414 (415), определить срабатывание контакторов.

Выход: при неисправности контактора 406 или отсутствии цепи в НО контактах поставить перемычки на самом контакторе 406 :

1. Провода 552 х 551.

2. Провода 320 х 321.

Переключатель АБ сх. № 807 должен находится в нижнем положении – на 40 элементов.

2. Не работает половина вспомогательных машин.

Причина:   2.1 Сгорел предохранитель 203 или 204. Произошел пробой диодов вспом. ВУ 2201, 2202 о чем сигнализирует лампа на пульте управления 868 (869), заниженные обороты электромашин и двигателя компрессора свидетельствуют о пробое диода в вспом. ВУ.

2.2  Сгорел один из сглаживающих дросселей 233 – 235,  236 – 238.

Выход:

- Сгоревшие предохранители 203 или 204 на 630 А заменить (сгоревший предохранитель определяем по выходу сигнальной вставки).

- При выходе из строя вспомогательной ВУ – перейти на пол-электровоза:

- произвести остановку, реверсивную рукоятку установить в «0» положение;

- в шкафу РR3 изъять предохранитель 203 или 204;

- в шкафу РR1 или РR2 отключить группу ТЭД:

- в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 ( Кл. сборка каб. 1) или на самом реле;

-  при необходимости, для создания цепи набора позиций, поставить перемычку : провод 661 х 404 ( Кл. сборка каб. 1), включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

-  следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

- При выходе из строя сглаживающего дросселя (о чем свидетельствует дым, пламя) – снять люк возле компрессора и ликвидировать источник возгорания. Вынуть предохранитель 203 или 204 (соответствует половине вспомогательных машин) аналогично п.2 перевести на пол-электровоза. После производства указанных операций  продолжать  дальнейшее  следование  не превышая  ток тяговых двигателей 1100 А.

Следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

- В случае выхода из строя электродвигателя вентилятора охлаждения ТЭД 1 или 2 тележки сх. « 239 (244), перейти на пол-электровоза :

- произвести остановку;

- в шкафу РR3 изъять предохранитель 208 или 211;

- в шкафу РR1 или РR2 отключить группу ТЭД:

- в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 ( Кл. сборка каб. 1) или на самом реле 371;

-  при необходимости, для создания цепи набора позиций, поставить перемычку : провод 661 х 404 ( Кл. сборка каб. 1), включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

-   следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

5. В случае выхода из строя электродвигателя вентилятора сх.№ 240 (245) охлаждения сглаживающего реактора, шунтировки поля и одной из секций маслоохладителей трансформатора, необходимо перейти на пол-электровоза:

- произвести остановку;

- в шкафу РR3 изъять предохранитель 214 или 217;

- в шкафу РR1 или РR2 отключить группу ТЭД:

- в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 ( Кл. сборка каб. 1) или на самом реле 371;

-  при необходимости, для создания цепи набора позиций, поставить перемычку : провод 661 х 404 ( Кл. сборка каб. 1), включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

-  следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

6. В случае выхода из строя одного из электродвигателей вентилятора охлаждения ВУ силовой, ВУ вспомогательной сх. № 241, 242 (218, 219) необходимо:

- в шкафу РR3 изъять индивидуальный предохранитель 215, 216  или 218, 219;

- в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 ( Кл. сборка каб. 1) или на самом реле 371;

- следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

7. В случае выхода из строя двух электродвигателей вентиляторов охлаждения одной из ВУ силовой 020 или 022 необходимо перейти на следование на пол-электровоза:

- произвести остановку;

- в шкафу РR3 изъять предохранитель 215 или 216;

- в шкафу РR1 или РR2 отключить группу ТЭД:

- в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 ( Кл. сборка каб. 1) или на самом реле 371;

-  при необходимости, для создания цепи набора позиций, поставить перемычку : провод 661 х 404 ( Кл. сборка каб. 1), включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

-  следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

8. В случае выхода из строя одного из электродвигателей моторкомпрессора 243 (248) в шкафу РR3 изъять индивидуальный предохранитель 210 (213) и продолжить работу с одним компрессором.

23. „Звонковая» работа контакторов и реле

Причиной звонковой работы контакторов 221, 222, 223, 224, 225, 226, 251, 252, 262, 406, 810 является обрыв цели или перегорания резистора в цепи катушки контакторов. Необходимо произвести осмотр данных контакторов. При необходимости снять плюсовой провод с катушки.

1. «Звонковая» работа одного из контакторов 221, 222, 224, 225 или группой 221 и 224 или 222 и 225 в цепи эл. двигателей охлаждения ТЭД и ВУ.

Выход:   при  звонковой  работе  контакторов  221,   222,   224,   225   при выключенном  ГВ отсоединить плюсовой провод от катушки и подклинить неисправный контактор.

2.  «Звонковая» работа одного из контакторов 223 или 226 подключения эл. двигателей компрессоров.

Выход: следовать на одном компрессоре.

3.  «Звонкая» работа контакторов 251, 252.

Причина: 1. Звонковая работа группы реле 853 в блоке 850.

2. Обрыв  цепи  или  перегорание  резистора  в  цепи  катушки контактора.

Выход:  обесточить силовую цепь, подклинить  контактор 251  во включенном положении. Питание потребителей однофазного переменного тока будет осуществляться напряжением 213 В.

4.  «Звонковая» работа контактора 262.

Выход: 1. Для устранения  звонковой работы контактора 262 отсоединить «+» провод от его катушки.

2. При опущенном токоприемнике поставить перемычку на самом контакторе 262:

провода 213 х 327 х 322, с учетом, что мощность одного электродвигателя МН 2,2 кВт.

5. «Звонковая» работа контактора 810.

Выход:

Вариант 1: Отключить защитный автомат 811 и АЗВ 395. На самом контакторе 810 поставить перемычку между проводами 816 x 817. Включить защитный автомат 811 и при достижении давления в резервуаре ГВ 8,0 кгс/см2 отключить защитный автомат 811.

Вариант 2: Контактор 810 подклинить до давления в цепи ГВ 8.0 кгс/см2

6.  «Звонковая» работа контактора 406.

Причина: 1. Звонковая работа группы реле 851.

2. Обрыв цепи или перегорание резистора в цепи катушки контактора 406.

Выход 1: 1.1  Переключатель 807 установить в положение 40 банок.

1.2  Снять провод 550 с катушки контактора 406

1.3  На самом контакторе поставить 2 перемычки: провода 552 х 551 и 320 x 321.

Выход 2:  2.1 Переключатель 807 установить в положение 40 банок.

2.2 Подклинить контактор 406 во включенном положении.

7. «Звонковая» работа реле 851С.

Причина: неисправность электрической цепи внутри блока 850.

Выход: 1. С 11 клеммы блока 850 (обратная сторона), снять провод 848.

2.  Подклинить контактор 406 или перемкнуть контакты 38 - 39 на блоке 850 (обратная сторона);

3.  Поставить перемычку 478 х 483 на кл. сборке каб.№ 1 или перемкнуть контакты 36 - 37 на блоке 850 (обратная сторона);

4. В случае продолжающейся звонковой работы действовать согласно п. 9.

Примечание: При ложном срабатывании реле 851 из-за рассыпавшейся блокировки I - J, необходимо отсоединить провод 848 от клеммы 11  блока 850 (обратная сторона).

8. «Звонковая» работа реле 853.

Причина: неисправность в блоке 850.

Выход: при отклоненном ГВ и опущенном токоприемнике подклинить контактор 251. Питание потребителей однофазного переменного тока будет осуществляться U 213 В.

9.  Дополнение к звонковой работе групп реле 851 и 853.

В случае звонковой работы групп реле 851 или 853 для ее прекращения необходимо снять перемычку между клеммами 24 и 35 (обратная сторона блока 850), а питающий провод сх. № 214 установить сначала на клемму 24 (для определения реле, работающего в «Звонковом» режиме), затем на клемму 35. Реле, дающее «Звонковую» работу исключаем из схемы.

Внимание! Не допускать длительную работу контакторов в звонковом режиме, что приводит к их механическому повреждению, перегоранию предохранителей в силовых цепях.

# Не работает один из вентиляторов или мотор-компрессор

Причина:  сгорел индивидуальный предохранитель, нет контакта в НЗ блокировке самого контактора, сгорела катушка контактора, оплавлены или сгорели силовые контакты, рассыпалась подвижная часть контактора, сгорел или нет цепи в щеточном аппарате двигателя.

Выход :  Провести визуальный осмотр контактора, проверить контактор на включение от пакетника, если контактор включается и при отключении нет дуги между силовыми контактами значит нарушена силовая цепь. При этом проверке подлежит индивидуальный предохранитель данного двигателя вспомогательной машины, сгоревший предохранитель заменить.

Проверить состояние НЗ блокировки контактора и подходящих к ней проводов на излом – зачистить блокировку, подтянуть крепление,  зачистить провода.

Если катушка контактора сгорела (видны следы потеков пропиточного лака, запах гари, явное обугливание катушки) – подклинить контактор  перед нейтральными вставками отключать ГВ.

При повреждении силовых контактов подключения МВ охлаждения ТЭД, ВУ и сглаживающих реакторов, разрушении подвижной части, которое восстановить невозможно, разрушении щеточного аппарата – перейти на пол-электровоза.

При возгорании МВ, щеточного аппарата, ликвидировать очаг возгорания, изъять соответствующий  предохранитель перейти на пол-электровоза и поставить перемычку между проводами 483 х 484. При необходимости, для создания цепи набора, поставить перемычку 661 х 404 (Каб 1). Включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

При неисправности мотор-компрессора  -  следовать с одним компрессором до пункта смены локомотивных бригад.

При неисправности одного из вентиляторов охлаждения ВУ на серии Е3 - Е4 разрешается следовать до пункта смены локомотивных бригад с одним работающим вентилятором.

При неисправности вентилятора охлаждения ТЭД сх. № 239 (244) и сглаживающих реакторов сх. № 240 (245) перейти на пол-электровоза. Поставить перемычку между проводами 483 х 484. При необходимости, для создания цепи набора, поставить перемычку 661 х 404 (Каб 1). Включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

В шкафу PR-3 изъять соответственно предохранители 208 (211) и 214 (217). Поставить перемычку между проводами 483 х 484. При необходимости, для создания цепи набора, поставить перемычку 661 х 404 (Каб 1). Включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

Примечание: Не допускается эксплуатация электровоза при подклиненном 406 контакторе и работой АБ на 37 банок. (При опущенном токоприемнике идет разрядка АБ через сопротивление сх. № 806).

# Выход из строя сглаживающих реакторов 080 или 081

Появление дыма из сглаживающего реактора (ГВ при этом не отключается), указывает на то, что сгорел силовой сглаживающий реактор  ТЭД.

Выход: Ликвидировать очаг возгорания при соблюдении правил ТБ.

Перевести реверсивную рукоятку в «0», отключить ТЭД соответствующей группы. Перейти на пол-электровоза, изъяв индивидуальный предохранитель в цепи МВ 214 (217). Поставить перемычку между проводами 483 х 484. При необходимости, для создания цепи набора, поставить перемычку 661 х 404 (Каб 1). Включить АЗВ 603. Предварительно проконтролировать правильность замыкания ножей 071 «Езда» и 031 реверсоров.

# 26. Срабатывание реле Бухгольца

Признак:  На пульте управления загорается сигнальная лампа «Реле Бухгольца» 883 (884) при этом в реле опускается верхний поплавок и его ртутный контакт создает цепь на сигнальные лампы.

Причина:  Происходит подсос воздуха или неинтенсивное газообразование в объеме трансформаторного бака.

Утечка масла за счет неплотности крышки бака трансформатора, маслопровода, газового реле.

Появление газа в газовой камере реле при горении сигнальной лампы «Реле Бухгольца» может не вызвать отключение ГВ из-за малой интенсивности газообразования!

Выход:  На стоянке с соблюдением правил техники безопасности войти в ВВК для осмотра трансформатора, мембраны ПС и реле.

Через окошко осмотреть газовую камеру реле.  Если пространство  над уровнем масла в верхней камере мутное, значит, в реле имеется газ.  Наличие газа проверяется газоанализатором или горящей спичкой поднесенной к верхней контрольной пробке.  Если в реле скопился воздух - контрольная спичка потухнет, если при этом вспыхнет огонь – в реле газ! При этом обязательно проверить состояние мембраны ПС. Если из контрольного отверстия потечет масло – мембрана пробита. В этом случае электровоз ставить под напряжение категорически запрещается. Проверить уровень трансформаторного масла в расширительном баке по маслоуказателю он должен быть не ниже 30 мм от нижнего уровня. Если в реле воздух., мембрана целая уровень масла в норме можно продолжать движение но при этом усилить контроль за трансформатором его температурой и работой ПС.

Признак:  Отключился ГВ, на пульте управления загорелись сигнальные лампы «Реле Бухгольца» 883(884) и «Блок 850» 889(896) и «Насосы» 424(425).

Причина: Сработало газовое реле Бухгольца – произошло опускание нижнего и верхнего поплавков реле. Нижний ртутный НЗ контакт реле Бухгольца разорвал цепь 375 реле – ГВ отключается, а верхний поплавок создает цепь на сигнальную лампу «Реле Бухгольца». В результате переброса или короткого замыкания в трансформаторе (при этом  срабатывает блок 850 с выпаданием блинкера 008 или 009) или переключателе ступеней – газовая камера заполняется газом.   При этом в объеме бака возникают ударные волны, если скорость перемещения масла достигла вставки срабатывания нижнего поплавка ГВ отключится.

Выход: осмотреть окошко газового реле, если пространство над маслом не прозрачное значит в камере газ! Убедится в этом необходимо при помощи горящей спички поднесенной к контрольному отверстию реле. Вспыхнувший огонь подтверждает, что в трансформаторе газ! Проверить мембрану ПС по контрольному отверстию – убедится в ее состоянии по наличию вытекающего масла.  Проверить уровень масла в расширительном баке трансформатора.

ЕСЛИ ГОРИТ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА «РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА» И В ГАЗОВОЙ КАМЕРЕ НАХОДИТЬСЯ ГАЗ  -  ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР ПОД НАПРЯЖЕНИЕ! Затребовать вспомогательный локомотив.

Постановка основных  перемычек  (ЧС4 КВР)

Для постановки перемычек на БОНе пользоваться специальными перемычками с изолированными зажимами.

### Реле 380

Вариант 1 :   Клеммы 3 – 4 на самом реле 380 (шкаф РRIII)

Вариант 2 :   547 х 500  (БОН)

Вариант 3 :   822 х 500 или 552 х 500 (Контактор 406)

Вариант 4 :  Подклинить реле 380 во включенном положении.

# Реле 371

Вариант 1 :   483 х 484  (БОН)

Вариант 2 :   483 х 484 на самом реле (шкаф РRIII)

# Главный выключатель не включается (реле 375 не получает питание)

Подробную информацию смотри в разделе для электровоза ЧС-4.

В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

Выход : 483 х 484 (клеммы 8 х 9) или на самом реле 371.

Если с помощью пакетника 368 (369) ГВ не включается, выполнить следующее:

Вариант 1.   473 х 478,  импульс на 477 (БОН или центральная клеммная сборка), предварительно положив изоляцию между контактами 5 – 6, 7- 8 реле 375

Вариант 2 :   470 х 478,  импульс на 477  (БОН),  предварительно положив изоляцию между контактами 5 – 6, 7 - 8 реле 375.

Примечание:  после создания давления в ГР 9,0 кгс/см2 проверить действие блока 850 с отключением ГВ путем набора позиций при опущенном токоприемнике.

# Главный выключатель включается и выключается

Провод 473 х 478,  импульс на 477 (БОН или центральная клеммная сборка), предварительно положив изоляцию между контактами 5 – 6, 7- 8 реле 375

Примечание: проверить действие блока 850 с отключением ГВ путем набора позиций при опущенном токоприемнике.

# Отключение ГВ при наборе 1 позиции

## Вариант 1 : Провод 478 х 481 (БОН), контролировать U контактной сети

Вариант 2 : Провод 478 х 481 (центральная клеммная сборка), контролировать U контактной сети

Примечание: 1. проверить действие блока 850 с отключением ГВ путем набора позиций при опущенном токоприемнике.

- при применении в пути следования ЭТ немедленно отключить ГВ с помощью пакетника 368 (369).

- Во всех случаях постановки перемычек на ГВ убедится :

-  в наличии питания на проводах 470, 473;

-  ПС-0, токоприемники опущены, давление в цепи ГВ не ниже 7,2 кг/см2.

Токоприемники

Проверить исправность пневматической части.

Перед постановкой перемычек проверить :

- Состояние крышевого разъединителя 003 (вдоль электровоза).

- Подсоединение проводов к пакетникам 396 (397) и 402 (403).

- Отключить АЗВ 811.

Поставить перемычку 810 х 501 или 502 (центральная клеммная сборка).

Подъем и опускание токоприемника производить пакетником сх. № 456 (457) в положении «Вспомогательный компрессор» .

### Работа вентиляторов ВУ, ТЭД (отключается АЗВ 408)

#### Вариант 1 :

- Проверить подсоединение проводов к пакетнику 414 (415), состояние контакторов 221 (224), 222 (225).

- АЗВ 408 выключить, пакетник 414 (415) поставить в «0» положение.

- АЗВ 811 выключить.

- Поставить перемычку 810 х 559 х 560 (центральная кл. сборка).

Управлять работой вентиляторов ВУ и ТЭД пакетником 456 (457) «Вспом. Компрессор»

Вариант 2 :

- Выполнить действия п. 1,2 варианта 1.

- Создать давление воздуха в ГР 9,0 кгс/см2.

- Выключить АЗВ 395 и защитный автомат 811.

- Поставить перемычку с провода 816 (контактор 810) на «+» клемму катушки контактора 221 и  с резистора 221 контактора на «+» клемму контактора 222.

|  | 221 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 226 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 816 |  |  |  |  |  | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проверить правильность включения контакторов 221, 222, 224, 225 включив автомат 811 при опущенном токоприемнике и выключенном ГВ.

- После включения ГВ и подъема токоприемника включить автомат 811, а при следовании на нейтральные вставки отключать автомат 811.

- Если при сборке данной аварийной схемы идет глубокая разрядка АБ или происходит отключение автомата 811 из-за наличия «Земли» в подводящих проводах, то нужно отнять провода на «+» клеммах контакторов 221, 222, 224, 225 поочередно подключать провод 816 к «+» проводам катушки контакторов.

Примечание:  Катушки контакторов дающих «Землю» подклинить.

Работа мотор-компрессоров (отключается АЗВ 407)

Вариант 1:

1.   Проверить подсоединение проводов к пакетнику 418 (419) и 420 (421), состояние контакторов 223 (226).

2. Отключить автомат 811.

3. Перекрыть кран сх. № 998 на реле давления 808 (пневмопанель).

4. Поставить перемычку с провода 810 (катушка контактора 810) на «+» провод катушки контактора 223.

5. Соединить «+» провод катушки контактора 223 и «+» провод катушки контактора 226.

6. Управление работой мотор – компрессоров производить постановкой пакетника сх. № 456 (457) положение вспомогательный компрессор.

Вариант 2:

1. Проверить подсоединение проводов к пакетнику 418 (419) и 420 (421), состояние контакторов 223 (226).

2. АЗВ 407 выключить, пакетники 418 (419) и 420 (421)  поставить в «0» положение.

3. АЗВ 811 выключить.

4. Поставить перемычку 810 х 562 х 564 (центральная кл. сборка)

Управлять работой мотор-компрессоров в «Ручном режиме» пакетником сх. № 456 (457) «Вспом. компрессор».

Вариант 3:

1. Отключить автомат 811.

2. Поставить перемычку с провода 816 (контактор 810) на «+» провод катушки контактора 223.

3. Соединить «+» провод катушки контактора 223 и  «+» провод катушки контактора 226.

4. Управление работой мотор-компрессоров производить включением автомата 811.

Отключается АЗВ 405

  - Отключить АЗВ 405, 407, 408, пакетники МК сх. № 418(419), 420(421), пакетник МВ сх. № 414 (415) поставить в «0» положение.

  - Подклинить прищепками контактора 221, 222, 224, 225.

3.   Отключить автомат 811.

4.   Перекрыть кран сх. № 998 на реле давления 808 (пневмопанель).

5.   Поставить перемычку с провода 810 (катушка контактора 810) на «+» провод катушки контактора 223.

6.  Соединить «+» провод катушки контактора 223 и «+» провод катушки контактора 226.

7.  Управление работой мотор – компрессоров производить постановкой пакетника сх. № 456 (457) положение вспомогательный компрессор.

### Отключается АЗВ 813

Признак: отключается ГВ, выбивает АЗВ 813, указатель положения ГВ 378 (379) на пульте управления становится под углом 45°, обесточено реле 26 Р в блоке 850, отключен контактор 252 .

Причина: «Земля» в проводе 822.

При повторном включении АЗВ 813 наблюдается кратковременное возростание тока по амперметру АБ и АЗВ 813 снова отключается.

Выход : 1. Включить вспомогательный компрессор.

2.  АЗВ 813 не включать.

3. Прежде чем приступить к сбору аварийной схемы при наличии времени проверить подсоединение проводов в обеих кабинах :

- к пакетнику 368 (369), кнопке отключения ГВ 366 (367);

-  к пакетнику подъема токоприемника 396 (397);

-  к указателям положения ГВ сх. № 378 (379);

-   к рукоятке «Стоп» сх. № 385 (386);

-   к реле 375, 790;

-	к обратной стороне блока 850;

-  к контакторам 406, 251, 252;

- к реле 380, 356; 371

- к блокировкам безопасности шкафов PR -1, PR -П, PR -Ш (328);

-  к блокировкам ПС "I - J;

-	  к блокировкам ГВ в ВВК, 01516 (к сигнальной лампе);
- к маслоструйным реле.

4.   Отсоединить провод  от блокировки безопасности в шкафу PR-2. Вкл. АЗВ 813. Если АЗВ 813 выбивает тогда необходимо выполнить следующее :

4.1    Отсоединить провод 822 от клеммы 1, 39  (обратная сторона блока 850);

4.2  Выключить АЗВ 405.

4.3  Поставить перемычку, используя специальный наконечник, с провода 552 (контактор 406) на кл. 1 обратной стороны блока 850.

4.4    Включить АЗВ 405. Проверить питание на блоке 850 с помощью реле 26Р.

Если АЗВ 405 выбивает выполнить следующее:

-    в шкафу PR-3 отсоединить «Плюсовой» провод до катушки контактора 251 и подклинить его во  включенном положении;

Повторно включить АЗВ 405.

4.5  Для включения ГВ и подъема токоприемника поставить перемычки:

-   с клеммы 39 (обратная сторона блока 850) на провод 500 (БОН). Если при постановке данной перемычки питание на проводе 470 отсутствует, тогда необходимо :

-  поставить перемычку с клеммы 7 на клемму 10 (обратная сторона блока 850). Для проверки правильности постановки этой перемычки необходимо искусственно вызвать срабатывание конечного реле 852 блока 850. Для этого кратковременно подаем питание с клеммы 7 на одну из клемм 40 – 45. Убеждаемся в срабатывании реле 852 блока 850. Включаем ГВ с помощью пакетника 368 (369). При правильной постановке перемычки на клемму 10 ГВ не должно включиться. Если ГВ включится перемычку следует ставить с клеммы 7 на клемму 9 и повторно вызвать искусственное срабатывание конечного 852 блока 850 по вышеописанной рекомендации.

- провод 478 (БОН) на 481 (БОН) или при наличии навыков - провод 478 (БОН) на клемму 37 (обратная сторона блока 850) .

4.6 	  При наличии электронного реле 371 дополнительно поставить перемычку на БОНе кл. 8-9
(483 х 484).

Включение ГВ и подъем токоприемника производить с пульта, предварительно проконтролировать «ПС-0» и давление в резервуарах ГВ.

Правильность постановки перемычки на 37 клемму проверяем при включенном ГВ и опущенном токоприемнике, предварительно создав давление в ГР до 9.0  кгс/см2.

При необходимости поставить перемычку на 36 клемму, где достигаем отключения ГВ при нахождении ПС на позициях и отсутствия напряжения в КС.

В ВВК проверить три механических указателя отдельных узлов переключателя ступеней:

-  механический указатель положения лап искателя (0 – 32 и должен быть на нулевой позиции);

-  механический указатель (лимб) положения пневмодвигателя – стрелка должна быть посередине левого сектора;

-  механический указатель положения контакторов мощности – стрелка должна быть направлена вертикально вниз.

Внимание :   1. При данной неисправности отопление поезда не включать.

2. Ввиду того, что не работает токовая перегрузка ТЭД, рабочий ток не должен превышать 800А.

3.	 Шунтировку магнитного поля ТЭД не применять.

- Следить за напряжением в КС. Не работает защита от пониженного напряжения КС.

- Отсутствует контроль работы ПС (реле 356).

- Не работает указатель ГВ.

- Не работает реле 790, 840.

В случае срабатывания в блоке 850 реле 860 или 861, необходимо перейти на пол-электровоза путем отключения разъединителя 035 (036) и отключения трех ТЭД.

«Земля» в цепи реле 375

Признак 1: При постановке пакетника 368 (369) «Вкл. ГВ», отключается АЗВ 813, наблюдается глубокая разрядка АБ.

При повторном включении АЗВ 813 наблюдается кратковременное возростание тока по амперметру АБ и АЗВ 813 снова отключается.

Причина: соединение на «Землю» в самой цепи ГВ от пакетника 368 (369) до реле 375.

Выход : 1. Включить вспомогательный компрессор.

2.  АЗВ 813 не включать.

2. Прежде чем приступить к сбору аварийной схемы при наличии времени проверить подсоединение проводов в обеих кабинах :

-     к пакетнику 368 (369);

- к указателям положения ГВ сх. № 378 (379);

- к реле 356, 375, 371, 380, 790;

-     к обратной стороне блока 850;

- к блокировкам ГВ в ВВК, 01516 (к сигнальной лампе);

В случае отсутствия видимого соединения на «Землю» выполнить следующее:

-  на реле 375 поставить изоляцию между контактами 5 – 6 и 7 – 8;

-  на ЦКС снять со штыря 478 помеченный провод, идущий к удерживающей катушке. В случае отсутствия отдельной маркировки этого провода найти его путем разводки трех проводов и поочередному касанию от провода 473. Провод, дающий большее искрение, должен идти на удерживающую катушку.

-  соединить перемычкой этот провод с клеммой провода 473;

-  поставить пакетник 368 (369) в положение «Управление»;

-  дать импульс с провода 478 на провод 477 (ЦКС).

Внимание :   1. Отсутствует контроль работы ПС (реле 356).

2. Не работают блокировки ПС 01511, ПД 0157.

3. Не работает реле 377, 371, 375, 790, 01516.

4. Не работает защита от пониженного напряжения.

5. Отсутствует контроль за давлением в резервуаре ГВ.

Не подключается стабилизатор типа ASL-3

- Нажать кнопку  TS;

- Уменьшить нагрузку на стабилизатор:

- отключить работающий вспомогательный компрессор, ЭПТ, РС;

- выключить прожектор в рабочей и нерабочей кабинах;

- выключить освещение машинного помещения и тележек;

- переставить 807 переключатель (с выключением АЗВ 801 и  ГВ ) с 37 банок на 40 банок;

- Проверить целостность предохранителей :

- предохранитель сх. № 205 на 200 А (шкаф РR 3);

- предохранители Р701, Р702, Р703 (200А);

- предохранители Р01, Р02, Р03 на 315 мА (шкаф 271);

- предохранитель Р04 на 63 А (шкаф 271).

4. Отключить АЗВ  (6 А) – питание трансформатора сельсинов (блок 271).

Примечание:

- Необходимо учесть,  что для устойчивой работы электрической схемы электровоза и АЛСН с выключенным стабилизатором, аккумуляторная батарея может работать около 1.5  -  2.0 часа. При этом напряжение аккумуляторной батареи должно быть не ниже 40 Вольт.

- Не допускать нагрузку на стабилизатор более 90А [сработает электронная защита стабилизатора (нагрузка складывается: ток стабилизатора и ток зарядки АБ)].

- Если стабилизатор показывает малый ток по амперметру и аккумуляторная батарея при этом  разряжается – произошел пробой выпрямительного моста стабилизатора.

- При неподключении стабилизатора или при больших его токах опустить то-коприемник и вынуть предохранитель на 63 А. АБ переключить на 40 банок.

- При работе вспомогательного компрессора 807 переключатель должен нахо-

диться в нижнем положении ( 40 банок АБ). При достижении тока зарядки

АБ 5 – 7 Ампер произвести переключение 807 переключателя в верхнее

положение ( 37 банок).

Земля в проводе 823

Признаки :

1. При отключении стабилизатора большой ток разрядки АБ и вскоре выбивает АЗВ 801.

2. При работе стабилизатора большой ток стабилизатора (зашкаливает) и перегорает предохранитель стабилизатора.

Выход :

1. Осмотреть монтажные сборки защитных АЗВ кабины №1 и  №2.

2. Осмотреть клеммную сбору на торцевой части шкафа PR-3.

3. В случае отсутствия видимого касания проводов к корпусу электровоза – затребовать вспомогательный локомотив.

Разъединители «Ход»

Устранение неисправности производить после остановки и нахождении реверсивной рукоятки в положении «Ход Вперед».

- Проверить давление в цепях управления (норма 4,5 кгс/см2).

- Проверить открытие краников на ПР.

Поставить перемычку 552 (на 406 контакторе) х 383 (БОН).

Цепь реверсоров

Устранение неисправности производить после остановки и нахождении реверсивной рукоятки в положении «Ход Вперед».

Проверить положение реверсивного барабана в нерабочей кабине.

Поставить перемычку 552 (на 406 контакторе) х 382 (БОН) для езды «Вперед».

Поставить перемычку 552 (на 406 контакторе) х 381 (БОН) для езды «Назад».

Цепь набора позиций

Проверить в шкафах PR1 и PR2 правильность замыкания ножевых разъединителей ТЭД и реверсоров, обратить внимание на полное замыкание ножей разъединителей и реверсоров.

Поставить перемычку 552 (на 406 контакторе) х 404 (БОН).

Модернизация контроля работы ПС

При наборе или сбросе позиций происходит отключение ГВ, на пульте управления загорается сигнальные лампы «Блок защит 850» и «Замедленный ход ПС». В блоке защит 850 выпадает блинкер реле 844, который становится на самоподпитку через кнопку «К».

Если происходит остановка вала ПД между позициями, дополнительно на пульте управления загорается красная лампа «ПС промежуток».

Теряется цепь на электромеханические защелки.

Установить причину неудовлетворительной работы ПД.

Если срабатывание реле 356 происходит ложно, что подтверждает секвенция ПС с 1 по 32 позицию за 17 ± 2 сек.

В цепи ГВ поставить перемычку между проводами 478 и 481 на БОНе.

Восстановить блок 850 с помощью кнопки «К».

Действия локомотивной бригады в случае срабатывания блока БУЗ-3 электровоза ЧС4Е1м.

Согласно распоряжения ЦТ МПС № 346 ЦТЭ/49 от 14.09.73г. ЦНИИ МПС разработана токовая защита выпрямительных установок с ускоренным отключением главного выключателя.

На основании положительных эксплуатационных данных электровоза ЧС-4-004, ранее оборудованного такими блоками, было принято решение о целесообразности установки этой защиты на всех остальных электровозах ЧС-4 серии 52Е1.

В настоящее время установлены блоки ускоренной защиты (БУЗ-3). В связи с этим на вышеуказанных электровозах произведены следующие изменения в схеме защиты силовых выпрямительных установок.

Вместо короткозамыкателей сх. № 151 (152) в каб. № 1 установлены два блока БУЗ-3 (на каждую ВУ в отдельности). В каждом блоке имеется по два канала. Первый блок сигнализирует о выходе из строя ВУ-022Л, ВУ-022П, второй — ВУ-020Л и ВУ-020П.

В высоковольтной камере установлена промежуточная панель блока ускоренной защиты. На ГВ установлена специальная импульсная катушка отключения ГВ через резервную собственную НО блокировку главного выключателя.

Блокировки в блоках сх. № 151 (152) в цепи реле сх. № 375 исключены путем соединения проводов сх. № 484 и 486.

Блокировки короткозамыкателей сх. № 151 (152) в цепи катушки указателя ГВ сх. № 378 (379) исключены путем соединения проводов сх. № 470 и 472, расположенных на сборке рядом с демонтированными короткозамыкателями.

Проверка работоспособности блоков защиты БУЗ-3 осуществляется при помощи кнопок «Контроль», имитирующих перегрузку в цепях выпрямительных установок. В работе защиты не участвуют крайняя правая кнопка и лампочка — резервная.

При срабатывании защиты на блоке БУЗ-3 загорается красная сигнальная лампочка, сигнализирующая о повреждении соответствующей выпрямительной установки, и одновременно отключается главный выключатель.

При повреждении одной из выпрямительных установок необходимо отключить поврежденную ВУ посредством 4 болтовых отключателей сх. .№ 035, 036. Одновременно отключаются тяговые двигатели соответствующей тележки.

Для восстановления работоспособности защиты блока БУЗ-3 необходимо нажать кнопку «Восст.», которая расположена на передней панели блока, о чем сигнализирует белая лампочка.

При ложном срабатывании блока БУЗ-3 в пути следования необходимо обратить внимание на блинкерные реле сх. № 145В, 146В, 147В, 148В, находящихся на блоке сх. № 850.

Если сигнализация блока сх. № 850 не сработала (не выпали блинкеры), то следует восстановить сработавший блок ВУЗ-3 при помощи кнопки «Восст.». При повторном срабатывании блока и отсутствии сигнализации в блоке сх. № 850 необходимо сделать следующее:

отсоединить разъем (ШР 48 ПК 20) сработавшего блока и поставить перемычку на выводы 1—2, 3—4.

После проделанной операции электровоз с поездом может следовать до основного или оборотного депо.

На промежуточной панели блока ускоренной защиты установлено АЗВ 1 тМ 15 А 500 В. Срабатывание АЗВ произойдет в случае выхода из строя отключающей катушки ГВ, а также возникновения «земли» в цепях контактора КВ, проводов сх. № 487, 490, 552, 488, 489.

Если при включении АБ на блоке ускоренной защиты не загорается белая лампочка, сигнализирующая о работоспособности блока, необходимо проверить положение, в котором находится это АЗВ.

Во всех случаях срабатывания блоков БУЗ-3 необходимо записывать в журнал технического состояния локомотивов формы ТУ-152.

Действия локомотивных бригад в нестандартных ситуациях

Повреждение выпрямительной установки вспомогательных машин

Когда в процессе эксплуатации пробиваются оба вентиля последовательно включенных в плече моста, тогда сгорает плавкая вставка, установленного в пробитой ветви быстродействующего предохранителя. Его блок-контакты замыкают цепь на сигнальную лампу «Повреждение ВУ вспомогательных машин» на пульте управления.

Определить, какая из двух вспомогательных ВУ вышла из строя, можно на слух по заниженным оборотам двигателей вспомогательных машин, а также по сработавшему быстродействующему предохранителю.

С соблюдением ТБ отключить в шкафу PR3 соответствующую вспомогательную ВУ путем изъятия предохранителя 203 (2031) в цепи охлаждения оборудования 1-ой тележки или предохранитель 204 (2041) в цепи охлаждения 2-ой тележки.

При отключении одного из мостов вспомогательной ВУ половина вентиляторов охлаждения оборудования электровоза работать не будет, поэтому необходимо:

-  в шкафу PR отключить 3 ТЭД;

-  допускается следование на трех ТЭД без применения ослабления поля. Ток по ТЭД допускается не более 1000 А;

-  отключить противобоксовочную защиту с помощью АЗВ 273;

-  в цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 на кл. сборке каб. №1 (на ЧС-4 КВР на БОНе);

-  при отсутствии набора позиций от контроллера машиниста, поставить перемычку 661 х 404 при включенном АЗВ 603. Проконтролировать правильность замыкания в шкафах PR отключателей ТЭД и ножей реверсоров.

В настоящее время произведена модернизация в выпрямительной установке вспомогательных машин и установлены диоды более высокого класса. Отсутствуют быстродействующие предохранители с плавкими вставками. В случае пробоя двух последовательно включенных диода в плече моста сигнализация отсутствует. Необходимо на слух определять по работе двигателей вспом. машин, какая половина оборудования электровоза не охлаждается в полном объеме.

Следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

Повреждение силовой ВУ

В случае аварийных режимов в цепи тяговых выпрямительных установок (пробой 2 и более вентилей) срабатывает соответственно реле 145 (ВУ 020) или 146 (ВУ 022) в блоке защит 850.

Восстановить блок защит 850 и при повторном срабатывании с соблюдением ТБ поврежденная ВУ должна быть отключена путем отсоединения болтовых разъединителей на шинах переменного тока. Одновременно следует отключить все три ТЭД, связанных с поврежденной ВУ.

В шкафу PR-3 изъять предохранители 208, 209 (охлаждение ВУ 020 и 1, 2, 3 ТЭД) или 211, 212 (охлаждение ВУ 022 и 4, 5, 6 ТЭД).

В цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 на кл. сборке каб.№1 (ЧС-4 КВР на БОНе) и при необходимости для цепи набора 661 х 404 при включенном АЗВ 603. Проконтролировать правильность замыкания в шкафах PR отключателей ТЭД и ножей реверсоров.

После отключения одной из групп ВУ и ТЭД допускается работа на всех позициях контроллера машиниста, однако ток по ТЭД не должен превышать более 1000А без применения ослабления поля.  Отключить противобоксовочную защиту с помощью АЗВ 273.

Следовать до пункта смены локомотивных бригад (с учетом профиля пути).

Повреждение ТЭД

В случае понижения изоляции цепи ТЭД или вторичной обмотки силового трансформатора срабатывает реле 860 (861). На модернизированных электровозах происходит отключение ГВ.

Действия локомотивной бригады описаны в описании «Модернизация «Земля силовая».

. В блоке 850 срабатывает реле 860 (861) и одно из реле 025В1 – 027В1, 025В2 – 027В2. На пульте управления горят сигнальные лампы «Насосы», «Дефект вентиляторов», «Земля силовая», «Блок 850». Возможно срабатывание реле 145В или 146В.

Причина: произошла перегрузка, или короткое замыкание в цепях тягового двигателя с перекрытием электрической дуги по коллектору ТЭД, возможна разбандажировка.

Выход : сбросить ПС до «0», опустить токоприемник, прослушать тележку на имеющийся посторонний шум или стук, нет ли запаха горелой изоляции или дыма.

Произвести остановку поезда (локомотива) и с соблюдением правил ТБ отключить в шкафу РR поврежденный ТЭД (определяется по сработавшему реле перегрузки).

Осмотреть отключенный ТЭД, обратив особое внимание на якорные подшипники и редуктор. Для создания цепи набора поставить перемычку 661 х 404 (каб.1). Включить АЗВ 603. Восстановить блок 850 двумя  кнопками,  для РЗ  860 (861) фронтальной для механической защелки, для  РП 025 В1 – 025 В2 боковой.

На минимальной скорости проверить вращение колесной пары отключенного ТЭД.

В пути следования ток каждого из работающих ТЭД не должен превышать 1000 А, при этом шунтировку поля не включать.

Если повреждение ТЭД сопровождается заклиниванием якоря или редуктора, необходимо попытаться разъединить муфту карданной передачи и при невозможности разъединения затребовать вспомогательный локомотив.

Примечание: согласовав с ДНЦ свои действия и малом расстоянии до ближайшей станции, можно установить колесную пару поврежденного ТЭД на два башмака (исключить вращение) и следовать до первой стации со скоростью не более 10 км/час. По стрелочным переводам следовать без башмаков.

К характерным механическим неисправностям, возникающим в процессе эксплуатации относятся:

-  задир и распушение коллектора;

-  излом деталей щеткодержателей;

-  обрыв болтов полюсов, болтов кронштейна щеткодержателя;

-  трещины остова;

-  потеря крышки смотрового люка;

-  перегрев подшипников;

-  излом вала якоря;

-  неравномерный износ коллектора;

-  повреждение якорного подшипника;

-  ослабление болтов крепления лап к раме тележки;

-  трещины в галтельном переходе.

К электрическим повреждениям ТЭД относятся:

-  пробои изоляции;

-  обрывы болтов;

-  межвитковое замыкание обмоток;

-  нарушение нормальной коммутации;

-  ослабление крепления подводящих кабелей в монтажной коробке.

Электрические пробои изоляции обмоток якорей и полюсов в эксплуатации устранить нельзя. Пробои кронштейнов щеткодержателей обычно происходят в сырую погоду и при наличии трещин в изоляторах, попадание влаги, пыли.

В зимний период, для сокращения случаев пробоя изоляции, перед выдачей электровоза из основного или оборотного депо необходимо ТЭД прогреть при заторможенном локомотиве током 200 – 300 А с работающими МВ. Это способствует удалению инея и препятствует попаданию снега в двигатели через вентиляторные отверстия и каналы. Время продувки зависит от температуры окружающей среды и может длится до 30 мин.

В пути следования категорически запрещается выключать МВ.

Короткое замыкание в тяговом трансформаторе или ПС

При данной неисправности срабатывают реле 008, 009, 701, газовое реле Бухгольца с отключением ГВ.

Локомотивная бригада с соблюдением ТБ осматривает тяговый трансформатор, реле Бухгольца, наличие трасформаторного масла в его окошках и его цвет, проверяет наличие газа.

Осмотреть ПС, переходные сопротивления, Состояние изоляционных стоек, дугогасительные камеры, целостность диафрагмы ПС, выводы обмотки отопления, RC цепи отопления..

При повреждении диафрагмы ПС, контакторов мощности, переходных резисторов и целостности вала ПД  дальнейшая работа электровоза не допускается.

В случае срабатывания реле 701, отключить контактор отопления. При ложном срабатывании отключить вывод UD1.

При одновременном срабатывании 008 и 701 повторно отопление поезда не включать, согласовать свои действия с ЛНП,  при необходимости отключить вывод UD1.

В случае замыкания на землю со стороны вторичных обмоток тягового трансформатора, срабатывает земляная защита 860 или 861.

Повреждение в цепях вспомогательных машин электровоза ЧС-4

Они могут происходить как из-за повреждения самих машин, так и из-за дефектов в цепях управления ими.

При неисправности МК следует выключить соответствующий кулачковый выключатель 418 (419) или 420 (421) на пульте управления и продолжать движение на одном исправном компрессоре.

В случае выхода из строя электродвигателя одного из МН, необходимо отключить соответствующий защитный автомат (АЗВ) 266 или 267.

При повреждении любого электродвигателя вентилятора охлаждения силового оборудования (за исключением ВУ силовой), необходимо перейти на работу на пол-электровоза. Для этого необходимо произвести следующие операции с соблюдением ТБ:

1.   Произвести остановку поезда, поставить реверсивную рукоятку в «0».

2. Отключить три ТЭД той половины электровоза, на которой произошло повреждение двигателя вентилятора;

3. В шкафу РR-3 изъять соответствующий предохранитель поврежденного вентилятора;

4. Отключить дифференциальную защиту с помощью АЗВ 273 (каб. 2);

5. В цепи ГВ поставить перемычку 483 х 484 на клеммной сборке каб. 1 (на ЧС-4 КВР на БОНе -кл. 8 и кл. 9);

6. При отсутствии набора позиций от контроллера машиниста поставить перемычку 661 х 404 при включенном АЗВ 603.

7. Проконтролировать правильность замыкания в шкафах РR отключателей ТЭД и ножей реверсоров.

Об неисправной работе электродвигателей вспомогательных машин электровоза можно судить по сигнальным лампам, появлению дыма и горелой изоляции, повышенному искрению по коллектору, по характерному шуму. На электровозах серии Е3 и Е4 срабатывает блок 840.

Действия локомотивной бригады при нарушениях нормальной работы АЛСН, радиосвязи и скоростемера

При порче указанных устройств в пути следования машинист докладывает об этом дежурному поездному диспетчеру и далее следует с выключенными устройствами, где на каждом диспетчерском участке берет регистрируемый приказ. В случае неисправности АЛСН максимальная скорость следования – 90 км/час и перед предвходными светофорами необходимо делать толчек ручки крана машиниста в 1 положение.

В случае несоответствия показаний локомотивного и напольного светофоров нужно руководствоваться показаниями напольных светофоров.

Внезапное появление на локомотивном светофоре желтого с красным или красного огней из-за нарушения нормальной работы АЛСН при следовании поезда со скоростью выше допускаемой устройствами при этих показаниях требует от машиниста во избежание остановки поезда автостопом временного выключения ключом электропневматического клапана. При этом обратное включение автостопа ключом ЭПК должно производиться не позднее чем через 5—7 сек.

Если после повторного включения автостопа на локомотивном светофоре появится разрешающий сигнал, автостоп должен быть оставлен во включенном положении; если же на локомотивном светофоре не появляется разрешающее показание, машинист обязан наряду с периодическим кратковременным отключением ЭПК автостопа обеспечить снижение скорости до контролируемой, после чего вновь включить ЭПК и далее следовать, руководствуясь сигналами путевых светофоров с особой бдительностью и скоростью, обеспечивающей безопасность движения и остановку поезда перед закрытым светофором или возникшим препятствием.

Если при движении на перегоне или по станционным путям, оборудованным путевыми устройствами АЛСН, на локомотивном светофоре внезапно появляется белый огонь, машинист должен вести поезд до следующего путевого светофора (или до появления разрешающего показания на локомотивном светофоре) с особой бдительностью и со скоростью, обеспечивающей возможность своевременной остановки, если на пути окажется препятствие для дальнейшего движения или на путевом светофоре будет запрещающее показание.

В тех случаях, когда при исправном действии АЛСН нажатием рукоятки бдительности свисток ЭПК не прекращается (из-за неисправности в пневматической части), машинист, не выключая локомотивной сигнализации, может выключить устройства автостопа разобщительными кранами тормозной и напорной магистралей автостопа со срывом пломбы и далее следовать с включенной локомотивной сигнализацией без устройств проверки бдительности и контроля скорости.

При наличии в этих случаях на локомотивном светофоре желтого с красным или красного огня и скорости выше контролируемой при данных огнях выключать устройство автостопа категорически запрещается.

Об отключении ЭПК от тормозной магистрали и срыве пломбы машинист должен сделать соответствующую запись в «Журнале технического состояния локомотива», а также доложить об этом через дежурных по станции (немедленно по радиосвязи или при отсутствии радиосвязи по прибытии на первую станцию) поездному диспетчеру и следовать дальше по его указанию с особой бдительностью до станции, где должны быть устранены обнаруженные неисправности.

В случае принудительного торможения поезда автостопом машинист после остановки поезда приводит в нормальное состояние устройства АЛСН с помощью ключа ЭПК и далее продолжает движение с включенными устройствами.

При обнаружении в пути следования нарушения нормального действия устройств АЛСН, в том числе несоответствия показаний локомотивного светофора показаниям путевого светофора или появления белого огня на локомотивном светофоре при следовании по участкам, оборудованным устройствами АЛСН, машинист обязан доложить об этом одному из дежурных по станциям, ограничивающим перегон (по радиосвязи или по прибытии на первую станцию), указав при этом номер светофора, километр, пикет, входные или выходные стрелки станции или пути, характер сбоя; дальнейшее следование осуществлять по приказу диспетчера, руководствуясь показаниями путевых светофоров. При этом отправляться с поездом на участок, оборудованный устройствами АЛСН, можно только при наличии на выходном светофоре зеленого или желто-зеленого огня. Желтый немигающий огонь проходного светофора проследовать со скоростью не свыше 25 км/ч.

Если при автоблокировке проходной светофор не горит, а на локомотивном светофоре горит разрешающий огонь, то разрешается проследование проходного светофора с установленной скоростью. Когда при автоблокировке не горит сигнал проходного светофора, а на локомотивном светофоре горит желто-красный огонь или устройства АЛСН неисправны, то необходимо остановить поезд за 150—200 м до проходного светофора и далее руководствоваться § 16.27 ПТЭ и установленным регламентом переговоров.

Такие же действия требуются при приближении к проходному светофору с красным огнем.

Если будет обнаружена неисправность радиосвязи в пути следования, то на первой же станции об этом необходимо поставить в известность диспетчера участка.

При остановке поезда на перегоне в случае, когда неисправна радиостанция и возникла необходимость вызова вспомогательного локомотива, надо использовать телефонную связь.

Машинисты локомотивов о каждом случае нарушения нормальной работы АЛС (в том числе несоответствия показаниям напольных сигналов показаний локомотивных светофоров и появления на них белого огня при следовании по кодированным путям) и радиосвязи наряду с записью в «Журнале технического состояния локомотива» должны сообщить об этом дежурному ближайшей станции, где останавливается поезд, а по возвращению из поездки сделать соответствующие записи в книге замечаний.

При наличии действующей радиосвязи машинисты, кроме того, обязаны немедленно докладывать об этом диспетчеру, а по прибытии в депо дежурному по депо, которые должны немедленно сообщать об этих нарушениях начальнику дистанции сигнализации и связи для принятия необходимых мер.

В случае порчи скоростемера в рабочей кабине электровоза в пути следования машинисту разрешается произвести (на первой стоянке) перестановку исправного скоростемера из нерабочей в рабочую кабину. Когда такая перестановка почему-либо невозможна, а также при неисправности привода скоростемера, разрешается дальнейшее следование до ближайшего пункта, производящего смену и ремонт скоростемеров.

Во всех случаях наезда на препятствия, проезда сигнала с запрещающим показанием, аварии, крушения или брака в работе, когда для расследования необходимо использовать имеющиеся на ленте скоростемера записи, машинисту запрещается снимать скоростемерную ленту.

Машинисты обязаны делать записи в «Журнале технического состояния» о всех обнаруженных в пути следования неисправностях скоростемеров.

Постороннее питание ЭПТ в составе или на локомотиве

Возможные причины неисправности;

1.   Срабатывание реле сх. № 790 (пакетники В1, В2 находятся в положении "Вкл", НО контакты ЭПК-150 ложно замкнуты). Проверить состояние пакетников В1 иВ2 на пультах управления, а так же отсутствие питания на катушке реле 790 по положению якоря

2.  Замыкание в разъёме подключения контроллера КМ усл. № 395;

3.  Касание клемм кнопок "Сброс/Уст КЖ" и "Отпуск ЭПТ" (если они установлены рядом). Проверить состояние контактов кнопок "Сброс/Уст КЖ" и "Отпуск ЭПТ' в обеих кабинах.

Если обнаружить место попадания постороннего питания не удалось, то:

•  В клеммной коробке первого вагона отсоединить провода ЭПТ, идущие к головке концевого рукава ТМ и заизолировать их

•  Перекрыть разобщительный кран сх. № 983, отключив при этом ВР усл. № 292 и № 305;

•  Перекрыть разобщительный кран сх. № 991, отсоединив при этом питательную магистраль от диафрагменного "Дако" сх. № 935.

•  Выпустить воздух из ЗР сх. № 905.

•  Перекрыть разобщительные краны сх. № 9901 и № 9902 (поступление воздуха в ТЦ 1 и 2 тележек);

•  Выпустить воздух из ТЦ при помощи "Спускалки".

•  Соединить рукава ТМ между локомотивом и первым вагоном, открыть концевые краны.

Постороннее питание ЭПТ в вагонах поезда.

1.   Тормозные башмаки остаются под кол. парами.

2.   Ручка крана машиниста усл. № 395 находиться в поездном положении, кран  усл. № 254 в крайнем тормозном положении и зафиксирован скобой;

3.   С помощью Р/С УКВ связаться с ЛНП и совместно с ним или ПЭМ приступить к осмотру состава;

4.   Следуя в хвостовую часть состава, обращают внимание, нет ли касания разъёмов освещения о головки концевых рукавов, если визуальным осмотром место постороннего питания не выявлено, то в клеммной коробке последнего вагона отсоединить провода ЭПТ от рукава и заизолировать их. Если тормоза не отпустили, то необходимо делением состава на части, а далее, неотпустившую часть ещё на части, пока не определится вагон в котором есть постороннее питание ЭПТ Отключить его воздухораспределитель и отсоединить в клеммных коробках провода ЭПТ;

Совместно с ЛНП, ПЭМ и проводником составить акт, с указанием причины постороннего питания ЭПТ в вагоне.

Во всех случаях:

1. Проверить проходимость воздуха ТМ кратковременным открытием хвостового концевого крана.

2. Произвести проверку плотности ТМ.

3.  Сокращённое опробование пневматических тормозов по двум последним вагонам;

4. При заторможенном локомотивном тормозе, отпустить ручные тормоза, изъять тормозные башмаки, уложенные под колёсные пары;

5. Проверить накатом ход состава;

6. В пути следования произвести опробование пневматических тормозов на эффективность. Совместно с работниками вагонного хозяйства, на основании акта, подписанного на перегоне,

составить акт, с указанием причины постороннего питания

Действия локомотивных бригад при повреждении механического оборудования электровоза

1.НАГРЕВ БУКСЫ.

При обнаружении нагрева буксы прибором ПОНАБ (ДИСК), или при осмотре локомотива:

1.1 .Определить температуру нагрева корпуса буксы при помощи касания к ней тыльной стороной руки.

1.2.Если рука выдерживает температуру касания в течении 20 - 30 сек. ( до 60°С), отключить тяговый двигатель соответствующей колесной пары и следовать с установленной скоростью до остановки выбранной машинистом (на первом перегоне), где осмотреть буксу.

1.3.Если  температура  буксы  не   повысилась,   следовать  далее   с   установленной   скоростью, осматривая буксу на графиковых стоянках, до станции смены локомотивных бригад, где провести замену локомотива.

1.4.Если температура буксы повысилась, сделать по выбору машиниста вторую контрольную остановку для осмотра буксы и, при дальнейшем повышении температуры буксы более чем при первой контрольной остановке, доехать до первой по ходу станции, где провести замену локомотива. Скорость следования по стрелочным переводам не должна превышать 20 км/ч.

2.ИЗЛОМ ВИТОЙ ПРУЖИНЫ.

При обнаружении излома витой пружины на электровозах ЧС4  продолжать движение с установленной скоростью, осуществляя наблюдение на стоянках. На станции смены локомотивных бригад провести замену локомотива.

3.НЕИСПРАВНОСТЬ БОКОВОЙ   ОПОРЫ

При повреждении боковой опоры с перекосом кузова электровоза, снизить скорость до 40 км/ч. и следовать до первой по ходу станции, где провести замену локомотива.

4.3АКЛИНИВАНИЕ   ВРАЩЕНИЯ  ТЯГОВОГО   РЕДУКТОРА

Одним из факторов, указывающих на заклинивание вращения тягового редуктора, может служить отсутствие движения поезда (локомотива) с места при наборе 2 - 3 позиций контроллера. В этом случае необходимо визуально убедиться в заклинивании путем определения отсутствия вращения колесной пары при движении локомотива. При обнаружении невращающейся колесной пары произвести замену локомотива.

5.НЕИСПРАВНОСТЬ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЗАКЛИНИВАНИЕМ ЯКОРЯ

Если при заклинивании якоря ТЭД колесная пара не вращается, провести замену локомотива. Если при заклинивании якоря ТЭД произошел обрыв карданного вала, и колесная пара вращается, отключить соответствующий ТЭД и с установленной скоростью следовать до станции смены локомотивных бригад, где провести замену локомотива.

б.НЕИСПРАВНОСТЬ (ПОВРЕЖДЕНИЕ) ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ

6.1.При повреждении тяг рычажной передачи без заклинивания колесных пар и смещения тормозных колодок относительно бандажей, продолжить движение с установленной скоростью, и наблюдением на стоянках, до пункта смены локомотивных бригад, где провести замену локомотива. При обнаружении смещения тормозных колодок относительно бандажей, отключить тележку и следовать как указано выше. Отключение тележки проводить на пневмопанели, а при необходимости флажок верлюфта поставить вдоль компенсаторной тяги с обоих сторон и с помощью лома распустить компенсаторные тяги.

6.2.При заклинивании колесных пар на одной тележке провести ее отключение, ослабив рычажную передачу.

Назначение пневматического оборудования

ВК   - вспомогательный компрессор

377   - реле давления ТМ

4711,2 – вентили песочниц

808   - реле давления вспомогательного компрессора

905   - вспомогательный резервуар пневматического тормоза 57л

907   - управляющий резервуар 8.2 л

908   - управляющий резервуар 8.2 л

910   - расширительный резервуар 0.5 л

917   - воздушный фильтр токоприемника и ГВ

919   - воздушный фильтр резервуара цепей управления

920   - редукционный клапан давления резервуара приборов - 4.7 кгс/см²

923   - дроссельный клапан для подачи песка - 7.0 кгс/см²

924   - дроссельный клапан токоприемников - 4.7 кгс/см²

929   - клапан песочницы

931   - воздухораспределитель 292-001

932   - реле давления 304

935   - диафрагменный клапан “Дако”

938   - двойной обратный клапан прямодействующего тормоза

9391  - двойной обратный клапан автоматического тормоза наполнения 1 тележки

9392    -                                                      - // -                                                 2 тележки

9411   - обратный клапан для следования электровоза в холодном состоянии

9412  -                                                       - // -

942    - обратный клапан резервуара цепей управления

943    - обратный клапан вспомогательного компрессора

944    - обратный клапан ГВ и токоприемника

9451,2 - дроссельное сопло Ǿ 3 мм

982    - разобщительный кран от питательной магистрали к ЗПК

- - разобщительный кран к ВР

9841  - кран отключения 1 тележки от 254 крана

9842  - кран отключения 2 тележки от 254 крана

985   - разобщительный кран от питательной магистрали к ГВ и токоприемникам

- - разобщительный кран к вентилям песочниц

9881  - разобщительный кран к резервуару управления

9882  - разобщительный кран к резервуару управления

9891  - кран к спускалке выпуска воздуха с ТЦ 1 тележки

9892  - кран к спускалке выпуска воздуха с ТЦ 2 тележки

9901  - разобщительный кран к ТЦ 1 тележки

9902  - разобщительный кран к ТЦ 2 тележки

9911  - разобщительный кран от питательной магистрали к диафрагменному Дако 935

9912  - разобщительный кран от питательной магистрали к РД 932

9931  - кран холодного следования

9932  - кран холодного следования

998    - краник к реле давления 808

- - краник к центробежному регулятору

1011  - продувочный кран ЗР

- - добавочный клапан “Дако” с механическим переключателем

10141,2 – краники к вентилям токоприемников

1021   - краник к центробежному регулятору

Следование в холодном состоянии

1. Отключить АБ - АЗВ 801, перекрыть краны к токоприемнику – 10141,2

2. Перекрыть краны к ЭПК 9771,2

3. Открыть краны 9931, 9932

4. Перекрыть краны 9881 9882

Отключить 1 тележку

Перекрыть краны : 9901  - от автоматического тормоза

9841  - от прямодействующего тормоза

Отключить 2 тележку

Перекрыть краны : 9902  - от автоматического тормоза

9842  - от прямодействующего тормоза

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| № п/п |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указания по технике безопасности на электровозе |  |
| 2 | Проверка защитных средств |  |
| 3 | Вход в ВВК |  |
| 4 | Включение ГВ, подъем токоприемника и работа при поднятом токоприемнике |  |
| 5 | При включенном ГВ и поднятом токоприемнике категорически запрещается |  |
| 6 | При включенном ГВ и поднятом токоприемнике разрешается |  |
| 7 | Устранение неисправностей на крыше электровоза |  |
| 8 | Указания локомотивным бригадам по эксплуатации электровоза ЧС-4 |  |
| 9 | Вынужденная остановка на перегоне по причине неисправности |  |
| 10 | Действие локомотивных бригад при срабатывании защит на электровозе |  |
| 11 | Обнаружение и устранение неисправностей |  |
| 12 | Методика отыскания неисправностей |  |
| 13 | Методика обнаружения повреждений |  |
| 14 | Действие л/б при возникновении пожара на электровозе |  |
| 15 | Неисправности цепей аккумуляторной батареи |  |
| 16 | Неисправности электрических цепей стабилизатора |  |
| 17 | Неисправности электрических цепей вспомогательного компрессора |  |
| 18 | Неисправности электрических цепей главного выключателя |  |
| 19 | Неисправности электрических цепей токоприемников |  |
| 20 | Срабатывание реле в блоке 850 |  |
| 21 | Неисправности электрических цепей вспомогательных машин |  |
| 22 | Неисправности электрических цепей реверсоров и отключателей ТЭД |  |
| 23 | Неисправности электрических цепей набора позиций |  |
| 24 | Проверка исправности пневмодвигателя |  |
| 25 | Проверка исправности работы золотников ПД |  |
| 26 | Порядок работы электропневматических вентилей 0158 и 0159 |  |
| 27 | Неисправности в электрических цепях устройств АЛСН (УКБМ) |  |
| 28 | Срабатывание АЗВ 405, 407, 408, 411, 336, 337, 348 |  |
| 29 | «Земля» в цепи реле 375 |  |
| 30 | «Земля» в блокировках безопасности |  |
| 31 | «Земля» в проводе 823 |  |
| 32 | Потеря питания от провода 823 (каб. 1) |  |
| 33 | Потеря питания от провода 823 (каб. 2) |  |
| 33.1 | Срабатывание защиты «Земля силовая» |  |
| 33.2 | АЗВ кабины 1 |  |
| 33.3 | АЗВ кабины 2 |  |
| 37 | Аппараты в шкафу РR-III |  |
| 38 | Аппараты в нишах коридора кабины 1 |  |
| 39 | Масляные насосы |  |
| 40 | Вспомогательные машины |  |
| 41 | «Звонковая» работа контакторов и реле |  |
| 42 | Неисправность одного из вентиляторов охлаждения или вентилятора мотор-компрессора |  |
| 43 | Выход из строя сглаживающих реакторов 080 или 081 |  |
| 44 | Срабатывание реле «Бухгольца» |  |
| 45 | Электровоз ЧС-4 (КВР) : |  |
| 46 | Блокировки безопасности |  |
| 47 | Не получает питание реле 371 |  |
| 48 | Не включается ГВ (реле 375 не получает питание) |  |
| 49 | ГВ включается и выключается |  |
| 50 | Отключение ГВ при наборе 1 позиции |  |
| 51 | Токоприемники |  |
| 52 | Отключается АЗВ 408 |  |
| 53 | Отключается АЗВ 407 |  |
| 54 | Отключается АЗВ 405 |  |
| 55 | Отключается АЗВ 813 |  |
| 56 | «Земля» в цепи реле 375 |  |
| 57 | Не подключается стабилизатор типа ASL-3 |  |
| 58 | «Земля» в проводе 823 |  |
| 59 | Разъединители «Ход» |  |
| 60 | Цепь реверсоров |  |
| 61 | Цепь набора позиций |  |
| 62 | Модернизация контроля работы ПС |  |
| 63 | Срабатывание блока БУЗ-3 на электровозе ЧС-4 Е1м |  |
| 64 | Действия л/б в нестандартных ситуациях |  |
| 65 | Постороннее питание ЭПТ в составе или на локомотиве |  |
| 66 | Действия локомотивных бригад при повреждении механического оборудования электровоза |  |
| 66 | Назначение пневматического оборудования |  |