186-Н                         від 17.05.2013

Про встановлення найбільших допустимих

швидкостей руху поїздів на дільницях, гілках

і станціях Південно-Західної залізниці

З огляду на технічний стан верхньої будови колії, земляного полотна, інженерних споруд, конструктивних особливостей колії на окремих ділянках  залізниці, відповідно до Норм допустимих швидкостей руху локомотивів і вагонів по залізничних коліях, встановлених наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 № 778-Ц  та вимог наказу від 22.05.2012 № 189-Ц «Про встановлення допустимих швидкостей руху міжрегіональних електропоїздів Hyundai HRCS2 та Škoda EJ675», інших чинних нормативних документів,

НАКАЗУЮ:

1 Встановити найбільші допустимі швидкості руху пасажирських та вантажних поїздів:

1.1 По головних коліях перегонів відповідно до додатку 1.

1.2 По головних коліях в межах станцій та роздільних пунктах  відповідно до додатку 2.

1.3 Приймально-відправних коліях станцій,  окремих стрілочних переводах та з’їздах відповідно до додатку 3.

2 Встановлені в додатку 1 найбільші допустимі швидкості руху поїздів по головних коліях перегонів визначати на проміжку колії між вихідним та вхідним стрілочними переводами суміжних станцій, роз’їздів, пунктів примикання або колійних постів.

2.1 Встановлені в додатку 2 найбільші допустимі швидкості руху поїздів по головних коліях станцій визначати на проміжку колії від вхідного до вихідного стрілочного переводу станції, роз’їзду або пункту примикання.

3 Рух вантажних поїздів, у складі яких є порожні вагони, здійснювати у відповідності до наказів від 31.12.2003 № 869-Н та від 23.02.2004 № 87-Н.

4  Забезпечити відповідність технічного стану рухомого складу, для якого цим наказом встановлені швидкості, вимогам ПТЕ та технічним умовам їх експлуатації.

5 Здійснювати рух з найбільшими допустимими швидкостями, наведеними у додатках 1, 2 і 3, всім серіям локомотивів в тому числі міжрегіональним електропоїздам Hyundai HRCS2 та Škoda EJ675, моторвагонним поїздам, спеціальним самохідним рухомим складам й іншим рухомим одиницям з урахуванням конструкційної швидкості та додержуватися всіх діючих постійних, довготривалих та тимчасових попереджень про обмеження швидкості руху поїздів.

6 Встановити рух вантажних поїздів подвійною тягою по всіх ділянках колій з встановленими швидкостями всіх серій локомотивів, які експлуатуються на Південно-Західній залізниці.

7 На перегонах, де встановлена швидкість руху пасажирських поїздів до 160 км/год., проїжджати переїзд з особливою пильністю відповідно до вимог Тимчасових технічних вказівок з експлуатації переїздів на ділянках залізниць України зі швидкостями руху 141-160 км/год. (ЦП-0268), затверджених наказом Укрзалізниці від 21.02.2012 № 058-Ц, з встановленою на перегоні швидкістю, наведеною в додатку 1.

8 Начальникам дирекцій залізничних перевезень у місячний термін встановити своїми  наказами швидкості руху на коліях, не зазначених у  додатках 2 та 3.

9 Начальникам дирекцій залізничних перевезень, начальникам депо, начальникам дистанцій колії, начальникам колійних машинних станцій в тижневий термін ознайомити з цим наказом під розпис машиністів локомотивів, колійних майстрів, бригадирів колії, начальників станцій, чергових по станціях, всіх причетних працівників.

10 Визнати такими, що втратили чинність наказ від 18.05.2012  № 223-Н «Про встановлення максимальних допустимих швидкостей руху поїздів на дільницях, вітках і станціях Південно-Західної залізниці», наказ від 29.05.2012            № 234-Н «Про внесення змін та доповнень до наказу від 18.05.2012 № 223-Н», накази від 26.06.2012 № 289-Н, від 31.07.2012 № 329-Н, від 15.10.2012 № 481-Н, від 17.10.2012 № 498-Н, від 06.11.2012 № 532-Н, від 09.11.2012 № 546-Н, від 26.12.2012 № 718-Н, від 26.12.2012 № 719-Н, якими вносились зміни та доповнення до наказу «Про встановлення максимальних допустимих швидкостей руху поїздів на дільницях, вітках і станціях Південно-Західної залізниці».

11 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника залізниці згідно з розподілом обов’язків.

Начальник залізниці                                                                       О.М. Кривопішин

Карпова 5-45-42