.                       186-Н                         від 17.05.2013

Про встановлення найбільших допустимих

швидкостей руху поїздів на дільницях, гілках

і станціях Південно-Західної залізниці

З огляду на технічний стан верхньої будови колії, земляного полотна, інженерних споруд, конструктивних особливостей колії на окремих ділянках  залізниці, відповідно до Норм допустимих швидкостей руху локомотивів і вагонів по залізничних коліях, встановлених наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 № 778-Ц  та вимог наказу від 22.05.2012 № 189-Ц «Про встановлення допустимих швидкостей руху міжрегіональних електропоїздів Hyundai HRCS2 та Škoda EJ675», інших чинних нормативних документів,

НАКАЗУЮ:

1 Встановити найбільші допустимі швидкості руху пасажирських та вантажних поїздів:

1.1 По головних коліях перегонів відповідно до додатку 1.

1.2 По головних коліях в межах станцій та роздільних пунктах  відповідно до додатку 2.

1.3 Приймально-відправних коліях станцій,  окремих стрілочних переводах та з’їздах відповідно до додатку 3.

2 Встановлені в додатку 1 найбільші допустимі швидкості руху поїздів по головних коліях перегонів визначати на проміжку колії між вихідним та вхідним стрілочними переводами суміжних станцій, роз’їздів, пунктів примикання або колійних постів.

2.1 Встановлені в додатку 2 найбільші допустимі швидкості руху поїздів по головних коліях станцій визначати на проміжку колії від вхідного до вихідного стрілочного переводу станції, роз’їзду або пункту примикання.

3 Рух вантажних поїздів, у складі яких є порожні вагони, здійснювати у відповідності до наказів від 31.12.2003 № 869-Н та від 23.02.2004 № 87-Н.

4  Забезпечити відповідність технічного стану рухомого складу, для якого цим наказом встановлені швидкості, вимогам ПТЕ та технічним умовам їх експлуатації.

5 Здійснювати рух з найбільшими допустимими швидкостями, наведеними у додатках 1, 2 і 3, всім серіям локомотивів в тому числі міжрегіональним електропоїздам Hyundai HRCS2 та Škoda EJ675, моторвагонним поїздам, спеціальним самохідним рухомим складам й іншим рухомим одиницям з урахуванням конструкційної швидкості та додержуватися всіх діючих постійних, довготривалих та тимчасових попереджень про обмеження швидкості руху поїздів.

6 Встановити рух вантажних поїздів подвійною тягою по всіх ділянках колій з встановленими швидкостями всіх серій локомотивів, які експлуатуються на Південно-Західній залізниці.

7 На перегонах, де встановлена швидкість руху пасажирських поїздів до 160 км/год., проїжджати переїзд з особливою пильністю відповідно до вимог Тимчасових технічних вказівок з експлуатації переїздів на ділянках залізниць України зі швидкостями руху 141-160 км/год. (ЦП-0268), затверджених наказом Укрзалізниці від 21.02.2012 № 058-Ц, з встановленою на перегоні швидкістю, наведеною в додатку 1.

8 Начальникам дирекцій залізничних перевезень у місячний термін встановити своїми  наказами швидкості руху на коліях, не зазначених у  додатках 2 та 3.

9 Начальникам дирекцій залізничних перевезень, начальникам депо, начальникам дистанцій колії, начальникам колійних машинних станцій в тижневий термін ознайомити з цим наказом під розпис машиністів локомотивів, колійних майстрів, бригадирів колії, начальників станцій, чергових по станціях, всіх причетних працівників.

10 Визнати такими, що втратили чинність наказ від 18.05.2012  № 223-Н «Про встановлення максимальних допустимих швидкостей руху поїздів на дільницях, вітках і станціях Південно-Західної залізниці», наказ від 29.05.2012            № 234-Н «Про внесення змін та доповнень до наказу від 18.05.2012 № 223-Н», накази від 26.06.2012 № 289-Н, від 31.07.2012 № 329-Н, від 15.10.2012 № 481-Н, від 17.10.2012 № 498-Н, від 06.11.2012 № 532-Н, від 09.11.2012 № 546-Н, від 26.12.2012 № 718-Н, від 26.12.2012 № 719-Н, якими вносились зміни та доповнення до наказу «Про встановлення максимальних допустимих швидкостей руху поїздів на дільницях, вітках і станціях Південно-Західної залізниці».

11 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника залізниці згідно з розподілом обов’язків.

Начальник залізниці                                                                       О.М. Кривопішин

Карпова 5-45-42

| Додаток 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до наказу начальника Південно-Західної залізниці |  |  |  |
| від ______ 2013 № _________ |  |  |  |
| ВІДОМІСТЬ |  |  |  |
| найбільших допустимих швидкостей руху поїздів на ділянках |  |  |  |
| головних колій перегонів |  |  |  |
| Назва направлень та дільниць залізниці | Колія, неп., пар., одн. | Допустимі швидкості локомотивів, км/год. |  |
|  |  | з пасажирськими поїздами | з вантажними поїздами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ - МИРОНІВКА |  |  |  |
| Київ Московський - Київ Пасажирський | неп. | 100 | 80 |
| Київ Пасажирський - Київ Московський | пар. | 100 | 80 |
| Київ Московський - Петро Кривоніс | одн. | 140 | 80 |
| 2 км пк2-9 | одн. | 40 | 40 |
| Переїзд 5 км пк10 | одн. | 80 | 80 |
| Петро Кривоніс - Підгірці | одн. | 140 | 80 |
| Переїзд 16 км пк10 | одн. | 120 | 80 |
| Підгірці - Нові Безрадичі | одн. | 140 | 80 |
| Переїзд 28 км пк5 | одн. | 120 | 80 |
| Крива: 19 км пк7 - 20 км пк4 | одн. | 120 | 80 |
| Нові Безрадичі - Трипілля-Дніпровське | одн. | 140 | 80 |
| Трипілля-Дніпровське - Озерний | одн. | 120 | 80 |
| Переїзд 53 км пк8 | одн. | 120 | 80 |
| Криві: 41 - 47 км пк2 | одн. | 100 | 80 |
| Озерний - Расава | одн. | 140 | 80 |
| Расава - Кагарлик | одн. | 140 | 80 |
| Кагарлик - Галине | одн. | 160 | 80 |
| Галине – Миронівка | одн. | 160 | 80 |
| Криві: 89 км пк2-8 | одн. | 130 | 80 |
| Крива: 95 км пк4-10 | одн. | 140 | 80 |
| Крива: 96 км пк5-8 | одн. | 100 | 80 |
| 96 км пк9 - 99 км пк6 | одн. | 140 | 80 |

| Додаток 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до наказу начальника Південно-Західної залізниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від _________ 2013 № ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВІДОМІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| найбільших допустимих швидкостей руху поїздів в межах станцій, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| роздільних пунктах по головних коліях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Назва напрямку та станції | Допустимі швидкості локомотивів, км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по головних коліях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неп. |  |  |  |  | пар. |  |  |  |
|  |  |  |  | пас. |  |  |  | вант. |  |  | пас. | вант. |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ - МИРОНІВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Київ-Пас. І, YІІІ гол. колії Перонного парку |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | ІІ гол. (обвідна) колія |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |
|  | колія прибуття ел-поїздів |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 858 км пк 7-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |
|  | від стр.6 до стр.56/58 на ст. Київ-Товарний |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
| 28 | ст. Київ-Московський І, ІІ гол. пас. колії |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 70 |
|  | YІ, ІY гол. колії |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | горловина з боку Києва-Тов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | вантажна горловина з боку Дарниці |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
| 155 |  | ст. Петра Кривоноса |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | ст. Підгірці |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | ст. Нові Безрадичі |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | ст. Трипілля-Дніпровське |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Крива 39 км пк1-4 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | р-д. Озерне |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | ст. Кагарлик |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | р-д. Росава |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | ст. Галине |  |  | 120 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ст. Миронівка |  |  | 100 |  | 80 |  |  | 100 |  | 80 |

| Додаток 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до наказу начальника Південно-Західної залізниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від _______ 2013 № ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВІДОМІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| найбільших допустимих швидкостей руху поїздів в межах станцій по з"їздах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стрілочних переводах, приймально-відправних коліях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Назва напрямку, станцій, з"їздів, стрілочних переводів, приймально-відправних колій |  | Допустимі швидкості локомотивів, км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пас. |  |  |  |  | вант. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ - МИРОНІВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ст. Київ-Пас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перонний парк - з"їзд 1-3, 9-11, 142-144, 146-148, 150-152, 136-138, 132-134, 130-128 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Перонний парк - з"їзд 17/19-23/25, 23/25-43, 21-23/25, 23/25-27, 49-51/53, 126-124/122, 122/124-118/120, 118/120-116, 114-110/112 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Приміський парк - з"їзд 98-100, 60-62, 46-48, 42-44, 14-16, 2-4 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Приміський парк - з"їзд 80-82, 88-92/90, 18-20, 66-68/70, 6-10/8, 54-56/58, 26/28-30/32 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | стр. 2к на боковий напрямок |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | стр.17/19, 51/53, 8/10, 30/32, 56/58, 110/112, 31, 160/162, 33, 41, 6, 20, 126, 23/25, 37/71, 39, 49, 114, 118/120, 122/124, 164 на боковий напрямок |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | стр. 34/36, 38/40, 68/70, 72/84, 80, 82, 88, 90/92 на боковий напрямок |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 28 | ст. Київ-Московський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з"їзд 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 26-28, 30-32, 51-53, 57-55, 73-71 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | з"їзд 67-69, 81/79-83-85 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | стр. 18, 79/81, 83/85, 87 на боковий напрямок |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | всі колії |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | ст. Петро Кривоніс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 27, 18, 20, 29/31 на боковий напрямок |  |  | 25 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | ст. Підгірці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 8 на боковий напрямок |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | ст. Нові Безрадичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | з"їзд 6-8 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 9 на боковий напрямок |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | ст. Трипілля-Дніпровське |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | з"їзд 31-33, 43-45, 22-24 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | з"їзд 39-41, 8-10 |  |  | 25 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 10, 29 на боковий напрямок |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 39, 32, 34, 41, 47, 57, 59, 61 на боковий напрямок |  |  | 25 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | р-д. Озерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | ст. Кагарлик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | р-д. Росава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | ст. Галине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всі колії |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Миронівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з"їзд 1-3, 9-11, 25-27, 49-51, 42-40, 12-10 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| з"їзд 30-28 |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Північний парк - з"їзд 35-37, 41-43, 50-52, 44-46, 36-38, 32-34 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Південний парк - з"їзд 118-120, 102-104 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| стр. 4 на боковий напрямок |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Північний парк - всі колії |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Північний парк 7, 8, 9 колї |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Південний парк - всі колії |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Південний парк 2, 3, 4, 5, 6, 7 колії |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |