Додаток 4

до наказу начальника

Одеської залізниці

від                2012 №        /Н

Регламент взаємної інформації між машиністом (водієм) і помічником машиніста (водія) при відправленні зі станції, веденні поїзда та виконанні маневрової роботи

1 Після виконання повного чи скороченого випробування автогальм у поїзді, ознайомлення з поїзними документами, перед відправленням зі станції, машиніст (водій) та його помічник повинні знаходитися на своїх робочих місцях. При дозволяючому показанні вихідного (маршрутного) світлофору локомотивна бригада, взаємно переконавшись у тому, що світлофор з дозволяючим показанням відноситься до колії, на якій вони знаходяться, машиніст (водій) говорить: «Оголошую хвилинну готовність» і починають виконувати  регламент переговорів “Хвилинної готовності”, що вказаний у п.3 цього додатку.

2 При відправленні поїзда по одному з видів дозволів на прослідування заборонного показання маршрутного, вихідного світлофора, машиніст (водій) і його помічник зобов'язані повторити текст дозволу один одному і тільки після усного дозволу ДСП відправляються зі станції з особливою пильністю і готовністю зупинитися при виникненні перешкоди для руху, зі швидкістю не більше 20 км/год.

3

Р Е Г Л А М Е Н Т

основних переговорів по обміну інформацією між

машиністом (водієм) і помічником машиніста (водія)

| № пп | Умови |  | Доповідає помічник машиніста (водія) |  |  | Повторює машиніст (водій) |  | Додаткові вимоги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При відправленні поїзда зі станції |  | 1. Вихідний (маршрутний) зелений (жовтий і т.п.) з __________колії. На локомотивному світлофорі зелений (жовтий). 2. Хвилина готовності: Поїзні документи в наявності, попередження виписане, АЛС, радіостанція увімкнена на поїзний канал, стрічка заправлена, писці вкручені, годинник заведений, час звірений з ДСП, довідка ф.ВУ-45 отримана, № хвостового вагона співпадає з номером вагона, який вказаний у довідці ф. ВУ-45 , тиск у гальмівній магістралі _______, живильній магістралі _____, ручка крана машиніста в 2-му положенні. Вихідний (маршрутний) зелений (жовтий) з ____колії. На локомотивному світлофорі _____. Маршрут приготовлений вірно, швидкість по стрілках не більш ________км/годину. Швидкість по перегону ____ км/год. Дзеркала заднього виду встановлені. Сигнали зупинки з поїзда (станції) не подаються. |  |  | Бачу вихідний (маршрутний) зелений (жовтий і т.п.) Хвилина готовності: Повторює доповідь помічника машиніста. Зрозумів, бачу, маршрут приготовлений вірно, швидкість по стрілочних переводах не більш ____ км/годину. Зрозумів ____ км/годину. Повторює |  | Показання вихідного (маршрутного) світлофора повторюються двічі. Машиніст виконує додаткові дії: відпускає гальма краном ум.№ 254, переводить реверсивну рукоятку в положення «уперед», подає сигнал відправлення. Локомотивною бригадою виконується спостереження за поїздом і сигналами, які подаються з поїзда та працівниками станції. Машиніст переводить ручку крана машиніста в 1-е положення на 1-3 сек. для перевірки цілісності ГМ. Перевіряється правильність сприйняття показань світлофора зі своєї колії. |  |
| 2 | Після прослідування вихідного світлофора при наявності попередження на цьому перегоні. |  | На ____ км попередження, швидкість не більш ____ км/годину. |  |  | Повторює. |  |  | Також доповідають один одному особливі умови, зазначені в бланку попередження. |
| 3 | При наближенні до місця перевірки дії гальм. |  | На______ км перевірка дії гальм (пневматичних чи електропневматичних) при швидкості ____ км/годину. Сигнальний знак «Початок гальмування». |  |  | Зрозумів на ___ км перевірка дії гальм, швидкість__км/год. Бачу сигнальний знак «Початок гальмування». |  |  | Місця перевірки гальм, швидкість і гальмовий шлях встановлюється наказом начальника залізниці. |
| 4 | Після зниження швидкості на 10 км/год. при перевірці дії гальм. |  | Сигнальний знак «Кінець гальмування». Гальмівний шлях _____ метрів, в межах встановленого (перевищує встановлений). |  |  | Бачу сигнальний знак «Кінець гальмування». Гальмівний шлях в межах встановленого, гальма справні (перевищує встановлений). |  |  | Аналогічно дублюється місце перевірки ЕПГ. При незадовільній роботі гальм локомотивна бригада діє згідно з вимогами Інструкції ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015. При цьому пом. машиніста контролює по швидкостеміру падіння швидкості руху. |
| 5 | При під'їзді до переносного сигналу зменшення швидкості. |  | Жовтий щит (диск), швидкість на ____ км пк. не більше _____ км/годину. |  |  | Бачу жовтий щит (диск), швидкість на ____ км пк. не більше _____ км/годину. |  |  |  |
| 6 | При під'їзді до сигнального знаку «Початок небезпечного місця» |  | Сигнальний знак початок небезпечного місця, швидкість не більше ____ км/годину. |  |  | Бачу сигнальний знак початок небезпечного місця, на швидкостемірі ____ км/годину. |  |  | Помічнику машиніста відлучатися з кабіни забороняється. При відсутності сигнальних знаків машиніст дотримує швидкості зазначеної в попередженні і доповідає про це ДСП (ДНЦ). По приїзду в депо записує ці недоліки в Книгу зауважень машиністів ф. ТУ-137 |
| 7 | При прослідуванні сигнального знака «Кінець небезпечного місця». |  | Сигнальний знак кінець небезпечного місця. |  |  | Бачу сигнальний знак кінець небезпечного місця, на швидкостемірі ____ км/годину. |  |  | Відлучатися з кабіни забороняється. |
| 8 | При прослідуванні сигнального знака «ГАЗ» або «НАФТА». |  | Сигнальний знак «ГАЗ» або «НАФТА». |  |  | Бачу сигнальний знак ГАЗ» або «НАФТА». |  |  | Відлучатися з кабіни забороняється, відчинити вікно кабіни локомотива та слідувати до місця перетину з підвищеною пильністю. У разі виявлення специфічного запаху або наявності слідів пошкодження продуктопроводу негайно попередити чергового найближчої станції або поїзного диспетчера, по можливості прослідувати місце перетину без гальмування та з вимкненим електродвигуном. |
| 9 | При прослідуванні зеленого щита (диска). |  | Зелений щит (диск), швидкість по перегону не більше _____ км/годину. |  |  | Бачу зелений щит (диск), швидкість по перегону не більше _____ км/годину. |  |  | Відлучатися з кабіни забороняється. |
| 10 | Після прослідування пасажирським поїздом (МВРС) сигнального знака «Кінець небезпечного місця». |  | Поїзд прослідував небезпечне місце, швидкість по перегону не більше ____км/год. |  |  | Вас зрозумів, поїзд прослідував небезпечне місце, швидкість по перегону не більше ____км/год. |  |  | Відлучатися з кабіни забороняється. |
| 11 | При жовтому вогні на прохідному світлофорі. |  | Прохідний жовтий, швидкість прослідування не більше 50 км/годину. |  | Бачу прохідний жовтий, швидкість прослідування не більше 50 км/годину. |  | Відлучатися з кабіни забороняється. Після прослідування жовтого сигналу помічник машиніста повинен перейти на сторону машиніста. |  |  |
| 12 | При наближенні до прохідного (вхідного) світлофора з червоним вогнем (незрозумілим показанням, погаслим сигналом). |  | Прохідний (вхідний станції)__ червоний (незрозумілий, сигнал погас). Після кожного свистка ЕПК (загоряння лампи ПСС)- дублює «прохідний червоний (незрозумілий, погаслий)». Положення контролера та тиск в гальмівній магістралі. За 400 метрів до світлофора швидкість не більше 20 км/годину. Зупинка за 100 - 150 м від сигналу. |  | Повторює доповідь помічника. Контролер на «0» позиції, тиск у гальмівній магістралі ____. Швидкість на швидкостемірі ________км/годину. |  | Відлучатися з кабіни забороняється. Помічник машиніста знаходиться біля машиніста. Після зупинки нагадати один одному про необхідність повідомлення по радіозв’язку про зупинку поїзда на перегоні. Помічник машиніста переходить на праву сторону у бік машиніста. |  |  |
| 13 | При прослідуванні прохідного світлофора з червоним вогнем чи незрозумілим показанням. |  | Швидкість не більше 20 км/година. |  | Вас зрозумів, швидкість не більше 20 км/год., на швидкостемірі___км/год. |  | Поїзд ведеться з особливою пильністю. |  |  |
| 14 | При появі на локомотивному світлофорі дозволяючого показання після прослідування прохідного світлофору з червоним вогнем. |  | Зупинка поїзда для огляду рейок в місці переключення вогнів АЛС щодо виявлення їх злому. |  | Зупинка поїзда для огляду рейок. |  | Машиніст доповідає ДСП (ДНЦ) місце (км, пікет, номер опори контактної мережі), де на локомотивному світлофорі з’явилось дозволяюче показання, а після огляду- стан колії. |  |  |
| 15 | З появою білого вогню на локомотивному світлофорі на кодованій ділянці. |  | На локомотивному світлофорі білий, колійний світлофор зелений (жовтий, червоний, не видно показання). Колія вільна (видимість незадовільна), вжити заходи до зниження швидкості руху. |  | Бачу білий, колійний світлофор зелений (жовтий, червоний, не видно показання). Колія вільна (видимість незадовільна), вживаю заходи до зниження швидкості. |  | Поїзд ведеться з підвищеною пильністю. Відключається тяговий режим і забезпечується зниження швидкості до такої, яка забезпечить зупинку поїзда, якщо раптово виникне перешкода. Про появу білого вогню машиніст доповідає ДСП (ДНЦ) та виясняє його прізвище. |  |  |
| 16 | При наявності на вхідному світлофорі зеленого вогню. При наявності графікової зупинки. |  | Вхідний станції____зелений, швидкість по станції не більше ___км/год. На станції графікова зупинка. |  | Бачу вхідний станції____зелений, швидкість по станції не більше ___км/год. На швидкостемірі___км/год. Зрозумів, графікова зупинка. |  | При наявності зупинки на станції 2 хв. помічник машиніста оглядає ходову частину локомотива. |  |  |
| 17 | При наявності на вихідному (маршрутному) світлофорі зеленого (жовтого) вогню. |  | Вихідний з ___колії зелений (жовтий), швидкість по станції ______км/годину. Швидкість по перегону___км/год. |  | Повторює отриману інформацію. На швидкостемірі___км/год. |  |  |  |  |
| 18 | При наявності на вхідному (маршрутному) світлофорі одного чи двох жовтих вогнів. |  | Вхідний станції___жовтий (один чи два). Швидкість слідування не більше 50 км/год. Швидкість по головній (боковій) колії____км/год. |  | Повторює отриману інформацію. На швидкостемірі___км/год |  |  |  |  |
| 19 | Після прослідування вхідного з одним чи двома жовтими вогнями. |  | Вихідний (маршрутний) з ___колії червоний. За 400 метрів швидкість не більше 20 км/год. (крім МВРС), за 100-150 метрів швидкість не більше 5-10 км/год. Положення контролера та тиск в гальмівній магістралі? |  | Бачу вихідний (маршрутний) з ___колії червоний. Зрозумів, швидкість за 400 метрів не більше 20 км/год., на швидкостемірі__км/год. Контролер на «0» позиції, тиск в гальмівній магістралі______. |  | Забороняється локомотивній бригаді відлучатися з кабіни локомотива, відволікатися від спостереження за маршрутом прийому, показаннями сигналів. Помічник машиніста переходить на бік машиніста (крім тепловозів капотного типу ЧМЕ, ТЕМ,ТГМ) і повторює показання сигналу при кожнім свистку ЕПК (загорянні лампи ПСС). |  |  |
| 20 | При пропуску поїзду по не кодованій колії станції. |  | Вихідний (маршрутний) з ___колії зелений (жовтий), швидкість не більше _________км/годину. |  | Бачу вихідний (маршрутний) з ____колії зелений (жовтий), швидкість не більше__км/год., на швидкостемірі____км/год. |  | Показання вихідного (маршрутного) світлофора дублюються не менше двох раз При відсутності видимості та можливості сприйняття іншого світлофора «за свій» вжити заходи щодо зниження швидкості та при необхідності зупинити поїзд. |  |  |
| 21 | При наявності на колії прямуван- ня повторювального світлофора. |  | Повторювальний світлофор вихідного (маршрутного) по ___колії зелений (не горить). |  | Повторює отриману інформацію. |  |  |  |  |
| 22 | Відправлення (прийом) поїзда при несправності вихідного (вхідного) світлофора |  | На вихідному (вхідному)білий мигаючий (отриманий реєстрований наказ, письмовий дозвіл заповнений вірно), маршрут відправлення (прийому) у межах видимості приготовлений вірно, швидкість не більше 20 км/годину. |  | Бачу на вихідному (вхідному) білий мигаючий (отриманий реєстрований наказ, письмовий дозвіл заповнений вірно), маршрут відправлення (прийому) у межах видимості приготовлений вірно, швидкість не більше 20 км/год. На швидкостемірі___км/год. |  | При відправленні (прийомі) локомотивна бригада уважно стежить за правильністю приготування маршруту та за вільністю колії прямування. |  |  |
| 23 | При під'їзді до переїзду. |  | Увага, переїзд. |  | Бачу переїзд, переїзд вільний. |  | Бригада подає сповіщальний сигнал і підсилює пильність. |  |  |
| 24 |  | Після перевірки стану свого (зустрічного) потяга. |  | По поїзду зауважень немає (якщо є те які). Кінцевий рукав хвостового вагона (зустрічного поїзда) підвішений, хвостовий сигнал у наявності. |  | Зрозумів, по нашому (зустрічному) поїзді зауважень немає. |  | Першим доповідає той, кому видно поїзд. Подається сигнал. При раптовій появі перешкоди вжити заходи до зупинки поїзда. |  |
| 25 | При наближенні до місця встановлення пристроїв автоматичного контролю стану рухомого складу. Покажчик перегріву букс не горить. Покажчик перегріву букс горить. |  | Прямуємо в зону дії пристроїв автоматичного контролю технічного стану поїзда. Прослідувати без застосування гальм. Покажчик перегріву букс не горить, прослідували без зауважень. Покажчик перегріву букс білий. Швидкість не більше 20 км/год., по стрілках не більше 15 км/год. |  |  | Зрозумів, прямуємо в зону дії пристроїв автоматичного контролю технічного стану поїзда, прослідувати без застосування гальм. Зрозумів, покажчик перегріву букс не горить, прослідували без зауважень. Бачу покажчик перегріву букс білий, Швидкість не більше 20 км/год., по стрілках не більше 15 км/год. |  |  | Подальші дії виконувати згідно з вимогами відповідних нормативних документів. |
| Маневрові пересування локомотивів (МВРС, ССРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Перед приведенням локомотива в рух одиночним порядком чи з вагонами позаду, чи МВРС. |  | Переходимо на маневрові пересування, швидкостемірна стрічка протягнута, план роботи отриманий. Маневровий світлофор ___(літер) з__колії білий, стрілки у межах видимості по маршруту. Маршрут ДСП приготовлений повністю (частково) до___. Швидкість не більше___км/год. |  |  | «Хвилинна готовність». Зрозумів. Повторює інформацію помічника машиніста. |  |  | Бригада веде спостереження за маршрутом прослідування, сигналами і перебуванням людей у безпечному місці. Якщо план маневрових пересувань машиністу невідомий, то він уточнює його в ДСП. Якщо локомотив, МВРС розташований так, що з кабіни світлофора не видно, чи за світлофором (неповне використання маршруту, то машиніст одержує дозвіл у ДСП). |
| 27 | Перед приведенням локомотива в рух вагонами вперед. |  | Маневровий М__білий, керівник маневрів дає сигнал «назад», «вперед», швидкість _____ км/годину. |  |  | Переконатися в показанні відкритого сигналу і команди керівника маневрів. Повторити інформацію помічника машиніста. |  |  | Показання світлофора і сигнали керівника маневрів називає першим той, з чийого боку краща видимість, при відсутності керівника маневрів необхідно одержати дозвіл ДСП, згідно ТРА станції. |
| 28 | Перед приведенням однокабінного локомотива в рух заднім ходом. |  | Маневровий сигнал №__ з нашої колії білий. Наступний синій (білий, не видно) |  |  | Машиніст переходить на сторону помічника машиніста і переконується в показанні сигналу. |  |  | Рух заднім ходом дозволяється тільки однокабінним локомотивом. |
| 29 | Перед приведенням поїзного локомотива в рух після його відчеплення від поїзда. Необхідно держати план маневрових пересувань та інформацію про готовність маршруту від ДСП. |  | Переходимо на рух по маневрових сигналах. «Хвилинна готовність» Маневровий № __ з ___ колії білий. План роботи отриманий, стрілки в межах видимості по маршруту. Швидкість не більше 20 км/год. |  |  | «Хвилинна готовність». Зрозумів, переходимо на рух по маневрових сигналах. Швидкостемірна стрічка протягнута, план роботи отриманий, бачу маневровий №__з___колії білий. По інформації ДСП маршрут приготовлений повністю (частково). Швидкість руху__км/год. |  |  | При наявності інформації про повну готовність маршруту, швидкість може бути більше 20 км/годину. При цьому дозволяється переключити червоний вогонь локомотивного світлофора на білий. Положення стрілок дублюється з появою їх у межах видимості. |
| 30 | При під'їзді до світлофора з білим вогнем. |  | Прослідуємо світлофор № _____ з білим вогнем, стрілки по маршруту, наступний білий (синій, не видно). |  |  | Повторює після переконання в показанні сигналу і положенні стрілок по маршруту. |  |  | Доповідь повторюється при прослідуванні кожного маневрового світлофора, що входить у маневровий маршрут. |
| 31 | Проходження по станції в умовах поганої видимості показань сигналів і вільності колії. |  | Сигнал не бачу (видимості колії немає). |  |  | Вживаю заходи до зниження швидкості. |  |  | Швидкість визначається виходячи з границь видимості сигналів, стрілок і вільності колії. |
| 32 | Маневровий світлофор горить синім (червоним) вогнем. |  | Маневровий синій (червоний). |  |  | Бачу синій (червоний) Вживаю заходи до зупинки. |  |  | Дублювання показань сигналів виконується з появою світлофора в зоні видимості, а при необхідності повторюється. |
| 33 | Проїзд маневрового світлофора з заборонним показанням. |  | Світлофор М__ з заборонним показанням, дозволяється проїхати. Маршрут наш. Швидкість не більше 20 км/год. |  |  | Зрозумів. Підтверджує доповідь помічника. |  |  | Дозволом на проїзд є вказівка ДСП. Під час руху локомотива повторюють один одному положення стрілок. |
| 34 | Подаються ручні сигнали. |  | Сигналіст (складач, стрілочник) подає сигнал уперед (назад, зупинка). |  |  | Бачу сигнал уперед (назад, зупинка). |  |  | Першим доповідає той, хто першим помітив сигнал. |
| 35 | Маневровий світлофор горить білим вогнем під час руху локомотива (МВРС) |  | Маневровий М__з нашої колії білий. Наступний сигнал синій (білий, не видно) маршрут наш. |  |  | Бачу маневровий М__з нашої колії білий. Наступний сигнал синій (білий, не видно). Маршрут наш. |  |  | Дублювання показань сигналів виконується після прослідування кожного світлофора. |
| 36 | Маневровий світлофор горить білим (стрілки на місцевому керуванні) |  | Маневровий М___з нашої колії білий. Дозвіл сигналіста отримано, маршрут наш. |  |  | Бачу маневровий М__ з нашої колії білий. Дозвіл сигналіста отримано, бачу маршрут наш |  |  | Бригада звертає увагу на розміщення рухомого складу на сусідніх коліях за граничними стовпчиками. |

ПРИМІТКА:

- Якщо після виконання регламенту переговорів поїзд (локомотив, МВРС, ССРС) був невідправлений (тимчасово затриманий), то перед наступним його відправленням регламент необхідно повторити в повному обсязі.

- Об'ява "Хвилинної готовності" в повному обсязі не обов'язкова після стоянки поїзда менше 5 хвилин (інформація про увімкнення АЛС, радіостанції, одержання відповідних документів не дублюється). При відправленні поїзда помічник машиніста (водія) та машиніст (водій) два рази перевіряють і повторюють один одному показання вихідного (маршрутного) та локомотивного світлофору.

- Першим доповідає помічник машиніста (водія), але якщо він сигнал не бачить – машиніст (водій) першим називає показання сигналу. При невиконанні помічником регламенту машиніст (водій) першим називає показання сигналу та робить зауваження своєму помічникові.

- При роботі в умовах, які відрізняються від звичайних, (прямування з несправною АЛС, з колійними машинами, прямування по неправильній колії та інше) машиніст (водій) та його помічник нагадують один одному особливості прямування з поїздом (локомотивом, МВРС, ССРС) при цих умовах згідно з відповідними нормативними документами.

5. У випадках наявності зауважень про стан свого або зустрічного (попутного) поїзда, про стан колії, контактної мережі, інших споруд, сприйняття сигналів, які подають працівники, що зустрічають та проводжають поїзд, машиніст (водій) та його помічник повідомляють один одного про це і вживають заходи згідно з вимогами ПТЕ та інструкцій з наступним записом у книгу зауважень машиністів.

6. Дублюються сигнальні знаки: “Вимкнути струм”, “Увімкнути струм”, “Підготуватися до опускання струмоприймача”, “Опустити струмоприймач”, “Підняти струмоприймач”. Там, де на світлофорі встановлені маршрутні чи світлові покажчики, їх показання локомотивною бригадою також повторюються один одному.

7. При організації руху поїздів за сигналами АЛС, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, локомотивна бригада виконує цей же регламент переговорів та вимоги Інструкції з руху поїздів  і маневрової роботи  на залізницях України та Інструкції з сигналізації на залізницях України, при цьому дублюються всі зміни показань на локомотивному світлофорі АЛС, замість інформації про порядок прямування до прохідних світлофорів, їх прослідування, називає сигнальні знаки "Межа блок-ділянок".

8. Якщо локомотивний світлофор переключається на більш забороняюче показання (з зеленого  на  жовтий і т.д.) і показання колійного  світлофора  не видно, то локомотивна бригада дублює спочатку сигнал локомотивного світлофора,  а при появі видимості колійного світлофора – і його показання.

9. Не дозволяється помічнику (машиністу) надавати (повторювати) інформацію про показання світлофорів та готовність маршруту прямування без особистого переконання.

10. Після входу помічника машиніста (машиніста) в кабіну управління можна приводити в рух локомотив (поїзд) не раніше ніж через 30с після виконання встановленого регламенту переговорів.

11. На шляху прямування локомотивна бригада повинна стежити за станом контактної мережі.

12. З дозволу машиніста помічник машиніста зобов’язаний при прямуванні поїзда на зелений вогонь прохідних світлофорів оглядати машинне відділення локомотива, вагони МВРС. При цьому машиніст (крім МВРС) в час з 22 до 8 години веде поїзд стоячи. Після повернення в кабіну помічник машиніста повинний перевірити показання “польового” і локомотивного світлофорів, доповісти машиністу про їх показання. Переконавшись в правильності інформації, машиніст повторює її.

Після цього помічник машиніста доповідає машиністу про результати огляду. При огляді локомотива помічник машиніста зобов’язаний, у залежності від виду тяги, перевірити роботу електричного устаткування та апаратів, допоміжних машин, агрегатів і холодильних пристроїв, стан дизель-генераторної установки, показання вимірювальних приладів, наявність (відсутність) сторонніх шумів у ходових частинах, задимленості.

| Начальник служби локомотивного господарства |  |  | Ж.В. Лебедєв |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник служби приміських пасажирських перевезень |  |  | Ю.І. Мельник |
| Начальник служби колії |  |  | О.А. Рубан |
| Начальник служби сигналізації та зв'язку |  |  | В.А. Ревуцький |