| Міністерство транспорту та зв’язку України |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ |  |  |
| УКРЗАЛІЗНИЦЯ |  |  |
| Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку |  |  |
| ЦШ 0049 |  | Затверджено Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 18.12.2006 р. № 503-Ц |
| ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЇВ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ |  |  |
| Видання офіційне |  |  |
| Київ  2007 |  |  |

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством «Центр сертифікаційних випробувань систем, мереж і засобів телекомунікації на транспорті «Транстелеком»

РОЗРОБНИКИ:  П. Ф. Поляков, Л. М. Мартиненко,

В. П. Поляков, М. П. Гурська

- ВНЕСЕНО: Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Державної адміністрації залізничного транспорту України

- ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України  від 18.12.2006 року № 503  Ц

- НА ЗАМІНУ „Инструкции по экслуатации систем маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения” (Інструкції з експлуатації систем маневрового радіозв’язку та зв’язку гучномовного оповіщення)
ЦШ-3121, що затверджена МШС СРСР 02.07.1973.

ЗМІСТ

|  |  |  | С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сфера застосування ................................................................. |  | 4 |
| 2 | Нормативні посилання ............................................................ |  | 5 |
| 3 | Познаки та скорочення ............................................................ |  | 6 |
| 4 | Загальні положення ................................................................. |  | 7 |
| 5 | Призначення маневрового та гіркового радіозв’язку, двостороннього паркового зв’язку. Основні правила експлуатації та технічні вимоги до засобів зв’язку ………... |  | 8 |
| 6 | Мережі маневрового та гіркового радіозв’язку, пристрої двостороннього паркового зв’язку ........................................ |  | 12 |
| 7 | Правила користування радіостанціями маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроями двостороннього паркового зв’язку ..................................................................... |  | 14 |
| 8 | Технічне обслуговування засобів маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроїв двостороннього паркового зв’язку …................................................................. |  | 18 |
| 9 | Відповідальність за збереження засобів маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроїв двостороннього паркового зв’язку і за виконання правил користування ними …....................................................................................... |  | 26 |
| 10 | Вимоги безпеки при технічному обслуговуванні і експлуатації засобів маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроїв двостороннього паркового зв’язку........................................................................................ |  | 28 |

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЇВ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Чинна з 2007-05-01

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  - Ця Інструкція у відповідності до вимог Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0058 визначає:

- порядок експлуатації та обслуговування засобів маневрового та гіркового радіозв'язку з використанням стаціонарних, локомотивних і носивних радіостанцій (засобів радіозв'язку), пристроїв двостороннього паркового зв'язку;

- відповідальність посадових осіб за правильне використання та збереження засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку.

Інструкція є обов'язковою для всіх працівників залізничного транспорту, що користуються засобами маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроями двостороннього паркового зв'язку та забезпечують їх технічне обслуговування.

У доповнення до цієї Інструкції, враховуючи місцеві умови та наявне технічне обладнання, на станціях розроблюються місцеві Інструкції, що затверджуються начальником дирекції залізничних перевезень (при відсутності дирекції залізничних перевезень – головним інженером залізниці).

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854

Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 № 259

ЦШ/0030 Правила безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 17.11.2003 №288-Ц

ЦШ/0033 Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв'язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на залізницях України, затверджене наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 31.01.2004 № 015-Ц

ЦД-ЦШ/0046 Порядок користування системою документованої реєстрації переговорів при виконанні поїзної і маневрової роботи, затверджений наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 23.12.2002 № 648-Ц

ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507

ЦД-0059 Інструкція зі складання технічно-розпорядчих актів станцій, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.12.2005 № 428-Ц

ЦЭ/4173 «Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах», (Інструкція із заземлення обладнання на електрифікованих дільницях залізниць), затверджена МШС СРСР 16.12.1983

НПАОП 63.21-1.17-96 Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.12.1996 № 230

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 № 93/2533

НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 №340/4561

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252

НПАОП 0.00-5.28-03 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.10.2003 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 № 970/8291

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.02.2005 № 231/10511

- ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій Інструкції застосовано такі скорочення:

| ГО | – | гучномовне оповіщення; |
| --- | --- | --- |
| КП | – | контрольний пункт; |
| КРП | – | контрольно-ремонтний пункт; |
| ТО | – | технічний огляд; |
| ПР | – | поточний ремонт. |
| ТЧ | – | локомотивне депо |
| ШЧ | – | дистанція сигналізації та зв’язку |
| ШН | – | електромеханік дистанції сигналізації та зв’язку |

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Організація роботи маневрового та гіркового радіозв'язку, двостороннього паркового зв'язку повинна відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України та Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

  - Основним завданням усіх підрозділів, що займаються експлуатацією та технічним обслуговуванням засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку, є забезпечення підвищення рівня безпеки руху, чіткої та безперебійної роботи залізничних станцій з високими якісними показниками.

  - Придбання та експлуатація засобів маневрового та гіркового радіозв'язку повинні проводитися згідно з Законом України «Про радіочастотний ресурс України» та нормативних документів Державної адміністрації залізничного транспорту України.

  - Дозвіл на право експлуатації радіостанції, виданий регіональною філією Укрчастотнагляду, повинен зберігатися на правах документів суворого обліку у відповідальної особи, призначеної наказом керівника організації або підприємства, на балансі якого знаходиться ця радіостанція.

  - Передавати вказівки про маневрові пересування з використанням засобів радіозв'язку та двостороннього паркового зв'язку мають право тільки працівники, що керують та розпоряджаються маневровими пересуваннями, а також працівники, на яких покладені обов’язки переведення стрілок.

  - Конструкція пристроїв подачі сигналів і передачі вказівок через маневровий та гірковий радіозв'язок, двосторонній парковий зв'язок, а також організація їх використання повинні виключати доступ до цих пристроїв сторонніх осіб і забезпечувати можливість користування мікрофоном тільки уповноваженими на це працівниками під час чергування.

  - Працівники, які причетні до експлуатації засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку, повинні бути ознайомлені з цією та місцевою Інструкціями під розпис при прийнятті на посаду. Ці працівники несуть відповідальність за зміст інформації, що передається цими засобами зв'язку.

  - Цю Інструкцію повинні мати посадові особи, які пов'язані  з експлуатацією, технічним обслуговуванням  і перевіркою роботи маневрового та гіркового радіозв'язку, двостороннього паркового зв'язку.

  - Контроль за виконанням вимог цієї Інструкції покладається на керівників підрозділів і змін, що займаються експлуатацією і технічним обслуговуванням засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку, а також на ревізорський апарат залізниць і дирекцій залізничних перевезень.

  - Працівники всіх служб, які пов'язані з використанням і обслуговуванням засобів радіозв'язку та пристроїв двостороннього паркового зв'язку, перевіряються на знання цієї Інструкції при призначенні на роботу і періодично, одночасно з перевіркою знань Правил технічної експлуатації залізниць України.

- ПРИЗНАЧЕННЯ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ

  - У відповідності до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі має бути радіозв’язок, а в необхідних випадках – пристрої двостороннього паркового зв’язку.

  - Маневровий та гірковий радіозв'язок відноситься до станційного радіозв’язку і призначений для оперативного управління технологічними процесами на залізничних станціях шляхом ведення двосторонніх радіотелефонних переговорів між посадовими особами, що пов'язані з маневровими та гірковими роботами. Маневровий та гірковий радіозв'язок є засобом, що підвищує безпеку руху. Маневровий та гірковий радіозв'язок застосовується у випадках, що передбачені Правилами технічної експлуатації залізниць України, Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України і технічно-розпорядчим актом станції.

  - У відповідності до Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України маневровий радіозв’язок – зв’язок між черговим по станції, маневровим диспетчером, черговим по гірці, черговим по парку, складачем поїздів із машиністами маневрових локомотивів; гірковий радіозв’язок – зв’язок між черговим по гірці з машиністами гіркових локомотивів.

  - Двосторонній парковий зв'язок у відповідності до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України призначений для передавання вказівок про поїзну, маневрову і гіркову роботу, а також для інформації пасажирів.

  - Перелік посадових осіб, яким надане право користування маневровим та гірковим радіозв'язком і двостороннім парковим зв'язком, затверджується головним інженером залізниці.

  - Конкретне призначення пристроїв радіозв’язку і двостороннього паркового зв’язку та порядок користування ними у кожному маневровому районі з визначенням працівників, яким надано право користуватися цими пристроями, з зазначенням характеру вказівок і повідомлень, які може передавати кожен працівник згідно з колом його обов’язків, визначається в технічно-розпорядчому акті станції відповідно до „Інструкції зі складання технічно-розпорядчих актів станцій” ЦД-0059.

  - При прийомі чергування черговий по залізничній станції, черговий по сортувальній гірці зобов'язаний перевірити справність дії маневрового радіозв'язку з машиністами маневрових локомотивів при їх наявності на станції, гіркового радіозв'язку, двостороннього паркового зв'язку за доповідями причетних працівників (сигналістів, регулювальників швидкості руху вагонів, складачів поїздів тощо, і при виявленні їх несправності повинен вжити необхідних заходів.

  - Працівники, що користуються засобами маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроями двостороннього паркового зв'язку зобов'язані:

- контролювати постійний включений стан радіостанцій та пристроїв двостороннього паркового зв'язку, які знаходяться на їх робочому місці, за показаннями контрольних лампочок на пультах управління радіостанцій і на пристроях двостороннього паркового зв’язку, та стежити за постійною готовністю засобів зв’язку до роботи;

- про кожен випадок несправності негайно повідомляти черговому по станції чи черговому по гірці та електромеханіку зв’язку, а при його відсутності змінному інженеру дистанції сигналізації та зв'язку.

  - Про кожен випадок несправності  повинні робити запис:

- черговий по станції та черговий по гірці – у Журналі огляду форми ДУ-46;

- локомотивна бригада або бригада спеціального рухомого складу у журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152) та на зворотній стороні швидкостемірної стрічки;

- електромеханік у настільному Журналі чергового електромеханіка з перевірки пристроїв поїзного та станційного радіозв'язку (форма ШУ-74).

  - Працівники, що користуються засобами маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроями двостороннього паркового зв'язку або пов'язані з їх обслуговуванням, зобов'язані виключити можливість доступу до них сторонніх осіб та використання цих засобів не за призначенням.

  - Забороняється при експлуатації засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку:

- передавати відомості, інформацію, що не підлягають відкритій передачі по радіозв'язку;

- застосовувати довільні шифри, коди та скорочення;

- передавати повідомлення при зайнятому каналі маневрового та гіркового зв'язку, крім ситуацій, що загрожують життю людей, безпеці руху або схоронності вантажів, що перевозяться;

- без потреби та необхідності натискати тангенту мікротелефонної трубки, кнопки на пульті управління радіостанцій;

- вести приватні переговори, а також переговори, які не пов'язані безпосередньо з технологією роботи та забезпеченням безпеки руху;

- порушувати регламент переговорів по радіозв’язку.

  - Засоби радіозв'язку, пристрої двостороннього паркового зв'язку, що застосовуються для передавання вказівок про поїзну і маневрову роботу, а також для інформації пасажирів, мають бути постійно увімкнені, забезпечувати безперервну дію каналів зв’язку, мати контроль увімкненого стану. Самовільне їх вимикання і включення забороняється.

Вимикання пристроїв може виконуватися тільки на час їх ремонту та у випадках, що явно загрожують їх цілісності.

  - Засоби маневрового та гіркового радіозв'язку, пристрої двостороннього паркового зв'язку повинні забезпечувати надійний та безперебійний зв'язок між працівником, що передає вказівки (сигнали), машиністом локомотива і станційним працівником, що знаходяться  в  будь-якому місці маневрового району, який обслуговується.

Сигнали та вказівки повинні бути розбірливі, чітко чутні працівником, якому вони передаються.

У маневрових районах станцій, що мають зони відсутності чутності вказівок та сигналів (зони нестійкої роботи радіозв’язку), використання радіозв'язку для передачі вказівок про маневрові пересування забороняється. Місце розташування таких зон і порядок організації маневрових робіт у цих зонах установлюються комісійно і відображаються у місцевій Інструкції та у картах чутності гучномовного зв’язку і стійкого радіозв’язку.

  - Порядок переговорів працівників станції та машиністів визначається у місцевій Інструкції і при можливій відмові в роботі радіозв'язку під час переговорів складача поїздів і машиніста повинен передбачати отримання закінчених команд (наприклад, «насувати на.... вагонів, до.... місця, на .... метрів» тощо.

  - Порядок дій причетних працівників у випадку раптової відмови у роботі засобів зв’язку під час виконання маневрів визначається в технічно-розпорядчому акті станції у відповідності до „Інструкції зі складання технічно-розпорядчих актів станцій” 
ЦД-0059.

  - Засоби маневрового та гіркового радіозв'язку та пристрої двостороннього паркового зв'язку повинні мати безперервне цілодобове надійне та стійке електроживлення, яке повинно відповідати правилам і нормам, що встановлені Правилами технічної експлуатації залізниць України та іншою нормативною документацією з експлуатації цих пристроїв.

- МЕРЕЖІ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВЯЗКУ, ПРИСТРОЇ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  - Мережі маневрового та гіркового радіозв'язку (радіомережі) будуються	за зоновим принципом.

Радіомережі призначені для безперервного зв'язку з рухомими об'єктами у виділених зонах на території залізничної станції.

При цьому:

- у керівника маневрів (у чергових по залізничних станціях, маневрових диспетчерів, чергових по сортувальній гірці, чергових по парку тощо) встановлюється стаціонарна радіостанція;

- у чергових по залізничних станціях, диспетчерів маневрових (станційних), чергових по сортувальній гірці, чергових по парку тощо встановлюється стаціонарна радіостанція;

- маневрові локомотиви оснащуються дводіапазонними локомотивними радіостанціями, що забезпечують роботу як у мережах маневрового та гіркового радіозв'язку, так і в мережах поїзного радіозв'язку при виході локомотива на перегін;

- складачі поїздів та інші визначені працівники станції забезпечуються носивною радіостанцією, яку носять із собою.

На одній станції може бути декілька кругів маневрового та гіркового радіозв’язку, що працюють на самостійних каналах.

Для кожного маневрового району станції та обслуговуючих його локомотивів організується мережа радіозв'язку з виділенням окремої радіочастоти.

Забороняється застосування однакових радіочастот для різних маневрових районів у межах однієї станції.

Радіомережі маневрового та гіркового радіозв'язку працюють у симплексному режимі. Симплексний режим характеризується передачею та прийомом інформації, що ведуться по черзі.

  - Складацька бригада працює на радіочастоті працівника, який розпоряджається маневровими роботами (чергового по залізничній станції, диспетчера маневрового (станційного), чергового по сортувальній гірці, чергового по парку тощо). При кількості бригад складачів більше двох за кожною бригадою може бути закріплена окрема робоча частота.

  - Робота симплексних радіостанцій маневрового та гіркового радіозв'язку характеризується трьома режимами:

- передачею;

- прийомом;

- черговим прийомом.

У режимі передачі радіостанція випромінює високочастотний сигнал, який може бути модульований мовою або сигналом виклику. У цей режим радіостанція переводиться натисканням:

- тангенти мікротелефонної трубки;

- ножної педалі;

- однієї із кнопок виклику.

  - Мережі  маневрового та гіркового радіозв'язку можуть працювати в режимі прийому (відкритого каналу) і в режимі чергового прийому.

У режимі прийому радіостанція готова приймати сигнали від інших радіостанцій, гучномовець та телефон підключені до виходу приймача, і будь-який сигнал (мова або виклик) буде прослуховуватися. Радіостанція переводиться в режим прийому вилученням мікротелефонної трубки із утримувача пульта, натисканням кнопки на пульті або при прийомі сигналу виклику. В останньому випадку гучномовець і телефон підключаються до виходу приймача на 10-15 секунд, якщо надалі не буде знята мікротелефонна трубка з пульта управління.

Режим чергового прийому характеризується тим, що радіостанція готова до прийому сигналів від інших радіостанцій, але гучномовець і телефон відключені від приймача. Останні підключаються до приймача тільки в тому випадку, якщо радіостанція прийме сигнал виклику або буде знята мікротелефонна трубка з пульта. Радіостанція переводиться в режим чергового прийому встановленням мікротелефонної трубки в утримувач пульта управління.

  - Пристрої мереж маневрового та гіркового радіозв'язку повинні обладнуватися системою документованої реєстрації переговорів згідно з планами залізниць щодо приведення технічних засобів до вимог п. 6.44 Правил технічної експлуатації залізниць України та у відповідності до Порядку користування системою документованої реєстрації переговорів при виконанні поїзної і маневрової роботи ЦД-ЦШ/0046.

Системи документованої реєстрації переговорів підключаються згідно з схемами розміщення та підключення реєструємих кіл, затверджених начальником дирекції залізничних перевезень (при відсутності дирекції – головним інженером залізниці).

  - Системи двостороннього паркового зв'язку складаються з розпорядчої станції, яка має у своєму складі ввідно-захисні, комутаційні, підсилювальні пристрої, пристрої живлення, та польового обладнання (фідерні лінії, гучномовці, переговорні колонки).

Ця система зв'язку може мати пристрої для одного або декількох керівників.

  - Пристрої двостороннього паркового зв'язку мають забезпечувати добру чутність у межах парку. Ці пристрої повинні мати направлену дію для зменшення шуму за територією залізниці. У нічний час доби гучність звучання гучномовців повинна знижуватися до мінімально можливої межі. Двосторонній парковий зв'язок забезпечує два режими роботи: режим гучномовного оповіщення; режим "тихого" зв'язку без трансляції переговорів по лініях гучномовного оповіщення.

- ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЯМИ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЯМИ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  - Перед початком передачі інформації по маневровому та гірковому радіозв'язку необхідно:

7.1.1 За світловою індикацією на пульті управління радіостанцією або за сигналами виклику та переговорами, які чутно у гучномовці або телефоні, переконатися у тому, що радіостанція знаходиться у включеному стані.

7.1.2 Установити при необхідності радіочастоту (канал), на якому працює керівник маневрової роботи або інший кореспондент.

  - Для виклику потрібного кореспондента при роботі мережі маневрового радіозв'язку в черговому режимі   необхідно:

    - Вийняти з утримувача пульта управління мікротелефонну трубку і переконатися у вільності радіоканалу (при зайнятому каналі будуть чутні переговори, при відсутності переговорів канал вільний). Якщо канал зайнятий, то необхідно дочекатися закінчення переговорів.

    - Послати груповий сигнал виклику кореспондентам натисканням відповідної кнопки виклику.

    - Натиснути тангенту мікротелефонної трубки (ножну педаль) і голосом викликати конкретного кореспондента.

Якщо протягом 10-15 секунд кореспондент не відповів, то процедуру виклику необхідно повторити.

  - Кореспонденти всіх радіостанцій, що прийняли тональний сигнал групового виклику (у гучномовці і телефоні чутно тональний сигнал), повинні звернути увагу на наступний за звуковим тональним сигналом виклик голосом. Той кореспондент, якого конкретно викликають, зобов’язаний негайно відповісти на виклик.

У мережі маневрового та гіркового радіозв'язку при роботі з відкритим каналом здійснюється прослуховування всіх переговорів, що ведуться. Виклик потрібного кореспондента здійснюється голосом.

  - При веденні переговорів по радіоканалу необхідно:

    - Мікротелефонну трубку тримати так, щоб мікрофон знаходився напроти рота на відстані 3-5 см (для виносного мікрофону – 10 - 15 см). Тангента мікротелефонної трубки, а при роботі з виносним мікрофоном ножна педаль, повинна бути натиснута при передачі і відпущена при прийомі повідомлень.

Натискати тангенту необхідно на 1-2 секунди раніше початку фрази, що передається, і відпускати на 1 - 2 секунди пізніше закінчення фрази.

    - Прийом повідомлень в умовах сильних акустичних шумів вести на мікротелефон, притискаючи мікротелефонну трубку до вуха.

    - Після закінчення переговорів покласти мікротелефонні трубки на пульти або вставити їх в утримувачі пультів так, щоб тангента не притискувалася шнуром або іншими предметами для запобігання порушень роботи решти радіостанцій цього району.

  - Переговори виконавців у парках залізничної станції зі змінними командирами або з іншими виконавцями, що знаходяться на території цього парку, проводяться через паркові переговорні пристрої. Паркові переговорні пристрої забезпечують індивідуальний виклик „голосом” одного або двох керівників станції, ведення переговорів у режимі "тихого" зв'язку (без підключення польових гучномовців) і в режимі гучномовного оповіщення (ГО). Ведення переговорів у режимі ГО повинно контролюватися черговими по станції. Цей режим повинен   використовуватися тільки для передачі коротких оголошень, а всі переговори повинні проводитися в режимі "тихого" зв'язку.

  - Вказівки та повідомлення, що передаються через радіозв'язок і двосторонній парковий зв'язок, повинні бути короткими та чіткими, вимовлятися ясно і без підвищення голосу. Посадова особа, що надала вказівку (повідомлення), зобов'язана переконатися, що вона правильно сприйнята машиністом маневрового локомотива або іншими працівниками.

При двосторонньому зв'язку підтвердженням правильності сприйняття вказівки або сигналу є коротке повторення виконавцем переданої вказівки або сигналу.

При односторонньому зв'язку вказівка або сигнал, які передані по радіо, повторюються виконавцем відповідним видимим або звуковим сигналом.

При одержанні машиністом локомотива неповної або незакінченої команди (або якщо машиністу локомотива незрозуміла передана вказівка) він зобов'язаний при русі подати сигнал зупинки, зупинити маневровий склад, з'ясувати місце перебування складача поїздів, одержати повторну команду і лише потім продовжити рух.

  - При передаванні вказівок про маневрові пересування причетні посадові особи повинні дотримуватися регламенту переговорів, що складається  згідно з додатком 14 „Примірний регламент ведення переговорів при виконанні маневрової роботи з використанням радіозв’язку і двостороннього паркового зв’язку” Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0058 і зазначається у місцевій Інструкції. При цьому всі кореспонденти, які надають і приймають інформацію, зобов’язані  називати свою посаду і прізвище.

  - У випадку виникнення загрози безпеці руху або життю людей відповідні сигнали і вказівки через радіозв'язок повинні передаватися незалежно від зайнятості каналу з негайним припиненням всіх інших переговорів.

  - Керівник маневрів зобов'язаний мати при собі необхідні ручні сигнальні прилади і бути постійно готовим для подачі сигналів при несправності засобів маневрового та гіркового радіозв'язку, пристроїв двостороннього паркового зв'язку.

  - Якщо в процесі виконання вказівок і сигналів, які передані через радіозв'язок і двосторонній парковий зв'язок, що пов'язані з маневровими пересуваннями, припинилася нормальна дія радіозв'язку або двостороннього паркового зв'язку, то працівники, що беруть участь у маневровій роботі, повинні додатково з'ясувати в керівника маневрів можливість подальшого виконання роботи при безумовному забезпеченні безпеки руху і охорони праці.

  - Працівник, що керує маневрами, або інші працівники, що користуються радіозв'язком, двостороннім парковим зв'язком, зобов'язані припинити користування ними у випадках:

- припинення дії або появи перебоїв радіозв'язку;

- порушення нормальної чутності і розбірливості мови;

- несправності джерел живлення та інших пристроїв на локомотивах і стаціонарних пунктах;

- вимикання електроживлення стаціонарних установок.

Користування маневровим та гірковим радіозв'язком, двостороннім парковим зв'язком припиняється також при їх перевірці і ремонті працівниками, що обслуговують ці пристрої, з попереднім записом у відповідному Журналі огляду форми ДУ-46.

Про припинення користування радіозв'язком або двостороннім парковим зв'язком працівник, що керує маневрами, зобов'язаний негайно довести до відома машиністів відповідних локомотивів та інших причетних до маневрів працівників, а також маневрового диспетчера і чергового по станції.

  - Робота складачів поїздів без помічника (в одну особу) допускається тільки при обладнанні локомотива радіозв'язком і наявності у складача поїздів носивної радіостанції, що забезпечує надійний радіозв'язок між ним і машиністом.

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЇВ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  - Забезпечення безперебійної роботи засобів маневрового та гіркового радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку покладається на дистанції сигналізації та зв'язку і локомотивні депо.

Обслуговування і справне утримання установлених на локомотивах радіостанцій, пультів управління, гучномовців, блоків живлення, переговорних пристроїв, антенно-узгоджувальних пристроїв, а також стаціонарних та носивних радіостанцій виконується дистанціями сигналізації та зв'язку.

Обслуговування і справне утримання установлених на локомотивах антенних пристроїв із згладжувальними фільтрами, трубопроводів із проводкою та джерел і пристроїв живлення покладається на локомотивні депо.

- Технічне обслуговування та утримання засобів радіозв'язку і пристроїв двостороннього паркового зв'язку повинно виконуватися відповідно до технологічних процесів обслуговування і ремонту згідно з заводськими інструкціями, керівництвами з експлуатації, а також з нормативними документами Державної адміністрації залізничного транспорту України. Графіки та обсяги технічного обслуговування і ремонту пристроїв та обладнання затверджуються начальниками відповідних підрозділів залізниць.

Копії річних графіків планового технічного обслуговування засобів радіозв'язку і пристроїв двостороннього паркового зв'язку, що затверджуються начальником дистанції сигналізації та зв'язку, та відповідні оперативні плани робіт на місяць, повинні знаходитися у змінного інженера дистанції сигналізації та зв'язку для контролю їх виконання у відповідності до „Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв'язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на залізницях України” ЦШ/0033.

- Дистанція сигналізації та зв'язку повинна мати технічні паспорти на засоби маневрового та гіркового радіозв'язку і пристрої двостороннього паркового зв'язку, що експлуатуються, які повинні відповідати технічним умовам і проектам.

- Роботи з технічного обслуговування засобів радіозв'язку і пристроїв двостороннього паркового зв'язку в дистанції сигналізації та зв'язку повинні здійснюватися в контрольно-ремонтних пунктах з ремонту, регулювання і настроювання апаратури (КРП) і контрольних пунктах (КП) при локомотивних депо.

- При проведенні місячних комісійних оглядів комісією за участю причетних фахівців, які виділяються начальником станції, локомотивного депо і дистанцією сигналізації та зв'язку, проводиться огляд засобів маневрового і гіркового радіозв'язку, двостороннього паркового зв'язку, при якому повинна перевірятися надійність і безперебійність дії цих пристроїв. Результати огляду записуються в Журнал огляду форми ДУ-46.

- Старший електромеханік і начальник дільниці радіозв'язку зобов'язані:

    - Утримувати всі пристрої радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку в справному стані та відповідно до затвердженої технічної документації.

    - Складати річні графіки планового технічного обслуговування засобів радіозв'язку і пристроїв двостороннього паркового зв'язку та оперативні плани робіт на місяць відповідно до типових технологічних процесів обслуговування; річні графіки затверджуються начальником дистанції сигналізації та зв'язку.

    - Забезпечувати в установлені терміни виконання робіт з утримання в робочому стані засобів радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку; контролювати роботу електромеханіків; вести графік виконаних робіт з технічного обслуговування локомотивних радіостанцій відповідно до встановленої періодичності та в обсязі, що визначений технологічними процесами обслуговування.

    - Регулярно згідно з графіком технологічного процесу обслуговування, але не рідше одного разу на квартал, робити перевірку якості радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку.

    - Забезпечувати необхідний запас (не менше 10% від експлуатаційного фонду) справних блоків радіостанцій для КП і електромеханіків, що обслуговують стаціонарні, локомотивні і портативні (носивні) радіостанції.

    - Вживати  заходів щодо своєчасного усунення несправностей засобів радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку, включаючи оперативну допомогу з пошуку дефектів та їх усунення.

    - Забезпечувати та контролювати проходження засобів радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку перевірки у контрольно-ремонтних пунктах відповідно до графіку технологічного процесу обслуговування.

    - Проводити інструктаж працівників, що користуються засобами радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку, про порядок і правила користування цими пристроями.

    - Проводити роботи з оформлення паспортів мереж маневрового та гіркового радіозв'язку.

- Електромеханік радіозв'язку зобов'язаний:

    - Проводити огляд і перевірку дії стаціонарних пристроїв маневрового та гіркового радіозв'язку. При цьому одночасно проводити інструктаж осіб, що користуються засобами радіозв'язку, про порядок і правила користування ними. Результати оглядів і перевірок дії пристроїв маневрового та гіркового радіозв'язку заносити в Журнал огляду форми ДУ-46.

    - Негайно відновлювати працездатність радіостанцій за заявками, отриманими від осіб, що користуються засобами маневрового та гіркового радіозв'язку, і виявляти причини, що викликали їх відмови у роботі.

    - Усувати у встановлені старшим електромеханіком або начальником дільниці терміни всі недоліки у роботі радіостанцій, які виявлені працівниками, що користуються маневровим та гірковим радіозв'язком.

    - Доставляти пристрої маневрового та гіркового радіозв'язку до контрольно-ремонтних пунктів для перевірок, регулювань і ремонту.

    - Пломбувати установочні шафи та інші блоки, що мають пристосування для опломбування.

    - Про всі порушення роботи пристроїв та виявлені недоліки в обладнанні зв'язку ставити до відома безпосереднього керівника для вжиття відповідних заходів з їх усунення.

- Електромеханік КРП радіозв'язку зобов'язаний:

    - Проводити планову перевірку, ремонт і настроювання стаціонарних, локомотивних та носивних радіостанцій відповідно до затверджених технологічних процесів обслуговування та за заводськими інструкціями, керівництвами з експлуатації.

    - Вести робочий журнал, у якому відображаються технічні характеристики, параметри та їх значення після ремонту і регулювання блоків; на кожен відремонтований і перевірений блок наклеювати бирку, у якій вказувати дату перевірки або ремонту і прізвище та підпис особи, що перевіряє.

- Черговий електромеханік КП зобов'язаний:

    - Ретельно перевіряти роботу локомотивних радіостанцій на кожному локомотиві, що проходить через  контрольні пункти, шляхом установлення радіозв'язку з контрольною радіостанцією або автоматизованим контрольним пунктом, а також шляхом перевірки основних параметрів за допомогою вбудованого контролю.

    - Уживати заходів щодо негайного відновлення працездатності локомотивних радіостанцій із заміною несправних блоків, забезпечення електроживлення пристроїв за номінальними параметрами та виконувати роботи, які пов'язані з обслуговуванням радіостанцій, за заявкою чергового по локомотивному депо.

    - За заявкою чергового по локомотивному депо знімати блоки та інші елементи радіостанцій, що знімаються, на локомотиві, який відставляється в запас та направляється в ремонт на термін більше двох діб, і передавати їх на збереження в локомотивне депо або контрольно-ремонтний пункт.

Зняття та встановлення радіообладнання оформлюються актом за формою ШУ-76, реєструються в журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152) і в настільному Журналі чергового електромеханіка з перевірки пристроїв поїзного та станційного радіозв'язку (форма ШУ-74).

Зняття з локомотива радіостанцій при передачі його на інші залізниці забороняється.

    - Своєчасно установлювати елементи, що знімаються, і блоки радіостанцій на локомотиви при поверненні їх з ремонту або відстою.

    - Знімати блоки радіостанцій для їх планової перевірки і ремонту в контрольно-ремонтному пункті.

    - Робити відмітку про справність дії радіостанцій шляхом заповнення відбитку штампа в журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152) після перевірки радіостанцій в обсязі, який установлений технологічним процесом обслуговування апаратури радіозв'язку, при:

- кожному технічному обслуговуванні локомотива 
ТО-2, ТО-3 і планових поточних ремонтах ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-3у;

- відстої локомотива в локомотивному депо понад двох діб;

- проведенні робіт з усунення виявлених несправностей локомотивних пристроїв радіозв'язку.

Штамп повинен мати прямокутну форму розміром 
80 мм х 30 мм і містити:

- умовну (телеграфну) адресу локомотивного депо, дистанції сигналізації та зв'язку, скорочене найменування залізниці, назву локомотивного депо;

- текст "Радіостанція справна";

- число, місяць, рік перевірки;

- посаду електромеханіка, його підпис, розшифровку прізвища.

Приклад заповнення відбитку штампа:

ТЧ-6 Дон. ШЧ-1

КП депо Донецьк

Радіостанція справна

«3» липня 2006 р.

____________________

ШН                         Шевченко

    - Пломбувати установочні шафи радіостанцій.

    - Вести настільний Журнал чергового електромеханіка з перевірки пристроїв поїзного та станційного радіозв'язку (форма ШУ-74).

    - Доводити до відома чергового по локомотивному депо про своє місцезнаходження або мати з ним зв'язок через носивну радіостанцію при виході з приміщення КП.

    - Про всі порушення роботи пристроїв та виявлені недоліки в обладнанні зв'язку ставити до відома безпосереднього керівника для вжиття відповідних заходів з їх усунення.

- Настільний Журнал чергового електромеханіка з перевірки пристроїв поїзного та станційного радіозв'язку (форма ШУ-74) повинен бути пронумерований, записи в ньому щодня повинен перевіряти старший електромеханік і не рідше одного разу на місяць – начальник дільниці радіозв'язку.

- Електрослюсарі локомотивного депо, що обслуговують локомотивні пристрої маневрового та гіркового радіозв'язку, зобов'язані:

    - Перевіряти на локомотивах стан акумуляторних батарей, контролювати напругу бортової мережі в режимі підзаряду, а також при опущеному струмоприймачу та при зупиненому дизелі.

    - Оглядати кріплення і стан антени, антенних знижень і роз’ємів, та усувати виявлені недоліки, виконувати чищення та заміну антенних ізоляторів.

    - Проводити зовнішній огляд та утримувати у справному стані електричний монтаж та з’єднання.

    - Перевіряти справність роботи згладжувальних фільтрів у мережах живлення радіостанцій та, при необхідності, проводити їх ремонт або заміну, забезпечувати надійне електроживлення радіостанцій.

    - Перевіряти стан протизавадних пристроїв на електрорухомому складі та, при необхідності, проводити ремонт, спільно з електромеханіком КП перевіряти настройку завадоподавляючих пристроїв.

    - Усувати несправності у кріпленні апаратури радіозв'язку, виявлені при огляді, чи за заявкою чергового електромеханіка КП або машиніста.

- Машиніст маневрового локомотива зобов'язаний:

    - При прийманні локомотива у депо перевірити працездатність локомотивної радіостанції, установити зв'язок з керівником маневрової роботи, черговим по станції, черговим електромеханіком контрольного пункту або з автоматизованим контрольним пунктом. Справність дії локомотивної радіостанції зазначається в журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152).

При прийманні локомотива на лінії перевірити працездатність локомотивної радіостанції, установити зв'язок з керівником маневрової роботи, черговим по станції. Справність дії локомотивної радіостанції зазначається в журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152).

    - При виявленні несправності пристроїв радіозв’язку зробити запис у журналі технічного   стану локомотива (форма ТУ-152) і негайно сповістити про це чергового по локомотивному депо або чергового по станції, маневрового диспетчера, чергового по маневровій гірці, які повинні сповістити про це електромеханіка радіозв'язку.

    - При огляді обладнання, розміщеного на даху локомотива, звернути особливу увагу на стан кріплень антенних пристроїв.

    - При виявленні під час роботи відмови або порушення у роботі локомотивної радіостанції зробити запис у журналі технічного стану локомотива (форма ТУ-152) і негайно доповісти про це черговому по станції, та у подальшому діяти згідно з місцевою Інструкцію та технічно-розпорядчим актом станції, а по закінченні робочої зміни зробити відповідний запис на зворотній стороні швидкостемірної стрічки.

- Складач поїздів, інші причетні працівники, які користуються носивними радіостанціями у мережах маневрового та гіркового радіозв’язку, двостороннього паркового зв’язку, перед початком робіт повинні перевірити справність акумуляторної батареї і працездатність носивної радіостанції, установивши зв'язок з керівником робіт. При відсутності упевненого (стійкого) зв'язку радіостанція повинна бути замінена на справну.

- Черговий по локомотивному депо, одержавши повідомлення від чергового по станції про несправність радіостанції на локомотиві, зобов'язаний негайно сповістити про це електромеханіка КП радіозв'язку або слюсаря депо, що обслуговує пристрої радіозв'язку.

- Забороняється видавати для маневрової роботи локомотиви з несправними пристроями радіозв'язку, електроживлення або з локомотивними радіостанціями, робота яких не узгоджується з роботою відповідних стаціонарних радіостанцій.

- Порядок технічного обслуговування пристроїв системи документованої  реєстрації переговорів визначається Порядком користування системою документованої реєстрації переговорів при виконанні поїзної і маневрової роботи, ЦД-ЦШ/0046.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСОБІВ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЇВ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ І ЗА ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ НИМИ

  - Відповідальність за схоронність та збереження апаратури маневрового та гіркового радіозв'язку покладається на посадових осіб, що користуються радіозв'язком при виконанні робіт під час свого чергування, а саме:

- на стаціонарних пунктах – на чергових по станціях, маневрових диспетчерів, чергових по маневровій гірці, чергових по локомотивному депо;

- на тяговому та спеціальному рухомому складі – на локомотивну бригаду, бригаду спеціального рухомого складу;

- за схоронність та збереження акумуляторної батареї і носивних радіостанцій – на працівників, які ними користуються.

Відповідальність за схоронність та збереження апаратури двостороннього паркового зв’язку покладається на посадових осіб, які користуються цією апаратурою (схоронність пультів управління, що встановлені на їх робочих місцях), електромеханіків зв'язку.

Ці ж особи несуть персональну відповідальність за дотримання правил користування радіозв'язком під час свого чергування (зміни).

- Відповідальність за схоронність та збереження апаратури радіозв'язку, що встановлена на локомотивах, під час проведення технічного обслуговування або ремонту покладається на майстра комплексної бригади, під час очікування ремонту або роботи – на чергового по депо.

- Установочні ящики (шафи) стаціонарних та локомотивних радіостанцій, пульти управління, стаціонарні та локомотивні радіостанції та інша апаратура маневрового та гіркового радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку, що мають пристосування для опломбування, повинні бути закриті та опломбовані пломбами з відбитком установленого зразку.

Зняття та встановлення пломб виконується тільки електромеханіками, що обслуговують ці пристрої, із обов'язковим попереднім записом у відповідному журналі форми ДУ-46 або ТУ-152.

Наявність пломб на локомотивних радіостанціях повинна бути перевірена машиністом при прийманні-здаванні локомотива.

Кожен випадок несанкціонованого зриву пломб на засобах радіозв'язку та двостороннього паркового зв'язку, та навмисного вимикання пристроїв повинен розглядатися в триденний термін відповідно начальником залізничної станції, локомотивного депо, дистанції сигналізації та зв'язку або відповідної служби залізниці для вжиття необхідних заходів.

- За цілісність пломб на апаратурі радіозв'язку несуть відповідальність чергові працівники, що користуються цими засобами радіозв'язку.

- Перелік організацій, підприємств, на балансі яких повинні знаходитися радіостанції, затверджуються головним інженером залізниці. Керівники цих організацій та підприємств повинні вживати заходів, що спрямовані на забезпечення схоронності та збереження засобів радіозв'язку і виключення можливості доступу сторонніх осіб у приміщення і на рухомі об'єкти, де розміщаються радіостанції.

- Відповідальним за організацію проведення навчання і періодичну перевірку знань щодо експлуатації пристроїв маневрового та гіркового радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку є кожний начальник відносно своїх підлеглих.

Забезпечення проведення навчання працівників різних підрозділів, які користуються пристроями маневрового та гіркового радіозв'язку і двостороннього паркового зв'язку,  правилам користування ними виконує начальник дистанції сигналізації та зв'язку за заявками керівників відповідних підрозділів.

- ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ                                            ОБСЛУГОВУВАННІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ МАНЕВРОВОГО ТА ГІРКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ПРИСТРОЇВ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  - Електромеханіки, електромонтери, електрослюсарі, машиністи локомотивів, помічники машиністів та інші працівники, що обслуговують пристрої маневрового та гіркового радіозв’язку, двостороннього паркового зв’язку та користуються ними, у тому числі при роботі на електрифікованих дільницях залізниць, при експлуатації та ремонті електрорухомого складу та тепловозів, повинні виконувати вимоги діючих правил та інструкцій з охорони праці.

  - До обслуговування і ремонту радіостанцій та пристроїв двостороннього паркового зв'язку допускаються посадові особи (працівники), які ознайомлені і пройшли перевірку знань правил електробезпеки. Всі посадові особи (працівники), що пройшли перевірку знань з електробезпеки, повинні мати відповідну групу з електробезпеки та іменне посвідчення установленої форми.

  - Навчання та перевірка знань з питань охорони праці причетних працівників повинні проводитися відповідно до НПАОП 0.00-4.12 та НПАОП 40.1-1.21.

  - При обслуговуванні засобів зв’язку причетні посадові особи повинні дотримуватися вимог:

    - На електрифікованих лініях – вимог безпеки у відповідності до НПАОП 60.1-1.48.

    - При виконанні робіт на висоті – вимог безпеки у відповідності до НПАОП 0.00-5.28.

    - При роботі з інструментом та пристроями - вимог безпеки у відповідності до НПАОП 0.00-1.30.

    - При знаходженні на залізничних коліях - вимог безпеки у відповідності до розділу 19 „Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України” ЦШ/0030.

    - При виконанні робіт з заземлення обладнання на електрифікованих коліях - вимог Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах (Інструкція із заземлення обладнання на електрифікованих дільницях залізниць) ЦЭ/4173.

  - Основні вимоги безпеки при обслуговуванні апаратури радіозв'язку, встановленої на локомотивах:

    - Перед початком робіт з огляду та заміни блоків радіостанцій, що установлені на локомотивах, виконавці робіт зобов'язані одержати на це дозвіл машиніста або чергового по локомотивному депо.

При перебуванні локомотива в деповському ремонті потрібно погодити проведення робіт з майстром комплексної бригади.

    - При обслуговуванні пристроїв на локомотиві забороняється:

- підніматися на локомотив і сходити з нього під час руху;

- проводити огляд антенних пристроїв і ремонт радіостанцій під час руху локомотива;

- підніматися на дах локомотива і виконувати там роботи при перебуванні локомотива під контактною мережею;

- визначати наявність випромінюваної потужності за тепловим ефектом, що відчувається, наприклад, рукою;

- машиністу локомотива (локомотивній бригаді) користуватися свистками при знаходженні електромеханіка, електрослюсаря або електромонтера на даху локомотива, а також відповідати на виклик по радіозв’язку або вести переговори під час роботи електромеханіків з пристроями радіозв’язку; проводити огляд антенних пристроїв та ремонт радіостанцій на локомотивах за межами локомотивного депо.

    - Якщо під час перевірки пристроїв радіозв'язку виникає необхідність пересування локомотива, машиніст особисто або через помічника зобов'язаний попередити про це електромеханіків, електромонтерів, електрослюсарів, що виконують перевірку, і переконатися, що вони припинили роботу.

  - Перед початком виконанням робіт з обслуговування та ремонту пристроїв двостороннього паркового зв'язку електромеханік зобов’язаний отримати дозвіл відповідного керівника маневрів.

  - Огляд і ремонт апаратури маневрового та гіркового радіозв'язку, двостороннього паркового зв'язку виконують тільки після зняття напруги живлення.

  - Основні вимоги безпеки при технічному обслуговуванні антенно-щоглових споруд:

    - Перед виконанням робіт з технічного обслуговування і ремонту антенно-щоглових споруд необхідно виключити радіостанції і відключити коаксіальний кабель від прийомопередатчиків.

    - Забороняється підніматися на антенні щогли (опори) і виконувати на них роботи під час грози або при її наближенні, при силі вітру більше 10 м/с, ожеледі, сильному тумані, дощі та снігопаді. Забороняється знаходитися під час грози біля струмовідводів, що з'єднують антени із заземленнями.

    - Працівники, що встановлюють антени, повинні мати не ковзке взуття і при необхідності – запобіжні пояси. Не допускається робота з ручним електроінструментом із приставних драбин.

    - Драбини повинні бути такої довжини, щоб працівник міг стояти не вище третьої сходинки, рахуючи зверху. Не дозволяється працювати на одній драбині двом і більше працівникам одночасно.

    - При проведенні монтажних робіт і встановленні радіоапаратури, що пов'язане з підйомом на висоту одного метра і вище, повинні бути вжиті заходи, що запобігають падінню працюючих з висоти.