МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

НАКАЗ

30.06.2010				    Київ			         № 093 – ЦЗ

Про затвердження Положення про планово-

попереджувальну систему ремонту і технічного

обслуговування тягового рухомого складу

(електровозів, тепловозів, електро та дизель-поїздів)

На сьогодні в локомотивному господарстві галузі проведено комплекс організаційно-технічних заходів щодо підвищення надійності тягового рухомого складу (ТРС). Розроблена та затверджена у встановленому порядку нормативно-технічна документація для виконання поточних капітальних ремонтів. Впроваджено виконання в умовах заводів капітального ремонту з подовженням терміну служби для ТРС, який відпрацював нормативний строк. Починаючи з 2003 року, розроблена документація та впроваджено для ТРС, який відпрацював встановлений термін служби, виконання в умовах депо поетапного подовження терміну служби до проведення КРП. Впроваджено технології відновлення та зміцнення деталей і окремих вузлів локомотивів та МВРС.

Проведена спеціалізація та атестація локомотивних депо за видами ремонту та серіями тягового рухомого складу, організовані зразкові дільниці з ремонту основного обладнання локомотивів.

Освоєно на залізницях України ремонт нових сучасних локомотивів та МВРС, випуск на локомотиворемонтних заводах ремкомплектів до них.

З метою вдосконалення системи технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів тягового рухомого складу для забезпечення стабільної експлуатаційної роботи

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування  тягового рухомого складу (далі Положення) та ввести його в дію з 01.02.2011 (додається).

2 Установити порядок планування ремонту та технічного обслуговування ТРС:

- КРП, КР-2, КР-1 - Укрзалізницею за пропозиціями залізниць;

- ПР-2, ПР-3, ТО-6 - службою локомотивного господарства;

- ТО-3, ТО-4, ТО-5 та ПР-1 - начальником локомотивного депо.

3 Заборонити експлуатацію ТРС та МВРС з перевищенням встановлених термінів як по пробігу так по строку на всі види ремонту та технічного обслуговування. Для забезпечення безперебійного процесу перевезення допускається з дозволу начальника залізниці експлуатація ТРС та МВРС з перепробігами за технічним станом.

4 Начальнику Головного управління локомотивного господарства, начальникам залізниць та локомотивних депо вважати основним напрямком удосконалення планово-попереджувальної системи ремонту впровадження засобів  діагностування, сучасних інформаційних технологій, механізацію та автоматизацію технологічних процесів обслуговування та ремонту ТРС для зменшення експлуатаційних витрат та підвищення рівня праці по локомотивному господарству.

5 Директору ДП ”Укрзалізничпостач” та начальникам служб матеріально-технічного забезпечення залізниць здійснювати постачання запасних частин та матеріалів для ремонту ТРС рівномірно щоквартально відповідно до запланованих обсягів та термінів виконання робіт для недопущення підвищення встановлених нормативів ТМЦ.

6. Начальникам залізниць:

6.1 Забезпечити безумовне виконання фінансування затверджених Укрзалізницею обсягів ремонту тягового рухомого складу.

6.2 Своїм наказом установити кожному локомотивному депо відповідні норми міжремонтних періодів, тривалості технічного обслуговування та поточного ремонту ТРС, керуючись додатком 1 до Положення в межах визначених п. 3 Положення, в тому числі з обточуванням, плазмовим загартуванням гребенів колісних пар і діагностуванням ТРС обстеженням несучих конструкцій ТРС, деповський відсоток несправних по серіях ТРС, виходячи з раціонального використання ресурсу вузлів та деталей.

6.3 Установлювати трудомісткість поточних видів ремонту та технічного обслуговування ТРС, керуючись середніми по Укрзалізниці нормами.

6.4 Провести розрахунки та встановити для кожного локомотивного депо оптимальні норми утримання перехідного технологічного обладнання згідно із запланованими обсягами ремонту на 20 діб.

6.5 У разі узгодження з Головним управлінням локомотивного господарства та Головним управлінням приміських пасажирських перевезень, у міру впровадження засобів діагностування та передової технології ремонту, готувати рішення щодо внесення змін в типові технологічні процеси та обсяги регламентних робіт, що передбачені правилами, інструкціями та технологічною документацією для кожного виду ТО та ПР як перший крок до впровадження системи управління ремонту з урахуванням технічного стану.

Забезпечити збереження перехідного технологічного обладнання, заборонити розбирання в металобрухт електричних машин, колісних пар, дизелів та інших агрегатів, що виключені з експлуатації, або знятих із списаних локомотивів, працездатність яких може бути відновлена і можливе їх повторне використання.

6.6 Сприяти розробленню та впровадженню механізованих та автоматизованих робочих місць персоналу депо, пристроїв діагностики комплексного та часткового застосування, передових методів і технологій, що забезпечують підвищення якості ремонту та скорочення його тривалості. Виділяти необхідні кошти для організації в базових депо технологій обслуговування та ремонту ТРС із застосуванням засобів  діагностики, обробки результатів діагностування на ПЕОМ з прогнозуванням залишкового ресурсу вузлів та деталей.

7 Наказ Укрзалізниці від 30.01.2005 №30-ЦЗ стосовно технічного утримання локомотивів вважати таким, що втратив чинність з 01.02.2011.

8 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника генерального директора згідно з розподілом обов’язків.

9 Начальнику управління справами Грущак І.М. забезпечити тиражування та розсилку цього положення необхідною кількістю примірників.

Перший заступник

генерального директора                                                             М.І. Сергієчко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

30.06.2010 № 093-ЦЗ

Положення

про планово-попереджувальну систему ремонту

і технічного обслуговування тягового рухомого складу

(електровозів, тепловозів, електро та дизель-поїздів)

1 Систему планово-попереджувального ремонту та технічного обслуговування електровозів, тепловозів, електро- та дизель поїздів (тягового рухомого складу (ТРС)) складає:

- Технічне обслуговування ТО-1, ТО-2, ТО-3, поточний ремонт 
ПР-1 – для попередження появи несправностей ТРС в експлуатації, підтримання його в працездатному і належному санітарно-гігієнічному стані, забезпечення безпечної експлуатації, пожежної безпеки та безаварійної роботи, а також заданого рівня комфортності пасажирських перевезень, що здійснюються дизель-  та електропоїздами.

- Технічне обслуговування ТО-4 – для обточування бандажів колісних пар (без викочування їх з-під локомотиву або моторвагонного рухомого складу) з метою підтримання оптимальної величини прокату та товщини гребенів. Дозволяється об'єднувати обточування бандажів, плазмове загартування гребенів колісних пар і діагностування ТРС з виконанням технічного обслуговування ТО-2, ТО-3 та поточних ремонтів ПР-1, ПР-2.

1.3  Технічне обслуговування ТО-5.

ТО-5а – підготовка (консервація) ТРС для постановки в запас Укрзалізниці та резерв залізниці (далі – РУЗ);

ТО-5б – підготовка (консервація) ТРС до відправлення в недіючому стані на капітальні ремонти на заводи або до інших депо, в поточний ремонт до інших депо своєї чи інших залізниць. Передачі на баланс інших депо або передислокації;

ТО-5в – підготовка (розконсервація) до експлуатації після побудування, ремонту на заводах або в інших депо після передислокації;

ТО-5г – підготовка (розконсервація) до експлуатації перед видачею локомотивів із запасу Укрзалізниці або РУЗ.

ТО-5 враховується згідно з нормативами трудомісткості та тривалості, що затверджені залізницею окремо за видами призначення ТО-5 і типах ТРС.

1.4 Технічне обслуговування ТО-6 – виконання регламентних робіт з продовження терміну служби несучих конструкцій. Дозволяється об’єднувати 
ТО-6 з проведенням виконання технічного обслуговування ТО-3 та поточних ремонтів ПР-1, ПР-2, ПР-3.

1.5 Поточний ремонт ПР-2 та ПР-3 – для забезпечення справності ТРС, відновлення основних експлуатаційних характеристик та забезпечення їх стабільності в міжремонтний період виконанням ревізії, ремонту, заміни груп деталей, вузлів та агрегатів, регулювання та випробувань, а також часткової модернізації.

1.6 Капітальний ремонт КР-1 – для відновлення паспортних характеристик, часткового відновлення ресурсу заміною та ремонтом зношених несправних агрегатів ТРС, вузлів, деталей та їх модернізацією.

1.7 Капітальний ремонт КР-2 – для відновлення справності та повного ресурсу ТРС, його паспортних характеристик, модернізації агрегатів, вузлів та деталей, повної заміни  кабельно-провідникової продукції та обладнання, що відпрацювало свій ресурс на нову.

1.8 Капітальний ремонт з продовженням ресурсу (КРП) для відновлення експлуатаційних характеристик, справності та повного ресурсу на період продовження строку служби понад встановленого після побудови, а також модернізації усіх агрегатів, вузлів і деталей, включаючи базові, повної заміни кабельно-провідникової продукції та обладнання з виробленим моторесурсом відповідно до технічних умов.

Під час виконання тяговому рухомому складу КРП, якому виконувався останній ремонт КР-2, заміну проводів та кабелів здійснювати в обсязі КР-1.

2 Установлюються наступні середньосітьові нормативи технічного обслуговування та ремонту тягового рухомого складу: міжремонтні пробіги, періоди (додаток 1), деповський процент несправних (додаток 2), тривалість простоїв для електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу (додаток 3).

2.1 Порядок продовження терміну експлуатації всіх типів тягового рухомого складу та система їх планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування встановлюється окремим наказом Укрзалізниці та відповідною нормативно-технічною документацією після виконання науково-дослідних і конструкторсько-експерементальних робіт по кожному з типів ТРС.

2.2 Головне управління локомотивного господарства, керуючись середньосітьовими міжремонтними нормами, встановлює залізницям норми деповського проценту несправного тягового рухомого складу, тривалості ремонту та технічного обслуговування.

Деповський процент несправного тягового рухомого складу та нормативи тривалості ремонту в залежності від серії і технічного стану тягового рухомого складу, умов експлуатації та оснащення ремонтних цехів, затверджується начальниками залізниць відповідно для кожного локомотивного депо.

3 З метою рівномірного завантаження депо і заводів дозволяється:

3.1 Ставити тяговий рухомий склад на технічне обслуговування ТО-3, поточний ремонт ПР-1 з відхиленням від установлених норм міжремонтних періодів у межах (-10%+10%).

3.2 Ставити тяговий рухомий склад на технічні ремонти ПР-2, ПР-3 з відхиленням від встановлених міжремонтних пробігів у межах (-10%+20%).

3.3 Відправляти тяговий рухомий склад у капітальний ремонт на заводи з відхиленням від встановлених міжремонтних періодів у межах (-10%+25%).

Дострокова відправка можлива за погодженням Головного управління локомотивного господарства в межах плану, встановленого залізницям.

3.4 Обсяг робіт при технічному обслуговуванні, поточному і капітальному ремонтах регламентується правилами, технічними умовами, інструкціями та іншою нормативно-технічною документацією, затвердженою Укрзалізницею або Головним управлінням локомотивного господарства. Новим локомотивам та МВРС експериментальних зразків та дослідних партій до закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт та технічне обслуговування виконувати згідно тимчасовими правилами, встановленими заводом-виробником цього ТРС.

4 Трудомісткість ремонту та технічного обслуговування ТО-2, 
ТО-3 встановлюється відповідно до затверджених Укрзалізницею норм і нормативів та правил ремонту ТРС.

5 Технічне обслуговування та поточний ремонт ТРС проводиться в порядку:

5.1 Технічне обслуговування ТО-1 виконується локомотивними бригадами згідно з переліками робіт, розробленими на підставі типових положень та інструкцій, що затверджуються начальником служби локомотивного господарства залізниці.

5.2 Технічне обслуговування ТО-2 поїзних, маневрових  локомотивів та моторвагонного рухомого складу проводиться в пунктах технічного обслуговування (ПТО), як правило, критих, оснащених оглядовими канавами, для ЕРС– естакадами, та укомплектованих висококваліфікованими слюсарями, оснащених необхідним обладнанням, для заправлення ТРС водою, мастилом, паливом, піском, сушіння електричних машин гарячим повітрям, підігріву мастила для заправлення моторно-осьових підшипників пристосуванням та інструментом, забезпечених технологічним запасом деталей та матеріалів.

ПТО електро- та дизель-поїздів повинні мати облаштування для санітарно-гігієнічної обробки, а пункти відстою на великих станціях обороту – обладнання для заправлення вагонів водою.

Керівництво ПТО покладається на старшого майстра незалежно від кількості одиниць ТРС, що обслуговуються за одну добу, а керівництво комплексною бригадою – на змінних майстрів.

Технічне обслуговування ТО-2 ТРС при закріпленій їзді виконується слюсарями за участю закріпленої локомотивної бригади.

Технічне обслуговування ТО-2 маневрових, вивізних, господарських локомотивів та МВРС на станціях, віддалених від депо і ПТО, проводиться силами  локомотивних бригад.

5.2.1 Періодичність технічного обслуговування ТО-2 для ТРС установлюється начальником залізниці в межах 24-72 годин (для серій ДС3, 2ЕС5К, 2ЕЛ5К – 96 годин) незалежно від пробігу. Для маневрових, вивізних та господарських локомотивів, що забезпечують експлуатаційну роботу на станціях, віддалених від депо і ПТО, періодичність постановки на ТО-2 може бути збільшена згідно з наказом начальника залізниці до 90 годин.

5.2.2 Тривалість технічного обслуговування ТО-2 встановити:

- для пасажирських локомотивів - 2 години;

- для МВРС, якому ТО-2 виконується комплексними бригадами слюсарів з ремонту рухомого складу з урахуванням графіка обертання - не більше 2 годин;

- для вантажних магістральних тепловозів - 1,5 години;

- для всіх інших локомотивів – 1,5 години.

Простій в очікуванні виконання ТО-2, у зв'язку з нерівномірністю підходу ТРС в тривалість ТО-2, не враховувати.

5.3 Технічне обслуговування ТО-3, ТО-4, ТО-5, поточний ремонт ПР-1 виконується в депо комплексними спеціалізованими бригадами. Поточні

ремонти ПР-2, ПР-3 і ТО-6 виконуються в спеціалізованих депо залізниці, які атестовані комісіями Укрзалізниці та мають необхідну ремонтну базу. Технічне обслуговування ТО-6 виконуються за участю спеціалізованих організацій.

5.3.1 Ремонт з усунення наслідків відмов тягового рухомого складу в міжремонтний період (неплановий ремонт) виконується спеціально виділеними для цієї мети бригадами слюсарів під керівництвом майстра.

5.3.2 Тривалість технічного обслуговування ТО-4 та збільшення тривалості ТО-2, ТО-3, ПР-1, ПР-2 у результаті поєднання обточки колісних пар з цими видами технічного обслуговування та поточного ремонту встановлюється начальником залізниці, виходячи з типу обточувального станка та його виробничої потужності. Під час обточки колісних пар з плазмовим загартуванням їх гребенів тривалість технічного обслуговування з розрахунку на одну колісну пару збільшується на 2,2 години.

5.3.3 Збільшення тривалості всіх видів технічного обслуговування та поточних ремонтів, на яких виконується діагностування ТРС, установлюється начальником залізниці відповідно до місцевих умов.

5.3.4 Термін перебування на ТО-6 – 1 доба на секцію локомотива за умови суміщення з ПР-2, ПР-3 та 3 доби на секцію локомотива за умови суміщення з ТО-3, ПР-1.

6 Капітальний ремонт, модернізація тягового рухомого складу і його обладнання виконується на спеціалізованих заводах. За погодженням Головного управління локомотивного господарства при відповідності ремонтної бази модернізацію можуть виконувати атестовані локомотивні депо.

7 Середньосітьові норми тривалості капітального ремонту тягового рухомого складу та ремонту лінійного обладнання на ремонтних заводах установлюються Головним управлінням локомотивного господарства за погодженням із заводами.

Начальники служб локомотивного господарства залізниць, виходячи із затверджених середньосітьових норм, реального стану ТРС та інших умов, визначають, за погодженням з ремонтними заводами, тривалість капітального ремонту та обумовлюють це в договорах із заводами на ремонт ТРС і обладнання.

У планах служб локомотивного господарства для локомотивних депо виділяється окремим рядком контингент та фонд оплати праці на технічне обслуговування ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5. ТО-6 ремонт з усунення наслідків відмов та поточний ремонт ПР-1, ПР-2, ПР-3 локомотивів і моторвагонного рухомого складу згідно з планами технічного обслуговування та ремонту, а також діючими нормативами.

8 Заступники начальників залізниць (НЗТ), начальники служб локомотивного господарства, начальники локомотивних депо:

- створюють спеціалізовані дорожні дільниці з ремонту перехідного обладнання тягового рухомого складу із заміною і відновленням основних деталей;

- планують виробництво в локомотивних депо деталей локомотивів та відновлення зношених;

- відновлення складних деталей та вузлів локомотивів розміщують на ремонтних заводах на договірній основі;

- забезпечують повне використання для ремонтно-експлуатаційних та господарських потреб придатних вузлів, агрегатів, інших частин і матеріалів від виключених з інвентарного парку локомотивів та моторвагонного рухомого складу.

9 Майстри локомотивних депо і пунктів технічного обслуговування локомотивів несуть персональну відповідальність за своєчасне виконання регламентованих робіт з технічного обслуговування локомотивів, поточного ремонту, правил утримання водяних, масляних систем, газових трактів і агрегатів повітряного забезпечення дизелів, електропроводки, тягових електродвигунів, електронного обладнання, редукторів, струмоприймачів, зубчатих передач, моторно-осьових і буксових підшипників, за здійснення всього комплексу профілактичних заходів, направлених на забезпечення стабільної роботи всього обладнання локомотивів за будь-яких погодних умов.

10 Інженери з приймання локомотивів у локомотивних депо та інспектори з приймання локомотивів на ремонтних заводах:

10.1 Забезпечують неухильний контроль за чітким виконанням правил, технічних умов, методик, інструкцій і технологічних процесів з технічного обслуговування, ремонту і модернізації тягового рухомого складу та його деталей, вузлів і обладнання, не допускати випуск продукції з порушенням вимог технічної документації.

10.2 Здійснюють приймання локомотивів і моторвагонного рухомого складу після виконання капітального ремонту з обкаткою і реостатними випробуваннями згідно з умовами укладених договорів на ремонт та діючими нормативними документами.

11 Начальники депо та їх заступники з ремонту особисто зобов'язані за спеціальним графіком перевіряти стан технологічної дисципліни та якість ремонтних операцій, належний стан робочих місць, інструмента й обладнання згідно з нормативною документацією на приймання ТРС з технічного обслуговування та поточного ремонту. Аналогічний контроль згідно встановленими нормативами здійснюється на пунктах технічного обслуговування локомотивів силами інженерно-технічних працівників,  командно-інструкторським складом депо і служб локомотивного господарства.

12 Начальники служб локомотивного господарства та депо під особисту відповідальність зобов'язані забезпечувати подачу локомотивів і обладнання на ремонтні заводи укомплектованими згідно з умовами договорів, з необхідною і правильно оформленою технічною документацією. Вживати заходів щодо недопущення випадків направлення на заводи розукомплектованих локомотивів, прийняття їх з ремонту в неробочому стані з несправностями та несвоєчасного введення їх в експлуатацію по гарантійних зобов'язаннях.

13 Постановка локомотивів і моторвагонного рухомого складу на технічне обслуговування і поточний ремонт забезпечується у встановлені терміни,  а їх відправка на капітальний ремонт у заводи – згідно з графіками укладених договорів.

14 Виконання планово-попереджувальних ремонтів та технічного обслуговування ТРС повинно виконуватися відповідно до НПАОП 63.21-1.18-89 та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Начальник Головного управління						  Ю. А. Білоус

локомотивного господарства

Начальник Головного управління

приміських пасажирських перевезень

залізничного транспорту							       І.В. Мариненко

Додаток № 1 до "Положення"

затвердженого наказом від 30.06.2010р. № 093-ЦЗ

Середні по Укрзалізниці норми міжремонтних періодів

тягового рухомого складу.

1. ЕЛЕКТРОВОЗИ

Таблиця №1

| Вид та серія електровоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 (тис.км) | ПР-1 (тис.км) | ПР-2 (тис.км) | ПР-3 (тис.км) | КР-1 (тис.км) | КР-2 (тис.км) |  |
| Магістральні, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - пасажирські |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧС2 | 12,5 | 25 | 150 | 300 | 600 | 1800 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
| ЧС4 | 12,5 | 25 | 150 | 300 | 600 | 1800 |  |
| ЧС2 | 14 | 28 | 175 | 350 | 700 | 2100 | Експлуатація в межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ЧС4 | 14 | 28 | 175 | 350 | 700 | 2100 |  |
| ЧС7 | 15 | 30 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ЧС8 | - | 22 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ВЛ60в/і | - | 17 | 165 | 330 | 660 | 1980 |  |
| ДС3 |  | 75 |  | 900 |  | 2700 |  |
| ВЛ40 | - | 20 | 240 | 480 | 960 | 2600 |  |
| ВЛ60в/і | - | 17 | 100 | 300 | 600 | 1800 | Експлуатація понад подовжений нормативний термін служби |
| - вантажні. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ8 | 11 | 22 | 165 | 330 | 660 | 1980 |  |
| ВЛ10, ВЛ11, (м) | 15 | 30 | 175 | 350 | 700 | 2100 |  |
| ВЛ11М5(6) |  | 50 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| ВЛ80к, т | - | 18 | 200 | 400 | 800 | 2400 | Експлуатація понад нормативного терміну служби до виконання КРП |
| ВЛ80к, т, с | - | 20 | 240 | 480 | 960 | 2600 | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ВЛ82 в/і | - | 18 | 240 | 480 | 960 | 2600 | Після виконання КРП |
| ВЛ82 в/і | - | 18 | 200 | 400 | 800 | 2400 | Експлуатація понад нормативного терміну служби до виконання КРП |
| ДЕ1 | 15 | 30 | 200 | 400 | 800 | 2400 |  |
| 2ЕС5К | # – | # 50 | # 250 | # 600 | # – | # 3000 |  |
| 2ЕЛ5 | # – | # 50 | # 250 | # 600 | # – | # 3000 |  |
| 2ЕЛ4 | # – | # 50 | # 250 | # 600 | # _ | # 3000 |  |
| маневрові, вивізні, гіркові (всіх серій) | — | 45 діб | 2 роки | 4 роки | 8 років | 16 років |  |

Примітка до таблиці №1:

1. При ремонті ЧС7, ЧС8, ВЛ80 без проведення ПР2 на одному з ПР-1 при пробігу 180-200 тис. км провести обов'язкові роботи по ревізії буксового вузла, бокових опор, кульових зв'язків, ремонту автозчепів, гасників коливань в об'ємі передбаченими правилами ремонту.

2. Для нових електровозів які серійно виготовляються та експлуатуються в перший період після побудови, метою раціонального використання ресурсу їх обладнання  виконувати два поточних ремонти ПР-3 та встановити пробіг до першого капітального ремонту (КР-1) – 1200 тис. км.

3. Капітальний ремонт КР-2 електровозів виконувати не раніше чим через 12 років і не пізніше 16,5 років в залежності від застосованого класу ізоляції кабельно-провідникової продукції. Строк подовження експлуатації електровозів більше 16,5 років за умови недостатнього пробігу на капітальний ремонт може бути подовжений з дозволу Главку ЦТ при обов’язковому виконанні комплексу робіт пов’язаних з визначенням залишкового ресурсу ізоляційних властивостей кабельно-провідникової продукції на кожну одиницю ТРС окремо.

4. Встановити періодичність технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів електровозів ЧС2, що мають понад 45 років з дати побудови, або пробіг рам візків яких перевищує 5 млн. км, у обсягах ТО-3 – не більше 12,5 тис. км., ПР-1 – не більше 25 тис. км., ПР-2 – не більше 150 тис. км., ПР-3 – не більше 300 тис. км., КР-1 – не більше 600 тис. км., КР-2 – не більше 1800 тис. км. Допускається  проведення  цих видів ремонту зі зменшенням від встановлених міжремонтних пробігів у межах (-10 %).

Начальник Головного управління						Ю. А. Білоус

локомотивного господарства

2. ТЕПЛОВОЗИ

2.1. ( магістральні вантажні, пасажирські; маневрові )

Таблиця №2

| Вид та серія тепловоза | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуго-вування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |
|  | ТО-3 тис.км /діб. | ПР-1 тис.км/міс. | ПР-2 тис.км/міс | ПР-3 тис.км/міс | КР-1 тис.км/рік | КР-2 тис.км/рік |  |
| Магістральні: вантажні та пасажирські |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ТЕ10в/і | 10/- | 50/- | 110/- | 225/- | 900/7 | 1800/13 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
|  | 11/- | 55/- | 120/- | 250/- | 990/7,5 | 1980/14 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
| М62, 2М62 | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 720/4,5 | 1440/9 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 10/- | 50/- | 95/- | 195/- | 780/5 | 1560/10 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
|  | 13/- | 65/- | 130/- | 260/- | 1040/6 | 2100/12 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| 2М62У | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 720/6,0 | 1440/12 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 9/- | 45/- | 90/- | 180/- | 780/6,5 | 1560/13 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
|  | 13/- | 65/- | 130/- | 260/- | 1040/8 | 2100/15 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| 2ТЕ116 | 10/- | 50/- | 150/- | 300/- | 900/8 | 1800/14 | Експлуатація понад нормативного терміну служби |
|  | 11/- | 55/- | 165/- | 330/- | 990/9 | 1980/15,5 | В межах нормативного терміну служби або після КРП |
| ТЕП70 | 10/- | 50/- | 150/- | 300/- | 900/8 | 1800/14 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
|  | 11/- | 55/- | 165/- | 330/- | 990/9 | 1980/15,5 | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ТЕП150 | # 15/- | # 150 | # 300 | # 600 | # 1250 | 2500/20 |  |
| Маневрові з електропередачею |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧМЕЗ в/і | -/36 | -/8,5 | - | -/30 | -/8,5 | -/17 | Експлуатація понад нормативний термін служби |
| ЧМЕЗ в/і | -/45 | -/8,5 | - | -/30 | -/8,5 | -/17 | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |
| ЧМЕ3 в/і | -/58 | -/11 | - | -/39 | -/11 | -/22 | Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням |
| ЧМЕ2 | -/15 | -/4 | - | -/16 | - | - | - |
| ТУ2, ТУ7 | -/15 | -/2 | -/8 | -/16 | -/5 | -/10 | - |
| ТЕМ103 | 600 год/ 15 діб | 6250 год/ 15 міс. | # _ | 18750 год /45 міс | # 75 000 год 15 років | - |  |
| ТЕМ 18 | -/30 | -/12 | -/24 | # -/48 | -/6 | # -12 |  |
| Маневрові з гідропередачею |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГМ23,За ТГК2 | -/10 | -/2 | -/8 | -/16 | -/5 | -/10 | - |

Примітка до таблиці №2,

1. Для маневрових тепловозів одиниця нормативного напрацювання: для ТО-3 доба, для ПР місяць, для КР рік.

2. Маневровим тепловозам ЧМЕ2 до їх списання КР не виконується. Тепловози використовуються для виконання маневрової роботи на підприємствах залізничного транспорту.

3. Необхідність виконання тепловозам ПР-2 проводиться за рішенням комісії депо по стану ШПГ дизеля.

Начальник Головного управління						Ю. А. Білоус

локомотивного господарства

3. МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

Таблиця № 3

| Вид та серія МВРС | НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ |  |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуговування | Поточні ремонти |  |  | Капітальні ремонти |  |  |  |
|  | ТО-3 тис. км/діб | ПР-1 тис. км/діб. | ПР-2 тис.км/міс | ПР-3 тис.км/міс | КР-1 тис.км/рік | КР-2 тис.км/рік |  |  |
| Електропоїзди: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕР9 в/і | -/7 | -/50 | 150/- | 300/- | 600/- | 1800/- | Експлуатація понад нормативний термін служби |  |
|  | -/7 | -/60 | 170/- | 350/- | 700/- | 2100/- | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |  |
| ЕР1,2,2в/і. | -/5 | -/50 | 150/- | 300/- | 600/- | 1800/- | Експлуатація понад нормативний термін служби |  |
|  | -/7 | -/60 | 170/- | 350/- | 700/- | 2100/- | В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП |  |
| ЕПЛ9т | -/7 | -/60 | 175/- | 350/- | 700/- | 2100/- |  |  |
| ЕПЛ2т | -/7 | -/60 | 175/- | 350/- | 700/- | 2100/- |  |  |
| ЕД9м | -/7 | -/50 | 200/- | 400/- | 800/- | 2400/- |  |  |
| ЕД4м | -/7 | -/50 | 200/- | 400/- | 800/- | 2400/- |  |  |
| Дизель-поїзди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1 | -/10 | 2 міс. | - | 150/15 | 600/5 | 1200/10 |  |  |
| ДР1 | -/14 | 2 міс. | 100/12 | 200/24 | 600/6 | -/12 | - |  |
| ДЕЛ-02 | 10/30 | 100/9міс | # 200/18 | # 400/36 | # 800/6 | 1600/12 |  |  |
| Дизель-поїзди 2ТЕ116, 2М62 з причіпними вагонами виробництва "Луганськтепловоз". | -/15 | 3 міс. |  | 180/18 | 720/6 | 1440/12 |  |  |
| Автомотриси в т.ч. АЧ-2 | -/30 | -/6 міс. | 150/18 | 300/36 | 900/9 | - | - |  |
| 620М | -/30 | -/6 міс. | # 180/12 | # 360/24 | # 1000/10 | -/- |  |  |
| РА-2 | -/30 | -/6 міс | # 150/18 | # 300/36 | # 600/6 | 1200/12 |  |  |

Примітка до таблиці №4:

1. Капітальний ремонт КР-2 електропоїздів виконувати не раніше чим через 12 років і не пізніше 16,5 років в залежності від застосованого класу ізоляції кабельно-провідникової продукції.

2. Дизель-поїздам ТО, ПР, КР виконувати при досягненні першим будь-якого з показників міжремонтних періодів.

При застосуванні для ТРС встановлених норм необхідно мати на увазі наступні умови:

1. Для всіх типів тягового рухомого складу, що експлуатуються в період гарантійного строку, діють норми періодичності ТО, ПР вказані у технічних умовах на поставку.

2. В календарний строк міжремонтних періодів (доба, місяць, рік) включати тільки час знаходження ТРС в експлуатованому парку.

3. Для ТРС виконувати ТО, ПР, КР при досягнення першим будь якого з показників міжремонтних періодів.

Начальник Головного управління

приміських пасажирських перевезень

залізничного транспорту							І.В. Мариненко

Начальник Головного управління

локомотивного господарства                                                            Ю. А. Білоус

Додаток № 2 до "Положення..." затвердженого наказом від 30.06.2010р. № 093-ЦЗ

Середні по залізницям норми деповського проценту несправних для тягового рухомого складу

| Залізниці Вид ТРС | Дон. | Льв. | Одс. | Придн. | П-Зах. | Півд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % несправних | % несправних | % несправних | % несправних | % несправних | % несправних |
| електровози | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
| тепловози | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| ел. секції | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| диз.поїзди | 6,1 | 11,2 | 11,2 | - | 12,0 | 6,4 |

Начальник Головного управління						Ю. А. Білоус

локомотивного господарства

Начальник Головного управління

приміських пасажирських перевезень

залізничного транспорту							І.В. Мариненко

Додаток № 3 до "Положення..." затвердженого наказом від 30.06.2010р. № 093-ЦЗ

Середні по Укрзалізниці норми простоїв на технічному обслуговуванні та поточному ремонті (з урахуванням очікування та поетапного подовження терміну служби)

ЕЛЕКТРОВОЗИ

| Вид технічного обслуговування та поточного ремонту | Норма простою |
| --- | --- |
| ТО-3 | 12 год. |
| ПР-1 | 24 год. |
| ПР-2 | 2 доби* |
| ПР-3 | 5 діб* |

Тепловози

| Вид технічного обслуговування та поточного ремонту | Норма простою |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловози вантажні | Тепловози пасажирські * | Тепловози маневрові |
| ТО-3 | 16 год. | 12 год. | 12 год. |
| ПР-1 | 48 год. | 36 год. | 24 год. |
| ПР-2 | 8 діб | 5 діб. | 4 діб |
| ПР-3 | 10 діб | 6 діб. | 5 діб |

Примітка: * простій вказано в перерахунку на секцію локомотиву.

# Моторвагонний рухомий склад

| Вид технічного обслуговування та поточного ремонту | Норми простою |  |
| --- | --- | --- |
|  | електропоїзди | дизель-поїзди ( поїзд) |
| ТО-3 | 4 год. / поїзд | 12 год. |
| ПР-1 | 12 год. / поїзд | 24 год. |
| ПР-2 | 2 доби / секція | 10 діб |
| ПР-3 | 8 діб / секція | 12 діб |

Начальник Головного управління						Ю. А. Білоус

локомотивного гогсподарства

Начальник Головного управління

приміських пасажирських перевезень

залізничного транспорту							І.В. Мариненко