Про експлуатацію електровозів

серії ВЛ80 в/і з граничною товщиною

бандажа колісних пар не менше 40 мм, але менше 45 мм

Згідно з вимогами п.3.6.12 ВНД 32.0.07.001-2001 «Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм», з метою раціонального використання ресурсу бандажа колісних пар експлуатаційного парку електровозів серії ВЛ80 в/і,

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити «Порядок огляду колісних пар з товщиною бандажа 40-45 мм при виконанні технічного обслуговування в обсязі ТО-1,2 та поточного ремонту в обсязі ПР-1», що додається, та увести його в дію з 11.06.2012.

2 Начальнику служби локомотивного господарства Лебедєву Ж.В.:

2.1 Дозволити у період з 11 червня по 15 листопада 2012 року експлуатацію електровозів зазначеної серії з граничною товщиною бандажа колісних пар не менше 40 мм, але менше 45 мм.

2.2 Встановити контроль за експлуатацією електровозів серії ВЛ80 в/і з товщиною бандажа колісних пар 40-45 мм.

3 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню Голосінського О.І.

Начальник залізниці	  				                             М.І. Луханін

НЗ-1 –

НЗТ –

Т –

НЮ –

РБ –

НГК –

НАС –

Розсилка: НЗТ, НЗ-РБ, Т, ТЧ-1,2,4,5,7, НГК

Затверджено

наказом начальника Одеської залізниці

від_______ №_____

Порядок огляду колісних пар з граничною товщиною бандажа 40-45 мм

при виконанні технічного обслуговування в обсязі ТО-1,2

та поточного ремонту в обсязі ПР-1

1 Начальникам локомотивних депо Котовськ та Знам’янка:

1.1 Для визначення можливості подальшої експлуатації електровозів з граничною товщиною бандажа колісних пар 40-45 мм електровозів серії    ВЛ80 в/і обов’язково при виконанні поточного ремонту в обсязі ПР-1 проводити обмір бандажів та огляд колісних пар за участю майстрів комплексної бригади та інженерів з приймання локомотивів служби локомотивного господарства з відміткою в журналі ф.ТУ-28, ТУ-152.

1.2 Щомісячно до 5 числа у період з  червня по 15 листопада 2012 року направляти в локомотивні депо Одеса – Сортувальна, Помічна,                        ім. Т. Шевченка пономерний список електровозів серії ВЛ80 в/і, які знаходяться в експлуатації з граничною товщиною бандажа колісних пар 40-45 мм.

2 Начальникам локомотивних депо Одеса-Сортувальна, Котовськ, Помічна,  ім. Т. Шевченка, Знам’янка:

2.1 При виконанні технічного обслуговування в обсязі ТО-2 проводити обов’язковий обмір бандажів колісних пар електровозів серії ВЛ80 в/і з граничною товщиною бандажа 40-45 мм з відміткою в журналі ф.ТУ-152 про можливість подальшої експлуатації електровоза.

2.2 Доводити до локомотивних бригад список електровозів серії ВЛ80 в/і з                                                                                        граничною товщиною бандажа колісних пар 40-45 мм.

2.3 Локомотивним бригадам при прийманні та стоянці на проміжних станціях і пунктах обертання проводити візуальне обстеження в доступних місцях стану колісних пар електровозів серії ВЛ80 в/і з граничною товщиною бандажа колісних пар 40-45 мм.

Начальник служби

локомотивного господарства 						       Ж.В. Лебедєв

Вик. ТЖІ Дамінов

 8-47-96