# ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник локомотивного

депо ім. Т. Шевченка       ___________ Ю.В. Гарагай

«___» «__________»2009р.

# Місцева інструкція

# про порядок відстою електровозів приписки депо Київ – пас., Знам'янка , Котовськ, Козятин, які експлуатуються локомотивними бригадами локомотивного депо ім. Т. Шевченка по ст. Долинська

# Одеської залізниці.

# 1.Загальні положення.

# 1.1.Електровози вищезазначеної приписки, що обслуговуються локомотивними бригадами локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка (ТЧ-5), що прибули на станцію Долинська з пасажирськими та вантажними поїздами, відстоюються на коліях №15, 17, 20 (між світлофорами М8- М14), 24, 25, 31.

# 1.2. Черговий по станції (ДСП) Долинська по вказівці локомотивного диспетчера, який контролює час закінчення ТО-2 електровозів, що прибувають на ст. Долинська дає вказівку локомотивній бригаді про місце постановки електровоза на відстій.

# 2. Порядок постановки електровоза на відстій.

# 2.1. Після прибуття на ст. Долинська локомотивна бригада по команді ДСП виконує операції по закріпленню складу поїзда та подальшому  відчепленню локомотива від поїзда.

# Після отримання плану маневрових пересувань, переконавшись в правильності приготування маршруту, наявності дозволяючого показання маневрового світлофора, машиніст приводить електровоз в рух і виїжджає з колії прийому.
2.2 Після зупинки на колії відстою локомотивна бригада приводить у дію ручні гальма електровоза в обох кабінах, перевіряє його дію по виходу штока гальмового циліндру і притисненню гальмових колодок до бандажів колісних пар, а при несправності ручного гальма укладає по одному гальмовому башмаку з обох боків локомотива. У журналі форми ТУ-152 машиніст виконує запис про загальмування або закріплення локомотива і повідомляє про це ДСП ст. Долинська. Після закріплення локомотива локомотивна бригада виконує роботи зазначені в п.2.2.2 та п. 2.4.1 інструкції ЦТ-0056 (за виключенням заправлення швидкостемірної стрічки), приводить у неробочий стан локомотив: відключає акумуляторну батарею, закриває вікна і двері електровоза на запірні пристрої, здає ключі від запірного пристрою і реверсивну рукоятку черговому по парку ст. Долинська. Після чого локомотивна бригада слідує в бригадний будинок ст. Долинська.

# Локомотивна бригада повинна відмітити у чергової по бригадному будинку час прибуття – вибуття в маршруті форми ТУ-3.

# 3. Приймання електровоза.

# 3.1 Після закінчення відпочинку локомотивна бригада прямує в медпункт оборотного депо ст. Долинська для проходження медогляду та з’являється до чергового по депо згідно часового нормативу. У ДСПП отримує інформацію про номер електровозу, який треба приймати,  та місце його відстою. Отримує від чергової по парку ст. Долинська ключі від даного електровозу  та направляється для приймання локомотива.

# 3.2. Локомотивна бригада, прибувши на зазначений електровоз, виконує його приймання відповідно до розділу 2.2 Інструкції з технічного обслуговування електровозів і тепловозів ЦТ-0056 і нормативів допоміжного часу.

# 3.3. Після закінчення приймання електровоза, машиніст перевіряє радіозв'язок з ДСП ст. Долинська, звіряє годинник, доповідає черговому по станції про готовність локомотива до роботи і отримавши план на виконання маневрового пересування і впевнившись у відкритті маневрових сигналів та правильності приготування маршруту слідування, виконує  вказівки ДСП для слідування під поїзд.

# 4. Охорона праці.

# 4.1.Усі технологічні операції по здаванню - прийманню електровоза локомотивна бригада повинна виконувати в чіткій відповідності з вимогами інструкцій ДНАОП 5.1.51-1.48-00 і ЦТК 8/1-26.

# 4.2. По території станції від місця здачі до місця приймання  проходити тільки по встановлених маршрутах службового проходу.

# 5. У питаннях, що не відображенні у даній інструкції, керуватися вимогами Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України , Інструкції з сигналізації на залізницях України, діючих наказів, вказівок Укрзалізниці, начальника залізниці, локомотивної служби і начальника локомотивного депо ім. Т. Шевченка.

Заступник начальника локомотивного депо

ст. ім.Т. Шевченко з експлуатації                                                     М.А. Нетяженко

Узгоджено:

Ревізор з безпеки руху поїздів

Шевченківської дільниці                                                                    В.А. Романець

Начальник станції Долинська                                                            М.Н. Мірянов