# ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник локомотивного

депо ім. Т. Шевченка       ___________ Ю.В. Гарагай

«___» «__________»2012

# Місцева інструкція

# про порядок прогріву електровозів, які експлуатуються локомотивними бригадами локомотивного депо ім. Т. Шевченка по ст. П’ятихатки – Стикова Придніпровської залізниці.

# 1.Загальні положення.

# 1.1. Роботу з прогріву електровозів виконують машиністи та помічники машиніста, які мають посвідчення на право керування електровозом.

1.2. Локомотивні бригади, які слідують до ст. П’ятихатки Стикова

для  виконання роботи з прогріву електровозів повинні слідувати пасажиром, в денний час пасажирським поїздом.

По прибуття на ст. П’ятихатки – Стикова прогрівальник зобов’язаний з’явитися до чергового по відправленню для встановлення його працездатності із відміткою у 8 (6) розділі маршруту машиніста ф. ТУ-3 (ТУ-3ІСЦ).

Після чого прогрівальник отримує ключі від вхідних дверей та пультів керування, реверсивні рукоятки електровозів, які знаходяться на коліях відстою, у чергового по відправленню, та слідує по службовому проходу до місця відстою.

2. Перелік виконуємих робіт.

2.1. За 40-60 хв. до явки локомотивної бригади на даний електровоз прогрівальник повинен привести електровоз до робочого стану згідно вимог Інструкції з експлуатації даної серії локомотива.

Також:

- злити  конденсат  з  головних  резервуарів, масловідділювачів  і  вологозбірників;

- продути  гальмову  і  напірна магістралі шляхом відкриття кінцевих кранів і кранів міжсекційних з'єднань, відкриваються спускні крани головних резервуарів і вологозбірників;

- увімкнути обігрів  кабін.

2.2. За температурою повітря нижче 30 0 С:

-   увімкнути обігрів компресорів;

-   перед пуском компресорів прокрутити колінчаті вали компресорів на 1,5...2  обороти;

-   через кожні 5...10 хв. по черзі опускати і піднімати струмоприймачі  при   знеструмлених  силових  і  допоміжних  електричних ланцюгах.

-  періодично  включати  обігрівачі  перемикачів ступенів, редукторів ЕКГ, компресорів, спускних кранів головних резервуарів.

2.3.  Після прибуття локомотивної бригади на електровоз ключі від вхідних дверей та пульта керування, реверсивна рукоятка передається приймаючому машиністу.

# 3. Охорона праці.

# 3.1.Усі технологічні операції по прийманню та прогріву електровоза локомотивна бригада повинна виконувати в чіткій відповідності з вимогами інструкцій НПАОП 60.1-1.48-00, НПАОП 63.1-1.17- 08 і ЦТК 8/1-26.

# 3.2. По території станції від місця здачі до місця приймання  проходити тільки по встановлених маршрутах службового проходу.

# 4. У питаннях, що не відображенні у даній інструкції, керуватися вимогами Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, діючих наказів вказівок Укрзалізниці, начальника залізниці, локомотивної служби і начальника локомотивного депо ім. Т. Шевченка.

Узгоджено:

Заступник начальника локомотивного депо

ст. ім.Т. Шевченко з експлуатації                                                     І.Б.Задорожний

Начальник сектору охорони праці                                                    В.А. Марзан

Вик.: ТЧМІ Нажа Ю.М., тел.34-15