Наказ №146/Н від 02.06.14

Про нормативи графіка руху

поїздів на 2014-2015 роки

Згідно з вказівкою Укрзалізниці від 27.02.2014 ЦЗМ-14/409 „Про розробку графіка руху поїздів на 2014-2015 роки”,

# НАКАЗУЮ:

- Заступникам начальника залізниці, начальникам дирекцій залізничних перевезень, служб та структурних підрозділів:

  - Встановити на дільницях залізниці уніфіковані, дільничні, критичні розрахункові норми ваги для вантажних, вивізних та передаточних поїздів згідно з додатками 1, 2, 5.

  - Заборонити формування і відправлення поїздів вагою більше критичної норми, закладеної у додатках 1, 2. Як виняток, дозволити перевищення критичної ваги поїзда на 30 т.

  - Заборонити формування і відправлення неповновагових та неповноскладових поїздів.

  - Пропускання поїздів, які перевищують уніфіковану норму ваги, здійснювати за диференційованим перегінним часом руху без зупинок перед важкими підйомами і на підходах до них зі швидкістю не нижче 50 км/год для електровозів і 30 км/год для тепловозів.

  - Заборонити формування поїздів підвищеної ваги з вагонами, які мають обмеження швидкості, небезпечний вантаж класу 1 ВМ, негабаритний вантаж 4, 5, 6  ступенів.

  - У випадках наявності попереджень про зменшення швидкості руху на розрахункових підйомах головних напрямків залізниці пропускати вантажні поїзди критичної ваги згідно з додатком 3.

  - Видачу попереджень на пасажирські та вантажні поїзди здійснювати згідно з додатком 4.

  - Забезпечити дотримання  норм часу знаходження локомотивів на станційних коліях основних, оборотних депо та на станціях обороту локомотивів  у пасажирському та вантажному русі згідно з додатками 6 та 7.

  - Забезпечити дотримання  норм часу на технічні зупинки транзитних поїздів на дільничних та сортувальних станціях у  вантажному русі згідно з даними, зазначеними у додатку 9.

  - У тижневий термін вивчити вимоги цього наказу з усіма причетними працівниками, пов’язаними з рухом поїздів, та забезпечити безумовне його виконання на місцях.

- Затвердити та прийняти до виконання  додатки до цього наказу:

2.1 Додаток 1 – ”Відомість вагових норм та довжин вантажних наскрізних поїздів”.

  - Додаток 2 – ”Відомість вагових норм та довжин вивізних та передаточних поїздів”.

  - Додаток 3 –  ”Відомість диференційованих критичних вагових норм вантажних поїздів для електровозів серії ВЛ80т/с, 2ЕЛ5, 2ЕС5К у випадках появи попередень і зниження швидкості на розрахунковому підйомі”.

  - Додаток 4 – ”Відомість станцій постійної видачі попереджень на поїзди на Одеській та суміжних з нею залізницях України”.

  - Додаток 5 – ”Відомість розрахункової ваги вантажного поїзда за умов зрушення з місця та розгону для різних серій локомотивів, понад яку не рекомендовано брати з місця на розрахунковому підйомі”.

  - Додаток 6 – ”Відомість норм знаходження локомотивів на станційних коліях основного та оборотного депо у пасажирському русі”.

  - Додаток 7 – “Відомість норм знаходження локомотивів на станційних коліях основного та оборотного депо  у вантажному русі”.

  - Додаток 8 – “Відомість норм знаходження локомотивів на тракційних коліях основних та оборотних депо”.

  - Додаток 9 – “Відомість норм технічних зупинок транзитних поїздів на дільничних та сортувальних станціях”.

- Наказ від 06.06.2013 №279/Н вважати таким, що втратив чинність.

- Начальнику Дорожнього центру науково–технічної інформації і бібліотечно–бібліографічного обслуговування Костіну О.Л. у тижневий термін забезпечити тиражування цього наказу у кількості 500 примірників.

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника залізниці Зарубу О.В.

Начальник залізниці				          			В.К. Фрунза

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до наказу начальника Одеської залізниці від ''___'' _____________№ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відомість вагових норм та довжин вантажних наскрізних поїздів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування дільниці | Розрахунко- вий підйом ‰ |  | Серії локомотивів | Уніфікована вагова норма (у тоннах) |  | Довжина поїздів,(умов-них вагонів) |  | Критична вагова норма (у тоннах) |  | Максимальна довжина поїздів,(умов-них вагонів) |  | Особливі умови пропуску |  |
|  |  | туди | зворотньо |  | туди | зворотньо | туди | зворотньо | туди* | зворотньо** | туди | зворотньо |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 13 | П'ятихатки Стикові - Знам'янка-Сортувальна | 11,5 | 10,2 | ВЛ80т/с | 5000* | 4600 | 60 | 60 | 5000* | 4600 | 60 | 60 | * Без зупинок у непарному напрямку по ст. Користівка, Пантаївка, Знам'янка-Пас; у парному по ст. Користівка |  |
| 14 | Знам'янка-Сортувальна - ім.Т.Шевченка | 11,5 | 9,8 | ВЛ80т/с | 5000* | 4600 | 60* | 60* | 5000* | 4600 | 60* | 60* | * Без зупинок по ст. Чорноліська, Косарі, Кам'янка |  |
| 15 | Ім.Т.Шевченка - Миронівка | 10,1 | 10,9 | ВЛ80т/с | 5000* | 4600 | 60* | 60* | 5000* | 4800 | 60* | 60* | * Без зупинок по ст. Корсунь, Сотники |  |
| 24 | Гребінка - ім.Т.Шевченка | 9,2 | 9,4 | 2ТЕ10м 2ТЕ116 | 4600 | 4600 | 57 | 57 | 5500 | 5500 | 57 | 57 |  |  |
| 25 | Ім.Т.Шевченка - Помічна | 10,3 | 8,5 | 2ТЕ10м 2ТЕ116 | 4000 | 4000 | 54 | 54 | 4700* | 4600 | 54 | 54 | * Без зупинок по ст. Новомиргород |  |
| 26 | Ім.Т.Шевченка - Цвіткове - Христинівка | 9,9 | 9,2 | 2ТЕ10м 2ТЕ116 | 4000 | 4000 | 57 | 57 | 4200* | 4600* | 57 | 57 | * Без зупинок у непарному напрямку б/п 207 км, Розсохуватка, Звенигородка, Гордашівка; у парному по ст. Тальне, Станіславчик, Звенигородка |  |
| 27 | Христинівка - Андрусове | 7,9 | 9,2 | 2ТЕ10м | 4200 | 4200 | 57 | 57 | 4400 | 4400 | 57 | 57 |  |  |
| 28 | Христинівка - Вапнярка | 9,9 | 10,4 | 2ТЕ10м | 3600 | 4000 | 57 | 57 | 4200* | 4600 6000** | 57 | 57 | * Без зупинок по ст. Ладижин, 48 км ** на дільниці Вапнярка - Ладижин |  |
| 29 | Знам'янка - Долинська* | 7,2 | 6,5 | ВЛ80т/с | 5000 | 4600 | 57 | 57 | 6800 | 6000 | 57 | 57 | * Для поїздів Миколаївського напрямку |  |
| 30 | Чорноліська, Знам'янка - Тимкове* | 6,5 | 7,2 | ВЛ80т/с | 5000 | 4600 | 57 | 57 | 6800 | 6000 | 57 | 57 | * Для поїздів Криворізького напрямку |  |
| 31 | Долинська - Миколаїв | 3,9 | 5,4 | 2ТЕ10м | 5000 | 4600 | 57 | 57 | 8000 | 5000 | 57 | 57 |  |  |
| 32 | Тимкове - Миколаїв | 6,8 | 6,5 | 2ТЕ10м | 4600 | 4600 | 57 | 57 | 6000* | 5000 | 57 | 57 | * Без зупинок п.127 км |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 до наказу начальника Одеської залізниці від ''____''_______________№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відомість вагових норм та довжин вивізних та передаточних поїздів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Найменування дільниці |  |  | Серії локомотивів |  | Вагова норма, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Умовна довжина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дільнична |  |  |  |  |  | Критична |  |  |  |  | туди |  |  |  | зворотньо |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | туди |  |  | зворотньо |  |  | туди |  | зворотньо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 8 |  | Ім.Т.Шевченка - Цвіткове |  |  | ВЛ80т/с |  | 4000 |  |  | 3500 |  |  | 4000 |  | 4600 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 19 |  | Пост 309 км - Рзд. 5 км - Знам'янка-Сортувальна |  |  | ВЛ80т/с |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4600 |  | 4600 |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 3 до наказу начальника Одеської залізниці від ''____''_____________№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість диференційованих критичних вагових норм вантажних поїздів для електровозів серії ВЛ80т/с, 2ЕЛ5, 2ЕС5К у випадках появи попереджень і зниження швидкості на розрахунковому підйомі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування дільниць |  |  |  | Розрахунковий підйом ‰ |  |  |  | За наказом |  | Встановлена розрахунком |  |  | Встановлена дослідними поїздками |  |  | При обмеженні до 60 км/год |  | При обмеженні до 40 км/год |  | При обмеженні до 25 км/год |  |  | При обмеженні до 15 км/год |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Непарний напрямок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П'ятихатки - Знам'янка-Сортувальна |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 396 км - 395 км |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  | 4400 |  | 3500 |  |  | 2900 |  |
|  | 391 км - 390 км |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 |  |
|  | 349 км - 348 км |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |
|  | 328 км - 327 км |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  | 4000 |  |
| 2 | Знам'янка-Сортувальна - ім.Т.Шевченка |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 км |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 |  |
| 3 | Ім.Т.Шевченка - Миронівка |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 км - 163 км |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
|  | 160 км - 159 км |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
|  | 138 км - 137 км |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4100 |  |
| Парний напрямок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Миронівка - ім.Т.Шевченка |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 4800 |  | 4800 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 км - 117 км |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 123 км - 124 км |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 4200 |  |
|  | 147 км - 148 км |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |  |  | 4100 |  |
|  | 174 км - 175 км |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |  |  | 4100 |  |
| 11 | Ім.Т.Шевченка - Знам'янка-Сортувальна |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 4600 |  | 4600 |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 км - 234 км |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
|  | 267 км - 268 км |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4000 |  |
|  | 276 км - 277 км |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
| 14 | Знам'янка-Сортувальна - П'ятихатки |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 4600 |  | 4600 |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 км - 13 км обвідна |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 340 км - 341 км |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  | 4100 |  |
|  | 346 км |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  | 4000 |  |
|  | 359 км - 360 км |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  | 4000 |  |
|  | 398 км - 401 км |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  | 4000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 до наказу начальника Одеської залізниці від ''____''_________________№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість розрахункової ваги вантажного поїзда за умов зрушення з місця та розгону для різних серій локомотивів, понад яку не рекомендовано брати з місця на разрахунковому підйомі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахун-ковий підйом ‰ |  |  | Локомотиви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ80т/с 2ЕЛ5 2ЕС5К | ВЛ60К |  | 2ТЕ116 |  | 2ТЕ10М/У |  |  |  | 2ТЕ10УТ |  |  |  | ЧМЕ3 |  |  |  | ВЛ80с трисекцій-ний |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 8330 | 6050 |  | 8020 |  | 8020 |  |  |  | 6680 |  |  |  | 3580 |  |  |  | 10506 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 7030 | 5110 |  | 7320 |  | 7320 |  |  |  | 6100 |  |  |  | 3270 |  |  |  | 9415 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6070 | 4420 |  | 6610 |  | 6610 |  |  |  | 5510 |  |  |  | 2950 |  |  |  | 8525 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5340 | 3880 |  | 6120 |  | 6120 |  |  |  | 5100 |  |  |  | 2730 |  |  |  | 7785 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 4770 | 3460 |  | 5620 |  | 5620 |  |  |  | 4680 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 4290 | 3120 |  | 5250 |  | 5250 |  |  |  | 4380 |  |  |  | 2340 |  |  |  | 6623 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 3910 | 2840 |  | 4870 |  | 4870 |  |  |  | 4060 |  |  |  | 2170 |  |  |  | 6159 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3580 | 2600 |  | 4550 |  | 4550 |  |  |  | 3790 |  |  |  | 2040 |  |  |  | 5754 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 3300 | 2400 |  | 4290 |  | 4290 |  |  |  | 3580 |  |  |  | 1910 |  |  |  | 5397 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 3060 | 2230 |  | 4060 |  | 4060 |  |  |  | 3380 |  |  |  | 1810 |  |  |  | 5079 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 2850 | 2070 |  | 3830 |  | 3830 |  |  |  | 3190 |  |  |  | 1710 |  |  |  | 4795 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 2670 | 1940 |  | 3640 |  | 3640 |  |  |  | 3030 |  |  |  | 1630 |  |  |  | 4540 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 2510 | 1820 |  | 3450 |  | 3450 |  |  |  | 2880 |  |  |  | 1540 |  |  |  | 4309 |  |  |  |  |  |

1  Вантажні поїзди, вага яких для відповідних серій локомотивів на 100 т і більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на дільниці проходження  цього поїзда, згідно з ПТЕ, вважаються великоваговими.

2  З метою дотримання графіка руху поїздів і безпеки перевезень, відправлення великовагових поїздів проводити за згодою машиніста локомотива і наявністю попереджень на дільниці та  технічного стану локомотива.

3  У випадках наявності попереджень про обмеження швидкості на  критичних  ділянках, наказом начальника  дирекції залізничних перевезень упроваджується підштовхування або зменшується вага потягу згідно з додатком 3, враховуючи економічну доцільність.

4  При пропусканні з’єднаних вантажних поїздів вагова норма для урахування великовагових поїздів відповідно збільшується у два рази при  обслуговуванні  подвійною тягою локомотивами однієї серії на всю поїздодільницю і зменшується у два рази при обслуговуванні однією  секцією.

5  Для тепловозів серії 2ТЕ10ут  діють норми ваги для тепловозів 2ТЕ10м, зменшені на 20%, для тепловозів серії 2ТЕ116 дійсні норми ваги для 2ТЕ10м.