### Про підготовку інженерних

споруд до пропуску льодоходу

та весняного паводку

##### З метою організації безпечного пропуску поїздів та експлуатації  інженерних споруд колійного господарства у період льодоходу та весняного паводку, повені та зливових вод 2015 року,

Н А К А З У Ю:

- Затвердити:

  - “Заходи щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час пропуску льодоходу та весняного паводку по об’єктах колійного господарства у            2015 році” (далі Заходи, додаток 1).

  - Перелік особливо небезпечних місць по пропуску льодоходу і паводку (додаток 2).

  - Відомість матеріалів для потреб водоборотьби (додаток 3).

  - Перелік місць дислокації інертних матеріалів для забезпечення пропуску  весняного паводку і зливових вод у 2015 році (додаток 4).

  - Перелік мостів, які  потребують  промірів  русел (додаток 5).

  - Перелік небезпечних місць, під час прямування через які локомотивні бригади повинні проявляти особливу пильність в період паводку (додаток 6).

- Начальникам дирекцій залізничних перевезень, служб колії Рубану О.А., сигналізації та зв’язку Суханику О.А., матеріально-технічного постачання Таланову І.Ю., перевезень Мельнику В.О., локомотивного господарства Лебедєву Ж.В. забезпечити виконання Заходів.

- Начальнику служби матеріально-технічного постачання Таланову І.Ю. забезпечити постачання потрібної кількості матеріалів дистанціям колії згідно з додатком 3.                                                               Термін до 25.02.2015

- Начальникам служби колії Рубану О.А., перевезень Мельнику В.О. забезпечити відвантаження та доставку колійного щебеню і бутового каменю на місця дислокації інертних матеріалів згідно з додатком 4.

Термін до 25.02.2015

- Начальникам дирекцій залізничних перевезень, служби локомотивного господарства Лебедєву Ж.В. для недопущення простою вантажів, призначених для водоборотьби, з метою оперативного реагування на загрозу створення небезпечних умов, за заявками дистанцій колії, у найкоротший термін забезпечити надання локомотивів для розвезення та вивантаження протирозмивних матеріалів на об’єкти водоборотьби.

- Начальнику служби сигналізації та зв’язку Суханику О.А. забезпечити надання позачергового зв’язку, а в необхідних випадках встановлення на небезпечних по розмиву об’єктах додаткового зв’язку із управлінням залізниці, згідно з додатком 2.

- Начальнику фінансово-економічної служби Будник О.В. відповідно до фінансового плану забезпечити фінансування служб матеріально-технічного забезпечення та колії згідно з додатками 3, 4.

- Начальнику служби колії Рубану О.А. на період льодоходу, весняного паводку і зливових дощів, за необхідності, забезпечити цілодобове чергування у службі, призначити додаткові обходи колії і чергування на небезпечних місцях.

- Наказ від 26.12.2013 № 688/Н “Про підготовку інженерних споруд до  пропуску льодоходу та весняного паводку” вважати таким, що втратив чинність.

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера – першого заступника начальника залізниці Мруця Ю.Б.

Начальник залізниці                                                                           В.К. Фрунза

| НГ – НЗ-1 – | Д – |
| --- | --- |
| РБ – | Т – |
| НЮ – | Ш – |
| НФ – | НГК – |
| П – | НАС – |
| НХ – |  |

###### Розсилка: РБ, НГ, ДН, УРБ, НРП, П, ПГМ, НХ, Ш, Д, Т, Е, НФ, НЮ, НАС, НГК, ПЧ, РПЗ-13, КМС, ЦМКР-Знам’янка

# Додаток 1

# до наказу начальника залізниці

# від ____12.2014 № ______/Н

З А Х О Д И

щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час пропуску льодоходу та весняного паводку по об'єктах колійного господарства у 2015 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Викона-вець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вивчити оперативний план по забезпеченню безпечного пропуску льодоходу, весняної повені та зливових вод по об'єктах колійного господарства з усіма працівниками, на яких покладена відповідальність за виконання робіт по підготовці до пропуску льодоходу, повені та зливових вод у 2015 році, а також проінструктувати їх про порядок дій і техніку безпеки, застосування протирозмивних засобів для захисту земляного полотна та штучних споруд | 01.02. | ПЧ, ДН |
| 2 | Забезпечити виконання усіх невідкладних робіт для підготовки місць, несприятливих при паводку, льодоході і зливових водах, відповідно до затверджених оперативних планів дистанціями колії | Згідно з додатками 5 і 6 | ПЧ, ДН |
| 3 | По об'єктах, де ведуться роботи підрядними організаціями, відповідальність за збереження споруд у період паводку, льодоходу та зливових вод покласти на виконавця робіт, а контроль за виконанням заходів, що гарантують збереження споруд при паводку і зливах, на начальників структурних підрозділів | 01.03. | ПЧ, ДН |
| 4 | Провести комісійні огляди готовності колійного господарства до пропуску паводку, льодоходу і зливових вод | 01.03. | ПЧ, ДН |
| 5 | При необхідності очистити від снігу нагірні і водовідвідні канави, кювети, резерви, розкрити та очистити отвори, входи та виходи малих мостів, труб та лотків під переїздами, укоси “хворих” місць земляного полотна, виїмок і насипів, які зазнають деформацій, а також очистити від снігу баластну призму у місцях, які можуть зазнати розрідження | 01.03. | ПЧ, ДН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Організувати прибирання снігу зі станцій, розкривання та очищення водовідводів від централізованих стрілочних переводів | 15.03. | ПЧ |
| 7 | При отриманні інформації про різку зміну погодних умов терміново надати телеграму на структурні підрозділи залізниці про очікування зливових (довготривалих) дощів, шквального вітру, сильних снігопадів для встановлення контролю за станом земляного полотна, особливо «хворих» місць, споруд та місць, схильних до водорозмиву | Постійно | П, ПГМ |
| 8 | Забезпечити ретельний нагляд з установленням спеціальних обходів або чергувань на небезпечних ділянках колії, у т.ч. біля гребель, місць можливого переливу через колію, мостів і труб з недостатніми отворами | Постійно під час паводка | П, ПЧ |
| 9 | Здійснювати контроль за станом колії натурними обстеженнями усіма технічними засобами: георадарним комплексом, колієвимірювальними і дефектоскопними вагонами та візками з вжиттям оперативних заходів щодо забезпечення безпеки руху, при цьому, врахувати усі ознаки, що свідчать про реальну загрозу: відхилення від норм технічного стану колії, підйом води в кюветах і канавах менше 25 см від бровки кювету, глибокі вимоїни баластної призми, підпір води нижче бровки земляного полотна менше ніж 50 см, водовороти, промоїни глибиною більше 1 м від обрізу фундаменту штучних споруд, вихід рідкого бруду або каламутної води з низового кінця труби | Постійно під час паводка | П, ПЧ |
| 10 | Забезпечити за заявками ПЧ доставку бутового каменю та щебеню на об'єкти водоборотьби з дорожніх кар'єрів згідно з планами відвантаження | 25.02. | ПЧ, ДН |
| 11 | Забезпечити видачу матеріалів, необхідних для водоборотьби дистанціям колії відповідно до додатку 3 | 25.02. | НХ, НХТер |
| 12 | Виконати заготівлю матеріалів аварійного запасу та підготовку необхідного інвентарю і інструментів для забезпечення пропуску весняного паводку. У разі потреби укласти угоди зі спеціальними підрозділами на виконання підривних робіт для дроблення льоду | 01.03. | ПЧ |
| 13 | Організувати доставку матеріалів верхньої будови колії на дільниці, неблагополучні за технічним станом для використання їх під час ліквідації загрози безпеці руху при таненні баластної призми | 01.03. | ПЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Організувати обколювання льоду біля опор великих мостів, льодорізів | Лютий-березень | ПЧ |
| 15 | Дозволити позачергове користування телефонним зв'язком для водоборотьби | 01.03. | Ш |
| 16 | При необхідності забезпечити зв'язок із небезпечними по пропуску об'єктами відповідно до додатку 2 | 01.03. | ПЧ, ШЧ, ДН |
| 17 | Організувати місця дислокації інертних матеріалів відповідно до додатку 4 з виділенням техніки для навантаження матеріалів на рухомий склад. Закріпити наступні підрозділи на виділення необхідної техніки на станції: - ст. Усатове – ПМС-261; - ст. Рені-Основна – ПЧ-17; - ст. Вапнярка – ПМС-128; - ст. Шевченко – ТЧ-5; - ст. Галаганівка – ПМС-127 | 01.03. | П, Д, ДН |
| 18 | Направити у локомотивні депо, начальникам станцій виписку з переліком небезпечних щодо розмиву місць, під час проїзду по яких локомотивні бригади повинні проявляти особливу пильність | 01.02. | П, ПЧ |
| 19 | Провести інструктажі локомотивним бригадам, черговим по станціях про особливу пильність при проїзді небезпечних місць, а також надання своєчасної інформації про загрозу розмивання, збір води біля колії, порушення плавності ходу рухомого складу та інші небезпеки за діючою системою “Поштовх на колії” | Постійно | Д, П, ДН, Т, ТЧ, ПЧ, ДС |
| 20 | Створити оперативні групи для керування роботами з підготовки до водоборотьби при управлінні залізниці та дирекціях залізничних перевезень | 01.02. | П,ДН |
| 21 | У міру виходу з зими, танення баластної призми, пропуску льодоходу і весняного паводку розпочати огляд колійного господарства | Березень-квітень | П, ПЧ |
| 22 | Розпочати заходи з ліквідації наслідків паводку і проведення колійних робіт в оперативному і плановому порядку для забезпечення безпеки руху поїздів | Березень-квітень | П, ПЧ |

Додаток 2

до наказу начальника залізниці

від ____.12.2014 № _____/Н

П Е Р Е Л І К

особливо небезпечних місць по пропуску льодоходу і паводку

| № з/п | ДН | ПЧ | Ділянка, перегін | Км | Найменування об’єкту, водотоку | Характеристи-ка небезпечних місць, де можливі деформації | Необхідні заходи | Обсяги робіт | Вико-навець | Термін вико-нання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 1 | Одеса-Застава II- Одеса-Пересип | 1310 ПК3 | З.б. міст | Вихід води на колію, водорозмивне місце | Очистити русло мосту та водовідвідну канаву на підходах до мосту від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ | 01.03. | Морозовський ПЧ-1 |
|  | 1 | 1 | Одеса-Застава II-Одеса Пересип | 1311 ПК2-4 | Міський зливовий колектор, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити кювет від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ | 01.03. | Морозовський ПЧ-1 |
|  | 1 | 1 | Одеса-Західна – Ксенієве | 13 ПК1-10 | Насип | Підмив основи насипу | Очистити укіс насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ | 01.03. | Морозовський ПЧ-1 |
|  | 1 | 1 | Ксенієве – Аккаржа | 22 ПК7 – 23 ПК8 | Насип | Підмив основи насипу | Очистити укіс насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ | 01.03. | Морозовський ПЧ-1 |
|  | 1 | 1 | Шлюз-Петля | 4 ПК1-2 | Насип | Підмив основи насипу | Очистити укіс насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ | 01.03. | Морозовський ПЧ-1 |
|  | 1 | 3 | Чубівка – Мордарівка | 1346 ПК1 – 1347 ПК1 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити відкоси насипу, контрбанкету від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Побережжя – Обхідна | 11 ПК4-7 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити відкоси насипу, контрбанкету від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Кінецпіль – Первомайськ | 135 ПК1-10 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 3 | Кінецпіль – Первомайськ | 137 ПК1-3 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Кінецпіль – Первомайськ | 138 ПК8-139 ПК1 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Ст. Первомайськ на Бузі | 141 | Міст | Руйнування струме-неспрямовуючої дамби, підходів зем-полотна, утворення льодових заторів | Договір на підрив льоду |  | ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Первомайськ – Орлик | 142 ПК4-5 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Первомайськ – Орлик | 144 ПК2-3 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Первомайськ – Орлик | 145 ПК2-6 | Насип | Нестійка ділянка земляного полотна | Очистити від снігу нагірну канаву | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 3 | Ст. Орлик | 148-149 | Труба | Русло труби | Очистити русло труби | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Морозов ПЧ-3 |
|  | 1 | 17 | Тараклія- Болград-Гречени | 215 ПК3-221ПК4 | Насип, мости, труби, водорозмивне місце | Руйнування конструкцій споруд, перелив води через колію | Очистити споруди від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПЧМ | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 17 | Болград - Гречени | 225-226 | Насип, нагорна канава, труби | Перелив води через колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 265 ПК7-268 ПК2 | Насип, водорозмивне місце | Осідання земляного полотна | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 271 ПК5-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив земляного полотна | Очистити водовідводи від снігу, контроль | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 272 ПК1-10 | Міст, земляне полотно, водорозмивне місце | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби | Контроль за поведінкою підступаючого яру | Під час паводку | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський – Рені-Наливна | 273 ПК9-278 ПК1 | Земляне полотно, труби, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити споруди та водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 17 | Котлабух – Ташбунари | 73 ПК7-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Осідання земляного полотна | Очистити від снігу косогір | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Турубаров ПЧ-17 |
|  | 1 | 21 | Ст. Княжеве, колія № 3 | 1213 ПК8-1214 ПК2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підпір води в межах насипу | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Гусь ПЧ-21 |
|  | 1 | 22 | Колосівка-Березівка | 1203 ПК4-6 | Зсувний косогір, водорозмивне місце | Вихід води з косогору, розмив укосів | Очистити водовідвідні споруди від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Залевський ПЧ-22 |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1216 ПК3-9 | Зсувний косогір, труба, водорозмивне місце | Підмив конструкцій труби, зсув косогору | Очистити водовідвідні споруди та отвір труби від снігу. Встановити водомір | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Залевський ПЧ-22 |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1217 ПК3-6 | Зсувний косогір, труба, «хворе» місце | Руйнування конструкцій труби, зсув косогору | Очистити водовідвідні канави від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Залевський ПЧ-22 |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1222 ПК2-10 | Зсувний косогір, насип, «хворе» місце | Руйнування конструкцій труби, підмив основи насипу | Очистити водовідвідні канави від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Залевський ПЧ-22 |
|  | 1 | 22 | Раухівка – Сербка | 1245 ПК1-6 | Переїзд, земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив укосів насипу | Очистити водовідвідні споруди від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Залевський ПЧ-22 |
|  | 2 | 5 | Ладижин-ГРЕС | 4 ПК3-6 | Труба | Підмив конструкцій, сплив укосу | Очистити русло труби від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Ладижин-Губник | 46 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Ладижин-Губник | 52 ПК9-53 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Шалашська – Гордашівка | 176 ПК6 – 177 ПК1 | Земляне полотно | Перелив води через колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2 | 5 | Гордашівка – Тальне | 182 ПК8 – 183 ПК1 | «хворе» земляне полотно | Перелив води через колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Ст. Тальне | 184 ПК1-185 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Розсохуватка – Звенигородка | 204 ПК3-8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив колії | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Розсохуватка – Звенигородка | 208 ПК9-209 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив колії | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 5 | Ст. Звенигородка | 214 ПК6-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію | Очистити водовідводи від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Білоголовий ПЧ-5 |
|  | 2 | 8 | Миронівка – Таганча | 108 ПК7-8 | Земляне полотно | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Миронівка - Таганча | 110 ПК6-7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Миронівка - Таганча | 111 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Таганча-Сотники | 121 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Таганча-Сотники | 122 ПК5-7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Сотники-Корсунь | 136 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу кювети і нагорні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Сотники-Корсунь | 137 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету, перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Корсунь – Городище | 143 | Міст через р. Рось | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби та підходів земполотна | Укріплення берегів і русла | По рівню високих вод | ПДзем, ПД, ПЧМ | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 144 ПК5 | Переїзд, водорозмивне місце | Вихід води з косогору | Очистити від снігу водовідвідні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 157 ПК1-158 ПК10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 162 ПК2-3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії | Очистити від снігу водовідвідні канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Хлистунівка – Цвіткове | 172 ПК5-8 | Зсувний косогір, «хворе» місце | Вихід води з косогору, осідання земляного полотна | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Хлистунівка – Цвіткове | 176 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води з косогору, осідання земляного полотна | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Цвіткове – Володимирівка | 182 ПК1 – 184 ПК10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Цвіткове – Володимирівка | 186 | Земляне полотно | Перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Володимирівка – Перегонівка | 197 | Земляне полотно | Перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Перегонівка – Шевченко | 205 ПК1 | Переїзд, водорозмивне місце | Вихід води з косогору, накопичення води на переїзді | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Перегонівка – Шевченко | 206 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 8 | Ст. Шпола | 246, 247 ПК1-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії | Очистити нагірну канаву від снігу і наносів | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Матвійчук ПЧ-8 |
|  | 2 | 9 | Перегонівка – Шевченко | 208 ПК5 | Земляне полотно, переїзд | Накопичення води на переїзді | Очистити нагірну канаву від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Шевченко – Райгород | 225 ПК9 – 226 ПК2 | «хворе» земляне полотно, труба | Підмив основи насипу | Очистити отвір и русло труби, відкоси насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2 | 9 | Ст. Райгород | 227 ПК3 – 228 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави | Очистити від снігу нагорну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Райгород-Кам’янка | 233 ПК1-3 | «хворе» земляне полотно, труба | Підмив основи насипу | Очистити отвір и русло труби, відкоси насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Райгород-Кам’янка | 234 ПК1 | Насип, труба | Підмив основи насипу | Очистити отвір и русло труби, відкоси насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Кам’янка – Косарі | 236 | Труба, насип | Підмив основи насипу | Очистити отвір и русло труби, відкоси насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Кам’янка – Косарі | 240 | Труба, насип | Підмив основи насипу | Очистити отвір и русло труби, відкоси насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Фундукліївка – Цибульове | 265 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити нагірну канаву від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Фундукліївка – Цибульове | 268 ПК5-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити нагірну канаву від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Ст. Цибулеве | 272 ПК2 – 273 ПК2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави | Очистити від снігу нагорну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Шевченко - Помічна | 976 | Переїзд | Накопичення води на переїзді | Очистити водовідводи та русло труби від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Капустино – Адабаш | 1027 ПК2 | Насип | Підмив основи насипу | Очистити укіс насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 2 | 9 | Адабаш – Помічна | 1036 ПК3-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію | Очистити кювети та нагірну канаву від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Тіхоміров ПЧ-9 |
|  | 3 | 10 | Рзд. 5 км - О. п. 309 км | 10 ПК4-5 | Переїзд, водорозмивне місце | Розмив колії на переїзді | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Соляренко ПЧ-10 |
|  | 3 | 10 | Чорноліська – Трепівка | 326 ПК7-8 | Виїмка, водорозмивне місце | Розмив колії під шляхопроводом | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Соляренко ПЧ-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3 | 10 | Пантаївка – Користівка | 331 ПК1-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Соляренко ПЧ-10 |
|  | 3 | 11 | Павлиш – Лікарівка | 293 ПК7-295 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави, замулення русла труби | Очищення водовідводів та русел труби від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Лікарівка – Користівка | 311 ПК9-312 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави | Очищення водовідводів від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Лікарівка – Користівка | 316 ПК9 – 317 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави | Очищення водовідводів від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 333 ПК1-7 | Труба, водорозмивне місце | Підмив основи насипу | Очистити від снігу отвір труби | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 337 ПК3-8 | Міст | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби | Укріплення берегів | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Користівка-Олександрія | 341 ПК1-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив баластної призми, переповнення нагірної канави | Очищення нагірної канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 351 П1-3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив баластної призми, переповнення нагірної канави | Очищення нагірної канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 361 ПК7-8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив баластної призми, переповнення нагірної канави | Очищення нагірної канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 365 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив баластної призми, переповнення нагірної канави | Очищення нагірної канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 395 ПК10-396 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави | Очищення від снігу водовідвідної канави | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Сокур ПЧ-11 |
|  | 3 | 12 | Помічна – Б.П. 218 км | 216 ПК7-8 | Переїзд, водорозмивне місце | Накопичення води на переїзді, перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Моклюк ПЧ-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3 | 13 | Пост 1190 км – Кавуни | 1091 ПК7-1093 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1136 ПК2-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив тіла насипу | Захист баластної призми інертним матеріалом | При необхід-ності | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1142 ПК3-1143 ПК8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1144 ПК6-1145 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1148 ПК6-1149 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Веселинове – Миколаєве | 1175 ПК7-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 13 | Веселинове – Миколаєве | 1176 ПК9-1178 ПК9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення во-дою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми | Очистити від снігу водовідвідні споруди (нагірні канави, кювети) | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Єремєєв ПЧ-13 |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 73 ПК3-4 | Насип, «хворе» місце | Розмив укосів насипу | Очистити укіс від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Богащенко ПЧ-23 |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 96 ПК10 | Насип, «хворе» місце | Розмив укосів насипу | Очистити укіс від снігу | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Богащенко ПЧ-23 |
|  | 4 | 14 | Тернівка – Мішкове | 90 ПК4-7 | Переїзд, водорозмивне місце | Накопичення води на переїзді, вихід води на колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПДзем, ПД | 01.03. | Верчук ПЧ-14 |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 290-291 | Земляне полотно | Потік води через колію, перелив води через переїзд | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 292-293 | Земляне полотно | Потік води з косогору | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 300 | Земляне полотно | Переповнення кювету | Очистити від снігу кювет | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 308 | Земляне полотно | Переповнення нагірної канави | Очистити від снігу нагурну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Ст. Івано-Кепіне | 341 | Земляне полотно | Потік води з косогору, перелив води через колію | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Івано-Кепіне – Снігурівка | 345-346 | Земляне полотно | Переповнення нагірної канави | Очистити від снігу нагурну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Снігурівка – Засілля | 365-366 | Земляне полотно | Недостатня висота насипу, можливий перелив через колію | Очистити від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Снігурівка – Засілля | 369-370 | Земляне полотно | Недостатня висота насипу, можливий перелив через колію | Очистити від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Снігурівка – Засілля | 373-374 | Земляне полотно | Накопичення води біля насипу | Очистити від снігу підніжжя насипу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Засілля – Миколаїв | 387-388 | Земляне полотно | Недостатня висота насипу, можливий перелив через колію | Очистити від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Ст. Калініндорф | 452 | Земляне полотно | Перелив через колію | Очистити від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 455-456 | Земляне полотно | Переповнення водовідвідної канави | Очистити від снігу водовідвідну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 457-460 | Земляне полотно | Переповнення нагірної канави | Очистити від снігу нагурну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 458 ПК4-6 | Земляне полотно | «хворе» місце | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 459 | Міст | Підмив основи насипу | Очистити укіс насипу від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Ст. Туркули | 462 | Земляне полотно | Перелив через колію | Очистити від снігу | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Туркули – Снігурівка | 468-469 | Земляне полотно | Переповнення водовідвідної канави | Очистити від снігу водовідвідну канаву | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |
|  | 4 | 16 | Туркули – Снігурівка | 468 ПК3-6 | Земляне полотно | «хворе» місце | Очистити від снігу водовідвідні споруди | По накопиченню снігу | ПЧМ, ПД | 01.03. | Болгарин ПЧ-16 |

Додаток 6

до наказу начальника залізниці

від ____.12.2014 № _____/Н

П Е Р Е Л І К

небезпечних місць, під час прямування через які локомотивні бригади повинні

проявляти особливу пильність в період паводку

| № з/п | ДН | ПЧ | Ділянка, перегін | Км | Найменування об’єкту | Причина введення попередження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | 1 | Ст. Пересип | 1309 ПК9-1310 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних споруд |
|  | 1 | 1 | Одеса-Застава II- Одеса-Пересип | 1310 ПК3 | З.б. міст | Вихід води на колію |
|  | 1 | 1 | Одеса-Застава II- Одеса-Пересип | 1311 ПК2-4 | Міський зливовий колектор, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 1 | Одеса-Західна - Ксенієве | 13ПК1-10 | Насип | Перелив води через колію |
|  | 1 | 1 | Ксенієве – Акаржа | 22 ПК7 – 23 ПК8 | Насип | Підмив основи насипу |
|  | 1 | 1 | Шлюз-Петля | 4 ПК1-2 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосу насипу |
|  | 1 | 2 | Мигаєве – Зіменове | 11 ПК5-7, 8-10 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Зіменове – Краснознам’янка | 14 ПК4-7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Зіменове – Краснознам’янка | 15 ПК8-16 ПК5 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Зіменове – Краснознам’янка | 16 ПК8-10, 16 ПК8-17 ПК4 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Зіменове – Краснознам’янка | 18 ПК2 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосу виїмки |
|  | 1 | 2 | Зіменове – Краснознам’янка | 21 ПК5 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосу виїмки |
|  | 1 | 2 | Краснознам’янка – Ротове | 33 ПК8-34 ПК2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Перехрестове – Затишшя – Іванівка | 1394 ПК8 – 1395 ПК2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 2 | Роздільна – Кучурган – Новосавицька | 1442 ПК9 – 1443 ПК5, 1452 ПК1-2 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосу виїмки |
|  | 1 | 3 | Побережжя – Обхідна | 11 ПК4-7 | Насип, «хворе» земляне полотно | Підмив основи насипу |
|  | 1 | 3 | Кінецьпіль - Первомайськ-на-Бузі | 135 ПК1-10 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 1 | 3 | Ст. Первомайськ-на-Бузі | 141 ПК6-9 | Міст ч/р Південний Буг | Руйнування струменеспрямовуючої дамби, підходів земполотна, утворення льодових заторів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | 3 | Первомайськ-на-Бузі – Орлик | 142 ПК4-5, 144 ПК2-3, 145 ПК2-6 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 3 | Чубівка – Мардарівка | 1346 ПК1 – 1348 ПК1 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 4 | Сарата – Арциз | 148 ПК5-7 | Земляне полотно | Розмив колії |
|  | 1 | 4 | Чимишлія – Карабуцени | 114 ПК3-4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 1 | 4 | Чимишлія – Карабуцени | 113 ПК7-8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 1 | 4 | Арциз – Березіне | 198 ПК1-6 | Земляне полотно | Розмив колії |
|  | 1 | 4 | Арциз – Березіне | 201 ПК9 – 206 ПК8 | Земляне полотно | Розмив колії |
|  | 1 | 4 | Арциз – Давлет-Агач | 7 ПК1-4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 1 | 4 | Одеса - Арциз | 54 ПК1-56 ПК1 | Земляне полотно (вузьке місце) | Вихід води на колію під час шторму |
|  | 1 | 17 | Тараклія- Болград-Гречени | 215 ПК3 -221ПК4 | Насип, мости,труби, водорозмивне місце | Підмив конструкцій споруд, перелив води через колію |
|  | 1 | 17 | Болград - Гречени | 225 – 226 | Насип, нагірна канава, труби | Перелив води через колію |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 265 ПК7 – 268 ПК2 | Насип, водорозмивне місце | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 268 ПК1 – 272 ПК4 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 271 ПК5-10 | Земляне полотно | Розмив земляного полотна |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський | 272 ПК1-10 | Міст, земляне полотно, водорозмивне місце | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби |
|  | 1 | 17 | Етулія – Лиман Дунайський – Рені-Наливна | 273 ПК9 – 278 ПК1 | Земляне полотно, труби, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 17 | Лиман Дунайський – Рені-Наливна | 282 ПК4 – 284 ПК1, 283 ПК4 – 284 ПК2 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію, розмив колії |
|  | 1 | 17 | Рені-Наливна – Рені-Основна | 286 ПК0-288 ПК4 | «хворе» земляне полотно | Обвал берега р. Дунай |
|  | 1 | 17 | Рені-Наливна – Рені-Основна | 286 ПК8 – 288 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 1 | 17 | Рені-Наливна – Рені-Основна | 291 ПК1 – 292 ПК1, 292 ПК9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив колії |
|  | 1 | 17 | Котлабух – Ташбунари | 73 ПК7-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 17 | Котлабух – Ташбунари | 79 ПК5-6 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 21 | Ст. Княжеве | Колія № 3 (1213 ПК8 – 1214 ПК2) | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підпір води в межах насипу |
|  | 1 | 21 | Крижопіль – Рудниця | 1231 ПК4-8 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | 21 | Крижопіль – Рудниця | 1232 ПК1-1234 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води з косогору |
|  | 1 | 21 | Крижопіль – Рудниця – Попелюхи | 1239 ПК4-8, 1246 ПК0-2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 21 | Ст. Рудниця | Колія № 4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Застій талих та дощових вод |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1250 ПК8-1251 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних споруд |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1252 ПК2-7 | Труба, «хворе» земляне полотно | Руйнування конструкцій, осідання земляного полотна |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1252 ПК1-1254 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1257 ПК10 – 1258 ПК4 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1259 ПК7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1260 ПК1-1262 ПК7 | Земляне полотно, водорозмивне місце, «хворе» місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 21 | Попелюхи – Кодима | 1264 ПК4-6, 1275 ПК6-10, 1279 ПК2-9 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 21 | Слобідка – Борщі – Побережжя | 1307 ПК1-3, 1311 ПК9 – 1312 ПК8 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Колосівка – Березівка | 1200 ПК7 | Земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Колосівка – Березівка | 1202 ПК3-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Колосівка – Березівка | 1203 ПК3-6 | Зсувний косогір, водорозмивне місце | Вихід води з косогору, розмив укосів |
|  | 1 | 22 | Колосівка – Березівка | 1204 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 22 | Колосівка – Березівка | 1204 ПК9 – 1205 ПК5 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Колосівка-Березівка | 1208 ПК3-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1209 ПК3-5 | Земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Березівка-Раухівка | 1214 ПК10 | Зсувний косогір, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1216 ПК3-9 | Зсувний косогір, труба, водорозмивне місце | Руйнування конструкцій труби, зсув косогору |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1217 ПК3-6 | Зсувний косогір, труба, «хворе» земляне полотно | Руйнування конструкцій труби, зсув косогору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | 22 | Березівка - Раухівка | 1222 ПК2-10 | Зсувний косогір, насип, «хворе» земляне полотно | Руйнування конструкцій труби, підмив основи насипу |
|  | 1 | 22 | Ст. Раухіва | 1226 ПК3-5 | Зсувний косогір, водорозмивне місце | Вихід води з косогору |
|  | 1 | 22 | Раухівка – Сербка | 1240 | Зсувний косогір, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Раухівка – Сербка | 1244 ПК9-10 | Переїзд, земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Раухівка – Сербка | 1245 ПК1-6 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Раухівка – Сербка | 1245 ПК10-1247 ПК1 | Переїзд, земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Сербка - Буялик | 1247 ПК3-10 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Сербка - Буялик | 1248 ПК1-1250 ПК8 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 1 | 22 | Сербка - Буялик | 1251 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Одеса-Східна – Одеса-Сортувальна | 1295 ПК5-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 1 | 22 | Одеса-Східна – Одеса-Сортувальна | 1296 ПК4-1298 ПК5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Ст. Одеса Сортувальна | Північний парк | Труба, земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 1 | 22 | Ст. Одеса Пересип | 1304 ПК1-5 | Переїзд, земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Чорноморська – Б.п. 24 км | 9 ПК2-3 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Чорноморська – Б.п. 24 км | 9 ПК8-10 ПК4 | «хворе» земляне полотно | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 1 | 22 | Б.п. 24 км -Берегова | 25 ПК4-9 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Б.п. 24 км -Берегова | 28 ПК6 – 29 ПК3 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 1 | 22 | Б.п. 24 км -Берегова | 29 ПК6 | Виїмка, переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 2 | 5 | Ладижин-ГРЕС | 4 ПК3-6 | Кювет | Переповнення водовідвідних споруд |
|  | 2 | 5 | Ладижин-Губник | 46 ПК6 | Насип, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 2 | 5 | Ладижин – Губник | 49 ПК 6-7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 5 | Ладижин-Губник | 52 ПК9-53 ПК5 | Насип, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 2 | 5 | Шалашська-Гордашівка | 176-177, 182-183 | Труба, «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 5 | Ст. Тальне | 184 ПК1-185 ПК1 | Насип, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 2 | 5 | Розсохуватка – Звенигородка | 204 ПК3-8 | Виїмка, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив колії |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 | 5 | Розсохуватка – Звенигородка | 208 ПК8-209 ПК2 | Насип, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив колії |
|  | 2 | 5 | Ст. Звенигородка | 214 ПК5-9 | Насип, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 2 | 6 | ст. Золотоноша-1 | 859 ПК1-10 | Виїмка | Скопичення води у виїмці |
|  | 2 | 6 | ст. Золотоноша-1 | 860 ПК6-861ПК8 | Переїзди, земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 2 | 6 | Чапаївка – Черкаси | 872 ПК2-884 ПК10 | Дамба Кременчуцького водосховища | Розмив тіла насипу |
|  | 2 | 6 | Панське – Черкаси | 882 ПК8 – 883 ПК9 | Міст | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби, підходів земполотна, утворення льодових заторів |
|  | 2 | 6 | Панське - Черкаси | 885 ПК1-886 ПК8 | Виїмка, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 2 | 6 | ст. Сміла | 914 ПК6-10 | Виїмка | Вихід води на колію |
|  |  |  | в у з ь к а к о л і я |  |  |  |
|  | 2 | 7 | Хощевате-Таужня | 315 ПК5-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Таужня - Грушка | 325 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Грушка - Голованівськ | 332 ПК10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Гайворон - Бершадь | 5 ПК5-8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Гайворон - Бершадь | 9 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Гайворон - Бершадь | 14 ПК7-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Бершадь - Дохно | 29 ПК6-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Бершадь - Дохно | 50 ПК2-6 | Металева труба, водорозмивне місце | Підмив конструкцій, розмив колії |
|  |  |  | ш и р о к а к о л і я |  |  |  |
|  | 2 | 7 | Дукля - Генрихівка | 157 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Дукля - Генрихівка | 162 ПК4-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Генрихівка - Джулинка | 168 ПК4-6 | З.б. труба, земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив конструкцій, розмив колії |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 | 7 | Генрихівка - Джулинка | 181 ПК2-3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Джулинка - Гайворон | 186 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 7 | Підгородна - Болеславчик | 5 ПК6 – 6 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 8 | Миронівка – Таганча | 110 ПК6-7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 8 | Миронівка – Таганча | 111 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив баластної призми |
|  | 2 | 8 | Таганча-Сотники | 121 ПК4-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету |
|  | 2 | 8 | Таганча-Сотники | 122 ПК5-7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету |
|  | 2 | 8 | Таганча-Сотники | 125 ПК5-7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 8 | Сотники-Корсунь | 135 ПК1-2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 8 | Сотники-Корсунь | 137 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету |
|  | 2 | 8 | Сотники-Корсунь | 138 ПК5-6 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 143 ПК3-5 | Міст ч/р Рось | Підмив опор |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 144 ПК5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію з косогору |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 145 ПК9-10 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 157 ПК1-158 ПК10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водовідводів |
|  | 2 | 8 | Корсунь-Городище | 162 ПК2-3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив колії |
|  | 2 | 8 | Хлистунівка – Цвіткове | 172 ПК5-7 | Зсувний косогір, «хворе» земляне полотно | Вихід води з косогору, осідання земляного полотна |
|  | 2 | 8 | Хлистунівка – Цвіткове | 176 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 2 | 8 | Цвіткове – Володимирівка | 182 ПК1 – 184 ПК10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету |
|  | 2 | 8 | Цвіткове – Володимирівка | 186 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 2 | 8 | Володимирівка – Перегонівка | 197 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 2 | 8 | Перегонівка – Шевченко | 204 ПК9-10 | «хворе» земляне полотно | Розмив колії, сплив укосу |
|  | 2 | 8 | Перегонівка – Шевченко | 205 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію з косогору до переїзду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 | 8 | Перегонівка – Шевченко | 206 ПК3-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення кювету |
|  | 2 | 8 | Ст. Шпола | 247 ПК1-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 2 | 8 | Цвіткове – Багачеве | 256 | Переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 2 | 8 | Багачеве – Дашуківка | 11,12,24,25,39 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Перегонівка – Шевченко | 208, 209 | Земляне полотно, переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 2 | 9 | Шевченко – Райгород | 217 ПК1-7 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосу насипу |
|  | 2 | 9 | Ст. Райгород | 227 ПК3-228 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 2 | 9 | Райгород-Кам’янка | 233 ПК1-3, 9 – 234 ПК1 | «хворе» земляне полотно | Підмив основи насипу |
|  | 2 | 9 | Кам’янка – Косари | 236, 240 | Земляне полотно, насип | Підмив основи насипу |
|  | 2 | 9 | Фундукліївка – Цибулеве | 265 ПК4-6 | Земляне полотно | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Фундукліївка – Цибулеве | 268 ПК5-10 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Ст. Цибулеве | 272 ПК1 – 273 ПК2 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави |
|  | 2 | 9 | Миронівка – Знам’янка | 208,216, 219,231,246,266,270,278,284 | Труба | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Миронівка – Знам’янка | 208,219,223 224,232,238,244,262,265,280 | Міст | Перелив води через колію, руйнування конструкцій |
|  | 2 | 9 | Шевченко-Помічна | 932,935, 937,941, 982,998,1000,1001,1029 | Труба | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Шевченко - Помічна | 976 | Переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 2 | 9 | Капустине – Адабаш | 1027 ПК2 | Насип | Підмив основи насипу |
|  | 2 | 9 | Ст. Адабаш | 1033 ПК4-1034 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 2 | 9 | Адабаш – Помічна | 1036 ПК3-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 3 | 10 | Чорноліська – Трепівка | 326 ПК7-9 | Виїмка, водорозмивне місце | Розмив колії під шляхопроводом |
|  | 3 | 10 | Пантаївка – Користівка | 331 ПК1-6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на колію |
|  | 3 | 10 | ст. Знам’янка Сортувальна | Фастівський парк | Земляне полотно | Вихід води на станційні колії |
|  | 3 | 10 | Рзд. 5 км - О. п. 309 км | 10 ПК4-5 | Переїзд, водорозмивне місце | Розмив колії на переїзді |
|  | 3 | 11 | Павлиш – Лікарівка | 293 ПК7-295 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3 | 11 | Лікарівка – Користівка | 311 ПК9-312 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави, вихід води на колію |
|  | 3 | 11 | Лікарівка – Користівка | 316 ПК9-317 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави, вихід води на колію |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 333 ПК1-7 | Труба, водорозмивне місце | Підмив основи насипу, конструкцій труби |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 333 ПК8-10 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 336 ПК1-2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 11 | Пантаївка – Користівка | 337 ПК4-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив основи насипу, конструкцій труби |
|  | 3 | 11 | Користівка-Олександрія | 341 ПК1-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Підмив основи насипу, конструкцій труби |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 351 ПК1-3 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави, вихід води на колію |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 360 ПК8-10 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 11 | Олександрія – Королівка | 361 ПК6-8, 365 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Переповнення нагірної канави, вихід води на колію |
|  | 3 | 11 | Зелена – Яковлівка | 395 ПК9 – 396 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 3 | 11 | Зелена – Яковлівка | 396 ПК5 – 397 ПК5 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 11 | Бурти – Користівка | 291 ПК6-9, 312 ПК9 – 313 ПК2 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна, сплив укосу |
|  | 3 | 12 | Помічна – Б.П. 218 км | 216 ПК7-8 | Переїзд, водорозмивне місце | Накопичення води на переїзді, перелив води через колію |
|  | 3 | 13 | Пост 1190 км – Кавуни | 1091 ПК3-5 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 13 | Пост 1190 км – Кавуни | 1091 ПК7-1093 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1136 ПК2-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Розмив тіла насипу |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1142 ПК3-1143 ПК8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1144 ПК0-7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1144 ПК6-1145 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1146 ПК6 – 1147 ПК7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 13 | Вознесенськ – Мартинівська | 1148 ПК6-1149 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 3 | Мартинівська – Веселинове | 1166 ПК1-7 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3 | 13 | Веселинове – Миколаєве | 1175 ПК7-9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 13 | Веселинове – Миколаєве | 1176 ПК9-1178 ПК9 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення водою нагірної канави та кювету, розмив баластної призми |
|  | 3 | 13 | Веселинове – Миколаєве | 1179 ПК6-8 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 23 | Кропивницька – Осикувата | 22 ПК5-10, 23 ПК5-8, 24 ПК7-25 ПК2, 37 ПК3-5 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Переповнення кюветів, вихід води на колію |
|  | 3 | 23 | Осикувата – Бобринець | 57 ПК9-58 ПК2, 65 ПК10-66 ПК3 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Переповнення кюветів, вихід води на колію |
|  | 3 | 23 | Осикувата – Бобринець | 65 ПК2 | Переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 73 ПК3-4 | «хворе» земляне полотно | Розмив укосів насипу |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 76 ПК2 | Водовідвідна канава | Можливе переповнення та розмив в період паводку |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 81 ПК7-8 | «хворе» земляне полотно | Осідання земляного полотна |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 90 ПК10-91 ПК8, 94 ПК2-10 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Вихід води на колію |
|  | 3 | 23 | Бобринець – Сиднівка | 96 ПК10 | Насип, «хворе» місце | Розмив укосів насипу |
|  | 3 | 23 | Долинська – Помічна | 97 ПК1-4, 9 – 98 ПК7 | «хворе» земляне полотно | Сплив укосів виїмки |
|  | 3 | 23 | Долинська – Помічна | 115 ПК5-117 ПК10 | Водовідвідна канава, кювет | Переповнення водвідводів, розмив баластної призми |
|  | 4 | 14 | Трихати-Баловне | 71 | Міст | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби, підходів земполотна, утворення льодових заторів |
|  | 4 | 14 | Ясна Зоря – Трикрати | 67 ПК4 | Переїзд | Накопичення води на переїзді |
|  | 4 | 14 | Трихати – Баловне | 71 ПК10-72 ПК5, 73 ПК9-10, 74 ПК7-8 | Переїзди, земляне полотно водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 14 | Тернівка – Мішкове | 86 ПК4-6, 87 ПК7-8, 88 ПК2-5 | Переїзди, земляне полотно водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 14 | Тернівка – Мішкове | 86, 87, 88 | Труби | Перелив води через колію |
|  | 4 | 14 | Тернівка – Мішкове | 90 ПК4-7 | Переїзд, водорозмивне місце | Накопичення води на переїзді |
|  | 4 | 14 | Інгул – Мішкове | 95 | Міст | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби, підходів земполотна, утворення льодових заторів |
|  | 4 | 14 | Новополтавка – Горожани | 159 ПК1-161 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 4 | 14 | Лоцкіне-Грейгове | 187 ПК1-194 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4 | 14 | Грейгове – Горохівка | 200 ПК1 – 202 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Херсон - Херсон Порт | 4 ПК8-10 | Переїзд, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Херсон – Херсон Порт | 6,7 | Труби | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Галаганівка – Срочний | 499 ПК4-500 ПК7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Скопичення води біля насипу |
|  | 4 | 15 | Цюрюпинськ – Антонівка | 175 | Міст | Руйнування струменеспрямо-вуючої дамби, підходів земполотна, утворення льодових заторів |
|  | 4 | 15 | Цюрюпинськ – Антонівка | 175 ПК6 – 176 ПК6, 177 ПК9 – 178 ПК7 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 4 | 15 | Ст. Антонівка | 178 ПК1-2 | Земляне полотно, водорозмивне місця | Вихід води на станційні колії |
|  | 4 | 15 | Антонівка – Херсон | 179 ПК8-180 ПК1, 180 ПК9-181 ПК2 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Вадим – Каланчак | 94 ПК5-9, 102 ПК6-7 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Скопичення води в межах насипу |
|  | 4 | 15 | Дубки – Високопілля | 389 ПК6-390 ПК8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Високопілля – Блакитне | 399 ПК8 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Блакитне – Ново-Дмитріївський | 400 ПК9-402 ПК1, 409 ПК3-410 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 15 | Ново-Дмитріївський – Біла Криниця | 412 ПК5-413 ПК7, 415 ПК2-416 ПК6 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 16 | Ст. Калініндорф | 452 ПК2-5 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 455 ПК1 – 456 ПК1, 457 ПК1 – 458 ПК4, 459 ПК9 – 461 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 458 ПКПК4-6 | «хворе» земляне полотно | Скопичення води в межах насипу |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 459 ПК4-5 | З.б. міст | Підмив основи насипу |
|  | 4 | 16 | Ст. Туркули | 462 ПК2-4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Вихід води на станційні колії |
|  | 4 | 16 | Калініндорф – Туркули | 468 ПКПК3-6 | «хворе» земляне полотно | Скопичення води в межах насипу |
|  | 4 | 16 | Туркули – Снігурівка | 468 ПК8 – 470 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Перелив води через колію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 290 ПК8-291 ПК6, 292 ПК7-293 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію |
|  | 4 | 16 | Каховка – Матросівка | 300, 308 | Земляне полотно | Переповнення водовідвідних канав |
|  | 4 | 16 | Ст. Івано-Кепіне | 342 ПК1 | Труба, водорозмивне місце | Підмив конструкцій труби, перелив води через колію |
|  | 4 | 16 | Ст. Івано-Кепіне | 342 | Земляне полотно | Вихід води на станційні колії |
|  | 4 | 16 | Івано-Кепіне – Снігурівка | 345 ПК8 – 346 ПК4 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Переповнення нагірної канави |
|  | 4 | 16 | Ново-Петрівка – Засілля | 365 ПК10 – 366 ПК10, 369 ПК1 – 370 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивні місця | Перелив води через колію, розмив баластної призми |
|  | 4 | 16 | Ново-Петрівка – Засілля | 373 ПК1 – 374 ПК1 | Земляне полотно, водорозмивне місце | Скопичення води в межах насипу |
|  | 4 | 16 | Засілля – Миколаїв | 387 ПК7 – 388 ПК7 | Насип, водорозмивне місце | Перелив води через колію, розмив баластної призми |

### Начальник служби колії                                                                                                                         О. А. Рубан