Додаток  6

до наказу  начальника залізниці

«07» 12 2009 №579/Н

Положення

про систему інформації "Людина на колії"

Система інформації "Людина на колії" направлена на посилення контролю за додержанням працівниками господарства колії, сигналізації та зв`язку, електропостачання Правил знаходження на колії при наближенні і пропуску поїздів  і попередження випадків виробничого і невиробничого травматизму з причини наїзду рухомого складу на працюючих на коліях людей.

1 Дії локомотивних бригад

Локомотивна бригада при слідуванні по перегону слідкує за вільністю колії. Про кожен випадок несвоєчасного сходу працівників з колії, по якій проїжджає поїзд, з сусідньої колії (окрім бригади контактної мережі, яка працює з ізольованої  зйомної вишки), виконання робіт без захисту встановленим порядком, без видачі попередження на поїзди, роботи персоналу без сигнальних жилетів, машиніст локомотива негайно повідомляє чергову найближчої станції по радіозв`язку.

Крім того, якщо при прослідуванні поїзду  по сусідній колії роботи не припинені, необхідно інформувати про це машиніста зустрічного поїзда, який, отримавши таке повідомлення, повинен вжити необхідні заходи з попередження наїзду на людей (подавати більше частих сповіщаючих сигналів більшої гучності, знизити швидкість та бути готовим негайно загальмувати). По прибутті у локомотивне депо машиніст проводить запис у журналі реєстрації системи інформації "Людина на колії".

2 Дії чергового по станції

Черговий по станції, одержавши повідомлення від машиніста про порушення працівниками господарства колії, СЦБ і зв`язку, електрифікації та ін. вимог безпеки при виконанні робіт, негайно передає його черговому дистанції колії, змінному інженеру дистанції сигналізації і зв`язку (при їх відсутності – керівництву дистанції), черговому енергодиспетчеру з оформленням у журналі реєстрації системи інформації "Людина на колії" (Додаток 15).

- Порядок дії за системою інформації "Людина на колії" у дистанціях колії, сигналізації і зв`язку, електропостачання, КМС та інших підрозділах

3.1 Черговий відповідного підрозділу, одержавши повідомлення про порушення працівниками при знаходженні на колії вимог техніки безпеки, негайно повідомляє особу, у безпосередньому підпорядкуванні якої знаходяться люди, які допустили порушення, і керівника структурного підрозділу. В тому випадку, якщо порушниками є робітники КМС,  черговий дистанції колії передає інформацію у КМС, де повинен бути встановлений такий же порядок дії системи інформації "Людина на колії", як і в дистанції колії.

3.2 Одночасно черговий повинен зробити запис у журналі реєстрації інформації "Людина на колії" (Додаток 15).

3.3 Особа, у безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться працівник, котрий допустив порушення, після одержання інформації зобов`язана провести розслідування і вжити рішучі заходи до порушників (обговорити на зборах трудового колективу, клопотати про позбавлення премії, оголошення догани, тощо) про що повідомляє чергового.

3.4 Начальник дистанції колії, сигналізації і зв`язку, електропостачання, КМС, іншого підрозділу не рідше одного разу на місяць розглядає хід роботи за системою інформації "Людина на колії". Результати розгляду оформлюються протоколом (при необхідності видається наказ по структурному підрозділу). Один примірник протоколу (наказу) направляється начальнику відповідного локомотивного депо для інформування машиністів про вжиті заходи.

4 Контроль за дією системи інформації "Людина на колії"

4.1 Контроль за дією системи інформації "Людина на колії" у дирекції залізничних перевезень та галузевих службах здійснюється під час цільових, комплексних, весняних, осінніх перевірок стану охорони праці.

Наслідки перевірок повинні розглядатись керівництвом дирекції, служби не рідше одного разу на три місяці із заслуховуванням звітів працівників причетних структурних підрозділів. Результати розгляду оформляються протоколом (наказом) по дирекції, службі.

  - В управлінні залізниці дія системи інформації "Людина на колії" повинна розглядатися не рідше двох раз на рік керівництвом залізниці. Матеріали для розгляду готує служба охорони праці залізниці з пропозиціями та заходами по підвищенню ефективності дії системи і попередженню наїзду рухомого складу на людей, які працюють на колії.

Начальник  служби

охорони праці                                                                               Ю.Г. Баранов