НАКАЗ

Про порядок спільної експлуатації та

технічного обслуговування електровозів серій

ЧС4,8,ВЛ80 приписки Південно-Західної залізниці

на Південно-Західній та Одеській залізницях

Спільна експлуатація електровозів серій ЧС4,8, приписки локомотивного депо Київ-Пасажирський та ВЛ80 приписки локомотивного депо Козятин на Південно-Західній та Одеській залізницях виявила ряд недоліків щодо їх утримання та технічного обслуговування через недотримання окремими працівниками локомотивних депо Правил технічної експлуатації залізниць України, правил ремонту ТРС, посадових інструкцій та діючих нормативних документів.

З метою подальшого покращення організації технічного обслуговування та утримання електровозів серій ЧС4, 8 приписки локомотивного депо Київ-Пасажирський та ВЛ80 приписки локомотивного депо Козятин, в межах дільниць спільної експлуатації на Південно-Західній і Одеській залізницях,

НАКАЗУЄМО:

- Начальникам служб перевезень, локомотивного господарства, сигналізації і зв’язку, електропостачання, дирекцій залізничних перевезень та локомотивних депо:

1.1 Забезпечити обслуговування пасажирських поїздів на електрифікованих дільницях:

-на дільниці Жмеринка-Козятин–Миронівка–П´ятихатки-Стикова електровозами серії ВЛ80 приписки локомотивного депо Козятин;

- на дільниці Жмеринка – Одеса електровозами серії ЧС-4,8 приписки депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці.

- на дільниці Київ-П’ятихатки-Стикова, Київ-Долинська, електровозами серії ЧС4, 8 приписки локомотивного депо Київ-Пасажирський.

1.2  Забезпечити обслуговування приміських поїздів:

1.2.1 На електрифікованих дільницях Жмеринка-Вапнярка  електропоїздами серії ЕР9 приписки Південно-Західної залізниці.

1.2.2 На не електрифікованих дільницях Козятин – Христинівка дизель-поїздами серії ДЕЛ02, Д1 приписки локомотивного депо Христинівка Одеської залізниці.

1.3 Забезпечити обслуговування пасажирських та вантажних поїздів на електрифікованих дільницях Знам’янка–Миронівка, Котовськ-Жмеринка  електровозами серії ВЛ80т,с приписки локомотивних депо Знам’янка, Котовськ Одеської залізниці.

1.4  Встановити ділянки плеч обслуговування локомотивних бригад наступних депо:

1.4.1 Для Південно-Західної залізниці:

а) ТЧ-3 Козятин:

- Козятин – Миронівна-Козятин у вантажному русі локомотивними бригадами депо Козятин;

- Козятин–ім. Т Шевченка-Козятин в пасажирському русі локомотивними бригадами депо Козятин;

- Козятин - Ім. Т. Шевченка-Миронівка - Козятин - локомотивними  бригадами депо Козятин;

б) ТЧ-4 Жмеринка:

- Жмеринка-Козятин - локомотивними  бригадами депо Жмеринка;

- Жмеринка–Одеса-Жмеринка – в пасажирському русі локомотивними  бригадами депо Жмеринка;

в) ТЧ-1 Київ-Пасажирський:

- Київ-ім. Т. Шевченка-Київ – в пасажирському русі локомотивними бригадами депо Київ-Пасажирський;

- Київ - П´ятихатки-Київ – в пасажирському русі локомотивними бригадами депо Київ- Пасажирський;

Київ - Ім. Т. Шевченка-Миронівка – Київ - локомотивними  бригадами депо Київ-пасажирський.

1.4.2  Для Одеської залізниці:

а) ТЧ-7 Знам´янка:

- Знам’янка-Миронівка-Знам´янка  – локомотивними бригадами депо Знам’янка в вантажному русі;

б) ТЧ-5  Ім. Т. Шевченка:

- Ім. Т. Шевченка-П’ятихатки- Ім. Т. Шевченка - локомотивними  бригадами депо ім.Т. Шевченка в пасажирському русі;

- Ім. Т. Шевченка-Долинська- Ім. Т. Шевченка - локомотивними  бригадами депо ім. Т. Шевченка;

в) ТЧ-2 Котовськ:

- Одеса–Жмеринка-Одеса – в пасажирському та вантажному русі локомотивними бригадами депо Котовск.

1.5.  Встановити наступні пункти зміни локомотивних бригад:

1.5.1. Для Південно-Західної залізниці:

а) у пасажирському русі станції Київ-Пасажирський, Козятин, Жмеринка,  ім. Т. Шевченка, Одеса-Головна;

б) у вантажному русі - станції Жмеринка, Миронівна.

1.5.2. Для Одеської залізниці:

а) у приміському русі - станція Козятин;

б) у пасажирському русі - станції Жмеринка, Долинська, П’ятихатки, ім.Т.Шевченка;

в) у вантажному русі - станція Миронівна.

1.6 Начальникам локомотивних депо забезпечити виконання поточних видів ремонтів ПР-3, ПР-2, ПР-1:

а) електровозам серії ВЛ80т, ЧС4, 8 приписки  Південно-Західної залізниці  в локомотивних депо Козятин, Київ-Пасажирський  Південно-Західної залізниці;

б) електровозам серії ВЛ80т,с приписки Одеської залізниці  в локомотивних депо Знам’янка, Котовськ;

1.7  Технічне обслуговування локомотивів по циклу ТО-2 виконувати відповідно до вимог “Інструкції з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації” від 27.12.2002 р. №ЦТ-0056:

а) електровозам серії ВЛ80т приписки Південно-Західної залізниці в локомотивних депо Козятин, Жмеринка, Дарниця, оборотному депо Миронівна;

б) електровозів серії ЧС4, 8 в локомотивних депо Київ-Пасажирський, Козятин, Жмеринка, ім. Т.Шевченка.

1.8 Встановити термін роботи електровозів серії ВЛ80, ЧС4,8 між технічним обслуговуванням ТО-2 не більше 48 годин, заборонивши локомотивним бригадам приймати електровоз для прямування з поїздом, якщо час від останнього ТО-2 до початку приймання електровоза і час, необхідний по графіку для прямування до пункту технічного обслуговування, перевищує 48 годин, а при передачі електровоза з Південно-Західної на Одеську залізницю з часом до закінчення ТО-2 не менше 36 годин, з Одеської на Південно-Західну залізницю не менше 5 годин.

1.9 Встановити необхідний контроль за своєчасною постановкою електровозів на планові види ремонту та технічне обслуговування, не допускаючи їх експлуатацію з перепробігом.

2. Заборонити експлуатацію електровозів іншої сторони на своїй території на не закріплених дільницях обслуговування та на не властивих видах робіт без письмового дозволу начальників причетних служб.

3. Заступникам начальників залізниць з рухомого складу та матеріально-технічного постачання розглядати не рідше ніж один раз на рік на стикових нарадах організацію експлуатації і технічного обслуговування електровозів серії ЧС4, 8 приписки депо Київ-Пасажирський та ВЛ 80 приписки депо Козятин Південно-Західної залізниці, вживати заходи щодо покращення їх технічного стану.

- Встановити необхідний контроль за утриманням електровозів на дирекціях залізничних перевезень і залізницях відповідно до заданого розміру руху, не накопичуючи електровози в пунктах обороту з тривалим відстоєм, дотримуючись простоїв у відповідності до розрахункових на діючий графік руху поїздів. Пересилку зайвих електровозів в депо приписки здійснювати у порядку регулювання відповідно до вимог „Інструкції про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу” ЦТ/0057.

- Начальникам основних та оборотних локомотивних депо:

5.1. Підвищити відповідальність усіх працівників, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням та експлуатацією електровозів, за утримання їх в належному культурному та технічному стані, збереження  інструменту, інвентарю, обладнання, засобів пожежегасіння і сигнального приладдя.

5.2 Відповідальність за псування та розкрадання обладнання, інструменту  електровозів серій ЧС4,8, ВЛ80т,с покласти на локомотивні бригади, під керуванням яких допущені ці випадки, та осіб, відповідальних за збереження електровозів на коліях відстою та на пунктах технічного обслуговування.

  - У кожному виявленому випадку недостачі обладнання та інструменту при здачі (прийманні ) електровозів серії ЧС4,8, ВЛ80 складати акт ф. ТУ-156 з направленням його в депо приписки електровозів для подальшого розслідування і вжиття заходів до винних щодо відшкодування збитків за втрату обладнання та інструменту.

  - В обов’язковому порядку відшкодовувати всі витрати за нанесені збитки після пред’явлення рахунку з депо приписки електровозів серії ЧС4,8 з подальшими взаєморозрахунками між локомотивними депо, працівники яких винні в крадіжці або псуванні обладнання, інструмента, інвентарю, засобів пожежегасіння та інше, якщо вина депо приписки локомотивної бригади буде доведена.

  - Категорично заборонити майстрам депо, пунктів технічного обслуговування, черговим по депо давати висновок на право пересилки електровозів на позаплановий ремонт в депо Козятин, Київ-Пасажирський при наявності несправностей, непередбачених переліком   (додаток 3, 3А).

5.6 Забезпечити укомплектування пунктів технічного обслуговування електровозів кваліфікованим персоналом, необхідним технологічним обладнанням, незнижуваним запасом матеріалів і запасних частин для якісного виконання обов’язкового переліку і об’єму робіт та вимог Інструкції з технічного обслуговування    електровозів   і   тепловозів   в    експлуатації   від   27.12.2002 р.

№ЦТ-0056.

5.7 Забезпечити якісне обслуговування, перевірку, регулювання пристроїв локомотивної сигналізації, автостопів та поїзного радіозв’язку при кожному ТО-2, а у всіх випадках відмови вказаного обладнання виконувати їх ремонт або заміну та діяти відповідно до вимог наказів начальників залізниць.

5.8 Забезпечити локомотиви обтиральними матеріалами для прибирання машинного відділення, кабін управління. Постачання обтиральних матеріалів проводити в пунктах виконання технічного обслуговування, а також в пунктах зміни локомотивних бригад при відчепленні локомотива від поїзда.

6. Затвердити та прийняти до виконання наступні додатки до цього наказу:

6.1 Додаток 1 - „Перелік робіт при технічному обслуговуванні  ТО-1 електровозів серій ЧС4, 8”.

6.2  Додаток  1А – „Перелік робіт при технічному обслуговуванні  ТО-1 електровозів серій ВЛ80”.

6.3 Додаток  2 – „Перелік робіт при технічному обслуговуванні  ТО-2 електровозів серій ЧС4, 8”.

6.4 Додаток  2А – „Перелік робіт при технічному обслуговуванні  ТО-2 електровозів серій ВЛ80”.

6.5 Додаток  3 – „Перелік несправностей, при яких електровози серій ЧС4,8 відправляються на позаплановий ремонт в депо приписки ”.

6.6 Додаток  3А - „Перелік несправностей, при яких електровози серій ВЛ80  відправляються на позаплановий ремонт в депо приписки ”.

6.7 Додаток 4 -  „Перелік інструменту, інвентарю і сигнальних приладів на електровозах серій ЧС4,8 приписки локомотивного депо Київ-Пасажирський”.

6.8 Додаток 4А -  „Перелік інструменту, інвентарю і сигнальних приладів на електровозах серій ВЛ80 приписки локомотивного  депо Козятин Південно-Західної залізниці”.

6.9 Додаток 5 – „Положення про порядок утримання і збереження інструменту, інвентарю і сигнального приладдя на електровозах серії ЧС4, 8”.

6.10 Додаток 5А  - „Положення про порядок утримання і збереження інструменту, інвентарю і сигнального приладдя на електровозах серії ВЛ80”.

6.11 Додаток 6 – „Порядок приймання і здачі електровозів серій ЧС4,8”.

6.12 Додаток 6А – „Порядок приймання і здачі електровозів серій ВЛ80”.

6.13 Додаток 7 – „Перелік робіт, які виконують локомотивні бригади при прийманні або здачі електровозів серій ЧС4, 8 з заходом в депо на відстій або поточний ремонт”.

6.14 Додаток 7А - „Перелік робіт, які виконують локомотивні бригади при прийманні або здачі електровозів серій ВЛ80 з заходом в депо на відстій або поточний ремонт”.

6.15 Додаток 8  „Технічне обслуговування локомотивів під час руху ЧС8, 4”.

6.16 Додаток 8А – „Технічне обслуговування локомотивів під час руху ВЛ80”.

6.17 Додаток 9 – „Перелік робіт, що виконують локомотивні бригади при експлуатації електровозів серії ЧС4, 8”.

7. Наказ № 352/Н/364-Н від 26.07.02 року вважати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням рішень дійсного наказу покласти на заступників начальників залізниць Південно-Західної Золотарьова С.В., Одеської Білоуса Ю.А.

Начальник Південно-Західної			                     Начальник Одеської

залізниці						                     залізниці

_________ Кривопішин О.М.                                             _________ Рогов М.В.

Додаток №1

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Перелік робіт при технічному

обслуговуванні ТО-1 електровозів ЧС4, ЧС8

Робота 1. Вологе прибирання в кабіні і тамбурі, при роботі в обидва кінці - в обох кабінах;

Робота 2.  Прибирання в піддонах компресорів і патьоків масла на рамі кузова;

Робота 3. Протерти лобові частини кабін від дверей до дверей;

Робота 4. Утримання у чистоті санвузлів.

Робота 5. Витерти нижню частину рами кузова електровоза;

Робота 6. Зробити  прибирання в прохідному і непрохідному коридорах;

Робота 7. Зробити прибирання у високовольтній камері, у т.ч. прибирання підлог і видалення пилу з тягового трансформатора;

Робота 8.Протерти вікна в машинному приміщенні, оргскло шаф ПР1, 2 та шафи з контакторами та реле. Протерти шафи ВУ і реактори, що згладжують;

Робота 9. Протерти крани і труби біля місця машиніста в кабіні №1;

Робота 10. Протерти крани і труби біля місця машиніста в кабіні №2;

Робота 11. Протерти (вимити) колієочищувач  електровоза і пневматичну панель;

Робота 12. Протерти насухо мотор - компресори №1, 2.

Робота 13. Оглянути та при можливості усунути несправності:

- В шафах ПР, ПР-2, шафі з контакторами та реле

- силовий трансформатор та перемикач ступенів

- Мотор-компресори та мотор-вентилятори.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 1А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

# ПЕРЕЛІК

робіт, які виконують локомотивні бригади при

технічному обслуговуванні ТО-1 електровозів ВЛ80

| № п/п | Роботи, які виконуються по контролюванню технічного стану електровозів | Роботи, які виконуються по культурному стану електровоза |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | #### Перша секція |  |
| 1. | Оглянути з усуненням несправностей: | Прибирання кабін №1, 2; Коридорів, масла під компресорами, Протирання підлоги ВВК, екіпажної частини, Лобових вікон електровоза, юбки. |
| 1.1 | Клемні рейки пульта управління кабіни №1 і апарати в передньому відсіку ВВК №1 |  |
| 1.2 | Панель №3, РЩ-210, ВУ-61, перемикачі заслонок повітря 251-252. |  |
| 1.3 | ЕКГ-8Ж, панель №2, перехідний реактор БРД, рубильник 81, 82, контактори 31-34, 47, ВУ-62 |  |
| 1.4 | Задній відсік ВВК 1, панель №1. |  |
|  | #### Друга секція |  |
| 2. | Оглянути з усуненням несправностей: |  |
| 2.1 | Клемні рейки пульта управління кабіни №2 і апарати в передньому відсіку ВВК №2 |  |
| 2.2 | Панель №3, РЩ-210, ВУ-61, перемикачі заслонок повітря 251-254. |  |
| 2.3 | ЕКГ-8Ж, панель №2, перехідний реактор БРД, рубильник 81, 82, контактори 31-34, 47, ВУ-62 |  |
| 2.4 | Задній відсік ВВК-2, панель №1. |  |
| 3. | Виявлення несправності усунути силами локомотивної бригади. |  |
| 4. | При неможливості усунення виявлених несправностей зробити запис до журналу ф.ТУ-152. |  |

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток №2

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Перелік робіт при технічному

обслуговуванні ТО-2 електровозів серій ЧС4,8.

1. Загальні положення

1.1. Перед постановкою електровозів на технічне обслуговування ТО-2 прибула на електровозі локомотивна бригада або чергова локомотивна бригада зобов'язана зробити продувку гальмової магістралі, повітряних резервуарів, вологозбирачів і перевірити у встановленому порядку:

- роботу зарядного пристрою.

- подачу піску під усі колісні пари;

- дію калориферного опалення, обігріву картерів компресорів, спускних кранів і вологозбирачів, пневматичної системи головних резервуарів (у холодну пору року);

- роботу гальмового, пневматичного обладнання і ЕПГ відповідно до вимог чинної інструкції з експлуатації гальм;

- роботу АЛСН радіостанції і швидкостемірів;

- з обох кабін роботу апаратів набору і скидання позицій;

- роботу струмоприймачів на підйом і опускання;

- роботу склообігріву і склоочисників;

- роботу освітлення, звукових і світлових сигналів;

- роботу (на слух) і нагрів підшипникових вузлів, доступних для контролю.

Про всі недоліки, які були виявлені під час руху і при перевірці, локомотивна бригада зобов'язана зробити запис у журналі технічного стану електровозу форми ТУ-152.

1.2. При ТО-2 звернути особливу увагу на огляд відповідальних вузлів і деталей, що забезпечують безпеку руху, а також деталей, що характеризуються великою інтенсивністю відмов, підвищеним зношенням і ослабленням кріплення. Перелік таких деталей з указівкою характерних ушкоджень повинен матися в пункті технічного обслуговування.

1.3. Майстер пункту технічного обслуговування встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бригад у журналі технічного стану електровоза форми ТУ-152 від попереднього ТО-2.

1.4. Додаткові роботи в зимовий час при виконанні ТО-2 установлюються відповідно з чинною  „Інструкцією з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації” ЦТ-0056 по роботі в зимових умовах.

2. Механічне обладнання

2.1. Оглянути рами візків і кузова з метою виявлення тріщин, ослаблення кріплень підвісних деталей і вузлів, стану зварних швів. На електровозі ЧС8 особливу увагу звернути на відсутність тріщин у шкворневих балках рам візків.

На електровозах ЧС4,ЧС8 переконатися у відсутності тріщин у місцях приварювання кронштейнів ванн бічних опор (електровозів ЧС4) і кронштейнів кріплення до рами візка тяг міжвізкового з'єднання.

2.2 Перевірити стан і кріплення нижніх кришок центрального шкворня.

2.3. Оглянути колісні пари відповідно з чинною "Інструкцією з формування ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм" ВНД 32.0.07.001-2001.

2.4. Оглянути тяговий редуктор і шарнірну муфту карданного приводу і переконатися у відсутності ослаблення болтів, що кріплять, течі мастила з порожнин тягового редуктора, нагрівання опорних підшипників і підшипників малої шестерні, тріщин у корпусі редуктора й інших ушкоджень. При наявності течі з редуктора усунути причину течі, перевірити рівень мастила в редукторі і довести його до норми.Перевірити стан повідка малої шестерні і кріплення гайки карданного вала, звернувши увагу на відсутність тріщин і ослаблення.Оглянути вузол підвіски тягового редуктора на відсутність тріщин. Перевірити кріплення кронштейнів і стан сайлент-блоків.

Переконатися у відсутності ослаблення втулок, перевірити кріплення стопорних планок.

2.5. Перевірити герметичність корпусів букс і кріплення кришок. Переконатися у відсутності ознак нагрівання буксових вузлів. Перевірити заземлюючі пристрої. Перевірити стан буксових напрямних (електровоз ЧС8), відсутність течі масла зі стаканів, справність і кріплення маслозаправних трубок. При наявності течі масла зі стаканів перевірити його рівень, при необхідності додати.

2.6. Оглянути міжвізкове з'єднання. Перевірити стан і кріплення деталей.

2.7. Оглянути вузли і деталі ресорного підвішування, перевірити їх кріплення, стан підвісок, балансирів, серг, буксових ресор. Переконатися у відсутності тріщин у листах, хомутах листових ресор і витках спіральних пружин, перевірити наявність шплінтів і гайок. Перевірити справність кріплення запобіжних пристроїв ресорного підвішування.

2.8. Перевірити кріплення гідравлічних гасителів і їхніх цапф. Гідравлічні гасителі з підтіканням рідини - замінити.

2.9.Переконатися у відсутності тріщин у кронштейнах кріплення тягових двигунів.

2.10. Перевірити стан і справність кріплення колієочисників, котушок прийомної системи АЛСН, деталей і вузлів гальмової важільної передачі, труб і наконечників для подачі піску і форсунок, а також запобіжних пристроїв. Переконатися у відсутності тріщин у кронштейнах піскових труб.

2.11. Перевірити товщину гальмових колодок, правильність їх установлення і кріплення. Сповзання гальмових колодок за зовнішню грань бандажа колісної пари більше 10 мм не допускається. Колодки товщиною 15 мм і менше замінити. Після заміни гальмових колодок перевірити і відрегулювати вихід штоків гальмових циліндрів.

Перевірити правильність установки клинів кріплення гальмових колодок. Клин повинен установлюватися зверху з постановкою валика, шайби і шплінта. Установлення клина знизу не допускається.

2.12. Оглянути автозчепний пристрій згідно до вимог "Інструкції по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України" ЦВ-ЦЛ-ЦТ- 0014.Перевірити стан і справність кріплення деталей розчіпного приводу, правильність кріплення валика підйомника і клина тягового хомута. Перевірити прилягання поглинаючого апарата до упорної плити і заднім упорним косинцям (упору).

2.13. Перевірити роботу ручного гальма з обох кабін керування.

3. Тягові двигуни

3.1. Відкрити нижні оглядові колекторні люки, перевірити справність кришок люків і їх ущільнень.

Зробити огляд доступних місць щітково-колекторного апарата і перемичок. Перевірити кріплення траверси.

При спрацьовуванні захисту під час руху або запису локомотивної бригади зробити додатково перевірку кузовних зборок (ЧС4 які не пройшли КВР) тягових двигунів , а також огляд кабелів, що підходять.

3.2. Усунути наслідки перекидань електричної дуги з провертанням траверси і якоря.

3.3. Після огляду тягових двигунів щільно закрити оглядові люки і перевірити справність пристроїв, які замикають.

3.4. Перевірити кріплення вентиляційних патрубків до повітроводу кузова.

3.5. Перевірити опір ізоляції тягових двигунів і записати в журнал форми ТУ-152.

4.  Допоміжні машини

4.1. Зробити огляд щітково-колекторного вузла допоміжних машин.

4.2. Перевірити стан фундаментних основ, справність гумометалевих амортизаторів, сполучних муфт мотор-вентиляторів і допоміжного компресора, редукторів мотор-компресорів.

4.3. Перевірити рівень оливи в картерах компресорів, при необхідності додати оливу.

5 Дахове обладнання

5.1. Перевірити кріплення основ струмоприймачів до опорних ізоляторів, відсутність тріщин в елементах верхньої і нижньої рам.

Переконатися у відсутності деформації рам.

Перевірити стан полозів, шарнірних з'єднань, шунтів, контактних накладок полозів струмоприймачів.  При необхідності зробити запилювання накладок.

Вугільні вставки, зношені до контрольної риски, замінити.

Оглянути ізолятори струмоприймача, видалити з їх забруднення, перевірити стан повітряних труб і рукавів, що підходять, механічного замка проти самовільного підйому. Несправні, ненормально зношені деталі замінити.

Перевірити стан і кріплення пневматичного привода.

В зимовий час перевірити характеристику статичного натискання струмоприймачів, у літню пору характеристику перевірити при зміні полозів або інших деталей і по запису машиніста. Перевірити роботу струмоприймачів з обох кабін керування на підйом і опускання.

5.2. Оглянути струмопідводящі шини й опорні ізолятори і перевірити їхнє кріплення. Оглянути обмежувачі перенапруги, дроселі перешкодоподавляючих пристроїв, роз'єднувачі, заземлювач, антену радіозв'язку.

5.3. Випустити повітря з резервуара, видалити конденсат і оглянути головний повітряний вимикач. Перевірити стан ізоляторів, стан контактів роз’єднувачів і блокувальних контактів.

5.4. Зробити огляд трубопроводів, повітряних резервуарів і холодильників, перевірити їхнє кріплення і стан захисних кожухів.

6. Електричні апарати

6.1. Зняти дугогасні камери перемикача ступіней, оглянути і при необхідності зачистити контакти.

Оглянути резистори і перевірити кріплення шин, правильність установлення і стан стаканів натискних пружин контакторів потужності.

Перевірити роботу перемикача і цілісність запобіжної мембрани шукача.

6.2. У електромагнітних і електропневматичних контакторів перевірити стан і кріплення кабелів, шунтів, силових контактів, дугогасних камер і місткових контактів.

При виявленні оплавлень на силових і блокувальних контактах останні зачистити. При значному ушкодженні замінити контакти.

6.3. В зимовий час зробити огляд розетоштепсельних з'єднань і контактора, призначених для електричного обігріву вагонів. Зробити вимірювання опору ізоляції кола обігріву з позначенням в журналі форми ТУ-152.

6.4. включення контактора обігріву вагонів (у зимовий час).

7. Тяговий трансформатор

7.1. При огляді тягового трансформатора перевірити рівень оливи в розширювальному баку, переконатися у відсутності течі оливи з баку і з'єднанні трубопроводів масляної системи. Перевірити стан фільтрів повітроочищувача. Переконатися у відсутності спучувань бака тягового трансформатора.

7.2.  При спрацьовуванні реле Бухгольця (при перевірці газ займається) електровоз повинен бути відставлений від експлуатації для ревізії тягового трансформатора з вийманням магнітного стержня (керна). При спрацьовуванні (разом або окремо) реле 008 максимального струмового захисту або реле 009 диференціального струмового захисту зробити комплекс перевірок для того, щоб переконатися в справності трансформатора, знайти й усунути ушкодження в силовому колі або переконатися в помилковому спрацьовуванні захисту.

8. Акумуляторні батареї

8.1. Огляд акумуляторної батареї зробити відповідно до чинної технологічної інструкції на деповський ремонт лужних нікель-кадмієвих акумуляторних батарей, розробленої ПКБ ЦТ.

8.2. При виявленні інтенсивного википання електроліту в більшій частині елементів зробити настроювання зарядного пристрою.

9. Гальмове і пневматичне обладнання

9.1. Оглянути прилади і трубопроводи, переконатися в наявності пломб у визначених місцях.

9.2. Перевірити дію гальмового та пневматичного обладнання і ЕПГ відповідно до "Інструкції з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового обладнання локомотивів і моторвагонного рухомого складу" ЦТ-0058.

9.3.При наявності зауважень в журналі форми ТУ-152 перевірити роботу електропневматичного гальма під навантаженням, переносним приладом А635 або П-ЕПГ-Л № 569.00.22, або іншими подібними їм приладами відповідно до чинної „Інструкції з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації” ЦТ-0056.

10. Автоматична локомотивна сигналізація, автостоп, радіозв'язок, швидкостеміри

10.1. Перевірити роботу АЛСН, автостопа і поїзного радіозв'язку відповідно до чинних інструкцій Укрзалізниці.

10.2. Перевірити стан шарнірних з'єднань у горизонтальному і вертикальному валах приводу швидкостеміра. Оглянути кріплення черв'ячного і кутового редуктора. Ослабілі болти і хомути закріпити.

Зробити заміну швидкостемірів по запису машиніста в журналі форми ТУ-152 і за результатами огляду.

11. Приймання електровоза

11.1. Порядок приймання електровоза після закінчення ТО-2 і його випробування під високою напругою контактної мережі встановлюється начальником депо.

11.2. Майстер (ст. майстер), що очолює змінну бригаду, повинен проконтролювати виконання робіт бригадою технічного обслуговування по записах машиніста в журналі форми ТУ-152 (при цьому звернути увагу на те, щоб інструмент і інші сторонні предмети не були залишені у високовольтній камері, а розташоване поруч з вузлами, що ремонтувалися, обладнання не ушкоджене в процесі виконання ремонту або технічного обслуговування). Після виконання ремонту по запису машиніста зробити відмітку в журналі форми ТУ-152 (з указанням прізвища виконавця), а також поставити спеціальний штамп, де вказується назва ПТОЛ, дата, час доби і прізвище майстра, що проводив ТО-2.

11.3. При прийманні електровоза після проведення ТО-2 локомотивна бригада в обов'язковому порядку повинна:

11.3.1.Без під’єднання до контактного проводу:

а) перевірити стан гальмового обладнання і дію гальм відповідно до чинних інструкцій Укрзалізниці;

б) перевірити подачу піску під усі колісні пари;

в) перевірити наявність і стан ходового інструменту й інвентарю, протипожежного інвентарю;

г) поповнити відсутній або замінити несправний інструмент і інвентар;

д) перевірити наявність пломб на ящику з неходовим інструментом і інвентарем.

11.3.2.Під контактним проводом при керуванні електровозом з обох кабін машиніста перевірити:

а) підйом і опускання кожного струмоприймача;

б) чіткість запуску і роботу допоміжних машин (по черзі);

в) роботу зарядного пристрою;

г) роботу регулятора тиску;

д) збирання силової схеми електровоза на перших позиціях (уперед, назад);

є) дію реостатного гальма від кнопки (для електровозів ЧС8).

Примітка: При несправностях, перелічених в пунктах 1,3,4,6,8,12,13,14 електровоз в депо приписки  слідує з поїздом недіючому стані згідно вимог інструкції ЦТ-0057, а при несправностях , переліченитх в пунктах 2,5,7,9,10,11 електровоз слідує резервом

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 2А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

# ПЕРЕЛІК

робіт при технічному обслуговуванні ТО-2

електровозів серії ВЛ80

Перед початком огляду згідно записів у бортовому журналі перевірити наявності додаткового ремонту, а також зауваження з нестійкої роботи окремих вузлів і апаратів. Перевірку записів виконувати від останнього технічного огляду або поточного ремонту.

Вжити заходи по усуненню виявлених зауважень.

1. Механічне обладнання:

Оглянути механічну частину електровоза, виявлені зауваження усунути. При цьому перевірити і оглянути:

1.1. Рами візків, звертаючи увагу на місця, в яких спостерігається з’явлення тріщин.

1.2. Колісні пари, звертаючи увагу на щільність насадження бандажів, стан бандажного кільця, бандажів (відсутність вибоїн, граничного прокату, недопустимих підрізів, напливів, зсуву бандажів, раковин).

1.3.  Нагрів буксових і моторно-вісьових підшипників

1.4. Відсутність тріщин листів і хомутів ресор, цілісність циліндричних пружин.

1.5. Кріплення кожухів зубчатих передач, цілісність склопластикових кожухів, відсутність витікання мастила через зварні шви, ущільнення, рівень мастила в кожухах, при необхідності добавити мастило.

1.6. Кріплення шапок моторно-вісьових підшипників, рівень мастила в моторно-вісьових підшипниках, при необхідності долити мастило.

1.7. Стан балансирів, валиків і тяг гальмівної важільної передачі, підвісок запобіжних пристроїв від падіння деталей, башмаків, гальмівних колодок, розміри і стан гальмівних колодок, вихід штоків гальмівних циліндрів, при необхідності змінити гальмівні колодки і відрегулювати вихід штоків гальмівних циліндрів. Перевірити наявність чек гальмівних колодок.

1.8. Положення пісочних труб, роботу пісочниць і набрати пісок.

1.9. Перевірити стан приводів швидкостемірів, кріплення приймальних котушок пристроїв локомотивної сигналізації, стан колискового підвішування, протирозвантажувальних пристроїв, гідравлічних амортизаторів.

1.10. Стан шляхочистників, ударно-зчепних пристроїв, кінцевих кранів і з’єднувальних рукавів, а також стан стрижнів колискового підвішування. При необхідності змастити бокові опори, перевірити стан і кріплення щіток на шляхочистниках.

2. Тягові електродвигуни:

2.1. Перевірити справність кришок та їх ущільнення.

2.2. Відчистити пил і бруд, а потім відкрити для огляду верхній та нижній люк тягового двигуна.

2.3. В доступних місцях перевірити справність щіткотримачів, висоту щиток, протерти ізолятори, кронштейни і щіткотримачі, при необхідності змінити щитки.

2.4. Оглянути колектор, корпус і бандаж якоря.

2.5. У доступних для огляду місцях перевірити стан головних і допоміжних полюсів, справність і надійність кріплення перемичок і обмоток, а також вивідних кінців з остова.

2.6. При наявності перекиду електричної дуги огляд двигуна виконувати з провертанням траверси.

2.7. В зимовий період додатково перевірити стан снігозахисних пристроїв.

2.8. Закрити колекторні люки, переконатися в достатній щільності прилягання кришок до остова.

2.9. В перехідний і зимовий періоди з 1 листопада до 1 квітня після відстою проводити перевірку опорів ізоляції ТЕД мегомметром на 2500 В із записом результатів перевірки в журнал ф.ТУ-152.

3. Допоміжні машини:

3.1. Провести зовнішній огляд допоміжних машин, перевірити на дотик нагрів підшипників, кріплення машин до станини і кріплення заземляючих шунтів.

3.2. Перевірити мотор-насос охолодження трансформатора на відсутність витікання масла і цілісність трубопроводу.

3.3. Перевірити наявність масла в картері та редукторі компресорів.

4. Електрична апаратура:

4.1. Перевірити стан дахового обладнання, чіткість роботи струмоприймачів при підйомі та опусканні, переконавшись у відсутності перекосу рам і заїдання в шарнірних з’єднаннях, при необхідності перевірити статичну характеристику струмоприймачів. Перевірити стан і протерти ізолятори дахового обладнання, повітряні рукава.

4.2. Оглянути ГВ, перевірити цілісність та кріплення шин, гнучких шунтів, стан пружин, протерти ізолятори ГВ і нелінійні опори.

4.3. Перевірити стан ізоляторів і фланців вводів трансформаторів, оглянути шини головних вводів і перевірити надійність їх кріплення, ізолятори протерти.

4.4. Виконати зовнішній огляд блоків випрямляючих установок, панелей  апаратів, блоків захисту, виявлені недоліки усунути. При виявленні зірваних пломб на реле заземлення, після з’ясування причин, перевірити стан силових кіл, усунути виявлені несправності, опломбувати реле заземлення із записом в журналі ф.ТУ-152.

4.5. Оглянути головні контролери зі зняттям дугогасильних камер контакторів, підгорівши контакти зачистити, перевірити кріплення підводячих дротів і шин, оглянути зовні зубчаті передачі і перевірити чіткість роботи і фіксацію головних контролерів на позиціях при наборі та скиді з обох кабін, забезпечення синхронності роботи обох контролерів електровозу.

4.6. Перевірити стан і чіткість переключення реверсорів перемикачів, цілісність кулачкових валів і шунтів. Оглянути вимикач тягових двигунів, перевірити щільність прилягання до контактних пластин.

4.7. Оглянути контактори і резистори шунтування поля, лінійні контактори зі зняттям дугогасних камер.

4.8. Оглянути акумуляторні батареї, очистити металеві струмоведучі деталі від пилу, мастила та солей. Перевірити кріплення перемичок і підводячих дротів батарей. Заміряти рівень електроліту в банках і при необхідності добавити дистильовану воду, перевірити напругу батарей.

4.9. Оглянути прилади пульта управління, замінити перегорівши запобіжники, лампи освітлення і сигналізації.

4.10. Перевірити справність захисних штор, заземляючих і відключаючих штанг.

4.11. Оглянути прилади РЩ і панелі апаратів, регулятор тиску. Перевірити стан і кріплення шинного монтажу і ізоляторів. Ізолятори протерти. Блокіровочні і силові контакти при необхідності зачистити.

4.12. Перевірити стан перехідних реакторів, розрядників, блоків диференційних реле

5. Перевірити дію автоматичного та допоміжного гальма від кранів машиніста, щільність напірної та гальмівної магістралі, гальмівних циліндрів, роботу склоочисників і звукових сигналів згідно діючих інструкцій.

6. Перевірити роботу поїзного радіозв’язку і АЛСБ відповідно діючим інструкціям з відміткою в журналі ф.ТУ-152. Переконатися в наявності пломб на приладах.

7. Випробувати електровоз під високою напругою, крім цього на електровозах ВЛ80т перевірити роботу схеми реостатного гальма, зробити відмітку про проведення технічного обслуговування (з вказанням місця проведення огляду, дати і часу з підписом майстра).

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 3

до наказу №

від

| Затверджую: В.о. начальника галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК

несправностей, при наявності яких електровози серій ЧС4,8 відправляються в депо  приписки

1. Перекид по колектору двох або більше тягових двигунах.

2. Руйнування тягової карданної передачі.

3. В разі виходу з ладу однієї з допоміжних машин.

4. При несправності тягового трансформатора.

5. При заклиненні колісної пари.

6. В разі несправності головного вимикача та неможливості її усунення на ПТО або локомотивною бригадою.

7. При виявлені тріщин в рамі візка.

8. Вихід з ладу ПД перемикача ступенів.

9.Несправності колісних пар (повзун, підріз гребня, проворот або послаблення бандажу).

10. Після зіткнення або сходу.

11.При ослабленні шкворнів.

12.При несправності захисту силових і допоміжних електричних ланцюгів.

13.При пошкодженні електричних ланцюгів силового монтажу і низьковольтних кондуїтів.

14. При пошкодженні струмоприймачів.

ПРИМІТКА:

1. При наявності несправностей, викладених в пунктах: 1, 4, 5, 9, 10, 13, електровоз супроводжується локомотивною бригадою депо, що допустила пошкодження і машиністом-інструктором.

2. При наявності несправностей, викладених в пунктах: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14 електровоз з технічним актом і поясненням локомотивної бригади відправляється резервом або в недіючому стані в депо приписки. Протокол розбору випадку і виписка з розшифровки швидкостемірної стрічки висилається в основне депо в 2-х добовий термін.

3. Після прибуття електровозу в  депо приписки складається достовірний акт при наявності пошкоджень по п.п. 1, 4, 5, 9, 10, 11 або односторонній акт при наявності пошкоджень по п.п. 3, 6,  8, 14, що буде основою для взаєморозрахунку між депо. При непогодженні викликається телеграмою представник депо приписки локомотивної бригади для визначення вини сторін і вирішення питання ремонту локомотива.

При наявності пошкоджень, вказаних в даному переліку, відправлення електровозів у депо приписки проводиться після виконання робіт, які забезпечують безпечне слідування електровоза до основного депо.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 3А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК

несправностей, при наявності яких електровоз серії ВЛ80

відправляється в депо приписки

1. Перекид по трьох і більше тягових двигунах або вимагаючий викатки.

2. Перекид по контакторних елементах ЕКГ-8Ж.

3. В разі виходу з ладу однієї з допоміжних машин.

4. При несправності тягового трансформатора.

5. При заклиненні колісної пари.

6. В разі несправності головного вимикача та неможливості її усунення на ПТО або локомотивною бригадою.

7. Задир однієї з шийок моторно-вісівого підшипника.

8. Вихід з ладу сервомотора-приводу ЕКГ-8Ж.

9. Несправність колісної пари ( повзун, підріз гребня, проворот або послаблення бандажу).

10. Після зіткнення або сходу.

11. При пошкодженні монтажу та низьковольтних ланцюгів.

12. При повній поломці струймоприймачів.

Примітка:

1. При наявності несправностей, зазначених в пунктах 1, 4, 5, 9, 10, 11 електровоз супроводжується локомотивною бригадою депо, що допустила пошкодження і машиністом-інструктором.

2. При наявності несправностей, викладених в пунктах 2, 3, 6, 7, 8 та 12 електровоз з технічним актом і поясненням локомотивної бригади відправляється резервом або потягом на подвійну тягу в депо приписки. Протокол розбору випадку і виписка з розшифровки швидкостемірної стрічки висилається в основне депо в 2-х добовий термін.

3. По прибуттю в основне депо складається достовірний акт при наявності пошкоджень по п.п. 1, 4, 5, 9, 10, 11 або односторонній акт при наявності пошкоджень по п.п. 2, 3, 6, 7, 8, 12, що буде основою для взаєморозрахунку між депо. При непогодженні викликається телеграмою представник депо приписки локомотивної бригади для визначення вини сторін і вирішення питання ремонту локомотива.

При наявності пошкоджень, вказаних в даному переліку, відправлення електровозів у депо приписки проводиться після виконання робіт, які забезпечують безпечне слідування електровоза до основного депо.

4. З несправностями, перерахованими в пунктах 1,2,3,4,6,8,11,12 електровоз пересилається з поїздом другим в недіючому стані згідно вимог ЦТ-0057, з несправностями, переліченими пунктами 5,7,9,10 тільки резервом.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 4

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Перелік

інструменту, інвентарю і сигнальних приладів

на електровозах ЧС4 та ЧС8 приписки локомотивного

депо Київ-пасажирський Південно-Західної залізниці

| № | Найменування | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Молоток слюсарний | 1 шт. |
| 2. | Ключ рожковий | 1 шт. |
| 3. | Ключ 14×17 | 1 шт. |
| 4. | Ключ для шафи ПР | 1 шт. |
| 5. | Ключ чотирьохгранний | 1 шт. |
| 6. | Викрутка | 1 шт. |
| 7. | Прапорець сигнальний жовтий | 2 шт. |
| 8. | Прапоірець сигнальний червоний | 2 шт. |
| 9. | Рукоятка запобіжника | 1 шт. |
| 10. | Курбель ПС | 1 шт. |
| 11. | Запобіжник | 2шт. |
| 12. | Дзеркало зворотного виду | 2 шт. |
| 13. | Вентиль ПС | 1 шт. |
| 14. | Башмак гальмівний (тавро 032 ТЧ-1 ЧС№) | 4 шт. |
| 15. | Килимок гумовий | 2 шт. |
| 16. | Відро з піском | 2 |
| 17. | Вогнегасник ЧС4/ЧС8 | 4/8 |
| 18. | Ящик інструментальний запломбований в якому знаходиться: | 1 шт. |
| 18.1 | Ключ напільного телефону | 1 шт. |
| 18.2 | Кувалда | 1 шт. |
| 18.3 | Напильник плоский з рукояткою | 1 шт. |
| 18.4 | Ключ для ТЕД | 1 шт. |
| 18.5 | Бородок слюсарний | 1 шт. |
| 18.6 | Воротки торцевих ключів | 1 шт. |
| 18.7 | Ніж технічний | 1 шт. |
| 18.8 | Ключ торцевий 14×17 | 1 шт. |
| 18.9 | Ключ торцевий 19×22 | 1 шт. |
| 18.10 | Ключ торцевий 34×27 | 1 шт. |
| 18.11 | Ключ торцевий 13×14 | 1 шт. |
| 18.12 | Ключ торцевий 19×32 | 1 шт. |
| 18.13 | Ключ торцевий 24×27 | 1 шт. |
| 18.14 | Ключ торцевий 30×32 | 1 шт. |
| 18.15 | Ключ торцевий 36×41 | 1 шт. |
| 18.16 | Ключ торцевий 46×50 | 1 шт. |
| 18.17 | Ключ на 60мм | 1 шт. |
| 18.18 | Ключ квадратний 14 ТЕД | 1 шт. |
| 18.19 | Рукоятка кінцевого крану | 1 шт. |
| 18.20 | Подовжувач кранів | 1 шт. |
| 18.21 | Рукавиці діелектричні | 1 пара |

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 4А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК

інструменту, інвентарю і сигнальних приладів

на електровозах ВЛ80 приписки локомотивного

депо Козятин Південно-Західної залізниці

інструмент:

| 1. молоток слюсарний | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. ключі рожкові 17х19, 27х30 (32) | 1 шт. |
| 3. ключ чотирьохгранний | 1 шт. |
| 4. ключ 55 мм | 1 шт. |
| 60 мм | 1 шт. |
| 65 мм (або газовий ключ) | 1 шт. |
| 5. ключ ГВ | 1 шт. |
| 6. рукоятка ЕКГ | 1 шт. |

інвентар і сигнальне приладдя:

| 1. прапорці сигнальні з чохлом | 2шт. |
| --- | --- |
| 2. радіотрубка | 1 шт. |
| 3. килими діелектричні | 2 шт. |
| 4. гальмові башмаки | 6 шт. |
| 5. рукава кінцеві 1 і 1/4 | 2 шт. |
| 6. вогнегасники | 4 шт. |
| 7. петарди | 6 шт. |
| 8. ключі КУ | 1 шт. |
| 9. рукоятка реверсивна | 1 шт. |
| 10. дзеркала | 2 шт. |
| 11. ключ для світлофора |  |

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток №5

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок утримання і збереження інструменту,

інвентарю і сигнальних приладів на електровозах

серій ЧС4,ЧС8

1. Загальні вимоги:

1.1. На електровозах ЧС4, ЧС8 та ВЛ80 слюсарний інструмент і інвентар повинен бути згідно опису (Додатки № 4,4А). Опис інструмента і інвентарю  повинен знаходиться у визначеному місці  на електровозах певної серії в безпосередній близькості  від інструментального ящика.

1.2. Контроль за станом інструмента та інвентарю здійснюється працівниками інструментального цеху депо приписки електровоза на поточних ремонтах та технічних обслуговуваннях.

1.3. Поповнення і заміна інструменту та інвентарю в експлуатації проводиться в основному депо і на ПТОЛ при наступному ТО-2. Заміну несправного інструмента та інвентарю проводити незалежно від приписки електровоза. Для цього на кожному пункті технічного обслуговування повинен бути створений у достатній кількості оперативний запас інструменту та інвентарю, в кожній зміні призначені наказом по депо особи, які відповідають за збереження і поповнення інструменту на електровозах.

1.4. Для прискорення приймання і здавання електровоза слюсарний інструмент повинен зберігатися групами.

Неходовий інструмент і інвентар повинен знаходитися під пломбою, ходовий інвентар і інструмент не пломбується.

2. Порядок приймання і здачі інструменту та інвентарю на електровозах:

2.1. При прийманні електровоза в основному депо, а також при зміні локомотивних бригад на станціях, машиніст перевіряє наявність інвентарю та ходового інструменту згідно переліку ( Додатки №№ 2, 2А) , а також наявність пломб на інструментальному ящику з неходовим інструментом, візуально через скло або захисні грати переконатися в наявності інструменту під пломбою. Після приймання за його збереження і утримання відповідає локомотивна бригада.

2.2. При виявленні втрати, або псування інструменту і інвентарю при зміні локомотивних бригад, а також при приманні інструменту в депо відповідальними особами, складається акт ф.ТУ-156 за підписами приймаючих і здаючих інструмент та інвентар працівників. Акт зберігається на електровозі до моменту поповнення інструменту та інвентарю в основному депо, після чого він разом з платіжною вимогою висилається керівнику відповідного депо для утримання з винного і підлеглого йому працівника допущених збитків. Акт на локомотиві забирає слюсар – інструментальник. Незаповнені бланки актів (не менше 3-х штук) зі штампами депо приписки локомотивних бригад повинні бути видані кожному машиністу.

2.3. При відсутності інструмента, інвентарю, засобів пожежегасіння або сигнальних приладів здаюча бригада повинна зробити запис в журналі ф.ТУ-152 і додати акт ф.ТУ-156. Без даного акту електровоз не приймається.

2.4. З метою збереження і утримання інструмента, інвентарю на коліях відстою депо або ПТОЛ відповідальність несе призначена наказом ТЧ особа, за дотримання встановленого порядку – черговий по депо. Поповнення інструментом та інвентарем в даному випадку здійснюється в депо відстою електровоза за рахунок винних.

2.5. У випадку, якщо локомотивна бригада здає електровоз слюсарю – інструментальнику і при цьому відсутня частина інструменту, інвентарю, засобів пожежегасіння, сигнального приладдя або їх пошкодження, а також, якщо відсутній акт ф.ТУ-156, то вона несе повну відповідальність і відшкодовує матеріальну втрату.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 5А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок утримання і збереження

інструменту, інвентарю і сигнального

приладдя на електровозах ВЛ80

1. Загальні вимоги:

1.1. На електровозах ВЛ80 слюсарний інструмент і інвентар повинен бути згідно списку (див. Додаток № 2).

1.2. Контроль за станом інструмента та інвентарю здійснюється працівниками інструментального цеху основного депо при поточних ремонтах локомотива.

1.3. Поповнення і заміна інструменту та інвентарю в експлуатації проводиться в основному депо і на ПТОЛ при наступному ТО-2. Заміну несправного інструмента та інвентарю проводити незалежно від приписки електровоза. Для цього на кожному пункті технічного обслуговування повинен бути створений у достатній кількості оперативний запас інструменту та інвентарю, в кожній зміні призначені наказом по депо особи, які відповідають за збереження і поповнення інструменту на локомотивах.

2. Порядок приймання і здачі інструменту та інвентарю на електровозах:

2.1. При прийманні електровоза в основному депо, а також при зміні локомотивних бригад на станціях, локомотивна бригада перевіряє наявність інструменту та інвентарю згідно списку.  Після приймання за його збереження і утримання відповідає локомотивна бригада.

2.2. При виявленні втрати, або псування інструменту і інвентарю при зміні локомотивних бригад, а також при приманні інструменту в депо відповідальними особами, складається акт ф.ТУ-156 за підписами приймаючих і здаючих інструмент та інвентар працівників. Акт зберігається на електровозі до моменту поповнення інструменту та інвентарю в основному депо, після чого він разом з платіжною вимогою висилається керівнику відповідного депо для утримання з винного і підлеглого йому працівника допущених збитків.

Акт з електровозу забирає слюсар – інструментальник.

Незаповнені бланки актів (не менше 3-х штук) зі штампами депо приписки локомотивних бригад повинні буи видані кожному машиністу.

2.3. При відсутності інструмента, інвентарю, засобів пожежогасіння або сигнальних приладів здаюча бригада повинна зробити запис в журналі ф.ТУ-152 і додати акт ф.ТУ-156. Без даного акту електровоз не приймається.

2.4. З метою збереження і утримання інструмента, інвентарю на коліях відстою депо або ПТОЛ відповідальність несе машиніст екіпіровки, за дотримання встановленого порядку – черговий по депо. Поповнення інструментом та інвентарем в даному випадку здійснюється в депо відстою електровоза за рахунок винних.

2.5. У випадку, якщо локомотивна бригада здає електровоз слюсарю – інструментальнику і при цьому відсутня частина інструменту, інвентарю, засобів пожежогасіння, сигнального приладдя або їх пошкодження, а також, якщо відсутній акт ф.ТУ-156, то вона несе повну відповідальність і відшкодовує матеріальну втрату.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 6

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Порядок приймання і здачі

електровозів серії ЧС4,ЧС8

## 1. Приймання локомотива

1.1. Приймальна локомотивна бригада зобов'язана по журналу форми ТУ-152 перевірити дати виконання останнього технічного обслуговування   ТО-2, перевірки АЛСН і радіозв'язку, ознайомитися з зауваженнями бригади, що здає електровоз, і з записами про виконання ремонту по цих зауваженнях. При настанні терміну постановки електровоза на ТО-2 машиніст зобов'язаний сповістити про це локомотивного диспетчера.

1.2. При прийманні локомотива приймальна локомотивна бригада зобов'язана оглянути електровоз, у тому числі:

- переконатися в нумерації та прошивці сторінок журналу ф.ТУ-152, при невідповідності зробити запис в ТУ-152;

- перевірити виконання ТО-1 локомотивною бригадою, що здає, і у випадку, якщо роботи не виконані чи виконані з низькою якістю, зробити про це запис у журнал форми ТУ-152, та у восьмому розділі маршруту машиніста (форма ТУ-3), і написати рапорт начальнику депо, зробити заправлення швидкостемірної стрічки ;

- оглянути механічну частину електровоза, звернути особливу увагу на кріплення і стан бандажів колісних пар, ресорного підвішування, автозчепних пристроїв, запобіжних пристроїв від падіння деталей на колію;

- виконати роботи, передбачені інструкцією з експлуатації гальм рухомого складу залізниць ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015;

- оглянути буксові вузли колісних пар електровоза, звернути увагу на надійність болтових кріплень, стан струнок, повідків, гумо-металевих елементів, відсутність тріщин у корпусах і кришках букс, відсутність ознак перегріву підшипникового вузла (підгоряння і зміни кольору його фарбування, витікання мастила і т.і.), перевірити на дотик ступінь нагріву букс, стан гасителів коливань, наявність та відповідність нормам гальмівних колодок, перевірити дію електропневматичного, автоматичного, допоміжного та ручного гальма;

- оглянути дахове  обладнання без підйому на дах;

- переконатися в правильності роботи електричних і пневматичних апаратів, допоміжних машин, чіткості роботи струмоприймачів при їх підйомі й опусканні;

- перевірити роботу звукових приладів, прожектора, буферних ліхтарів, освітлення;

- перевірити наявність піску і роботу пісочниць;

- перевірити наявність оливи в компресорах;

- перевірити показання лічильників електроенергії;

- видалити конденсат з резервуарів, вологозбірників, масловідділювачів пневматичного обладнання.

- переконатися в справності контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних ламп на пульті управління;

- перевірити наявність пломб і положення сигнальних блінкерів на захисних апаратах, реле заземлення і пульті керування; наявність контрольних стрічок на реле заземлення, пломб на роз’єднувальних кранах ЕПК-150, роз’єднувачі сх. № 201 і трансформаторах струму, захисного щита у ВВК;

- перевірити відповідність номера, вказаного на реверсивній рукоятці, з номером електровоза, У випадку невідповідності – зробити запис у журналі ТУ- ф. 152 і повідомити чергового по депо (ПТОЛ);

- перевірити надійність кріплення електропечей, наявність в них тенів;

- перевірити відповідність номера, вказаного на сидінні, спинках крісел з номером електровоза;

- перевірити наявність і справність інструмента, інвентарю, сигнального приладдя, гальмових башмаків (кількість і номери їх повинні бути занесені в журнал форми ТУ-152), захисних засобів, обтиральних і мастильних матеріалів і при необхідності поповнити їх  (якщо локомотив приймається в депо чи пункті обороту);

- зробити вмикання та перевірку АЛСН  і інших пристроїв забезпечення безпеки руху, радіостанції згідно діючим інструкціям;

- перевірити працездатність гребнезмащувачів і обладнання контролю щільності гальмової магістралі  (при їх наявності);

- перевірити (у зимовий час) справність снігозахисних засобів.

1.3. З метою забезпечення пожежної безпеки приймальна локомотивна бригада зобов'язана виконати операції, передбачені інструкцією з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, а також:

- у доступних місцях візуально переконатися у відсутності ознак порушення електричних контактів, від’єднаних, незаізольованих і незакріплених проводів, проводів з обгорілою чи ушкодженою ізоляцією,  нетипових плавких запобіжників (жучків);

- перевірити стан пожеженебезпечних місць, не допускаючи скупчення масла, ганчірок, обтирального матеріалу й інших горючих предметів;

- перевірити справність  вогнегасників (по наявності бирок з датою заправлення і пломб на запобіжнику і маховику вентиля запору), захисних пристроїв електричного обладнання, розтруба і шланга, для підведення.

1.4. У випадку, коли при прийманні електровозуа в депо чи пункті обороту локомотивною бригадою виявляється несправність, що не може бути усунута за час, передбачений на приймання локомотива, машиніст повинен доповісти  черговому по депо (пункту обороту), зробити запис про несправність у журнал форми ТУ-152, після чого, за розпорядженням чергового по депо (пункту обороту), проводиться заміна несправного електровоза.

Про несправність, в результаті якої був відставлений електровоз, черговий по депо (пункту обороту локомотивів) зобов'язаний зробити запис у відповідний розділ настільного журналу чергового по депо.

Начальник депо і його заступники повинні робити детальний аналіз причин кожного позапланового ремонту електровоза із вжиттям заходів по попередженню випадків заміни електровоза при прийманні локомотивною бригадою.

1.5. При прийманні і здачі електровоза звірити запис про витрати електроенергії , після чого машиніст повинен розписатися в журналі форми ТУ-152. Після приймання електровоза локомотивна бригада несе повну відповідальність за збереження електровоза до здачі його іншій локомотивній бригаді або до постановки на чергові ТО-2, ТО-3 або поточні ремонти у депо.

## 2. Здавання електровоза

2.1. Бригада, яка здає електровоз зобов'язана:

- зробити, якщо необхідно, додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру і причин ушкодження;

- закінчити виконання циклу робіт з технічного обслуговування і прибирання локомотива відповідно до затвердженого переліку, про що записати в журналі форми ТУ-152;

- при відсутності інструменту, інвентарю, сигнального приладдя зробити запис у журналі форми ТУ-152 і прикласти акт форми ТУ-156 ;

- зробити докладний запис у журналі форми ТУ-152 про всі помічені відхилення від нормальної роботи вузлів, обладнання, електричних і пневматичних схем, працездатність ЕПГ (для серії ЧС4,8), наявність пломб на реле заземлення і пульті управління (для серії ВЛ80) про роботу АЛСН, приладів пильності, радіостанції і запис витрати електричної енергії;

- поставити розбірливо дату, № поїзда, станцію де відбулася здача, час проходження КП, здачі електровоза, прізвища машиніста та його помічника та підпис;

2.2.  Машиніст, що здає електровоз, крім запису в журналі форми  ТУ-152, повинен усно докладно повідомити бригаду, яка приймає електровоз про всі несправності і замічені ознаки ненормальної роботи електровоза, застосування аварійних схем та систем резервування.

При застосуванні нетипових аварійних схем, для усунення несправностей на локомотиві,  машиніст, що здає електровоз повинен докладно пояснити бригаді, яка приймає електровоз, прийняте технічне рішення.

2.3. При здаванні в основному депо електровоза, на якому застосована аварійна схема, локомотивна бригада повинна цілком розібрати її.

2.4. За несвоєчасний запис виявлених несправностей і випадки їх приховання локомотивна бригада притягається до відповідальності.

2.5.  При здаванні електровоза і наявності несправностей, які можна усунути силами бригади, бригада, що здає і бригада, що приймає  зобов'язані спільно усунути виявлені на електровозі несправності, вжити необхідних заходів, щоб не допустити порушення графіка рузу.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 6А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

приймання і здачі електровозів серії ВЛ80

Загальні положення:

- Про приймання і здачу електровоза машиністи повинні розписатися в журналі ф.ТУ-152. Після приймання електровоза локомотивна бригада несе повну відповідальність за його збереження до здачі або постановці на чергове технічне обслуговування або поточний ремонт.

- У випадку, коли при прийманні локомотивна бригада визначить неякісне виконання або невиконання записаного раніше ремонту або виявить несправність, яка не може бути усунена за час, передбачений для приймання локомотива, машиніст доповідає про це черговому по депо (пункту обороту), записує несправність в журналі ф.ТУ-152 і по вказівці чергового по депо (пункту обороту) заміняє несправний електровоз.

Черговий по депо (пункту обороту) записує в настільному журналі про несправність, в результаті якої електровоз був відставлений машиністом.

Начальник депо або його заступник повинен провести додатковий розбір причин кожного повторного ремонту електровозів з прийняттям відповідних заходів.

При здачі в основному депо електровоза, на якому застосована аварійна схема, здаюча бригада повинна повністю розібрати її.

За несвоєчасний запис зауважень, які виявлені, та випадки їх приховування локомотивна бригада, яка здає електровоз, притягується до відповідальності.

При здачі електровозу і наявності несправностей, які можна усунути силами локомотивної бригади, здаюча і приймаюча локомотивні бригади повинні спільно усунути виявлені на електровозі несправності, вжити необхідні заходи, щоб не допустити порушення графіку руху поїзда.

Справний технічний стан локомотива є обов’язковою умовою безпеки руху поїздів. Встановлюється такий порядок приймання і здачі електровоза на станційних коліях:

1.    Здаюча бригада зобов’язана:

1.1. Виконати цикл робіт по технічному обслуговуванню і приведенню електровоза в культурний стан, відповідно до затвердженого переліку  (Додаток № 1А), про що записати в журнал ф.ТУ-152.

1.2. При відсутності інструменту, інвентарю, сигнального приладдя зробити запис в журналі ф.ТУ-152 і додати акт і. ТУ-156.

1.3. Перевірити, якщо це необхідно, додатково несправні пристрої з метою уточнення характеру їх стану і причини пошкодження.

1.4. Детально записати в журналі ф.ТУ-152 про стан пломб на реле заземлення і пульті керування, про всі зауваження, відхилення від нормального функціонування вузлів, обладнання, електричних та пневматичних схем, про роботу АЛСБ, приладів пильності, радіостанції і запис витрати електроенергії. Поставити розбірливо дату та час здачі, номер поїзду, назву станції де відбувалася здача, прізвища машиніста та помічника машиніста.

1.5. Крім запису в журналі ф.ТУ-152 машиніст зобов’язаний усно детально повдомити приймаючу локомотивну бригаду про всі несправності і зауваження в роботі електровоза, застосування аварійних схем, повинен пояснити приймаючий бригаді прийняте технічне рішення.

2.    Приймаюча локомотивна бригада зобов’язана:

2.1. Перевірити в журналі ф.ТУ-152 дату виконання останнього технічного огляду ТО-2, перевірки АЛСБ і радіозв’язку, ознайомитися із зауваженнями бригади, яка здає локомотив, і з записами про виконання ремонту по цих зауваженнях. При настанні терміну постановки електровозу на ТО-2 машиніст повинен повідомити про це локомотивного диспетчера.

2.2. Перевірити виконання ТО-1 здаючою бригадою і у випадку якщо роботи не виконані, або виконані з низькою якістю, зробити про це запис в журналі ф.ТУ-152.

2.3. Оглянути механічну частину електровоза, звертаючи особливу увагу на кріплення і стан бандажів колісних пар, ресорного підвішування, автозчепних пристроїв, гальмівної важільної передачі, запобіжних пристроїв.

2.4. Перевірити стан і нагрів (на дотик) буксових вузлів колісних пар, оглянути візуально дахове обладнання (без підняття на дах).

2.5. Переконатися в правильній роботі електричних і пневматичних апаратів, допоміжних машин, чіткій роботі струмоприймачів при їх підйомі та опусканні.

2.6. Перевірити роботу звукових та світлових сигналів, освітлення, наявність піску і роботу пісочниць, наявність оливи в компресорах, тиск оливи при роботі компресора КТ-6ЕЛ.

2.7. Спустити конденсат з резервуарів і вологозбірників.

2.8. Перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних ламп на пульті управління, наявність і справність інструменту, інвентарю, запасних частин, сигнального приладдя, протипожежного інвентарю, захисних засобів, обтирального матеріалу.

2.9. Перевірити наявність пломб і положення сигнальних блінкерів на захисних апаратах, реле заземлення і пульті управління.

2.10. Перевірити відповідність номера, вказаного на реверсивній рукоятці, з номером електровоза. У випадку невідповідності роботи запис в журналі ф.ТУ-152 і довести до відома чергового по депо, ПТОЛ.

2.11. Перевірити надійність кріплення кожухів електропічок і наявність в них тенів.

2.12. Перевірити відповідність номера, вказаного на сидінні, спинках крісел локомотивної бригади з номером електровоза.

2.13. Забезпечити рівномірне розташування по секціях електровоза серії ВЛ80 гальмівних башмаків і вогнегасників, встановлення їх на спеціальному кріпленні. При відсутності даних кріплень зробити запис в журнал ф.ТУ-152.

2.14. При перевірці засобів забезпечення протипожежної безпеки на електровозі:

2.14.1. Візуально переконатися в придатності вогнегасників по наявності дати заправки і пломб на бірці, справність рукояток і раструбів, при виявленні зауважень записати їх в журнал ф.ТУ-152.

2.14.2. Переконатися в справності захисних пристроїв електричного обладнання (апарати захисту силових, допоміжних ланцюгів управління та перебування їх нормальному робочому положенні ).

2.14.3. Впевнитись у відсутності порушень електричних контактів, від’єднаних, не заізольованих і незакріплених дротів або дротів з обгорівшою (пошкодженою) ізоляцією, нетипових плавких запобіжників (жучків), вилучити запобіжники, номінальний струм яких не відповідає технічним вимогам.

2.15. Переконатися в наявності твердої обкладинки журналу ф.ТУ-152, при її відсутності зробити відповідний запас в журналі ф.ТУ-152.

.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 7

До наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

# ПЕРЕЛІК

робіт, які виконують локомотивні бригади при прийманні

або здачі електровозів серій ЧС4,ЧС8

із заходом в депо (ПТОЛ) на відстій або на поточний ремонт

1. Постановка електровозів в депо ( ПТОЛ):

1.1. По прибутті на станцію локомотивна бригада повинна доповісти черговому по станції або оператору про заїзд електровоза в депо.

1.2. По команді чергового по депо електровоз відставляється на певну тракційну колію.

1.3. Локомотивна бригада повинна перевірити подачу піску форсунками з обох кабін, при необхідності прочистити їх, оглянути електровоз і привести його в культурний стан.

1.4. Зняти швидкостемірну стрічку, записати в журнал ф.ТУ-152 про технічний стан електровоза, дію приладів безпеки, радіозв’язку, зняти показання лічильника електроенергії.

1.5. Випустити конденсат з ГР і відстійників.

1.6. Загальмувати електровоз ручним гальмом, вимкнути кнопки і пакетники на пульті керування,  виключити АКБ, зробити про це запис в журналі ф.ТУ-152.

1.7. Здати в комору депо інструмент згідно переліку інструментальнику.

1.8. Закрити електровоз, здати ключі від пульта і дверей черговому по депо.

1.9. Записати в журналі чергового по депо показання електролічильників і зауваження з експлуатаційної роботи, якщо вони були.

2. Постановка електровоза на ремонт:

2.1. При постановці електровоза на плановий ремонт локомотивна бригада повинна записати необхідний додатковий ремонт.

2.2. Здати весь інструмент, інвентар і сигнальне приладдя інструментальнику.

2.3.Зняти показання електролічильника з подальшою відміткою в журналі чергового по депо.

2.4. Здати ключі від електровоза, реверсивну рукоятку і журнал ф.ТУ-152 чергового по депо, попередньо поставивши локомотив на обдування. Електровоз загальмувати ручним гальмом.

3. Приймання електровоза з ремонту:

3.1. Отримати ключі від локомотива і радіотрубку в коморі або ТЧД;

3.2.Перевірити наявність інструменту, інвентарю, сигнальних пристроїв, засобів пожежегасіння..

3.3.При прийманні електровоза локомотивна бригада повинна перевірити технічний стан і готовність електровоза для ведіння поїзду. В процесі прийомки машиніст і його помічник повинні виконати такі роботи :

3.3.1. Перевірити якість виконання ремонту згідно записів в журналі ф.ТУ-152.

3.3.2 Перевірити шляхом зовнішнього огляду і обстукування молотком стан екіпажної частини, стан і кріплення бандажів, ресорного підвішування і гальмівної важільної передачі.

3.3.3. Перевірити наявність піску, дію гальм і пісочниць.

3.3.4. Перевірити положення кранів в робочій і неробочій кабінах, включення гальмівних приладів відповідно до інструкції ЦТ-ЦВ-ЦЛ- 0015 та наказу 96-Н.

3.3.5. Перевірити рівень оливи в компресорах.

3.3.6 Перевірити наявність пломб на пристроях АЛС,  кранах гальмівного обладнання, ЕПК-150  та інших апаратах згідно встановленого  переліку опломбованих апаратів.

3.3.7. Стан приладів і апаратів електричного обладнання в ВВК і кабінах, стан допоміжних машин і заземлюючих шунтів.

3.3.8. Перевірити дію радіозв’язку і локомотивної сигналізації з автостопом,  межі дії регулятор тиску ГР.

3.3.9.При прийманні електровоза машиніст повинен перевірити наявність в журналі ф. ТУ-152 штампу на право користування автостопом, АЛС і радіозв’язком, згідно інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027.

3.3.10.Наявність пломб на рукоятці пильності, кнопках ВК.

3.3.11.Перевірити положення блінкерів і сигнальних стрічок на реле заземлення.

3.3.12.Перевірити  електричні ланцюги під навантаженням, роботу всі допоміжних машин, зарядного агрегату АБ.

3.3.13.Після приймання і підготовки електровоза в рейс локомотивна бригада виїжджає на контрольний пост і заявляється належним чином під поїзд.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 7А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

# ПЕРЕЛІК

робіт, які виконують локомотивні бригади при прийманні або здачі електровозів серії ВЛ80 із заходом в депо на відстій або на поточний ремонт

1. Постановка електровозів в депо і ПТОЛ:

1.1. По прибутті на станцію локомотивна бригада повинна доповісти черговому по станції або оператору про заїзд електровоза в депо.

1.2. По команді чергового по депо локомотив відставляється на певну тракційну колію.

1.3. Локомотивна бригада повинна перевірити подачу піску форсунками обох напрямків, при необхідності усунути несправність, оглянути електровоз і привести його в культурний стан.

1.4. Зняти швидкостемірну стрічку, записати в журнал ф.ТУ-152 про технічний стан локомотива, дію приладів безпеки, радіозв”язку, зняти показання лічильника електроенергії.

1.5. Випустити конденсат з головних резервуарів, відстійників, резервуара ГВ і зарядити систему до необхідного тиску, створити запас повітря в запасному резервуарі (на 55 літрів).

1.6. Вимкнути кнопки на пультах управління, загальмувати локомотив ручним гальмом, відповідно записавши про це в журнал ф.ТУ-152, відключити рубильники на розподілюючому щиті.

1.7. Здати в комору депо радіотрубку, інструмент згідно списку інструментальнику або екіпірувальній бригаді.

1.8. Здати ключі від електровоза і кнопочних вимикачів, реверсивну рукоятку черговому по депо, закрити електровоз на замок.

1.9. Записати в журналі чергового по депо показання електролічильників і зауваження з експлуатаційної роботи, якщо вони були.

2. Постановка електровоза на ремонт:

2.1. При постановці електровоза на плановий ремонт локомотивна бригада повинна записати необхідний додатковий ремонт.

2.2. Здати весь інструмент, інвентар і сигнальне приладдя слюсарю-інструментальнику.

2.3. Зняти показання електролічильника з подальшою відміткою в журналі чергового по депо.

2.4. Здати ключі від електровоза, кнопочних вимикачів, реверсивну рукоятку і журнал ф.ТУ-152 черговому по депо, попередньо поставивши локомотив на обдування. Локомотив загальмувати ручним гальмом.

3. Приймання електровоза ВЛ80 з депо або ремонту:

3.1. Приймаючи електровоз з депо ремонту локомотивна бригада зобов’язана:

3.1.1. Отримати радіотрубку в коморі;

3.1.2. Перевірити світлофорний ключ на стенді в інструментальній, перевірити технічний стан і готовність електровоза для ведіння поїзду.

3.2. В процесі приймання машиніст і його помічник повинні виконати такі роботи:

3.2.1. Перевірити якість виконання пунктів ремонту згідно записів в журналі технічного стану ф.ТУ-152.

3.2.2.. Перевірити шляхом зовнішнього огляду стан екіпажної частини, стан і кріплення деталей ресорного підвішування і гальмівної важільної передачі.

3.2.3. Перевірити наявність піску, дію пісочниць.

3.2.4. Перевірити положення кранів в робочій і неробочій кабінах, випробувати гальмівне обладнання, звертаючи особливу увагу на правильність включення гальмівних пристроїв відповідно пневматичній схемі згідно інструкції по гальмам ЦТ-ЦВ-ЦЛ- 0015.

3.2.5. Перевірити рівень мастила в компресорах.

3.2.6. Перевірити наявність пломб на кришках ящиків пристроїв АЛСБ і радіостанцій, динаміків, на кранах гальмівного обладнання, лічильників, інших апаратів згідно встановленого інструкцією переліку опломбованих апаратів.

3.2.7. Стан приладів і апаратів електричного обладнання в ВВК і кабінах.

3.2.8. Стан допоміжних машин і заземлюючих шунтів.

3.2.9. Перевірити дію радіозв’язку і локомотивної сигналізації з автостопом, дію вентиля регенерації № 261 (для ВЛ80т), на який тиск відрегульовано регулятор тиску ум. № АК-11Б.

3.2.10. Перевірити в журналі технічного стану локомотива наявність штампу-довідки на право користування автостопом і радіозв’язком, згідно інструкції ЦТ-ЦШЕОТ-0027, а також наявність пломб на рукоятці пильності, кнопці “ВК”, ЕПК-150.

3.2.11. Перевірити положення дахових роз’єднувачів, роз’єднувачів сх. № 81, 82, ОД1-4, сх.. №19, 20.

3.2.12. Перевірити електричні кола під навантаженням, роботу всіх допоміжних машин і апаратів, зарядного пристрою, зарядку акумуляторної батареї.

3.2.13. Перевірити резервну схему живлення допоміжних машин.

3.3. Забороняються випускати під поїзда, а локомотивним бригадам приймати електровози, в яких є хоча б одна з таких несправностей:

- несправний прилад для подачі звукового сигналу;

- несправне пневматичне і ручне гальмо, компресор;

- несправний або від’єднаний хоча б один з тягових двигунів;

- несправність автостопа, АЛСБ, або приладів пильності;

- несправний швидкостемір;

- несправні пристрої поїзного радіозв’язку;

- несправність ударно-тягових пристроїв;

- не працююча система подачі піску;

- несправність прожектора, буферного ліхтаря, освітлення, контрольного або вимірювального приладу;

- тріщини в хомуті ресорного підвішування або корінному листі ресори, злом ресорного листа;

- тріщина в корпусі букси;

- несправний буксовий  вузол або моторно-вісьовий підшипник;

- відсутність або несправність передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію;

- тріщина або злом хоча б одного зуба тягової зубчатої передачі;

- несправність кожуха зубчатої передачі, що викликає витікання мастила;

- несправність захисного блокування ВВК;

- несправність струмоприймача;

- несправність засобів пожежегасіння;

- несправність пристроїв струмового захисту.

Після приймання і підготовки електровоза в рейс локомотивна бригада виїжджає на контрольний пост під потяг.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

## Додаток № 8

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

## Технічне обслуговування локомотивів під час руху

1. На шляху прямування локомотивна бригада зобов'язана:

- контролювати роботу пристроїв забезпечення безпеки руху, гальмового обладнання, тягових електродвигунів,  допоміжних машин, комутаційних апаратів, періодично звіряти показання приладів у кабінах управління електровоза;

- візуально контролювати надійність кріплення і стан приводу допоміжних електричних машин і механізмів;

- періодично оглядати приміщення електровоза, звертаючи увагу  на наявність підвищеного шуму чи вібрації, іскріння, спалахів світла, запаху  горілої ізоляції чи масла і т.інше;

- періодично видаляти конденсат з резервуарів, вологозбірників та  мастиловідділювачів пневматичного обладнання;

- контролювати роботу силового обладнання, силових кіл і кіл управління,  допоміжних  машин після  проходу кожної нейтральної вставки.

2. При стоянках локомотивів на проміжних станціях локомотивна бригада зобов'язана перевірити в доступних місцях стан ходових частин (надійність болтових кріплень, стан гумометалевих поводків, відсутність тріщин у корпусах і кришках букс, відсутність слідів провороту бандажа) і перевірити на дотик температуру буксових вузлів колісних пар. Перевірити стан дахового обладнання з землі.

При необхідності, закріпити послаблені з'єднання деталей і змазати окремі вузли.

3. При спрацьовуванні апаратів захисту машиніст зобов'язаний з'ясувати і, по можливості, усунути причину спрацьовування, дотримуючись правил техніки безпеки. Забороняється відключати апарати захисту, шунтувати і відключати їхнє блокування, крім випадків складання аварійних схем, передбачених технічною документацією по експлуатації даної серії електровоза чи місцевою інструкцією, затвердженою службою локомотивного господарства залізниці. При цьому керуватися спільними для цих випадків вимогами:

- повторне включення ланцюгів захисту  без встановлення причин і їх усунення здійснювати, при вжитих заходах  застереження і тільки в випадках, коли не виявлена несправність або при підозрі хибного спрацювання апаратів захисту;

- про усі випадки спрацьовування захисту машиніст зобов'язаний зробити запис у журналі форми ТУ-152 із зазначенням всіх обставин.

Забороняється відключати апарати захисту, шунтувати або відключати їхнє блокування, крім аварійних випадків, передбачених посібником  з експлуатації для даної серії локомотива.

4. При необхідності зупинки на перегоні локомотивна бригада зобов'язана:

- довести до відома по радіозв’язку локомотивну бригаду поїзда, що рухається услід, чергового найближчої станції і поїзного диспетчера;

- приготувати інструмент і необхідні пристрої для усунення несправності;

- зупинити поїзд по можливості на площадці так, щоб у дальшому був забезпечений правильний режим роботи електровоза при зрушенні, вживаючи при цьому запобіжні заходи, передбачені ПТЕ (правила технічної експлуатації), при зупинці поїзда на перегоні;

- діяти без поспіху, контролюючи взаємну послідовність операцій;

- переконатися в правильності виконаних робіт і готовності електровоза  до руху, після чого почати рух, повідомивши по радіозв’язку про це чергового найближчої станції і поїзного диспетчера.

5. При необхідності залишити кабіну управління одночасно машиністу і помічнику – керуватися „Порядком дії локомотивної бригади в аварійних і нестандартних ситуаціях”, розроблених з урахуванням місцевих умов в депо приписки.

6.При наявності на електровозі, прямуючому без відчеплення від поїзда, несправностей, які не загрожують безпеці руху, при задіянні аварійної схеми, передбаченою конструкцією локомотива або виключенні несправних агрегатів (ТЕД, МВ, МК і т.д.) при цьому забезпечується прямування локомотива без обмеження швидкості, дозволяється його слідування  з пункту зміни локомотивних бригад на дільниці обслуговування з послідуючим поверненням в основне депо.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток № 8А

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Технічне обслуговування локомотивів

під час руху.

1. Під час руху локомотивна бригада зобов’язана:

1.1. Уважно слідкувати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

1.2. Контролювати роботу тягових електродвигунів, допоміжних машин, комутуючої апаратури, гальм, періодично звіряти показання приладів в кабінах машиніста.

1.3. Своєчасно реагувати на різкі зміни показань приладів, появу сторонніх шумів, іскріння, спалахи світла, запах горілої ізоляції та інші фактори, які супроводжують можливі несправності обладнання.

1.4. Періодично, не рідше ніж через 20 хв., випускати конденсат з резервуарів та вологозбірників, масловідділювачів пневматичного обладннаня.

1.5. Виявити і технічно грамотно усунути виникаючі на електровозі відмови.

1.6. Періодично оглядати машинне приміщення порядком, який встановлений інструкцією ЦТ-0056, начальником депо, яке експлуатує електровози по плечах обслуговування.

1.7. При спрацюванні захисту діяти порядком, встановленим інструкцією для локомотивних бригад, яка розроблена в локомотивному депо Козятин, при цьому керуватись спільними для таких випадків вимогами:

повторне включення ланцюгів без встановлення причин і усунення несправностей здійснювати з прийняттям заходів застереження і тільки в випадках коли неясна несправність, або при підозрі на хибне спрацювання апаратів захисту. У всіх випадках спрацювання захисту з вказанням причин, обставин і місця машиніст повинен зробити запис в журналі ф. ТУ-152;

забороняється відключати апарати захисту, шунтувати, або відключати їх блокировки, крім аварійних випадків, передбачених керівництвом по експлуатації для даної серії локомотива.

2. При стоянці локомотива на проміжній станції локомотивна бригада зобов’язана перевірити стан ходової частини і закріпити послаблені з’єднання деталей.

3. При необхідності зупинки поїзду для усунення несправностей локомотивна бригада зобов’язана:

3.1. Зупинити поїзд по можливості на площадці так, щоб в подальшому був забезпечений правильний режим роботи локомотива при зрушені поїзда з місця та вжити заходи,  передбачені ПТЕ при зупинці поїзду на перегоні.

3.2. По радіозв’язку довести до відома локомотивну бригаду поїзду, що іде слідом, чергового найближчої станції та поїзного диспетчера.

3.3. Узгодити порядок виконання роботи з помічником, приготувати інструмент і необхідне пристосування для усунення несправностей.

3.4. При пошуку та усуненні несправності не поспішати, контролювати взаємну послідовність операцій та додержання правил безпеки.

3.5. Переконатися в правильному виконані робіт і готовності електровоза до руху, після чого почати рух, повідомивши про це чергового найближчої станції, поїзного диспетчера.

3.6. При необхідності залишення кабіни управління одночасно машиністу і помічнику, локомотивна бригада повинна керуватися “Порядком дій локомотивної бригади в аварійних і нестандартних ситуаціях”, розроблених з урахуванням місцевих умов в депо приписки локомотивної бригади.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |

Додаток №9

до наказу №

від

| Затверджую: Начальник галузевої служби локомотивного господарства Південно-Західної залізниці ____________________ І. Р. Антонюк | Затверджую: Начальник служби локомотивного господарства Одеської залізниці ____________________ О.Є. Квітко |
| --- | --- |

Перелік

робіт, що виконують локомотивні бригади при експлуатації електровозів серії ЧС4,8

- Роботи, що виконуються по контролю за технічним станом електровозів

  - Контроль за вимірювальними приладами та на слух роботи вузлів та обладнання електровозу:

- Оглянути шкаф ПР1,ПР2, шафу з контакторами та реле

- Оглянути силовий трансформатор, перемикач ступенів

- Оглянути мотор-компресори та мотор-вентилятори

- При не можливості усунення виявлених несправностей виконується запис в журнал форми  ТУ-152

- Роботи, що виконуються по підтриманню відповідного санітарно-гігієнічного та культурного стану електровозу

  - Прибирання машинного відділення та кабіни керування, видалення оливи з піддонів під компресором

  - Очищення поручнів, скла, буферних фонарів від забруднення.

| Начальник локомотивного депо Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці ___________ Нестеренко Д.В. | Начальник локомотивного депо ім..Т Шевченко Одеської залізниці ____________Петренко О.І |
| --- | --- |