# Навчальна програма

з предмета «Організація роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад»

| № п/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на практичні роботи |
| 1 | Основні обов’язки, права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад | 4 |  |
| 2 | Організація і планування роботи | 4 | 2 |
| 3 | Методи проведення інструктажів локомотивних бригад | 4 |  |
| 4 | Організація і проведення технічного навчання, навчання першозимників. | 6 |  |
| 5 | Проведення розслідувань транспортних подій | 4 |  |
| 6 | Організація і проведення шкіл передових прийомів та методів праці. Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад | 2 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 2 |

Тема 1 Основні обов’язки, права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад

Кваліфікаційна характеристика машиніста-інструктора локомотивних бригад. Інструкція машиніста-інструктора локомотивних бригад.

- Тема 2  Організація і планування роботи

Організація і планування роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад. Облік та аналіз-звіт про виконану роботу. Нормативні документи щодо організації та обліку роботи.

- Практична робота (2 год.):

Планування роботи та складання аналізу-звіту.

- Тема 3  Методи проведення інструктажів локомотивних бригад

Методи, форми, прийоми та засоби проведення інструктажів локомотивних бригад. Вибір методів проведення інструктажів локомотивних бригад.

Тема 4 Організація і проведення технічного навчання, навчання першозимників.

Положення про технічне навчання працівників залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 10.09.2002 № 454-Ц).  Пам’ятка по роботі з першозимниками на підприємствах залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 17.08.2005 № 391-ЦЗ).

- Тема 5   Проведення розслідувань транспортних подій

Нормативні посилання щодо організації розслідувань транспортних подій (Наказ Мінтрансу від 16.10.2003 №801 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок службових розслідувань транспортних подій на залізницях України»). Перелік документів, що підлягають перевірці і аналізу при розслідуванні транспортних подій.

Тема 6 Організація і проведення шкіл передових прийомів та методів праці. Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад

Вимоги до складання тематичних навчальних програм та узагальнення передового досвіду. Ведення навчально-облікової документації.

Ознайомлення з досвідом роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.

Контрольні питання з предмета «Організація роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад»

1 Кваліфікаційна характеристика машиніста-інструктора локомотивних бригад.

2 Основні положення Інструкції машиніста-інструктора локомотивних бригад.

3 Основні обов’язки машиніста-інструктора локомотивних бригад.

4 Права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад.

5 Організація і планування роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад.

6 Облік та аналіз-звіт про виконану роботу.

7 Вибір методів і форм проведення інструктажів локомотивних бригад.

8 Прийоми та засоби проведення інструктажів локомотивних бригад.

9 Організація проведення технічного навчання.

10 Порядок проведення технічного навчання.

11 Зміст технічного навчання.

12 Вимоги до складання тематичних навчальних програм технічного навчання.

13 Навчально-виробнича база та фінансування технічного навчання.

14 Відповідальність і контроль за організацією технічного навчання.

15 Навчально-облікова документація з технічного навчання.

16 Звітність з технічного навчання.

17 Організація навчання першозимників.

18 Вимоги до складання тематичних програм для навчання першозимників.

19 Ведення навчально-облікової документації щодо навчання першозимників.

20 Нормативні посилання щодо організації розслідувань транспортних подій.

21 Організація службового розслідування. 22 Методичні вказівки щодо розслідування причин сходу рухомого складу з рейок

23 Узагальнення передового досвіду та проведення шкіл передових прийомів та методів праці.

24 Ведення навчально-облікової документації щодо проведення шкіл передових прийомів та методів праці.

25 Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.

Тема 1 Основні обов’язки, права і відповідальність машиніста-

інструктора локомотивних бригад

- 1. Кваліфікаційна характеристика машиніста-інструктора локомотивних бригад.

Навчальні програми розраховані на підготовку машиністів-інструкторів локомотивних бригад з числа осіб, які мають стаж роботи за професіями машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів – не менше 5 років та успішно пройшли на виробництві попереднє тестування на знання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства транспорту та зв’язку, що регламентують діяльність залізничного транспорту.

Тривалість професійної підготовки складає 272 години.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», Краматорськ, 2005), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.п. 7, 8, вип.1, Розд.2, Краматорськ, 2005.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальному закладі та безпосередньо на виробництві.

Професійно-технічні навчальні заклади мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 %  у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 % навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження слухачів до 40 годин.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими для машиніста-інструктора локомотивних бригад.

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Курсове професійно-технічне навчання машиністів-інструкторів локомотивних бригад завершується проведенням державної кваліфікаційної атестації шляхом складання комплексного іспиту з предметів:

1  Соціально-психологічні аспекти управління

2  Андрагогічні принципи навчання

- 3  ПТЕ  та інструкції

4  Організація роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад

5  Охорона праці

Критерії кваліфікаційної атестації визначаються 5-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання слухачем не менше трьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії «Машиніст-інструктор локомотивних бригад» та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, форма якого затверджена наказом Укрзалізниці від 02.01.2002 № 1-Ц «Про затвердження Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України».

- Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

Професія   8311.1  Машиніст-інструктор локомотивних бригад

Завдання та обов’язки.  Організовує та контролює роботу колони локомотивних бригад. Здійснює контроль за виконанням працівниками локомотивних бригад своїх професійних обов’язків. Проводить інструктаж локомотивних бригад з питань експлуатації і обслуговування локомотивів (МВРС), раціональних режимів водіння поїздів і маневрової роботи, забезпечення безпеки руху, дотримання графіків руху поїздів. Здійснює контрольні поїздки з локомотивними бригадами. Забезпечує дотримання локомотивними бригадами встановленого режиму праці та відпочинку, норм з охорони праці; дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, правил з безпеки руху, пожежної безпеки, виробничої санітарії. Проводить навчання з працівниками локомотивних бригад з вивчення будови локомотивів (МВРС), що обслуговуються. Організовує в колоні локомотивних бригад роботу з підготовки і підвищення кваліфікації, запобігання порушень безпеки руху. Бере участь у розслідуванні транспортних подій в поїзній і маневровій роботі, що допущені з вини працівників локомотивних бригад, порушень трудової і технологічної дисципліни, графіка руху, режимів водіння поїздів і керування автогальмами. Організовує і бере участь у проведенні комісійного огляду тягового рухомого складу, контролює якість його підготовки, дає оцінку технічному стану  локомотивів (МВРС) щодо їх готовності  до роботи. Забезпечує впровадження передових методів праці, підвищення технічного рівня знань працівників локомотивних бригад.

Повинен знати: будову локомотивів; їх обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків; причини несправностей у роботі механізмів локомотива (МВРС), способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар локомотива (МВРС); правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, чинні інструкції, накази; Закон України «Про залізничний транспорт», державні та галузеві нормативні документи з питань професійно-технічної підготовки; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.  Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста електровоза, тепловоза, паровоза, електропоїзда, дизель-поїзда – не менше 5 років.

- Загальнопрофесійні вимоги.

- Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та безпеку руху, охорону навколишнього природного середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології;

знати і додержуватися нормативних актів виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів та проходити своєчасно перевірку знань з охорони праці та безпеки руху.

- Сфера професійного використання випускника:

Залізничний транспорт: експлуатація локомотивів (МВРС).

- Специфічні вимоги:

- Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 25 років

- Стать:  чоловіча

Медичні обмеження.

- Інструкція машиніста-інструктора локомотивних бригад.

- ЦТ-ЦРП-0195

Затверджена наказом від 26.04.2010 №297-Ц  має наступні розділи:

1 Загальні положення

2 Порядок призначення

3 Організація роботи машиністів-інструкторів

4 Обов’язки машиністів-інструкторів

5. Права та відповідальність

6. Контроль за роботою машиністів-інструкторів

7. Проведення звітів машиністів-інструкторів та оцінка їхньої роботи

8. Організація проведення технічного навчання

9. Організація проведення інструктажів локомотивних бригад.

10. Порядок обкатки та практичних випробувань машиністів      локомотивів (МВРС)

11. Порядок ведення службового формуляру машиніста (помічника машиніста) локомотива (МВРС)

12 Додатки  №1-№8

2 Основні положення  Інструкції машиніста-інструктора локомотивних бригад.

Машиніст-інструктор локомотивних бригад організовує роботу прикріпленої за ним колони локомотивних бригад та контролює виконання працівниками локомотивних бригад своїх посадових обов’язків.

У своїй діяльності керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України, нормативними актами Укрзалізниці і організовує свою роботу у відповідності з цією Інструкцією.

За специфікою роботи машиністи-інструктори в кожному депо поділяються на профільних та лінійних. До профільних відносяться машиністи-інструктори з навчання працівників локомотивних бригад (далі - з навчання), з автогальм і розшифрування швидкостемірних стрічок та електронних носіїв пам'яті (далі - з автогальм), з раціональної витрати паливно-енергетичних ресурсів (далі - з теплотехніки). До лінійних машиністів-інструкторів відносяться всі інші.

Машиністи-інструктори, залежно від характеру роботи, спеціалізуються за видами тяги (електровози, тепловози, електропоїзди, дизель-поїзди, в разі необхідності допускається робота зі змішаними колонами) і видами руху (пасажирський, вантажопасажирський, приміський, вантажний, маневровий, господарський або змішаний).

Машиніст-інструктор перебуває в безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника локомотивного (моторвагонного) депо (далі - депо) з експлуатації.

Забороняється покладання на машиністів-інструкторів обов’язків, що не належать або виходять за межі їх компетенції.

- 2 Порядок призначення

2.1 	Призначення (звільнення) машиніста-інструктора здійснюється наказом начальника депо.

  - Машиніст-інструктор призначається з числа найбільш кваліфікованих і досвідчених машиністів зі стажем роботи не менше п’яти років, які мають 1-2 клас кваліфікації, неповну вищу або професійно-технічну освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник) з експлуатації та обслуговування ТРС (МВРС) і пройшли курсову підготовку з відривом від виробництва та мають організаторські здібності.

  - Перед призначенням машиніст-інструктор у встановленому порядку проходить:

- навчання у навчальних закладах, які мають ліцензії Міністерства освіти на підготовку машиністів-інструкторів, за програмою, затвердженою Укрзалізницею, з урахуванням специфіки майбутньої роботи;

- стажування протягом одного місяця на посаді машиніста-інструктора з відривом від основної роботи, за результатами якого начальником депо приймається рішення про можливість роботи кандидата на посаді машиніста-інструктора. Стажування проводиться відповідно до порядку, встановленого Укрзалізницею;

2.4 При тимчасовій відсутності машиніста-інструктора начальник депо покладає виконання його обов'язків на найбільш досвідченого машиніста колони із числа кандидатів, зарахованих до кадрового резерву на заміщення даної посади.

2.5	У депо складається список кадрового резерву кандидатів на заміщення кожного машиніста-інструктора.

Вимоги до підготовки кандидата на заміщення машиніста-інструктора аналогічні вимогам щодо підготовки машиніста-інструктора, за винятком вимог щодо стажування.

2.6	При чисельності штату депо від 100 до 300 локомотивних бригад призначається 1 машиніст-інструктор з навчання, з розрахунку на кожні 300 локомотивних бригад.

В разі наявності в штаті депо менше 100 локомотивних бригад, в колоні закріпленій за машиністом-інструктором з навчання кількість локомотивних бригад може бути збільшена до 25.

У депо, де експлуатується 2 види тяги на кожний вид тяги призначається машиніст-інструктор з навчання, виходячи з вищезазначеного розрахунку.

2.7	З метою підвищення кваліфікації машиністів-інструкторів не рідше 1 разу на 3 роки вони повинні проходити підготовку або підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які мають ліцензію Міністерства освіти і науки на підготовку машиністів-інструкторів.

- 3 Основні обов’язки машиністів-інструкторів:

1 Лінійні машиністи-інструктори зобов’язані:

1.1 Керувати закріпленою за ними колоною локомотивних бригад.

1.2 Здійснювати профілактичні заходи щодо зміцнення трудової та технологічної дисципліни працівників локомотивних бригад закріпленої колони.

1.3 Брати участь у роботі комісії при начальнику депо з перевірки знань нормативних актів з безпеки руху, охорони праці, проведенні кваліфікаційних іспитів на присвоєння класу кваліфікації машиністам та призначення на посаду, отримання посвідчення помічника машиніста.

1.4 Проводити раптові перевірки виконання посадових обов’язків працівниками локомотивних бригад.

1.5 Проводити КІП  локомотивних бригад, контролювати дотримання правил безпеки руху та охорони праці, виконання посадових обов’язків, звертаючи особливу увагу на дотримання встановлених швидкостей руху, порядку перевірки та правил керування гальмами, порядку прямування на заборонний сигнал, виконання технічного обслуговування локомотива (МВРС), правил  маневрової роботи, виконання локомотивною бригадою встановленого регламенту переговорів між собою та по радіозв’язку. При виконані КІП машиніст-інструктор повинен перевіряти виконання посадових обов’язків всіма локомотивними бригадами незалежно від підпорядкування.

За погодженням з заступником начальника депо з експлуатації дозволяється об’єднувати КІП з проведенням РП, але не більше одного разу на місяць.

Закінчення КІП в пункті обертання чи на проміжній станції та початок проведення там раптової перевірки, або навпаки  – проведення КІП після раптової перевірки не вважається об'єднанням КІП  та раптової перевірки.

1.6	Здійснювати КІП  машиністів з наступною періодичністю:

-	дві поїздки в перший місяць їх самостійної роботи на різних ділянках обслуговування в обох напрямках;

-	один раз у місяць, починаючи з другого місяця роботи і до півроку включно після призначення на посаду;

-	один раз у три місяці протягом двох років після призначення на посаду;

-	один раз у чотири місяці – машиністів зі стажем понад два роки;

-	один раз у шість місяців – машиністів 1-го та 2-го класу кваліфікації.

Періодичність КІП машиністів, що працюють в одну особу - не рідше одного разу у  три місяці.

При допущенні транспортної події через некваліфіковані дії машиніста та при повторних порушеннях посадових обов’язків  термін  між КІП такого  машиніста  може бути скорочений машиністом-інструктором або заступником начальника депо з експлуатації.

КІП малодосвідчених машиністів (стаж роботи до одного року) проводити на всій дільниці обслуговування не менш ніж в одному напрямку, а при маневровій роботі - протягом половини зміни. При КІП більш досвідчених машиністів допускається виконувати поїздки на частину дільниці, але не менше її половини.

КІП машиніста локомотива (МВРС) при виконанні першої поїздки або того який мав перерву в роботі від трьох до шести місяців, проводиться на всій дільниці обслуговування в обох напрямках.

При переведенні машиніста з вантажного руху в пасажирський,  з екіпірування локомотивів (МВРС) на маневрову роботу на станції або у вантажний чи пасажирський рух, при переведенні на інший вид тяги або серію локомотива (МВРС) та при перерві в роботі більше одного року КІП з ним проводяться протягом року з періодичністю не рідше 1 разу в  3 місяці .

Періодичність КІП  помічників машиніста встановлюється не менше одного разу в рік.

З урахуванням графіка змінності, вихідних днів як локомотивної бригади, так і машиніста-інструктора дозволяється перевищувати термін проведення КІП, але не більше одного тижня.

1.7 Заносити результати КІП до формулярів машиніста і помічника машиніста ф. ТУ-57.

1.8 Проводити перед кожною КІП перевірку не менше 5 швидкостемірних стрічок останніх поїздок машиніста для виявлення недоліків та помилок при веденні поїздів, а також аналізувати виявлені у швидкостемірних стрічках порушення після останньої КІП за записами в журналі ф.ТУ-133 № 2 та особистих картках машиністів.

Перевіряються усі швидкостемірні стрічки щойно призначених машиністів та тих, які мали перерву в роботі більше шести місяців, за перший місяць їх самостійної роботи.

Після перевірки швидкостемірної стрічки машиніст-інструктор робить відмітку про дату перевірки на її зворотній стороні з особистим підписом. Виявлені під час перевірки порушення чи зауваження щодо ведення поїзда та виконання маневрової роботи мають бути занесені до службового формуляру машиніста та в журнали ф. ТУ-133 №№ 2,3 та вжиті відповідні заходи.

1.9 Оформлювати у трьохденний термін результати раптових перевірок відповідними актами, та надавати їх інженеру цеху експлуатації для узагальнення та направлення матеріалів щодо локомотивних бригад інших депо за місцем їх приписки.

1.10 Контролювати дотримання локомотивними бригадами вимог охорони праці, встановленого режиму праці та відпочинку.

1.11 Контролювати режим та умови відпочинку локомотивних бригад у будинках  відпочинку із записом зауважень в спеціальному журналі.

Конкретний порядок та кількість перевірок будинків відпочинку встановлюється наказом начальника депо.

1.12 Приймати участь в проведенні ступеневого контролю стану охорони праці у закріпленій колоні згідно з діючим на підприємстві положенням.

1.13	Контролювати якість виконання локомотивними бригадами утримання та технічного обслуговування (ТО-1) локомотивів (МВРС), що знаходяться в експлуатації, їх технічний стан, якість усунення виявлених локомотивними бригадами зауважень, відмічених в журналі ф. ТУ-152.

Про проведену перевірку робиться запис в журналі ф. ТУ-152 з особистим підписом машиніста-інструктора, а про виявлені недоліки в утриманні локомотива (МВРС) повідомляється  начальника депо для вжиття заходів з їх усунення.

1.14 Бути вимогливим і непримиримим до недоліків в роботі та будь-яких виявлених випадків недисциплінованості серед працівників локомотивних бригад, а також інших залізничників, робота яких пов’язана з рухом поїздів.

1.15 Доповідати керівникам депо про виявлені порушення безпеки руху поїздів, організації режиму праці та відпочинку локомотивних бригад для приймання належних заходів.

Застосовувати для цієї мети виробничі наради локомотивних бригад, книгу зауважень машиністів та вимагати від локомотивних бригад заносити до неї всі виявлені ними порушення безпеки руху поїздів.

1.16 Приймати участь у службовому розслідуванні транспортних подій в поїзній та маневровій роботі, в розробці технічних висновків і бюлетенів. Брати участь у розгляді причин порушень трудової та виробничої дисципліни, графіку руху поїздів, режимів ведення поїздів та управління гальмами, які виявлені при розшифровуванні швидкостемірних стрічок.

1.17	Проводити з локомотивними бригадами, згідно з встановленим начальником депо порядком планові та позапланові інструктажі з безпеки руху, охорони праці і пожежної безпеки, а також після перерви в роботі машиніста або помічника машиніста більше 30 діб.

1.18	Контролювати ознайомлення локомотивних бригад з матеріалами щодо безпеки руху та охорони праці.

1.19 Проводити практичні випробовування кандидатів на посаду машиніста для надання  висновку про можливість самостійної роботи машиністом на дільницях обслуговування.

1.20 Брати участь у розробці місцевих інструкцій та інструкцій з охорони праці, режимних карт, інших документів щодо організації роботи локомотивних бригад, впроваджувати прогресивні методи водіння поїздів і виконання маневрової роботи, звірці ТРА станцій дільниць обслуговування.

2 Машиніст-інструктор з навчання додатково зобов’язаний:

2.1	Проводити з локомотивними бригадами технічні навчання та періодичну перевірку їх знань, згідно з затвердженими планами та встановленим на залізниці порядком.

Особливу увагу приділяти навчанню на тренажерах і діючих локомотивах (МВРС), відпрацюванню навичок з усунення несправностей і дій в нестандартних та аварійних ситуаціях.

2.2	Проводити навчання з щорічною перевіркою знань локомотивними бригадами особливостей і вимог ТРА станцій;

2.3 	Брати участь у розробці навчальних планів для спеціалізованих груп машиністів і помічників машиністів з метою підвищення їх кваліфікації, освоєння нових серій локомотивів;

2.4 	Вести журнал обліку проведення технічного навчання та відомості перевірки знань локомотивних бригад;

2.5	Проводити перед призначенням машиніста на посаду теоретичну і практичну (за допомогою тренажерів, діючих схем, локомотивів (МВРС) перевірку знань ним конструкції і роботи локомотива (МВРС), методів усунення несправностей з наданням за результатами перевірки письмової рекомендації;

2.6	Брати участь в оновленні та вдосконаленні навчальної бази депо, впровадженні сучасних тренажерів, комп’ютерної техніки з навчальними програмами;

2.7	Брати участь в розробці технічних бюлетенів про причини транспортних подій.

3 Машиніст-інструктор з автогальм додатково зобов’язаний:

3.1	Забезпечувати організацію якісного розшифровування швидкостемірних стрічок та модулів пам’яті,  порядку обліку і аналізу виявлених порушень, розроблення заходів щодо їх попередження;

3.2	Контролювати якість роботи техніків з розшифрування швидкостемірних стрічок шляхом щомісячної перевірки 5-10 стрічок кожного техніка;

3.3	Проводити з локомотивними бригадами і техніками з розшифровування  швидкостемірних стрічок, технічні заняття з експлуатації гальмового обладнання та приладів безпеки;

3.4	Проводити перевірку теоретичних та практичних знань і навиків ведення поїздів та експлуатації гальм рухомого складу перед призначенням машиніста на посаду;

3.5	Вести журнал обліку проведення технічного навчання локомотивних бригад, що стосується навчання з автогальм та розшифровки швидкостемірних стрічок;

3.6	Проводити КІП машиністів для контролю і навчання керування гальмами та проводити обкатку помічників машиністів перед призначенням їх на посаду машиніста на найбільш складній по роботі гальм дільниці обслуговування з наданням письмового висновку;

3.7	Контролювати виконання технології ремонту гальмівного обладнання та приладів безпеки руху у відповідних відділеннях депо, а також їх технічного стану на локомотивах (МВРС);

3.8	Контролювати поновлення інформації щодо виявлених порушень при розшифровці швидкостемірних стрічок в кімнаті передрейсового інструктажу локомотивних бригад.

4   Машиніст-інструктор з теплотехніки додатково зобов’язаний:

4.1	Щомісячно розробляти, згідно з установленим порядком, прогресивні, технічно обґрунтовані диференційні норми витрат паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів;

4.2	Організовувати облік і контроль виконання локомотивними бригадами витрат паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів;

4.3	Розробляти та коригувати режимні карти водіння поїздів на закріплених дільницях з урахуванням мінімальних витрат паливно-енергетичних ресурсів;

4.4	Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід режиму водіння поїздів;

4.5	Проводити КІП машиністів, що систематично допускають перевитрати ПЕР;

4.6	Надавати іншим машиністам-інструкторам відомості обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) машиністами колони;

4.7	Виконувати інші обов’язки згідно з посадовою інструкцією машиніста-інструктора з теплотехніки.

5 Профільні машиністи-інструктори залучаються до участі у роботі комісії при начальнику депо з перевірки знань нормативних документів, кваліфікаційних іспитів на присвоєння класу кваліфікації машиністам, при призначенні на посаду машиніста, отримання посвідчення помічника машиніста.

- Права та відповідальність машиністів-інструкторів локомотивних бригад:                (Витяг із ЦТ-ЦРП-0195)

Машиніст-інструктор має право:

1 Відстороняти від роботи машиністів і помічників машиніста у випадках, коли ними вчинені дії, наслідки яких загрожують  безпеці руху поїздів, життю та здоров’ю громадян або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, з негайною доповіддю про це керівництву депо приписки локомотивної бригади.

При відстороненні члена локомотивної бригади – з можливості виконувати його обов’язки з доведення поїзда до станції зміни локомотивних бригад або завершення маневрової зміни (господарчої роботи).

2 Не допускати до експлуатації локомотиви (МВРС) з несправностями, які загрожують безпеці руху поїздів, з порушеннями вимог правил протипожежної безпеки та охорони праці.

3 Надавати начальнику депо письмовий рапорт про непридатність і неможливість продовження роботи на посаді машиніста (помічника машиніста).

4 Надавати начальнику депо клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, часткового або повного позбавлення преміальної оплати членів локомотивних бригад та ремонтного персоналу за порушення ними посадових обов’язків,  вимог нормативних документів з безпеки руху поїздів та охорони праці.

5 Позбавляти членів локомотивних бригад талонів попередження з безпеки руху та охорони праці за виявлені недоліки в роботі з внесенням запису до формуляру машиніста (помічника машиніста) з наступною здачею талонів у відділ кадрів депо.

6 Надавати пропозиції керівникам депо про заохочення машиністів та помічників машиніста за зразкове виконання посадових обов’язків, проявлену пильність та дії, які дозволили запобігти грубим порушенням безпеки руху поїздів, охорони праці.

7 На окремих ділянках при виконані КІП керувати локомотивом (МВРС) з метою навчання локомотивної бригади.

8 Надавати дозвіл на передачу керування помічнику машиніста, який має право керування локомотивом (МВРС), з метою його підготовки на посаду машиніста, з записом про це в службовий формуляр помічника машиніста.

9 Користуватися службовим телефонним, факсимільним зв’язком, кімнатами відпочинку локомотивних бригад.

10 Машиніст-інструктор локомотивних бригад несе персональну відповідальність за невиконання вимог цієї інструкції, стан трудової та технологічної дисципліни, підвищення рівня технічних знань локомотивними бригадами закріпленої  колони відповідно до вимог чинного законодавства.

Тема 2 Організація і планування роботи машиністів-інструкторів.

- 5 Організація та планування роботи машиністів-інструкторів:

(Витяг із ЦТ-ЦРП-0195)

1 Загальні вимоги до організації роботи машиністів-інструкторів

1.1 Машиніст-інструктор організовує свою роботу за особистим місячним планом, якій затверджується заступником начальника депо з експлуатації.

Місячний план повинен передбачати виконання встановленої кількості контрольно-інструкторських поїздок (КІП), контроль за технічним станом локомотивів (МВРС) в експлуатації, проведення теоретичного та практичного навчання, консультацій локомотивних бригад та іншої роботи з локомотивними бригадами.

1.2	Для організації та обліку роботи машиніста-інструктора ведеться:

а) особистий журнал машиніста–інструктора (додаток 1), який  включає:

- список особового складу колони;

- закріплення складу локомотивних бригад;

- екран проведення КІП;

- особистий місячний план роботи;

- робоча сторінка машиніста-інструктора;

- звіт роботи за місяць;

б) журнали проведення  інструктажів з безпеки руху, охорони праці та протипожежної безпеки;

При наявності АРМ машиніста-інструктора ведення документації виконується в електронному вигляді.

1.3 Машиніст-інструктор щомісячно складає письмовий звіт про виконану ним роботу за минулий місяць та стан безпеки руху, технологічної та трудової дисципліни, дотримання вимог охорони праці в підпорядкованій колоні.

1.4 Основними формами індивідуальної роботи машиніста-інструктора з локомотивними бригадами є:

- здійснення КІП;

- здійснення раптових перевірок (РП);

- проведення інструктажів, співбесід, навчання, перевірки знань локомотивних бригад.

1.5 Для контролю за виконанням локомотивними бригадами посадових обов’язків начальником депо призначаються раптові перевірки: для лінійних машиністів-інструкторів не більше трьох, а для профільних - не більше двох щомісяця. Тривалість раптової перевірки повинна складати не менше 4 годин.

У разі погіршення стану безпеки руху чи охорони праці відповідно до вказівок керівництва Укрзалізниці або залізниці машиністам-інструкторам можуть бути призначені додаткові раптові перевірки.

Перевірки, як правило, проводяться на вузлових станціях, у пунктах обертання локомотивних бригад, на віддалених станціях, на станціях, де працюють маневрові локомотиви або передбачені графікові зупинки поїздів, а в окремих випадках – на перегонах та на вхідних (вихідних) горловинах станцій.

Перевірці підлягають всі локомотивні бригади депо незалежно від підпорядкування.

Конкретний порядок проведення раптових перевірок встановлюється наказом начальника депо.

1.6 Для підтримання кваліфікації та навичок керування локомотивом (МВРС) машиніст-інструктор може виконувати не більше трьох поїздок (змін) у місяць як машиніст локомотива (МВРС) з оплатою згідно з маршрутним листом машиніста.

1.7 Кількість годин знаходження на лінії та роботи в нічний час кожного машиніста-інструктора залежить від його спеціалізації і встановлюється начальником депо відповідно до вимог даної інструкції.

1.8 Робоче місце машиніста-інструктора має бути оснащене телефоном, персональним комп’ютером з відповідним програмним забезпеченням, нормативною документацією з безпеки руху та роботи машиністів-інструкторів, відповідною технічною документацією.

2     Організація роботи лінійних машиністів-інструкторів

2.1 Кількість локомотивних бригад в колоні лінійного машиніста–інструктора має встановлюватись з урахуванням специфіки роботи депо та місцевих умов (довжини дільниць обслуговування, виду руху, кількості машиністів зі стажем роботи менше одного року), при цьому колона повинна складати не більше 50 закріплених локомотивних бригад.

2.2 При довжині дільниць обслуговування більше 250 км. кількість локомотивних бригад в колоні зменшується на 10-20 %.

2.3 Для кожного лінійного машиніста-інструктора начальником депо встановлюється 1 раз на тиждень методичний день.

У методичний день лінійним машиністом-інструктором здійснюється оформлення результатів роботи за минулий тиждень (вносяться відмітки про виконання місячного плану), здійснюються консультації та надається практична допомога локомотивним бригадам, проводяться інструктажі з локомотивними бригадами. Також в методичний день лінійні машиністи-інструктора повинні приймати участь в проведені навчання з локомотивними бригадами.

Методичний день дозволяється суміщати з днем чергування по депо.

2.4 Кількість годин знаходження на лінії для лінійного машиніста-інструктора має бути не менше 60 % місячної норми робочого часу.

3 Організація роботи профільних машиністів-інструкторів

3.1 Для профільних машиністів-інструкторів кількість закріплених локомотивних бригад повинна становити не більше 15.

3.2 Кількість годин знаходження на лінії повинна бути не менше 
30 % місячної норми робочого часу.

3.3 Машиніст-інструктор з навчання, крім загальних вимог, організовує свою роботу згідно з затвердженими планами проведення технічних занять з локомотивними бригадами.

3.4 Машиніст-інструктор з автогальм, крім загальних вимог, організовує свою роботу згідно з затвердженими планами проведення технічних занять з локомотивними бригадами та техніками з розшифровування швидкостемірних стрічок щодо експлуатації гальмівного обладнання та приладів безпеки, організації роботи техніків з розшифровування  швидкостемірних стрічок, контролю за організацією ремонту гальмівного обладнання та приладів безпеки руху у відповідних відділеннях депо.

3.5 Машиніст-інструктор з теплотехніки, крім загальних вимог, повинен контролювати витрати паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів, коригувати режимні карти водіння поїздів на закріплених дільницях з урахуванням оптимальних витрат паливно-енергетичних ресурсів.

- 6 Облік та аналіз-звіт про виконану роботу:

(Витяг із ЦТ-ЦРП-0195)

1 Кожен машиніст-інструктор повинен звітувати начальнику депо про результати своєї роботи за минулий місяць.

2 Начальник депо до 10 числа поточного місяця приймає звіт у всіх машиністів-інструкторів за минулий місяць, на підставі звіту їх роботи.

3 Ведення журналів обліку та виконання планів роботи машиністів-інструкторів і виконання їх посадових обов'язків перед проведенням звіту перевіряється помічником начальника депо по безпеці руху або заступником начальника депо по експлуатації, що встановлюється наказом начальника депо.

4 Звіт машиніста-інструктора повинен містити інформацію про виконану роботу за звітний період (виконання контрольно-інструкторських поїздок і раптових перевірок, кількість перевірених локомотивних бригад, вжиті заходи по виявленим порушенням), результати роботи  закріпленої за ним колони (стан безпеки та виконання графіку руху поїздів,  наявність в колоні порушень правил з охорони праці та виробничого травматизму, порушень трудової та технологічної дисципліни, витрати паливно–енергетичних ресурсів), а також стан і ефективність організації технічного навчання локомотивних бригад в депо (машиніст-інструктор з підготовки та навчання), стан теплотехнічної роботи в депо (машиніст-інструктор з теплотехніки), якість розшифровування швидкостемірних стрічок та модулів пам’яті, технічне утримання та експлуатацію гальмового обладнання (машиніст-інструктор з автогальм).

5 Начальником депо за місячними результатами оцінюється робота  машиністів-інструкторів та при необхідності надаються зауваження щодо виконаної роботи та ставляться завдання для їх усунення.

6 Робота лінійного машиніста-інструктора оцінюється незадовільно в наступних випадках:

- транспортної події, виробничого травматизму, які допущені з вини локомотивної бригади, виявлення перевищення встановленої швидкості прямування поїзда, вимикання справно діючих приладів безпеки, порушень в експлуатації і випробувань гальм,  нещасному випадку з вини  працівника під час виконання ним своїх обов'язків, допущеному в прикріпленій колоні локомотивних бригад і відсутності при цьому профілактичних заходів з боку машиніста-інструктора;

- 	порушення строку або не проведення КІП без поважної причини;

- надання машиністом-інструктором невірних звітних даних про результати роботи;

- невиконання машиністом-інструктором запланованої роботи або невиконання завдань керівництва депо без поважної причини.

7 Оцінка роботи машиніста-інструктора з навчання, крім вимог викладених у  п. 6, залежить від кількості допущених у депо випадків транспортних подій, які скоєні внаслідок низького рівня знань локомотивної бригади.

8 Оцінка роботи машиніста-інструктора з автогальм, крім вимог викладених у п. 6, залежить від якості роботи техніків-розшифрувальників швидкостемірних стрічок та кількості допущених у депо випадків транспортних подій, які скоєні внаслідок низького рівня знань локомотивної бригади  питань з експлуатації автогальм та приладів безпеки.

9 Оцінка роботи машиніста-інструктора з теплотехніки, залежить крім вимог, викладених у п. 7.6, від  результатів роботи  депо з економії ПЕР.

10 За результатами роботи машиніста-інструктора у звіті роботи за місяць і протоколі вказується оцінка «добре», «задовільно» або «незадовільно».

11 У випадку, якщо робота оцінена незадовільно, у звіті зазначається причина незадовільної роботи.

12 Машиніст-інструктор, який одержав протягом кварталу двічі незадовільну оцінку, або тричі упродовж року, направляється для перевірки знань в комісію служби залізниці.

13 При розслідуванні випадків транспортних подій оцінка роботи машиніста-інструктора та визначення ступеню його вини в допущеній транспортній події встановлюється з урахуванням раніше проведеної профілактичної роботи з машиністом, який допустив транспортну подію.

- Крім того контроль за роботою машиністів-інструкторів здійснюється:

керівниками депо, керівниками та фахівцями служби локомотивного господарства, ревізорами з безпеки руху залізниці, заступниками начальника залізниці, фахівцями та керівниками відповідних Головних управлінь Укрзалізниці на підставі аналізу записів :

- службових і технічних формулярах машиністів і помічників машиністів;

- швидкостемірних стрічках і модулях пам'яті, перевірених машиністом-інструктором;

-	журналах обліку навчання;

-	журналах проведення інструктажів локомотивних бригад;

-	протоколах проведення виробничих нарад,

-	результатах проведених раптових перевірок,

-	особистих журналах машиніста-інструктора,

-	журналах перевірок будинків відпочинку,

-	журналах ф. ТУ-152.

- Практична робота (2 години)

Практичні роботи по заповненню форм звітності.

Планування роботи та складання аналізу-звіту.

- Додаток №1

до інструкції ЦТ/ЦРП-0195 від 26.04.2010р.

- Особистий журнал машиніста-інструктора

- СПИСОК ОСОБОВОГО

| № з.п. | П.І.Б. | Рік народження | Посада | Табельний номер | Освіта | На посаді з (року) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

- СКЛАДУ КОЛОНИ

| Наявність прав керування (по видах тяги) | Клас кваліфікації, рік одержання | Допущений до роботи на ділянках, станціях | Домашня адреса, телефон | Сімейний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- СПИСОК

закріплення машиністів та помічників машиністів на локомотивах (МВРС)

| № з/п | П.І.Б. машиніста | Клас кваліфікації | Стаж роботи років | П.І.Б. помічника машиніста | Стаж роботи років | Локомотив (МВРС) | Дата закріплення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

- ЕКРАН ОБЛІКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНО -

| № з.п | П.І.Б. | Дата призначення на посаду | Клас кваліфікації | Періодичність КІП (місяців) | Дата останнього КІП в минулому році | ДАТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Січень I | Лютий II | Січень I |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ІНСТРУКТОРСЬКИХ ПОЇЗДОК

| ПРОВЕДЕННЯ КІП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квітень IV | Травень V | Червень VI | Липень VII | Серпень VIII | Вересень IX | Жовтень X | Листопад XI | Грудень XII |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

- Заступник начальника депо

з експлуатації

_____________________________

«_____»__________________20

- План роботи на ……………………… місяць 20____р.

Робота на лінії

| Контрольно-інструкторська поїздка (КІП) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІБ Маш. / пом. маш. |  | Відмітка про виконання |  |  |
|  | Термін виконання | Дата виконання | №№ поїзда, локомот. (МВРС) | Дільниця |

| Обкатка на посаду чи дільницю (ПІБ машиніста, дільниця) | Термін виконання | Відмітка про фактично виконану роботу |
| --- | --- | --- |

| Перевірка будинків відпочинку (назва депо) | Термін виконання | Відмітка про фактично виконану роботу |
| --- | --- | --- |

| Перелік додаткових завдань | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- |

Машиніст-інструктор____________________________                 (_______________________)

«______»_______________20

- Робоча сторінка машиніста-інструктора

| Дата | Короткий зміст виконаної роботи за добу | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |

- Звіт

роботи машиніста-інструктора _________________________________

за ………………………………… місяць 20....... р

| № з.п | Зміст | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість локомотивних бригад в колоні, в тому числі |  |
|  | Машиністів: |  |
|  | - з них зі стажем роботи до 2-х років |  |
|  | Помічників машиніста |  |
| 2 | Виконано поїздок з обкаткою |  |
| 3 | Виконано КІП |  |
|  | - в тому числі в нічний час |  |
| 4 | Проведено раптових перевірок |  |
|  | - в тому числі в нічний час |  |
| 5 | Перевірено швидкостемірних стрічок |  |
| 6 | Виявлено порушень при всіх видах перевірок, в тому числі: |  |
|  | - при КІП |  |
|  | - при РП |  |
|  | - при перевірці ШС |  |
| 7 | Випадки транспортних подій в колоні |  |
|  | - в тому числі з вини локомотивних бригад |  |
| 8 | Випадки зривів з графіка вант. пасаж. та прим. поїздів в колоні |  |
|  | - в тому числі з вини локомотивних бригад |  |
| 9 | Позбавлено талонів попередження в колоні |  |
|  | - в тому числі, особисто маш.-інструк. |  |
|  | ПІБ маш., вид порушення |  |
| 10 | Призначено перевірок знань членам локомотивних бригад в колоні, в тому числі: |  |
|  | - машиністам |  |
|  | - помічникам машиністів |  |
| 11 | Кількість порушень правил охорони праці |  |
|  | Кількість випадків виробничого травматизму в колоні |  |
| 12 | Проведено перевірок відпочинку локомотивних бригад в будинках відпочинку |  |
|  | Назва ТЧ (РПЧ) , пункту обороту |  |
| 13 | Кількість машиністів з перевитратами ПЕР |  |
|  | ПІБ |  |
| 14 | Кількість локомотивних бригад, які не відвідували технічні заняття |  |
| 15 | Кількість записів, зроблених особисто ТЧМІ в книгу зауважень машиніста |  |
| 16 | Кількість порушень, виявлених у локомотивних бригад при КІП, РП |  |
|  | - свого депо |  |
|  | - інших депо |  |

Додатково проведена інша робота -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Машиніст-інструктор.................................................                      Перевірив ТЧЗЕ (РПЧЗЕ)......................................................

підпис                                                                                                                                    підпис

Зауваження ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завдання------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оцінка роботи ........................................................                                ТЧ (РПЧ)  .............................................................................

Підпис/дата

- Тема 3 Методи проведення інструктажів локомотивних бригад.

7 Вибір методів і форм проведення інструктажів локомотивних бригад. (Витяг із ЦТ-ЦРП-0195) Планові інструктажі локомотивних бригад. Інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки, які проводяться закріпленими машиністами-інструкторами: - первині інструктажі перед початком роботи безпосередньо на робочому місці; - повторні інструктажі з охорони праці щоквартально та з протипожежної безпеки один раз на півроку. - Цільовий інструктаж проводиться керівником робіт перед їх початком у випадку притягнення працівників локомотивних бригад до робіт з ліквідації аварій, стихійного лиха чи при виконанні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або відрядження. Дата проведення інструктажу, його вид, прізвища працівників локомотивних бригад, які пройшли інструктаж, та особи, яка провела інструктаж, їх підписи, короткий зміст та результат інструктажу записується в спеціальний журнал інструктажу. Інструктажі з безпеки руху поїздів Перед поїздкою локомотивна бригада проходить інструктаж шляхом вивчення матеріалів і інформації, наданих під розпис. Контроль ознайомлення локомотивних бригад та наявність записів у їх технічних формулярах виконує черговий по депо. Облік та контроль ознайомлення з документами проводиться в реєстраційному журналі (записом на поворотних барабанах), в якому вказується назва та реквізити документа, дата та час його надання для ознайомлення і підпис працівника. Разовий інструктаж проводиться машиністу чи помічнику машиніста після перерви в роботі більше 30 діб. Щоквартально проводяться періодичні інструктажі за результатами аналізів безпеки руху. Інструктажі проводяться командно-інструкторським складом за графіком з обліком у відомості, де вказується дата інструктажу, підписи осіб, які проводили та проходили інструктаж. Позапланові Інструктажі локомотивних бригад. Позаплановий інструктаж призначається начальником депо у випадках транспортної події, травмування, грубих порушень трудової та технологічної дисципліни, введення нових пристроїв СЦБ, змін вимог ТРА станцій чи змін порядку пропуску поїздів по дільницях. Позаплановий інструктаж проводиться цілодобово за окремим графіком протягом 5 діб. У короткому змісті позапланового інструктажу вказуються обставини і причини випадку, надається аналіз помилок локомотивної бригади, і як вона повинна діяти у подібній ситуації. Зміст може доповнюватися схемами, малюнками, фотографіями, показом відео. Позаплановий інструктаж проводиться командно-інструкторським складом депо з оформленням його у спеціальному журналі, де вказується дата інструктажу, підписи осіб, які проводили та проходили інструктаж. Допускається проведення позапланового інструктажу черговим по депо до прибуття особи, яка призначена для проведення інструктажів. Особа, яка проводить інструктажі, повинна переконатися в знанні вивченого матеріалу працівником. Детальна організація інструктажу локомотивних бригад повинна визначатися наказом начальника депо.

8 Прийоми та засоби проведення інструктажів локомотивних бригад. # (Витяг із наказу 111-ЦЗ от31.01.2006 року Про затвердження та введення в дію "Основних вимог щодо організації безпеки руху у локомотивному господарстві Укрзалізниці")

Засоби проведення передрейсового інструктажу локомотивної бригади

Кімната передрейсового інструктажу локомотивних бригад обладнується: ПЕОМ з програмним забезпеченням, що дозволяє введення матеріалів інструктажу у електронному вигляді з робочого місця АРМ інженера дільниці експлуатації та контроль проходження інструктажу на АРМ чергового по депо, з розрахунку:

не менше 1-єї  ПЕОМ при видачі до 50 локомотивних бригад за добу;

не менше 2-х ПЕОМ при видачі до 100 локомотивних бригад за добу;

не менше 3-х ПЕОМ при видачі більше 100 локомотивних бригад за добу.

- окремою ПЕОМ для ознайомлення локомотивних бригад з ТРА станцій дільниць обслуговування;

- стендами для розміщення аналізів порушень безпеки руху по мережі залізниць і депо;

- стендами для ознайомлення локомотивних бригад з наказами начальника депо про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності локомотивних бригад за порушення безпеки руху і транспортні події у роботі;

- стендами для ознайомлення локомотивних бригад з обмеженнями швидкостей руху на дільницях обслуговування за наказами начальника залізниці;

- стендами для розміщення переліку локомотивних бригад, що позбавлені попереджувальних талонів за результатами роботи  нарощуваним підсумком на протязі року;

- стендами, з нанесеними на них профілями колії дільниць обслуговування;

- стендом з нормування праці і відпочинку, заробітної плати локомотивної бригади.

При явці на роботу в основне депо кожен член локомотивної бригади повинен ознайомитись з останніми наказами та телеграфними вказівками з безпеки, графіку руху, охорони праці.

Матеріали інструктажу готує на ознайомлення інженер дільниці експлуатації, або черговий по депо  з вказуванням дати і часу внесення документу і  терміну його дії. Для швидшого пошуку та сприйняття  на цих документах зверху вказується великими цифрами  порядковий номер, який також,  разом з номером наказу чи телеграми,  відмічається у журналах  розписів (на барабанах).  Кількість  наданих для ознайомлення документів під один розпис не повинна перевищувати, як правило, 1-3.

До кожного матеріалу для ознайомлення інженер дільниці експлуатації готує контрольні запитання перевірки якості засвоєння матеріалів локомотивними бригадами.

Кожен член локомотивної бригади у випадках наявності ПЕОМ перед ознайомленням повинен ввести дані табельного номеру і після появи списку матеріалів, що надійшли на ознайомлення, ознайомитися з ними та відповісти на контрольні запитання.

Ознайомлення вважається пройденим, якщо працівник локомотивної бригади правильно відповів на всі контрольні запитання, у іншому випадку, після 3-и кратної неправильної відповіді, питання про допуск працівника до роботи приймає черговий по депо сумісно із заступником начальника депо з експлуатації.

Після  ознайомлення локомотивна бригада у повному складі з’являється у встановлені терміни черговому по основному депо, котрий при наявності  АРМ чергового по депо переконується у проходженні ознайомлення кожним працівником локомотивної бригади по всіх матеріалах, що надійшли.

Черговий по депо після перевірки проходження передрейсового ознайомлення ставить у маршрут машиніста особистий штамп про його проходження і завіряє своїм підписом.

При проведенні цільових інструктажів за вказівками Укрзалізниці, начальника залізниці або начальника депо за особистою участю командно-інструкторского складу, особа, що проводила інструктаж повинна після перевірки якості засвоєння матеріалів інструктажу зробити запис про проведений інструктаж у технічному формулярі машиніста і помічника, поставити дату проведення і завірити інструктаж своїм підписом з зазначенням посади. Відмітка про проведення цільового інструктажу робиться також у загальному спеціальному журналі .

Проведення інструктажів, організації контролю роботи локомотивних бригад, які обслуговують колійні машини і локомотиви встановлюється відповідним Положенням,  затвердженого вказівкою №ЦЗТ-291 від 27.03.02р. та наказами начальників залізниць.

Засоби проведення проведення  інструктажу знов  зкомплектованої   локомотивної  бригади перед спільною поїздкою (зміною)

У випадку хвороби  одного з членів локомотивної бригади, відпустки чи  навчання, збільшення кількості видач бригад з депо  та інших випадках,  коли не має можливості   викликати  обох членів  закріпленої бригади  -  формується локомотивна бригада зі зміненим складом.

При зміні  складу локомотивних бригад видається розпорядження        ( дозвіл) начальника  депо або його заступника  по експлуатації  з вказівкою причин  розформування, яке записується у журнал проведення інструктажів. У нічний час  при відсутності у депо ТЧ (ТЧЗЕ)  дозвіл надає черговий по депо з фіксацією  його в журналі.

Підбор  знову сформованих локомотивних бригад виконується  у відповідності  вимог інструкції №ЦТ-0106  з врахуванням ділових та моральних якостей членів знову сформованої  бригади,  а також в обов'язковому порядку враховується час відпочинку між поїздками у відповідності наказу №40/Ц.

Перед першою спільною поїздкою,  після проходження  локомотивною бригадою   медичного огляду, ознайомлення з документами, що знаходяться    на інструктажі,  вона з'являється  до чергового по депо, який після перевірки   наявності  всіх необхідних документів ,    проводить  інструктаж. Інструктаж по розпорядженню ТЧ(ТЧЗЕ) може проводити  при чергуванні  у депо ТЧМІ, при  цьому  ТЧМІ (черговий по депо) цікавиться  режимом та якістю відпочинку членів локомотивної бригади  у перерві між поїздками.

Інструктаж проводиться по наступній тематиці :

- Основні обов'язки  локомотивної бригади  передбачені ПТЕ  та  інструкцією   №ЦТ-0106,  головний акцент  при цьому робиться на порядок водіння поїздів машиністами локомотивів і моторвагонних поїздів   (п.п. 16.36- 16.49 ПТЕ)  і   п.п. 1.15- 1.18 інструкції №ЦТ-0106, де передбачені   основні питання взаємодії  членів локомотивної   бригади.

- Дія локомотивної бригади в нестандартних ситуаціях , а саме:

- при змушеній зупинці на перегоні, втрати машиністом  здатності до ведення поїзда, порядку взаємодії  при усуненні несправності на  ТРС, порядок  дії  при виникненні пожежі на локомотиві або  в поїзді, порядок ведення поїзда при виникненні складних метеорологічних умов (  заметіль,  ожеледь, туман,  якщо такі очікуються), несправності колії або вагонів поїзда.

- Правила безпеки при експлуатації   електровозів , тепловозів і МВРС  (ДНАО  5.1.11- 1.17-96)

- Основні причини проїзду заборонних сигналів.

- Порядок взаємодії локомотивної бригади при  відправленні і веденні поїзда , а також при виконанні маневрової роботи. Передача права управління  локомотивом помічнику машиніста знов зкомплектованої локомотивної бригади не допускається.

Проведення інструктажу  знову сформованої локомотивної бригади  фіксується    в спеціальному журналі  з розписом локомотивної бригади та ТЧД або ТЧМІ)  за формою:   № п.п;  дата ; П.І.Б. локомотивної бригади, яка повинна бути  згідно з наказом ТЧ;  П.І.Б. локомотивної бригади, яка зформована  згідно з розпорядження ТЧ(ТЧЗЕ); вид руху; причина зміни складу локомотивної бригади; розпорядження ТЧ(ТЧЗЕ) про зміну состава локомотивної бригади (№ розпорядження; дата ; підпис ТЧЗЕ); розпис локомотивної бригади, яка  заступає на роботу; розпис  ТЧД(ТЧМІ) .

Контроль за проведенням  інструктажу знову сформованої локомотивної бригади здійснює  ТЧЗЕ, а при його відсутності - відповідальний керівник.  Інструктаж проводитися шляхом  самостійного вивчення локомотивною бригадою конспекту, затвердженого начальником депо, з наступною перевіркою знань черговим по депо або  відповідальним машиністом - інструктором. Конспект тематики інструктажу  складається, враховуючи обмежений час при явці локомотивної бригади на роботу,  як правило, на 1-2 листа.  Конспект інструктажу обновляється не рідше одного разу в рік чи оперативно – при зміні вимог вищевказаних нормативних документів.

Крім проведення інструктажів одним із важливих моментів є питання проведення індивидуальних  співбесід з локомотивними бригадами.

Ці співбесіди організовує машиніст-інструктор. А проводить їх начальник депо і його заступник по експлуатації безпосередньо з машиністами і помічниками машиністів безпосередньо з машиністами і помічниками машиністів.  При цьому бесіда між начальником і підлеглим  не повинна приймати формальний або схематичний характер, а повинна вестися з урахуванням особистих якостей і професійної підготовки кожного працівника. У зв'язку з цим провинені відрізнятися і зміст співбесіди. Під час проведення співбесіди при призначенні на посаду, накладення дисциплінарних стягнень чи позбавлення талона попередження, як правило, приймає участь ТЧМІ (ТЧЗЕ, ТЧПБ).

Співбесіди проводяться для нагадування локомотивній бригаді посадових обов’язків, вимог і завдань по забезпеченню безпеки руху, трудової  та технологічної дисципліни. Вислуховуються побажання локомотивних бригад. В процесі співбесіди ТЧ, ТЧЗЕ вивчають ділові якості машиніста чи помічника машиніста, оцінюють їх технічний та професійний рівень.  При співбесіді можна виявити сумісність локомотивної бригади, вплинути на її комплектування.  В період підготовки до комісійного огляду ТРС, до роботи  в літній чи зимний період з локомотивними бригадами можуть бути проведені групові  співбесіди ( інструктажі). За результатами співбесід керівники депо можуть зробити висновки щодо якості технічного навчання, необхідності проведення коректив  в організації профілактичної роботи.

Порядок проведення співбесід (складання графіку) визначається порядком встановленим  начальником депо. При співбесідах аналізуються записи у формулярах, у персональних картках порушень машиністів, виконуються записи в формуляри та спеціальній книзі. У керівників депо (ТЧ, ТЧЗЕ),  для більш ефективного проведення співбесід,  на базі аналізу безпеки руху та трудової дисципліни,   повинен  бути складений конспект чи тематика  співбесід.

При цьому можна виділити такі  випадки проведення співбесід.

При призначенні на посаду   машиніста або помічника машиніста.

При призначенні на самостійну роботу керівник депо  може повідомити молодому помічнику машиніста  короткі відомості про підприємство, на якому він починає працювати, знаменні дати і моменти з історії депо, досягнення його працівників. Це покликано сформувати почуття поваги і гордості нового працівника до свого підприємства, до колективу, частиною якого він став. Необхідно нагадати про роль машиніста і помічника машиніста в забезпеченні безпеки руху поїздів,  їх відповідальності в загальному процесі перевезень. Локомотивна бригада не має права на помилку!  Машиніст та його помічник  є останньою ланкою, яка може виправити чужу помилку та  попередити випадки з тяжкими наслідками. Стара мудрість  говорить: «Помилку бригади виправляти прийдеться відбудовному поїзду». І це молодий машиніст або помічник повинен увесь час пам'ятати. На його плечі лягає дуже велика відповідальність за людські життя пасажирів та інших працівників залізничного транспорту, а також за схоронність матеріальних цінностей, перевезених  і доручених йому.

Після нагадування про роль машиніста і помічника машиніста у забезпеченні безаварійної роботи  керівник  депо повинен зробити короткий огляд основних вимог інструкцій та  нормативних документів:

- обов'язків згідно вимог посадової інструкції ЦТ-0106, особистої відповідальності за забезпечення безпеки руху поїздів, виконання графіка руху поїздів, правильного режиму роботи ТРС, якісного догляду і виконання ТО-1 локомотиву, установлених норм витрати паливно-енергетичних ресурсів, достовірність заповнення документів;

- основних вимог ПТЕ, які безпосередньо відносяться до  локомотивних бригад (п.15.15-15.16, 15.24, 16.36 – 16.44), несправності, з якими забороняється експлуатувати локомотиви  та МВРС,  інше.

- основних вимог ІРП, які  безпосередньо повязані  з порядком відправлення та руху поїздів;

-    причин випадків серйозних інцидентів, які трапилися на залізницях України,   порушення та неправильні дії локомотивних бригад у цих випадках;

-  знання  вимог ТРА станцій, що обслуговуються щодо  необхідністі чіткого, безпечного та  оперативного виконання  пересувань ТРС по станціях. Розташування парків, "сигналів-пасток", наявність контактної мережі, уклонів, порядок закріплення состава і виконання маневрових пересувань, особливості сигналізації на конкретних станціях. Привести приклади, коли порушення локомотивною бригадою своїх обовязків призвели до серйозних наслідків.

Заключну частину бесіди з молодим працівником можна закінчити побажаннями успіхів у роботі з врученням йому службового формуляра та  відміткою  про проведення співбесіди.

При вилученні  талона попередження і допущених порушеннях

В особистій бесіді після допущеного порушення керівник повинен з'ясувати обставини і причини допущеного порушення, подробиці та інші фактори, сприяли скоєнню порушення (технічний стан локомотива, стан здоров'я і самопочуття, якість проведення  відпочинку, тривалість знаходження на роботі ,  інші фактори).

Необхідно також, крім об'єктивних факторів, що впливали на працівника, з'ясувати суб'єктивні (емоційно-психологічний стан, сумісність членів локомотивних бригад і т.п.)  Необхідно встановити  чи траплялися раніше подібні ситуації з цим працівником і якщо траплялися,  то як він при цьому діяв, які були наслідки цих дій, які висновки він зробив.

Надалі необхідно розглянути правильні дії, які треба виконувати  згідно вимог діючих інструкцій, нормативних вказівок, в т.ч. з охорони праці. Нагадати про можливі наслідки, до яких можуть привести  подібні порушення і привести приклад подібного порушення, яке призвело  до серйозних наслідків (транспортні події, травми). Наприклад, якщо було допущене порушення регламенту переговорів, довідатися у працівника подробиці останньої транспортної події, що була допущена через порушення регламенту і призвела  до серйозних наслідків.

На закінчення співбесіди можна застерегти працівника від здійснення подібних порушень у подальшій роботі і попередити про неприпустимість допущення подібних порушень у майбутньому.

Періодичні співбесіди (після виходу з чергової відпустки)

Бесіда по виходу з відпустки повинна  проводитися по-іншому. Необхідно довідатися як працівник, що перебував у відпустці, використав час, виділений для проведення відпочинку і відновлення здоров'я, положення у родині, емоційно-психологічний настрой перед початком роботи.

Потрібно враховувати, що за час відпустки у працівника відбувається деяке зменшення рівня професійної підготовки та емоційної витривалості. Працівнику необхідно за короткий час відновити свої знання, вивчити матеріали, що надійшли за час його відсутності: про транспортні події, допущені у локомотивному господарстві та у депо, зміни швидкостей руху поїздів,  інструкцій, графіка руху поїздів, ТРА станцій, тощо. Необхідно акцентувати увагу  на найбільш  важливих та істотних моментах його роботи, змін, що з'явилися  за період його відсутності.

Також під час бесіди необхідно переконатися у наявності всіх записів у службовому та  технічному формулярах і в знаннях, отриманих під час самопідготовти та  інструктажів при виході з відпустки відповідальним машиністом-інструктором чи ТЧІЕ.

Зробити коротке опитування працівника  про допущені транспортні події і випадки травмування на залізницях  України, зміни  у наказах та вказівках.

По закінченні бесіди побажати  працівникові успішної безаварійної роботи, нагадавши про роль локомотивної бригади у забезпеченні безпеки руху поїздів.

Кожен працівник залізничного транспорту зобов'язаний пам'ятати, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, що дома  його чекає родина. Турбота про безпеку повинна стати принципом життя кожного трудівника магістралі і не останню роль у цьому повинне грати безпосереднє  спілкування керівника і рядового працівника.

Тема 4 Організація і проведення технічного навчання, шкіл передових прийомів та методів праці, навчання першозимників.

9 Організація і проведення технічного навчання. (Витяг із ЦТ-ЦРП-0195, наказу Укрзалізниці від 10.09.2002 № 454-Ц) З метою покращення стану організації технічного навчання, підвищення якості професійного складу працівників залізничного транспорту, формування у них вміння працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивності праці, а також приведення організації технічного навчання у відповідність до наказів Укрзалізниці від 24.10.01 р. №569-Ц “Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів залізничного транспорту”, від 4.12.01 р., Положення про технічне навчання працівників залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 10.09.2002 № 454-Ц), №665-Ц “Про заходи щодо покращення якості професійної підготовки працівників залізничного транспорту”, наказу Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти і науки від 26.03.01 р. №127/151 “Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві” в галузі проводиться технічне навчання, у тому числі і локомотивних бригад. Технічне навчання у відповідності з п.1.5 Положення про підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів залізничного транспорту, затвердженого наказом Укрзалізниці від 24.10.2001 р. № 569-Ц, є однією з форм підвищення професійного рівня працівників, поглиблення професійних знань і навичок, освоєння безпосередньо в умовах виробництва нових технологій і спрямоване на підвищення ефективності та якості роботи, забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці, раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів, вивчення питань правової та фінансової діяльності підприємств. Організація і проведення технічного навчання локомотивних бригад: Машиніст-інструктор з навчання разом з інженером з підготовки кадрів за участю лінійних машиністів-інструкторів, керівниками депо відповідно до плану проведення технічного навчання організовують та проводять теоретичне та практичне навчання працівників локомотивних бригад за тематикою, затвердженою начальником або головним інженером депо, згідно затверджених річних планів, з обов'язковим включенням занять по вивченню ТРА станцій і змін у них, документів, які надійшли. З метою охоплення максимальної кількості працівників локомотивних бригад необхідно проводити дублюючі заняття ,які проводяться закріпленим машиністом-інструктором та машиністом-інструктором по навчанню установленим у депо порядком. Організація проведення та кількість годин технічних занять встановлюється наказом начальника депо. За тематикою проведених занять машиніст-інструктор з навчання у складі комісії, затвердженої наказом начальника депо, щоквартально здійснює перевірку знань у кожного працівника локомотивної бригади у тому числі із системою, що передбачає прийом заліка, і виставлянням оцінок кожному працівникові колони (надалі на ПЕОМ по відповідних програмах наказ Укрзалізниці від 10.09.2002 № 454-Ц). Відповідальний за програмне забезпечення - інженер по підготовці кадрів, за проведення опитувань і заліку - закріплений машиніст-інструктор або машиніст-інструктор по навчанню. Перевірка знань проводиться протягом місяця після закінчення звітного кварталу. В разі не здачі заліку протягом цього часу працівникам призначаються позачергові іспити. Перевірка знань локомотивним бригадам щодо ТРА станцій дільниць обслуговування та доповнень до них проводиться протягом першого півріччя. Щорічно при підготовці до літніх перевезень відповідно до річної програми навчання, затвердженої начальником або головним інженером депо, локомотивні бригади повинні проходити практичні навчання на тренажері або діючому локомотиві (МВРС) по знаннях схем й усунення несправностей. Технічні заняття по темах по конструкції локомотива проводять машиністи-інструктори, або інженери по навчанню в дні технічних занять за графіком. Один раз у два роки проводиться комплексна оцінка знань, навичок і кваліфікації роботи локомотивних бригад згідно наказу Міністерства транспорту й зв'язку від 14.06.2007 № 499 МТЗУ зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 р. за №777/14044 “ Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України” Інженер по підготовці кадрів готовить щотижневу, щомісячну й щоквартальну довідку про відвідування технічних занять по колонах і надає її начальникові депо, його заступникові по експлуатації для розбору на виробничих нарадах і звітах машиністів-інструкторів. Крім того керівники локомотивних депо забовязані забезпечити навчання працівників структурного підрозділу і організацію їх виконання згідно з відповідними вказівками, рекомендаціями вищестоящих органів управління на основі аналізу стану безпеки руху, охорони праці, пожежної безпеки, впровадження нових та модернізації діючих технологій і технічних засобів, фактичного рівня професійних знань і умінь працівників (навчальні плани складаються керівниками навчальних груп, погоджуються з головним інженером структурного підрозділу, затверджуються керівником та у разі виробничої потреби протягом року можуть коригуватися за погодженням з керівником); – організацію заходів щодо укомплектування навчальним обладнанням, технічними засобами навчання, літературою, плакатами тощо технічних кабінетів, кімнат інструктажів; – розробку і виготовлення специфічного навчального обладнання і плакатів для конкретного структурного підрозділу; – залучення до проведення теоретичних і практичних занять найбільш кваліфікованих працівників. У разі потреби запрошують до читання лекцій і проведення інших форм навчання компетентних спеціалістів і керівників інших підприємств, організацій, установ, яким оплата виконаних навчальних годин здійснюється відповідно до чинних нормативних документів.

10 Порядок проведення технічного навчання. ( згідно з наказом Укрзалізниці від " 10 " вересня 2002 р. № 454-Ц Положення про технічне навчання працівників залізничного транспорту України) Технічне навчання здійснюється протягом навчального року, який починається з 1 січня, з періодичністю для працівників, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху та охорони праці, не рідше одного разу на місяць, інших працівників – один раз на два місяці. Тривалість одного заняття визначається обсягом запланованого на вивчення матеріалу, але не повинна бути менше однієї академічної години. Час проведення технічного навчання визначається керівником підприємства (структурного підрозділу) з урахуванням виробничих умов. При змінному характері роботи, з метою охоплення максимальної кількості працівників, заняття дублюються. Контроль знань з кожної теми здійснюється за заліковою системою. Заліки можуть проводитися у формі усного опитування, тестових завдань тощо, у т.ч. з використанням комп’ютерної техніки. Якщо працівник без поважних причин не відвідує заняття або не здав залік з пройдених тем для нього у тижневий термін призначається повторний прийом заліку. Облік проведення, відвідування занять та успішності здійснюється у спеціальних журналах, які знаходяться у керівників навчальних груп. 11 Зміст технічного навчання. Технічне навчання проводиться за навчальним планом, який є основним робочим документом та визначає зміст, порядок вивчення конкретних розділів технічного навчання, види навчальних занять (лекція, практичне заняття, консультація). Навчальний план містить у собі: - розподіл навчального часу за видами занять; - найменування розділів та перелік навчальних питань за темами; - перелік навчальних, тренувальних, практичних та інших видів занять; - організаційно-методичні рекомендації для проведення занять та вказівки щодо їх матеріального забезпечення; - перелік навчально-технічної літератури. До планів технічного навчання включається вивчення: – питань економіки, права, управління - для керівників; наказів, вказівок, інструкцій, заходів, рекомендацій, аналізів стану безпеки руху, інших нормативних документів Укрзалізниці, залізниць, підприємств прямого підпорядкування, структурних підрозділів з питань безпеки руху, протипожежної безпеки, охорони праці, безпеки перевезень небезпечних вантажів з використанням нових розробок, впровадження новітніх технологій тощо - для інших категорій працівників; – випадків та наслідків порушень працівниками посадових інструкцій, правил охорони праці, виявлених при проведенні планових та раптових перевірок. – особливостей конструкцій, технології утримання, обслуговування та ремонту пристроїв, машин, механізмів, а також технології виробничого процесу в конкретних умовах даного структурного підрозділу. 12 Вимоги до складання тематичних навчальних програм технічного навчання. Плани технічного навчання повинні передбачати: – розбір причин та відпрацювання навичок з попередження надзвичайних і аварійних ситуацій, відмов технічних засобів, своєчасного виявлення і усунення несправностей з проведенням практичних занять, дій у нестандартних ситуаціях; – відпрацювання дій працівників з локалізації і ліквідації наслідків можливих надзвичайних і аварійних ситуацій; – вивчення і освоєння безпечних методів праці, організації перевезень небезпечних вантажів, охорони навколишнього середовища; – практичні заняття локомотивних бригад, водіїв залізнично-будівельних машин та самохідного рухомого складу з вдосконалення управління. Крім зазначених питань до навчальних програм можуть включатися вибіркові теми для поглиблення професійних знань і навичок, ефективного використання можливостей конкретного підприємства та умов виробництва. 13 Навчально-виробнича база та фінансування технічного навчання. Для організації і проведення технічного навчання на підприємствах використовуються навчальні полігони, технічні кабінети, кабінети охорони праці, кімнати інструктажів, обладнані діючими пристроями, схемами, тренажерами, наочним приладдям, технічними засобами навчання (в т.ч. комп’ютерною технікою), а також укомплектовані навчально-методичною та технічною документацією, технічною літературою, наказами, інструкціями та іншими документами, які стосуються діяльності підприємства, структурного підрозділу. Крім того, для проведення занять з технічного навчання використовуються вагони технічної пропаганди і охорони праці, оснащені технічними і науково-популярними фільмами тощо. Підприємства прямого підпорядкування залізниці та їх самостійні структурні підрозділи визначають обсяги та джерела фінансування витрат на методичне та матеріально-технічне забезпечення технічного навчання на рік, передбачають в планах фінансування на централізоване виготовлення навчального обладнання та таке інше. 14 Відповідальність і контроль за організацією технічного навчання Керування технічним навчанням та забезпечення його ефективності здійснюють: у Головних управліннях (Управліннях) Укрзалізниці та підприємствах прямого підпорядкування Укрзалізниці – головні інженери (заступники начальників); на залізницях загальне керування – головні інженери залізниць, безпосереднє керування – головні інженери (заступники начальників) служб (самостійних відділів) залізниць; в структурних підрозділах залізниць – головні інженери, а за умови їх відсутності – заступники начальників або самі керівники. Загальний контроль за організацією технічного навчання в господарствах галузі здійснюють заступники Генерального директора Укрзалізниці, яким безпосередньо підпорядковані відповідні Головні управління (Управління), підприємства прямого підпорядкування. Контроль за організацією і проведенням технічного навчання в Головних управліннях (Управліннях), підприємствах прямого підпорядкування Укрзалізниці, службах та самостійних відділах залізниць, структурних підрозділах залізниць здійснюють їх керівники. Контроль за змістом та якістю навчання працівників з питань безпеки руху, охорони праці, протипожежної безпеки покладається також на відповідні підрозділи безпеки руху, воєнізованої охорони та охорони праці. Контроль за організацією і якістю технічного навчання здійснюється всіма органами адміністративного управління в процесі цільових та комплексних перевірок. Результати контролю технічного навчання заносяться до журналу обліку проведення занять. Головні управління (Управління) Укрзалізниці, підприємства прямого підпорядкування та служби (самостійні відділи) залізниць здійснюють загальне організаційно-методичне керівництво та несуть відповідальність за ефективність технічного навчання у своїх апаратах та господарствах за підпорядкуванням. Відповідальність за організацію і якість навчання в навчальних групах несуть керівники груп, підприємств, структурних підрозділів. 15 Навчально-облікова документація з технічного навчання. Додаток 2 ___________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу, залізниці або підприємства) ЖУРНАЛ ОБЛІКУ технічного навчання група ___________________________________________ _________________________________________________ Керівник групи __________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові) Початок навчання "______"__________________200__р. Кінець навчання "______"__________________200__р. Ліва сторона журналу № з п; Прізвище, ініціали слухача; Посада; Дата занять (місяць і число) та відмітка про залік. з; з; з; з; з; з; з; з; з; з. Права сторона журналу Дата; Тема заняття; К-ть год.; Хто проводив заняття (посада, П.І.Б.); Підпис особи, яка проводила заняття. Примітка: Залишити в кінці журналу кілька сторінок для запису результатів контролю, зауважень, пропозицій. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ Журнал є основним документом обліку технічного навчання і ведеться керівником групи протягом усього періоду навчання групи. Відомості про слухачів вносяться до журналу до початку навчання керівником групи. У ході навчання в журналах проставляються дати проведення занять, відмітки про заліки (графа “з”), відмічається відвідування слухачами занять, записуються теми і хто проводив заняття, кількість затраченого часу. Відсутність слухачів, незалежно від причини пропуску заняття, відмічається буквою "н". Усі записи в журналі ведуться ручкою чітко і охайно. Контроль за веденням журналу здійснюється керівництвом структурного підрозділу, відповідальними за технічне навчання особами (з відповідними записами у журналі). Зауваження та пропозиції щодо проведення занять, ведення журналу тощо записуються особами, що перевіряють організацію і проведення технічного навчання, на відповідній сторінці. Журнал зберігається у керівника групи технічного навчання структурного підрозділу.

16 Звітність з технічного навчання. 1 Звіти про підсумки технічного навчання за минулий рік до 10 січня наступного року направляються структурними підрозділами до відповідних служб залізниць. 2 Служби та самостійні відділи до 15 січня направляють звіти до технічної служби залізниці, яка разом з кадровим підрозділом залізниці аналізує, узагальнює та видає відповідні рекомендації з урахуванням придбаного свого та інших залізниць досвіду. Звіти також направляються до відповідних Головних управлінь (Управлінь) Укрзалізниці для аналізу стану технічного навчання у підпорядкованих господарствах залізниці та надання відповідних рекомендацій. 3 Кадрові підрозділи залізниць і підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці до 25 січня направляють звіти за формою (додаток 1) до Головного управління кадрової та соціальної політики для підготовки річної підсумкової інформації по галузі. Звіт про результати технічного навчання на залізниці, підприємстві прямого підпорядкування за 200_/200_ навчальний рік 1. Кількість навчальних груп ___________________ 2. Загальна кількість працюючих (з них охоплено ТН) ____/____, у т.ч.: керівний склад ____/____ спеціалісти ____/____ робітники ____/____ 3. Проведено семінарів _________на теми: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Проведено шкіл передового досвіду з організації технічного навчання на базі:______________________________________________________________ 5. Кількість занять, проведених особисто: керівниками служб, підприємств, структурних підрозділів ___________ заступниками керівників ____________ спеціалістами служб, підприємств, структурних підрозділів __________ запрошеними лекторами __________ 6. Передовий досвід, використаний при проведенні занять: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Недоліки, визначені в організації та проведенні технічного навчання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Пропозиції щодо удосконалення системи технічного навчання на залізниці, підприємстві ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Примітка: звіти по п.6, 7, 8 в разі великого обсягу тексту можна додавати на окремих аркушах. Головний інженер залізниці (підприємства) ___________________ (підпис) Додаток 2 ___________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу, залізниці або підприємства) 17 Організація навчання першозимників.

Пам’ятка по роботі з першозимниками на підприємствах залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 17.08.2005 № 391-ЦЗ).  №391-ЦЗ 17.08.2005

- Про затвердження „Пам’ятки по роботі

з першозимниками на підприємствах

залізничного транспорту України”

З метою забезпечення безпеки руху і особистої безпеки працівників при роботі в осінньо-зимових умовах на підприємствах залізничного транспорту,

- Н А К А З У Ю :

1. Затвердити „Пам’ятку по роботі з першозимниками на підприємствах залізничного транспорту України” (додається).

2. Начальникам залізниць, керівникам підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці забезпечити організацію та проведення навчання першозимників відповідно до Пам’ятки.

3.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на Головне управління кадрової та соціальної політики.      ЦЗ-1   В.Г.Сухоруков

Пам’ятка складена Головним управлінням кадрової та соціальної політики Укрзалізниці і призначена для надання допомоги працівникам кадрових підрозділів залізниць, підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці (далі підприємств) та структурних підрозділів залізниць щодо організації навчання працівників, які вперше в осінньо-зимових умовах  приступили на даному підприємстві чи в структурному підрозділі до роботи за даною професією, що пов’язана з безпекою руху і особистою безпекою (першозимників).

З метою забезпечення безпеки руху і особистої безпеки працівників при роботі в осінньо-зимових умовах на підприємствах та в структурних підрозділах залізниць повинна виконуватися наступна робота з організації та проведення навчання першозимників:

1. Щорічно до 1 серпня:

1.1. Видається наказ по підприємству чи структурному підрозділу про організацію навчання першозимників, в якому визначаються:

- особи, відповідальні за навчання першозимників;

- перелік посадових осіб, які залучаються до проведення занять (з числа осіб, які відповідають вимогам до педагогічних кадрів Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 р. № 127/151);

- терміни початку та закінчення навчання;

- навчальна база для проведення занять;

- форма проведення занять.

2. Щороку, станом на 1 вересня складаються списки першозимників з поступовим їх доповненням по ходу прийому та переведення працівників, котрі вперше починають роботу в осінньо-зимовий період за даними професіями,  що пов’язані з безпекою руху і особистою безпекою.

3. Працівники, прийняті та переведені на роботу за професіями, що пов’язані з безпекою руху і особистою безпекою, з 25 березня поточного року повинні приступити до навчання  не пізніше ніж 1 вересня та закінчити його до 1 жовтня поточного року, а в період з 1 вересня поточного року до 25  березня наступного року – приступити до навчання не пізніше п’яти днів після видання наказу про їх зарахування на роботу.

4. На кожного працівника-першозимника, видається наказ про закріплення його за досвідченим працівником (наставником), який добре ознайомлений з умовами роботи в осінньо-зимовий період. В наказі обов’язково вказується посада наставника,  місце і термін проведення навчання.

5. Для навчання першозимників організовуються курси цільового призначення. Заняття  проводяться в групах чисельністю від 5 до 30 осіб або індивідуально за графіками, в яких визначаються конкретні терміни (початок і кінець), місце та час проведення навчання.

6. Тривалість навчання першозимників встановлюється в обсязі не менше 20 навчальних годин.

7. Облік відвідування занять та виконання програми навчання здійснюється у журналах обліку теоретичного  та виробничого навчання (форма журналів: Додатки 8 та 9 до Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України).

8. Першозимники, які з поважної причини (хвороба, відпустка тощо) не з’явилися на навчання, проходять його індивідуально за установленою програмою відразу після виходу на роботу. У цьому випадку контроль за їх навчанням за програмою покладається на наставників.

9. Після закінчення навчання першозимники складають залік кваліфікаційній комісії підприємства (структурного підрозділу), за підсумками якого кваліфікаційною комісією оформляється протокол і першозимникам видаються Посвідчення про підвищення кваліфікації робітників, які реєструються у книзі видачі свідоцтв та посвідчень (Форма посвідчення: Додаток 17 до Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України).

10. На основі цього протоколу керівником підприємства (структурного підрозділу) видається наказ про готовність першозимників до роботи в осінньо-зимових умовах.

11. Після закінчення роботи в осінньо-зимовий період на підприємствах та в структурних підрозділах залізниць навчально-методичними радами підводяться підсумки навчання першозимників.

12. За підсумками навчання першозимників керівники підприємств, структурних підрозділів можуть заохотити кращих наставників.

18 Вимоги до складання тематичних програм для навчання першозимників. Складаються та затверджуються з кожної професії (або групи споріднених професій) програми навчання, які враховують особливості роботи в осінньо-зимових умовах та питання охорони праці. При цьому визначається кількість годин, відведених на навчання, з подальшою розбивкою їх за темами (предметами). Окремо виділяються години на: - теоретичне навчання; - виробниче навчання; - залік (підсумкове заняття). Програми навчання складаются на підставі аналізу недоліків та досвіду минулих зимових періодів з особливостей обслуговування, ремонту та експлуатації локомотивів, електро- і дизель-поїздів в ОЗП для навчання локомотивних і ремонтних бригад. При складанні програм звертати особливу увагу на питання управління гальмами, згідно ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 – 97 , раціонального режиму водіння поїздів, виявлення і усунення несправностей під час руху (ЦТ-0006 – 96), користування пристроями снігозахисту, на заходи попередження перепалювання контактного дроту, замерзання пневматичних мереж, забезпечення підтримки встановлених температурних режимів в системі охолодження води і масла дизелів, обслуговування МВП. Крім занять необхідно передбачити проведення циклу бесід з працівниками депо щодо попередження випадків травматизму, обморожування в умовах низьких температур, ожеледі і снігових заметів, дотримання правил охорони праці і техніки безпеки при роботі в складних метеорологічних умовах. З урахуванням досвіду минулої зими корегувати пам’ятку локомотивним і ремонтним бригадам по підготовці і експлуатації ТРС в екстремальних та складних метеорологічних умовах. Видати наказ по кожному депо про персональну відповідальність працівників, причетних до процесу експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту захисного обладнання, утримання ізоляції електричних машин в межах норм, забезпечення її сушіння в ОЗП. При складанні програм дотримуватись Інструкцій №ЦТ0031 затв. 26.12.2001року № 729-Ц Про затвердження та введення в дію "Інструкції з підготовки локомотивного господарства залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період", ЦТ №0052 від 10.07.2002року ,затв. наказом 353-Ц Про затвердження та введення в дію “Інструкції з підготовки до роботи та технічного обслуговування електровозів у зимовий період”, ЦТ№0070 від 30.10.2003 р. Затв. Наказом №275 Про затвердження та введення в дію “Інструктивних вказівок по підготовці, експлуатації та обслуговуванню тепловозів і дизель-поїздів у зимових умовах”.

19 Ведення навчально-облікової документації щодо навчання першозимників. ЗАТВЕРДЖУЮ: Начальник_________________________ (підприємство, структурний підрозділ) ____________________________(П.І.Б.) (підпис) „_____” ___________________200_ р. - ПРОГРАМА курсів цільового призначення для навчання першозимників за професією _____________________________________ (назва професії, групи професій) № п/п; Назва теми; Кількість годин. Теоретичне навчання:. 1. 2. Виробниче навчання:. 1. 2. Залік (підсумкове заняття). Всього:. Посада П.І.Б. (Склав програму) СПИСОК працівників __________________________________________, які вперше (підприємство, структурний підрозділ) приступають до роботи в осінньо-зимових умовах за професією, що пов’язана з безпекою руху і особистою безпекою (першозимників) № п/п; Прізвище, ім’я, по батькові; Посада; Дата прийому на роботу. Посада П.І.Б. (Склав список)

Тема 5   Проведення розслідувань транспортних подій

20 Нормативні посилання щодо організації розслідувань транспортних подій.

1  Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.04.2011 №27, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 729/19467 «Про затвердження Положення про Систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України».

1.1	Положення про Систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України.

2 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 16.10.2003  №801 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України».

2.1 Інструкція про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України.

- Правила технічної експлуатації (наказ МТУ №411 -1996 р).

- Інструкція з  руху поїздів і маневрової роботи  (ЦД-0058 -2005 р).

- Інструкція з експлуатацій гальм (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 -1997 р).

- Інструкція з формуванню, ремонту та утримання колісних пар ТРС (ВНД 32.0.07.001-2001 -2001 р).

- Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепних пристроїв (ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 -1998 р).

- Інструкція з поточному утримання залізничної колії (ЦП-0050).

- Інструкція по технічному обслуговуванню пристроїв СЦБ (ЦШЕВТ-0012) -1998 р.

- Інструкція по забезпеченню безпеки руху потягів при виробництві робіт по

обслуговуванню  і ремонту пристроїв СЦБ (ЦШЕВТ-0018 -1998 р).

- Правила розслідування причин саморазчеплення у пасажирських поїздах  №ЦЛ-0052 – 2005р).

- Методика розслідування причин сходу рухомого складу з рейок (№ЦРБ-0028 від  21.08.02р).

- Інструкція зі складання ТРА станцій (ЦД-0059).

- Інструкція складача поїздів (ЦД-0015 -1998 р).

- Інструкція про порядок дій локомотивних бригад і працівників дистанцій електропостачання при пошкодженнях струмоприймачів, контактної мережі та комісійному їх розгляді (№ЦТ-ЦЕ-0077 – 2003р).

21 Організація службового розслідування.

Розслідування – комплекс заходів, який проводять з метою встановлення причин транспортних подій, що включає збір та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення винних та розробляння рекомендацій щодо убезпечення руху поїздів;

Службове розслідування – комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції з метою уточнення причин і умов, що сприяли виникненню транспортної події, та виявлення винних у цьому осіб;

## Розслідування транспортних подій

1 Транспортні події, які залежно від наслідків класифікують як катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти, підлягають розслідуванню. Розслідування проводить комісія, утворена наказом керівника органу, що його проводить.

2 Персональний склад комісії, строки проведення розслідування, дії працівників, які беруть участь у розслідуванні, порядок оформлення результатів, терміни та порядок подання матеріалів визначаються розпорядчим документом.

3 Державна адміністрація залізничного транспорту України проводить розслідування обставин причин аварій (катастроф).

Розслідування катастроф, аварій очолює генеральний директор Укрзалізниці або особа, що виконує його обов'язки (якщо інше не встановлено окремим розпорядчим документом).

Для розслідування катастроф та аварій наказом генерального директора Укрзалізниці призначається комісія. До її складу залучають заступників генерального директора, начальника Головного управління безпеки руху та екології – Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці, начальників головних управлінь, управлінь або їх заступників, начальника залізниці, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів Укрзалізниці, залізниці та дільниці залізниці, начальників структурних підрозділів залізниці.

Під час розслідування катастроф та аварій комісія в обов’язковому порядку вивчає технічні, організаційні та психофізіологічні (людські) причини.

Катастрофи та аварії розслідуються за місцем їх скоєння.

4 Для розслідування серйозних інцидентів наказом начальника залізниці призначається комісія. До її складу залучають заступників начальника залізниці, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, начальників служб або їх заступників, начальника дирекції залізничних перевезень, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці, начальників структурних підрозділів залізниці. У розслідуванні беруть участь керівники та фахівці відповідних головних управлінь та управлінь Укрзалізниці.

5 Для розслідування інцидентів наказом начальника дирекції залізничних перевезень призначається комісія, до складу якої залучають головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, начальників структурних підрозділів залізниці, ревізорів із безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці. У розслідуванні беруть участь керівники та фахівці управління залізниці, ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.

Розслідування інцидентів очолює начальник дирекції залізничних перевезень або особа, що виконує його обов’язки.

6 У службовому розслідуванні причин і обставин транспортних подій зобов'язані брати участь як представники залізниці, у межах якої сталася транспортна подія, так і представники залізниць і підприємств, працівники яких причетні до цих подій. Повідомлення причетним до транспортної події повинно бути надіслане не пізніше ніж протягом 12 годин після її скоєння. Якщо представники залізниці або підприємства, які причетні до транспортної події, не прибудуть протягом 36 годин із часу повідомлення та не повідомлять у 12-годинний строк після одержання повідомлення про можливу затримку, то розслідування проводиться без їх участі. Результати та висновки розслідування у цьому випадку є обов'язковими для всіх.

7 Транспортні події, які виникли з вини працівників залізниць та підприємств інших держав, розслідують за місцем їх скоєння згідно з Інструкцією про порядок спільних дій залізничних адміністрацій держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки зі службового розслідування порушень безпеки руху в поїзній і маневровій роботі, затвердженою 50-м засіданням Ради залізничного транспорту держав – учасниць Співдружності (далі – Інструкція про порядок спільних дій), і обліковують окремо за господарствами, дирекціями залізничних перевезень, залізницями, управліннями та головними управліннями Укрзалізниці відповідно до класифікації транспортних подій.

Службове розслідування транспортних подій проводиться згідно з Інструкцією про порядок спільних дій і внутрішньодержавним законодавством, нормативними документами і процедурами, що діють на території залізничної адміністрації держави, де сталася транспортна подія.

Службове розслідування транспортних подій проводить комісія, що складається із представників залізничної адміністрації, на території якої стався випадок, та представників залізничних адміністрацій держав СНД і Балтії, причетних до такого випадку.

Комісію призначає і скликає залізнична адміністрація, на території якої стався випадок. Головою комісії є представник залізничної адміністрації, що скликає комісію.

За наявності розбіжностей щодо результатів розслідування залізничні адміністрації можуть звертатися до Дирекції Ради із залізничного транспорту держав – учасниць Співдружності, яка за потреби скликає незалежну експертну групу, висновок якої є обов’язковим для всіх сторін за умови їх згоди.

Усі документи в матеріалах спільного службового розслідування повинні бути надані російською мовою.

8 Транспортні події, що сталися через несправність рухомого складу підприємств, які не належать до сфери управління Укрзалізниці, розслідуються за участю уповноважених представників таких підприємств. При цьому з’ясовуються та враховуються у висновках розслідування всі обставини, права та зобов’язання власників рухомого складу перед ремонтними, будівельними підприємствами, залізницями та навпаки. Такі транспортні події беруться до обліку згідно з господарськими зобов’язаннями між власниками рухомого складу та ремонтними, будівельними підприємствами, залізницями, про що зазначається в матеріалах розслідування, з урахуванням винної сторони.

9 Випадки пошкодження технічних засобів сторонніми особами або підприємствами під час виконання робіт або випадки пошкодження технічних засобів унаслідок стихійного лиха чи крадіжок, що підтверджено відповідними документами, розслідують та обліковують як інші транспортні події.

10 Службове розслідування випадків ДТП на залізничних коліях, унаслідок яких двоє і більше осіб загинуло або троє і більше травмовано, очолює безпосередньо на місці події начальник залізниці чи особа, яка виконує його обов'язки.

Начальник дирекції залізничних перевезень або особа, яка виконує його обов'язки, очолює службове розслідування ДТП на залізничних коліях, унаслідок яких одна особа загинула або не більше двох осіб травмовано. Розслідування ДТП на залізничних коліях із менш тяжкими наслідками очолює заступник начальника дирекції залізничних перевезень.

У розслідуванні випадків ДТП беруть участь керівники причетних служб залізниці, відповідних структурних підрозділів, а також ревізори з безпеки руху.

11 Розслідування випадків транспортних подій та оформлення матеріалів службового розслідування повинні здійснюватися таким чином, щоб якомога швидше було відновлено рух та ліквідовано наслідки транспортної події.

12 Під час службового розслідування транспортної події повинні бути з'ясовані всі обставини, за яких вона сталася, її причини, наслідки та виявлені винні у цьому особи.

13 Якщо під час розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів виникне потреба в проведенні експертних досліджень та випробовувань, їх проводять в установленому порядку із залученням наукових організацій залізничного транспорту, інших компетентних установ. Необхідні дослідження та випробовування проводяться за вказівкою та під контролем Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.

14 Рішення щодо остаточної класифікації та причин транспортних подій приймає начальник Головного управління безпеки руху та екології – Головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці. Таке рішення є обов’язковим для всіх підприємств, причетних до транспортної події, незалежно від форми власності та підпорядкування.

15 Керівник структурного підрозділу залізниці, на території якого сталася транспортна подія, організовує збереження вантажів, а також деталей верхньої будови колії, пристроїв СЦБ, електропостачання, рухомого складу та інших предметів, які можуть мати значення для з'ясування причин транспортної події, протягом усього періоду службового розслідування.

Рішення про направлення матеріальних доказів на дослідження чи випробовування і строк їх зберігання приймають керівники залізниць за погодженням з Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці.

16 Якщо в транспортній події є постраждалі, під час розслідування з’ясовуються відомості про них. Розслідування випадків травматизму проводять в установленому порядку.

17  На місці транспортної події у період розслідування:

вилучають швидкостемірну стрічку локомотива (начальник локомотивного (моторвагонного) депо або ревізор з безпеки руху в локомотивному господарстві, господарстві приміських пасажирських перевезень, головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці чи дільниці залізниці), натурний лист поїзда, довідку про забезпечення поїзда гальмами, бланки із записом попереджень про обмеження швидкості руху та журнал технічного стану локомотива;

складають схему зруйнованої колії та розташування рухомого складу і вантажу, слідів сходження рухомого складу з рейок із прив'язкою до кілометра та пікетів початку сходження й місця зупинення локомотива та окремих груп вагонів;

проводять фотографування або відеозйомку наслідків випадку, пошкоджень колії, пристроїв СЦБ, електропостачання, рухомого складу, вантажу, знайдених на колії сторонніх предметів або деталей рухомого складу, деформованих та зламаних деталей, перекритих кранів тощо;

складають акти огляду місця сходження, технічного стану рухомого складу, колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ, зв'язку та інших пристроїв, що мають значення для встановлення причин порушення безпеки руху (такі акти підписують члени комісії, які призначені оперативно-розпорядчим документом для розслідування даного випадку);

складають акти огляду головної та хвостової частин поїзда, які не сходили з рейок, із зазначенням увімкнення автогальм та положення режимів у повітророзподільниках;

відбирають письмові (у потрібних випадках і аудіозаписи) пояснення від осіб, причетних до скоєної події, а також відомості від інших працівників та свідків, що можуть бути використані для встановлення причин порушення безпеки руху;

установлюють та фіксують погодні умови в момент порушення безпеки руху.

Відповідальними за проведення операцій, що належать до процесу розслідування, є головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.

18 Додаткове пошкодження рухомого складу та вантажів під час виникнення відбудовних робіт, спричинене потребою якнайшвидше відновити рух, може мати місце лише за згодою начальника залізниці у разі, якщо збитки від проведення відбудовних робіт з ліквідації наслідків сходження рухомого складу на головних коліях можуть перевищити вартість нового рухомого складу, однотипного тому, що зійшов з рейок, або його додаткового ремонту. У цьому випадку наслідки пошкодження рухомого складу не впливають на класифікацію події. Згоду оформлюють письмовим наказом, копію якого надають до Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.

19 Відповідальними за збереження деталей, предметів з місця події, об'єктивність розслідування та правильність класифікації транспортних подій, своєчасне й повне оформлення матеріалів розслідування і подання їх у визначений термін до управління залізниці є керівники структурних підрозділів, начальник дирекції залізничних перевезень та головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо  порядоку службового розслідування випадків транспортних подій

# Витяг із ЦТ 132 затв. 111-ЦЗ от 31.01.2006 року

# 1 Загальні вимоги при розслідуванні випадків транспортних подій

  - Виконані оперативні перевірки, огляди стану і роботи рухомого складу, колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ, АЛС і радіозв'язку оформляються актами за підписом осіб, що беруть участь у цих перевірках, у тому числі працівників інших служб.

В актах відмічаються  результати оглядів, роботи пристроїв і рухомого складу, які перевіряються, без надання  висновків і причин, через які відбувся випадок.

  - При оперативних виїздах і розборах необхідно заслуховувати пояснення всіх причетних до випадку, в межах посадових прав одержати письмові пояснення.

  - Для більш оперативного розбору і виявлення причин випадку при виїзді на місце використовувати технічні засоби – відеокамера, фотоапарат, диктофон, а також відповідні вимірювальні інструменти.

  - При нагоді з місця випадку комісійно вилучати пошкоджений вузол (деталь).

  - Особи, що беруть участь у розслідуванні, повинні мати (знати) нормативи утримання рухомого складу, колії, контактної мережі, інших пристроїв.

- Розслідування випадків сходу рухомого складу на стрілочних переводах

При розслідуванні причин сходу причетними працівниками   повинно бути встановлено:

  - По стрілочному переводу ( перевіряють  причетні фахівці та ревізори) :

- стан баласту і брусів (наявність випліскувань, гнилих шпал і брусів, їх взаємне розташування);

- наявність і розташування на елементах стрілочного переводу слідів коліс першої колісної пари рухомої одиниці, що зійшла;

- чи проводилася заміна гостряка при зношеній рамній рейці (дата укладання);

- оцінка, вимірювання колії та  стрілочного переводу перед і в місці сходу;

- ширина колії і рівень підйому рейок;

- вертикальний і бічний знос гостряків і рамної рейки (4 розміри по довжині гостряка);

- наявність фарбування головки гостряка і рамної рейки;

- наявність виступу на бічній поверхні рамної рейки від зносу;

- прилягання гостряка до рамної рейки (біля вістря і біля першої стрілочної тяги);

- зауваження за станом стрілки з журналу місячних оглядів стрілочних переводів;

- число випадків сходу на даній стрілці за останній рік.

  - По вагону чи локомотиву, що зійшли (перевіряють  причетні фахівці та ревізори):

- вантажопідйомність вагону за трафаретом і фактично;

- номер осі колісної пари, дати останнього обточування;

- наявність на колесах загостреного накату, а також інших несправностей згідно вимог ПТЕ, відповідних інструкцій (прокат, підріз та товщина гребеня, наявність повзунів);

- характер і розмір пошкоджень гребеня і поверхні катання колісної пари при її сході;

- діаметри коліс, товщина бандажів, обіддя;

- несправності візка – відсутність або злам пружини, зріз заклепок фрикційної планки, тріщини рами;

- стан скользунів на вагоні – відсутність ковпаків, злам коробки скользуна, сумарний вимір зазорів між скользуном і упором           ( у вагоні);

- діаметри підп'ятників, п’ятників, висота бурту п’ятника, висота циліндрової частини п’ятника ( у вагоні);

- характер контакту колодок з колесами візка, що зійшов (сповзання колодки з колеса, колодка ріже гребінь);

- режим включення розподільника повітря вагону, вихід штока гальмівного циліндра, стан і робота авторежиму (максимальний тиск, який він встановлює);

- стан автозчеплення (висота, провисання, підйом головки вгору, справність механізму автозчеплення, вигин хвостовика), фрикційного апарату;

- зазори вчелюстях букс, стан зворотнього механізму, бокових опор, гасників коливання (  у локомотиві).

  - По веденню поїзда:

- режим гальмування (службове гальмування, повне службове гальмування, екстрене гальмування);

- вживання допоміжного гальма локомотива краном машиніста  №254 або електричного гальма;

- показання  АЛС, швидкість руху поїзда;

- спрацьовування датчика розриву гальмівної магістралі  №418;

- дії локомотивної бригади після спрацьовування датчика розриву гальмівної магістралі  №418 і виявлення сходу .

  - Схема формування поїзда, розташування порожніх вагонів.

- Розслідування випадків сходу вагонів вантажного поїзда

При розслідуванні причини сходу необхідно встановити:

  - Стан перших вагонів, що зійшли, – стан і розміри перших колісних пар, візків, скользунів та інше (див. п. 2.2).

  - Стан колії і земляного полотна – піднесення зовнішньої рейки в кривій, відстань між внутрішніми гранями головок рейок, знос рейок, стан шпальної решітки і баласту, чи проводилася в жарку пору року розрядка стиків (зазори в стиках).

  - Стан автозчеплень – різниця висот, провисання, підйом автозчеплень від горизонтальної осі, вигини хвостовика, правильність підвіски автозчеплення (стан центруючої балочки, ударної розетки, маятникових болтів).

  - Стан гальмівного устаткування вагонів. Провести контрольну перевірку гальм (якщо автогальмове устаткування вагонів не пошкоджено). При цьому встановити: режими включення розподільників повітря, виходи штоків гальмівних циліндрів, справність авторежимів, наявність місцевих витоків повітря («дуття») по розподільниках повітря і гальмівних циліндрах, вагони з відключеними, чи ті, в яких не спрацювали або самовільно відпустили повітророзподільники. Наявність в одній групі (особливо навантажених) вагонів із слабким гальмівним ефектом – великий вихід штоків гальмівних циліндрів, неправильно встановлений режим, взагалі не спрацювали автогальма.

  - Режим ведення поїзда (див. п. 2.3).

- Розслідування випадків порізу стрілочного переводу (рухомого сердечника хрестовини)

  - Перевіряються записи в журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку ( ф. ДУ-47).

Звертається увага на попередні записи по даній стрілці або колії, чи усунені зауваження, чи є записи про помилкову зайнятість ділянки (стрілки), користування допоміжною кнопкою (по лічильнику або зриву пломби, запису в журналі).

  - Уточнюється час відміни маршруту (в місцевих інструкціях по користуванню пристроями СЦБ), потім перевіряється фактичний час.

  - При помилковій зайнятості секції перевіряється, як в ТРА станції записаний порядок з'ясування ДСП вільності маршруту для пропуску рухомого складу і як це було зроблено фактично. Перевіряється наявність негабаритних ділянок (ізостики знаходяться ближче 3,5 м від граничного стовпчика).

  - З'ясовується причина помилкової зайнятості колії або ділянки (несправності пристроїв СЦБ, забруднення, іржа, обмерзання, запісочування рейок і колісних пар рухомого складу, особливо в місцях вивантаження вантажів, після тривалої (більше доби) стоянки вагонів, після зміни рейок, на малодіяльних ділянках, при пропуску дрезин та іншого рухомого складу, що тривало простояв).

  - Перевіряється прилягання гостряка до рамної рейки (не більше 4 мм).

  - З'ясовується, які команди давалися машиністу, чи відповідає порядок дій регламенту і ТРА станції.

  - Перевіряється з кабіни локомотива видимість показань сигналів і положення стрілочних переводів.

  - Якщо після порізу стрілочного переводу відбувся схід рухомого складу, встановлюється  чи проводилося осадження рухомого складу по цій стрілці і за чиєю ініціативою.

- Розслідування випадків зіткнення рухомого складу

При розслідуванні причини зіткнення необхідно встановити:

  - У тому випадку, якщо рух проводився вагонами вперед, де знаходився складач поїздів, які команди і як він їх подавав машиністу, чи працює його і локомотивна радіостанція. Прослухати записи реєстраторів переговорів по радіозв'язку чи інших засобах зв'язку.

  - Чи відповідає вимогам ТРА станції порядок роботи (кількість вагонів, вага, включення і випробування автогальм, необхідність роботи другого складача, порядок передачі команд та інше).

  - Наявність негабаритних стиків та їх можливий вплив на допущений випадок.

  - Швидкість руху, де в цей час знаходився машиніст, помічник машиніста; видимість з кабіни локомотива рухомого складу сигналів світлофорів; справність гальм на локомотиві (а при включенні їх у складі – і на вагонах); напрям руху локомотива.

  - Провести аналіз одержаного плану роботи – як він був доведений до машиніста, як ДСП переконався у правильності сприйняття  машиністом цього плану. За наявності запису регламенту переговорів по радіозв'язку – провести аналіз вимог по його виконанню.

- Розслідування випадку проїзду заборонного сигналу

При розслідуванні причин проїзду заборонного сигналу необхідно встановити наступне:

  - При підозрі на несправність пристроїв СЦБ або неправильних дій ДСП, складача поїздів чи маневрового диспетчера встановлюються можливі причини згідно розділу 4.

  - Встановити, який був план роботи та  маневрових пересувань? Як виконувався регламент при доведенні плану роботи, як ДСП переконався у правильності сприйняття плану?

  - Кодування колії, натиснення машиністом РБ ( по шидкостемірній стрічці).

  - Справність пристроїв АЛС, радіозв'язку, додаткових приладів безпеки на локомотиві.

  - Видимість сигналів і положення стрілочних переводів з кабіни локомотива.

  - Встановити можливість  відволікання локомотивної бригади від спостереженя  за сигналами та маршрутом прямування, де в цей час знаходився помічник машиніста чи складач( якщо він знаходився  у кабіні)?

  - Чи знає локомотивна бригада вимоги ТРА станції, місця розташування світлофорів, «пастки» на станціях, як часто за останній період   локомотивна бригада потрапляла на цю станцію чи колію?

  - Чи виконувався регламент переговорів між членами локомотивної бригади, регламент інформування машиніста і ДСП про готовність маршруту згідно п. 12.5 ІРП та  дорожніх наказів?

- Розслідування випадків обривів автозчіпних пристроїв

  - Провести контрольну перевірку автогальм поїзда згідно вимог п. 19.2.6 інструкції №ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015.Звернути увагу на тиск  ГМ останнього вагону, час відпуску гальм хвостового вагону.

  - Якщо перед обривом автозчеплення при службових гальмуваннях мало місце глибоке пониження швидкості руху (через підвищений гальмівний ефект або повільне відпускання гальм), перевірити справність авторежимів, правильність установки на повітророзподільниках  режимів завантаження, наявність місцевих витоків повітря по повітророзподільниках, гальмівних циліндрах або авторежимах.

  - У автозчепленні перевірити:

- товщину перемички хвостовика (не менше 40 мм, шаблони №№ 897, 898);

- вигин хвостовика, клина (не більше 3 мм);

- товщину клина (не менше 30 мм);

- ширину клина (не менше 89 мм).

  - Визначити відсоток старої тріщини по перерізу  автозчеплення.

  - Провести аналіз режиму ведення поїзду:

- при обриві після взяття поїзду з місця – витримка часу на відпуск автогальм;

- при обриві на переломному профілі у разі знаходження головної частини на ухилі – не вживання електричного або допоміжного гальма локомотива приводить до відкочення  головної частини та великим динамічним силам;

- при обриві у режимі тяги – наявність боксования, плавність включення тяги на переломному профілі.

Переконатися, чи не було відпуску гальм на малих швидкостях руху, особливо в поїздах великої ваги і довжини, відпуск гальм ІІ положенням ручки крана машиніста , чи не відбувалася відмова схеми електричного гальма або розбір схеми тяги в період інтенсивного набору швидкості руху?

- Розслідування випадків саморозчеплення між локомотивом і першим вагоном поїзду

  - Перевіряється висота автозчеплення вагону і локомотива, різниця висот, відхилення автозчеплення вниз (провисання – не більше 10 мм), вгору (задир – не більше 3 мм).

  - Перевіряється справність автозчеплення – замка, запобіжника від саморозчеплення, довжина розчіпного ланцюжка, місцезнаходження розчіпного важеля, знос зіву автозчеплення.

Автозчеплення в експлуатації перевіряється шаблоном Холодова №873.

  - Контролюється стан кріплення автозчеплення – маятникові болти, центруюча балочка, наявність під ними підкладених сторонніх предметів.

  - Перевіряється стан колії в місці, де відбулося саморозчеплення.

9 Розслідування випадків пошкодження контактної мережі і струмоприймача

9.1 На місці пошкодження контактної мережі перевіряється:

- наявність обриву чи зміщення струнок, фіксаторів, підвісних ізоляторів; провисання контактного дроту, його розвішування; намерзання льоду, інею.

9.2 Перевіряється стан струмоприймача: кріплення лижі, вставок; наявність графітних вставок та їх спрацювання; наявність тріщин у синхронізуючій тязі, рамі; пробій (злам) опорних ізоляторів;  характеристика струмоприймача;  наявність слідів ударів, оплавлень.

9.3 Аналізується режим ведення поїзда: швидкість проходження місця пошкодження; наявність тягового режиму; зупинка на повітряному проміжку; кількість піднятих струмоприймача; спрацьовування захисту на ЕРС.

9.4 Враховуються погодні умови – ожеледь, іскріння між струмоприймача і контактним дротом, сильний вітер, температуру навколишнього повітря (можливе порушення розважування і кріплення контактної мережі).

9.5 Розглядається відповідності дій машиніста і енергодиспетчера при знятті напруги в контактній мережі  згідно Інструкції №ЦТ-ЦЕ-0077.

9.6 При спрацьовуванні захисту на ЕРС визначається можлива причина короткого замикання у силовому ланцюзі.

  - Оформлення акту пошкодження струмоприймача або КМ

( розділ 15 Інструкції №ЦТ-ЦЕ-0077)

На місці пошкодження струмоприймача і контактної мережі або після прибуття ЕРС на станцію, або в ТЧ складається первинний акт довільної форми в двох екземплярах за підписом машиніста або представника ТЧ і працівника ЕЧК (ЕЧ) із зазначенням характеру пошкодження або відмови і причин, що викликали пошкодження або відмову струмоприймачів або контактної мережі. Дозволяється при наявності часу складати первинний акт на місці пошкодження або відмови, не допускаючи при цьому невиправданої затримки поїздів. У первинному акті вказуються прізвище, ім'я, по батькові машиніста і його помічника, дані про місце, дату і час пошкодження або відмови, відомості про поїзд (номер, число вісей, маса), серія і номер ЕРС, ТЧ приписки ЕРС і ТЧ приписки локомотивної бригади. Докладно викладається, що пошкоджено на струмоприймачі і контактній мережі, а також обставини, при яких відбулося пошкодження (відмова) струмоприймачів або контактної мережі: під час руху, стоянки, відправлення; при підйомі або опусканні струмоприймачів; при якій кількості піднятих струмоприймачів; при яких погодних умовах і інші обставини, а також передбачувана або  вже відома причина пошкодження (відмови). При цьому неприпустимі загальні формулювання типу "неправильні дії машиніста", "несправність електровоза", "несправність контактної мережі" без визначення конкретного виду несправності устаткування, вузла, деталі і неправильних дій машиніста. Допускається запис: "Причину пошкодження встановити не вдалося".

Затримка відправлення поїзда з причини складання акту забороняється.

Представники ТЧ і ЕЧК передають комісії ТЧ і ЕЧ первинні акти та пошкоджені частини пристроїв контактної мережі (обрізані кінці перепаленого або обірваного контактного проводу, фіксатори, струнки, клемні затискачі, ізолятори та інші деталі) і струмоприймачів (полози, вугільні вставки або струмоз'ємні накладки, каретки, шарнірні вузли, труби верхніх або нижніх рам, опорні ізолятори струмоприймачів, повітряні поліетиленові рукави та інші деталі). В акт вносять перелік пошкоджених деталей, відібраних для подальшого розслідування.

22 Методичні вказівки щодо розслідування причин сходу рухомого складу з рейок

21.08.2002 № 432-Ц

# Про  затвердження та введення в дію

“Методичних вказівок щодо порядку

службового   розслідування   причин

сходу  рухомого  складу  з  рейок  на

залізницях України”

З метою підвищення якості розслідування причин сходу рухомого складу з рейок, ужиття технічних заходів щодо їх попередження та підвищення професійних знань працівників, які безпосередньо займаються розслідуванням транспортних подій,

## Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин сходу рухомого складу з рейок на залізницях України, що додаються (далі - Методичні вказівки).

2. Увести в дію дані Методичні вказівки з 1 жовтня 2002 р.

3. Начальникам залізниць довести до відома причетних працівників цей наказ, забезпечити розмноження в необхідній кількості примірників Методичних вказівок для вивчення та виконання посадовими особами.

4. Начальникам головних управлінь: безпеки руху та екології, автоматики, телемеханіки та зв’язку, електрифікації та електропостачання, пасажирського, комерційного, колійного, вагонного і локомотивного господарств Укрзалізниці встановити постійний контроль за його виконанням причетними підрозділами залізниць.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне управління безпеки руху та екології.

Міністр транспорту України -

Генеральний директор Укрзалізниці				Г.М. Кірпа

# Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин сходу рухомого складу з рейок на залізницях України із доповненнями внесеними наказом Укрзалізниці від 23.04.2010 № 292-Ц

“Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин сходу рухомого складу з рейок на залізницях України” призначені для використання працівниками апаратів Головних ревізорів з безпеки руху (ЦРБ, РБ, УРБ), а також працівниками служб та структурних підрозділів залізниць, що причетні до розслідування випадків сходу рухомого складу з рейок.

1 Організація службового розслідування.

3.1. Порядок службового розслідування причин сходу рухомого складу з рейок.

Крім загальнообов'язкових інструктивних матеріалів ревізорам з безпеки руху, працівникам комерційного, автоматики, телемеханіки та зв’язку, електрифікації та електропостачання, колійного, вагонного, локомотивного і пасажирського господарств необхідно користуватися наступними вказівками:

3.1.1. У кожному структурному підрозділі комерційного, автоматики, телемеханіки та зв’язку, електрифікації та електропостачання, колійного, вагонного, локомотивного і пасажирського господарств повинні бути підготовлені 2 - 3 кваліфікованих фахівці, що зобов'язані виїжджати на місце події разом з керівником підприємства і приймати участь у службовому розслідуванні причин сходу рухомого складу з рейок.

Рівень кваліфікації указаних фахівців повинен бути, як правило, не нижчий інженера-спеціаліста, які повинні підвищувати кваліфікацію через 3 роки, а перекваліфікацію - через 5 років.

3.1.2. При виїзді на місце група фахівців по колу своїх обов’язків повинна мати:

- контрольні шаблони для перевірки стану рейкової колії і стрілочних переводів. (Такі шаблони повинні регулярно перевірятися на стендах і зберігатися в приміщеннях диспетчерів дистанцій);

- прозорники для виміру зазорів у стиках;

- рейковий термометр;

- флексометр для виміру потайних поштовхів;

- щупи і дзеркало зворотного виду;

- рулетки довжиною не менш 5 м;

- шнур і лінійку для виміру кутів у плані;

- штангенциркуль або профілограф для виміру зносу рейок;

- фотоапарат зі спалахом заряджений кольоровою плівкою або відеокамеру;

- папір, міліметрівку, олівці, поліетиленові обкладинки;

- електроліхтар;

- портативний переносний копіювальний апарат;

- масштабну лінійку.

Контрольні шаблони для перевірки стану вагона:

- для вимірювання відстані між внутрішніми гранями ободів коліс (штанген РВП черт. №Т447.02.000 СБ);

- абсолютний;

- для вимірювання вертикального підрізу гребеня;

- для перевірки автозчепів (№№873, 940-р);

- скоба для вимірювання діаметра колеса (№МК447.01.000 СК);

- товщиномір для вимірювання товщини ободу колеса;

- штрихмас для вимірювання бази візка;

- рейка для вимірювання висоти головки автозчепу відносно рівня головки рейки;

- крейду, олійну фарбу, швидкотвердіючий матеріал;

- огороджувальну стрічку;

- кронциркуль, секундомір, манометр (68 кг/см2).

Необхідний додатковий слюсарний інструмент надається розташованим поруч пунктом технічного обслуговування (ПТО) або вагонним депо (ВЧД).

Шаблон для розшифровування швидкостемірної стрічки локомотива.

Шаблон для перевірки неприлягання гостряка до рамної рейки біля вістря.

Метршток для вимірювання висоти наливу рідини в цистернах.

3.1.3. Після прибуття на місце події в першу чергу повинні бути виконані наступні заходи:

- зажадати з технічного відділу дистанції колії поздовжній профіль ділянки колії довжиною не менше 5 км до місця сходу і 0,5 км після місця сходу вагонів, стрічку колієвимірювального вагону останнього проходу, рейкову книгу, книги бригадира колії і майстра шляхового форми ПУ-28 і ПУ-29, відомість кривих на протязі не менш 5 км до і 0,5 км після місця сходу, паспорт-карта довгомірних рейкових плітей безстикової колії, якщо схід відбувся на ділянці безстикової колії (якщо є можливість зазначені вище матеріали і документи підготувати завчасно, то їх варто взяти з собою при виїзді на місце сходу, попередньо зробивши з них копії в 5-ти примірниках, завірених керівником дистанції або його заступником);

- зафіксувати, у тому числі фотоапаратом або відеокамерою, фактичну загальну картину зруйнованої ділянки колій, нічого не змінюючи до прибуття й одержання вказівок Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дирекції залізниці;

- зафіксувати на рейках крейдою або олійною фарбою точне місце зупинки першої колісної пари локомотива й останньої колісної пари хвостового вагона, якщо локомотив і хвостова частина поїзду залишилися на рейках, а також точне місцезнаходження всіх інших вагонів, що залишилися на рейках, з фіксацією відстаней між вагонами в місцях розривів автозчепів;

- скласти докладну масштабну схему повалення вагонів із прив'язкою до колії (з точністю до 1 м) із зазначенням номерів усіх вагонів, розташуванням перед- нього та заднього візків і колісних пар, схему і характер руйнування колії та стрілочних переводів;

- скласти ескізи з фотографуванням усіх слідів сходу коліс із рейок (на рейках, скріпленнях, шпалах, баласті, узбіччях земляного полотна), слідів на колесах усіх вагонів, що зійшли (при фотографуванні слідів обов'язково встановлювати масштабну лінійку і покадрово прив'язувати до пікетажу);

- провести комісійний натурний вимір і візуальний огляд стану рейкової колії по ширині, рівню, напрямку в плані і зносу рейок на відстані 0,5 км до і після зруйнованої ділянки колії, а візуальний огляд - на відстані не менш 1 км до місця сходу зі складанням акту за обов'язкової участі ревізорів з безпеки руху, бригадира колії, майстра шляхового, керівників дистанції колії, а за вказівкою головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дирекції залізниці - за участю представників інших причетних служб або лінійних структурних підрозділів;

- при наявності вертикального підрізу або гострокінцевого накату зняти зліпок профілю поверхні кочення і гребеня першого колеса, що зійшло, із використанням швидкотвердіючих матеріалів;

- вирізати два шматки кожної зі зламаних рейок для лабораторного аналізу;

- зберегти зламані накладки.

3.1.4. У процесі розслідування зазначені матеріали повинні бути зібрані в окрему справу, а також повинні бути зібрані наступні додаткові дані:

- установлена швидкість руху вантажних і пасажирських поїздів;

- пояснення провідників пасажирських вагонів;

- фактична швидкість руху (згідно довідки про розшифрування швидкостемірної стрічки локомотива або декількох локомотивів, якщо поїзд рухався подвійною або потрійною тягами). Копія самої швидкостемірної стрічки і довідки про її розшифрування повинні бути в обов'язковому порядку надані локомотивним депо для долучення до матеріалів розслідування працівниками колійного господарства;

- довідка про погодні умови;

- режим руху поїзда (тяга, гальмування, вибіг) у загальному виді, тому що детальний режим ведення поїзда може бути встановлений надалі при ретельному аналізі результатів тягових розрахунків, розшифруванні швидкостемірних стрічок локомотивів, показань локомотивних бригад, характеру сходу вагонів з рейок та ін.;

- копія натурного листа поїзда;

- витяг з журналу форми ДУ-46 станції, на якій допущено транспортну подію;

- характеристика верхньої будови колії або стрілочних переводів (тип рейок, їхня довжина, тип шпал, кількість їх на 1 км, тип скріплень, рід баласту, товщина баласту під шпалою і ступінь його забруднення, стан земляного полотна із зазначенням висоти насипу або глибини виїмки, розмір баластної призми);

- пропущений тоннаж з моменту останнього капітального ремонту;

- дата і вид останнього ремонту колії;

- стан рейок (вертикальний і бічний зноси, наявність дефектних рейок на місці зруйнованої ділянки колії із зазначенням виду дефектів);

- стан шпал і брусів, наявність кущової непридатності шпал і брусів, наявність висмикнутих костилів;

- стан проміжних скріплень;

- наявність розбіжностей початку і кінця відводу підвищення зовнішньої рейки і кривизни в плані;

- наявність налипання снігу і льоду між підошвою рейки і підкладками;

- попікетна оцінка стану колії в балах і по ступенях відступів від норм  окремо по ширині колії, осіданнях, перекосах і напрямку в плані (рихтуванню) із зазначенням величин відступів і їхньої довжини на ділянці 500 м до місця сходу;

- перелік деталей рухомого складу і верхньої будови колії, а також вантажу чи інших предметів, що були загублені під час руху поїзда, до місця сходу рухомого складу з рейок, які могли сприяти сходу;

- відхилення від норм завантаження вагону, нерівномірність розподілу вантажу по візках;

- порушення технічних умов навантаження і кріплення вантажу;

- розвалювання вантажу під час руху поїзда з порушенням габариту навантаження;

- висота наливу рідини в цистерні, питома вага рідини;

- відхилення у схемі формування поїзда.

3.1.5. Відомості по стрілочних переводах:

- тип і марка стрілочного переводу, його взаємне розташування по відношенню до сусідніх переводів із зазначенням відстані між центрами переводів і їх сторонності, дата укладання;

- місце і схема укладання (пряма, крива, радіус кривої основної колії);

- тип баласту і стан брусів;

- пропущений тоннаж по прямому і бічному напрямках;

- переважний напрямок руху (пошерстно, протишерстно), по прямому або бічному напрямках;

- оцінка стану колії перед стрілочним переводом на протязі 50 м;

- оцінка стану рейкової колії по ширині, рівню і зносу металевих елементів стрілочного переводу (біля переднього стику рамних рейок, на відстані 1 м від вістря гостряків, біля вістря гостряків, в перетині гостряків 5, 20, 50 мм і в повному перетині, біля коренів гостряків по прямому і бічному напрямках, в середині і кінці перевідної кривої, біля хрестовинного вузла по прямому і бічному напрямках;

- наявність напливів і виколів головки гостряка біля вістря;

- наявність викришувань на бічній поверхні головки рамної рейки біля вістря і на головці гостряка, його глибина і довжина від вістря гостряка;

- неприлягання гостряка до рамної рейки біля вістря і проти першої стрілочної тяги (якщо не зігнута стрілочна тяга);

- неприлягання підошви гостряка до подушок від вістря до головки гостряка шириною 20 мм;

- наявність виступу на бічній поверхні головки гостряка від зносу на протязі від вістря до головки гостряка шириною 20 мм;

- наявність слідів вкочування гребенів коліс (початок і кінець цих слідів із прив'язкою відносно до вістря гостряка або осердя хрестовини);

- стан захрестовинної та перевідної кривих (радіус, ширина колії, рівень, рисунок стріл вигину від хорди довжиною 10 м у точках через 5 м);

- дати укладання і заміни гостряків, рамних рейок і хрестовин;

- зауваження щодо стану стрілочних переводів із журналу місячних оглядів;

- характер і вид ушкоджень перевідних брусів від коліс, що зійшли, з прив'язкою по довжині від вістря гостряка;

- число випадків сходів рухомого складу на даному стрілочному переводі за останній рік експлуатації;

- стан перевідних брусів (дата укладання, наявність непридатних брусів і т.і.);

- профілограма або зліпок (профіль поверхні кочення) гребеня першого колеса, що зійшло, при наявності вертикального підрізу або гострого накату з швидкотвердіючих матеріалів;

- при заміні рамної рейки і гостряка після сходу коліс у зоні стрілки вирізується шматок рамної рейки, починаючи з 1 м від вістря гостряка до перетину головки гостряка шириною 20 мм або робляться зліпки поперечних перерізів головок окремо рамної рейки і гостряка в його вістрі та у перетині головки гостряка шириною 5 мм із швидкотвердіючих матеріалів (у зазначених перетинах рейки можуть використовуватися і профілограми поперечного перерізу головок гостряка і рамної рейки).

#### Відомості про вагон (локомотив), що зійшов, відомості про стрілочний перевід, відомості про зламану шийку осі колісної пари або зруйнований підшипник та відомості про режим руху поїзда на момент сходу повинні надаватися в доповнення до матеріалів службового розслідування транспортних подій згідно таблиць №1 – 4.

#### Таблиця 1

#### Відомості про вагон (локомотив), що зійшов

| № п/п | Найменування показника | Величина показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Порядковий номер першого вагона (локомотива), що зійшов з голови поїзда, його заводський номер, тип і вісність. Відомості про останні капітальний та деповський ремонти (де, коли) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вантажопідйомність вагона за трафаретом, вид вантажу, маса вантажу та його розподіл по візках |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Розташування під вагоном (локомотивом) першої колісної пари, що зійшла, у напрямку руху (1, 2, 3…) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Праве або ліве колесо по напрямку руху вкотилося на рейку |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Номер осі, тип колісної пари, відомості про формування, повне обстеження і останнє обточування або проміжну ревізію букс (де, коли) |  |  |  |  |  |  |
| Продовження таблиці 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Наявність на колесах гострокінцевого накату, а також інших несправностей експлуатаційного характеру, їхні розміри | Колесо |  |  |  |  |  |
|  |  | Праве |  | Ліве |  |  |  |
| 7. | Відстань між вершиною гострокінцевого накату і вершиною гребеня колеса |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Опис та розміри ушкоджень на гребені, поверхні кочення і на бічних гранях, що утворилися при сході колісної пари |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Діаметри коліс, мм |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прокат коліс, мм |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Товщина гребенів, мм |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ширина ободів коліс, мм |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Відстань між внутрішніми гранями коліс, виміряна в 4-х точках, мм |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тип візка, який зійшов першим, несправності його деталей (відсутність, злам пружин, зріз заклепок фрикційної планки, стан гідравлічних гасників коливань, зазори між вертикальними ковзунами надресорної балки та ін.) |  |  |  |  |  |  |
| 15.а | Стан ковзунів на вагоні (локомотиві): відсутність ковпаків, злам коробки ковзуна та ін. |  |  |  |  |  |  |
| 15.б | Зазори між ковзунами вагона і візків, мм | 1-й візок |  |  | 2-й візок |  |  |
|  |  | Зправа | Зліва |  | Зправа |  | Зліва |
| 16. | Сліди торкання заклепок або болтів п’ятника сполучної балки восьмивісної цистерни |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Діаметри підп'ятників, мм | Перший візок |  | Другий візок |  |  |  |
|  |  | Уз-довж | По-перек | Уздовж |  | По-перек |  |
| 18. | Діаметри п’ятників, мм |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Глибина підп’ятника, мм (рік виготовлення надресорної балки – до чи після 1986 р.) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Висота циліндричної частини п’ятника, мм |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.а | Розміри візка (ЦНИИ-Х3), який зійшов | Прав. боков. |  | Лів. боков. |  |
|  |  | 1 букс. | 2 букс. | 1 букс. | 2 букс. |
|  |  | М |  |  |  |
|  |  | а |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |
|  |  | г |  |  |  |
|  |  | д |  |  |  |
|  |  | Прав. боков. |  | Лів. боков. |  |
|  |  | 1 букс. | 2 букс. | 1 букс. | 2 букс. |
|  |  | М |  |  |  |
|  |  | а |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |
|  |  | г |  |  |  |
|  |  | д |  |  |  |
| 21.б | Розташування фрикційних клинів відносно опорної поверхні надресорної балки | Прав. боков. |  | Лів. боков. |  |
|  |  | 1 клин | 2 клин | 1 клин | 2 клин |
| 22. | Матеріал та характер контакту гальмової колодки з колесом у візку, що зійшов (сповзання гальмової колодки з колеса, колодка ріже гребінь, має клиноподібний знос та ін.) | Колесо |  |  |  |
|  |  | 1-й візок |  | 2-й візок |  |
|  |  | Пра-ве | Ліве | Пра-ве | Ліве |
| 23. | Режим, на який включений повітророзподільник вагона. Стан авторежиму і важільної передачі |  |  |  |  |
| 24. | Стан автозчіпних приладів. Різниця осей автозчепів вагонів |  |  |  |  |
| 25. | Стан елементів кузова вагона (стін, дверей, рам та ін.) |  |  |  |  |

Примітка: п.п. 16 - 21 – тільки для вагонів

##### Таблиця 2

# Відомості про стрілочний перевід

| №№ пп | Найменування показників | Величина показника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Тип і марка стрілочного переводу, дата укладання |  |
| 2. | Номер колії, головної, приймально-відправної |  |
| 3. | Місце укладання (у прямій, кривій, якщо в кривій – радіус кривої) |  |
| 4. | Напрямок перевідної кривої стрілочного переводу (усередину або назовні кривої) |  |
| 5. | Тип баласту і стан брусів (дата укладання брусів, наявність непридатних у зоні стрілки і їхнє розташування) |  |
| 6. | Наявність і місце розташування на елементах стрілочного переводу слідів коліс першої одиниці рухомого складу, що зійшла |  |
| 7. | Тоннаж, який був пропущений по прямій / боковій колії |  |
| 8. | Переважний напрямок руху поїздів (пошерстний / протишерстний, прямий / на бокову колію) |  |
| 9. | По якому напрямку руху поїзда відбувся схід |  |
| 10. | Чи виконувалася заміна гостряка при зношеній рамній рейці (дата укладання) |  |
| 11. | Оцінка стану колії перед стрілочним переводом на відстані 50 м (за результатами останнього проходу вагона -колієвимірювача або з безпосередніх вимірювань по стрілах прогину від 10 м хорди) |  |
| 12. | Ширина колії і рівень: - у передньому стику рамних рейок - на відстані 1 м від вістря гостряків - біля вістря гостряків - у перетині гостряків шириною 5 мм; 20 мм; 50 мм - у корені гостряків по прямій і боковій колії |  |
| 13. | Вертикальний і бічний знос рамної рейки (висота рейки і ширина головки на відстані 13 мм від верха головки): - у передньому стику рамних рейок - на відстані 1 м від вістря гостряків - біля вістря гостряків - у перетині гостряка шириною 5 і 20 мм - у повному перетині гостряка |  |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Вертикальний і бічний знос гостряка (висота гостряка і ширина головки на відстані 13 мм від верха головки (h0 ): - біля вістря гостряка - по середині подушки стрілочного башмака на 1-м, 2-м і 3-м брусі - у перетині гостряка шириною 5, 20 і 50 мм - у повному перетині гостряка |  |
| 15. | Неприлягання підошви гостряка до подушки від вістря до перетину гостряка шириною 20 мм |  |
| 16. | Відстань від краю струганої поверхні на голівці рамної рейки ( hр ) до поверхні подушки стрілочного башмака (у її середині) - біля вістря - у середині подушки на 1-м, 2-м і 3-м брусі |  |
| 17. | Наявність зминання, вищерблення або відколювання металу на головці гостряка |  |
| 18. | Наявність виступу на бічній поверхні головки гостряка від зносу (від вістря до перетину гостряка шириною 20 мм ) |  |
| 19. | Наявність вищерблення на бічній поверхні головки рамної рейки біля вістря гостряка і на головці гостряка (із зазначенням довжини, глибини і відстані від вістря гостряка) |  |
| 20. | Якщо є слід від вкочування гребеня, указати початок і кінець цього сліду стосовно вістря гостряка |  |
| 21. | Характер і вид пошкоджень перевідних брусів від коліс, що зійшли, із зазначенням відстані від вістря гостряка |  |
| 22. | Прилягання гостряка до рамної рейки біля вістря гостряка й проти першої стрілочної тяги (якщо не зігнута стрілочна тяга) |  |
| 23. | Зауваження щодо стану стрілочного переводу із журналу місячного огляду |  |
| 24. | Число випадків сходів на даному стрілочному переводі за останній рік |  |

# Таблиця 3

Відомості про зламану шийку осі колісної пари

або зруйнований підшипник

| № п/п | # Найменування показника | # Величина показника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Місце відчеплення вагона або заміни колісної пари |  |
| 2. | Число, місяць, рік відчеплення або заміни колісної пари |  |
| 3. | Номер колісної пари з буксою, що гріється |  |
| 4. | Дата і пункт - формування колісної пари; - останнього повного огляду; - проміжної ревізії букс |  |
| 5. | Прокат по колу кочення колеса, виміряний по периметру через 20 - 25 см, раковина, повзун, навар та ін. |  |
| 6. | Різниця діаметрів коліс по колу кочення |  |
| 7. | Стан лівої або правої шийки осі, деталей підшипників згідно з діючою класифікацією |  |
| 8. | Стан змащення (нормальне, забруднене, обводнене, вигоріле, наявність механічних включень) |  |
| 9. | Підшипник (номер, тип, завод – виготовлювач) |  |
| 10. | Стан торцевого кріплення (гайка М110, шайба з трьома або чотирма болтами) |  |
| 11. | Стан корпуса букси |  |
| 12. | Стан лабіринтового кільця |  |
| 13. | Стан гумових ущільнень |  |
| 14. | Ким і коли було виявлене нагрівання букси (ПОНАБ, ДИСК або оглядач та ін.) |  |

###### Таблиця 4

#### Відомості про режим руху поїзда на момент сходу

| 1. | Чи рухався тяговий рухомий склад у режимі тяги | так | ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Чи застосовувалося прямодіюче гальмо локомотива | так | ні |
| 3. | Чи застосовувалося електричне гальмування локомотива (електропоїзда) | так | ні |
| 4. | Місце зупинки локомотива (відстань від осі пасажирської будівлі або км, плюс пікет) |  |  |

3.2. Методичні вказівки щодо розслідування причин сходу рухомого складу з рейок.

#### При службових розслідуваннях причин сходу вагонів з рейок на підставі аналізу зібраних матеріалів і обставин випадку необхідно керуватися наступними основними принципами та теоретичними й експериментальними висновками:

3.2.1. Сучасні конструкції верхньої будови колії і стрілочних переводів мають досить великий запас міцності і стійкості (в середньому у два рази більше, ніж рухомий склад).

При наявності тільки одних несправностей колії або відступів від норм її утримання першими, як правило, сходять з рейок локомотив або вагони в голові поїзда при будь-яких режимах його ведення.

Для локомотивів характерні великі вісьові навантаження, наявність непідресорених вантажів, поперечна жорсткість візка, моторність усіх осей, до того ж на автозчепи локомотивів і головних вагонів передаються значні по величині поздовжні  квазистатичні та динамічні сили. У таких умовах при наявності несправностей колії, особливо в її кривих ділянках і зоні стрілочних переводів, за всіма законами динаміки і міцності першими сходять з рейок саме локомотиви і головні вагони. Якщо ж із рейок сходять вагони в середині чи в хвості поїзда, то причиною таких сходів (особливо порожніх вагонів) не можуть служити лише несправності колії, тим більше як головна і єдина причина. Головні причини слід шукати в порушеннях режиму ведення поїзда, несправностях рухомого складу, відхиленні від норм завантаження вагонів, нерівномірному розподілу вантажу по візках, кріпленні вантажу, схемі формування поїзда.

3.2.2. Якщо з рейок зійшли вагони в середній або в хвостовій частині поїзда на безстиковій колії, то причиною сходу мало ймовірним може бути температурний викид рейкових плітей безстикової колії. Такий викид, як правило, відбувається перед локомотивом або під локомотивом вантажного поїзда, перед локомотивом, під локомотивом, або під першим вагоном пасажирського поїзда (у залежності від швидкості руху поїзда в порівнянні зі швидкістю власне викиду в поперечному до осі колії напрямку).

У таких випадках під поїздом, як правило, в середині або в його хвостовій частині, може відбутися зрушення рейкошпальної решітки відносно баласту. Якщо колія цілком забаластована і стабілізована, викликати зрушення рейкошпальної решітки (особливо в кривих ділянках колії) можуть тільки надмірні критичні бічні сили на контактах гребенів коліс з рейками з причин, що не залежать від стану колії, а якщо і залежать, то в малій частці. В таких випадках потрібно ретельно аналізувати стан рухомого складу і режим ведення поїзда.

Для цього від складу поїзда або маневрового складу необхідно відчепити вагони, які рухалися перед вагонами, що зійшли з рейок. Після відчеплення їм проводиться комісійний, за участю фахівців причетних господарств, огляд та вимірювання параметрів згідно з переліком, наведеним у таблиці 1. Результати вимірювань заносяться у відомість стану вагонів і після підпису їх членами комісії додаються до матеріалів службового розслідування. Рішення щодо кількості вагонів, які необхідно оглянути і перевірити їх параметри, визначає голова комісії, що проводить службове розслідування.

3.2.3. Якщо на місці транспортної події відсутні сліди вкочення гребенів коліс на рейки, рейкова колія не ушкоджена, а мають місце лише сліди кочення коліс по скріпленнях і шпалах на значному протязі, то причиною сходу рухомого складу може бути, як правило, витискання вагона (переважно порожнього) у складі поїзда, особливо довгосоставного в режимі вибігу, екстреного, повного службового пневматичного гальмування, електричного (рекуперативного або реостатного) або застосування машиністом допоміжного прямодіючого гальма локомотива.

3.2.4. Якщо на місці сходу  мали місце злами бездефектних рейок типу Р65, то

такі злами можуть бути тільки внаслідок сходів коліс з рейок, а не їх причиною (рейки типу Р65 розраховані на вертикальні навантаження до 1800 кН і у реальній поїзній обстановці такі навантаження практично не можливі).

3.2.5. У переважній більшості випадків сходи рухомого складу з рейок відбуваються через вкочення гребенів коліс на рейки, а не через розпирання рейкової колії з наступною розкантовкою рейки. Колія, як правило, витримує підвищений силовий вплив як локомотивів так і вагонів. Основними причинами вкочення гребенів коліс на рейки є надкритичні поздовжні сили в поїзді, що передаються автозчепами через незадовільні режими ведення поїзда, особливо в кривих ділянках колії, на переломах поздовжнього профілю, наприкінці затяжних спусків при слідуванні на підйом. У таких випадках несправності колії і рухомого складу сприяють сходам рухомого складу з рейок, але в значно меншій мірі, ніж режим ведення поїзда.

Імовірність сходів тим більше, чим більша маса локомотива і більша кількість зчіпних осей, чим більше порожніх і легковагових вагонів у голові поїзда, чим більше несправностей колії і рухомого складу.

З'ясування причин сходу і визначення ступеня впливу режиму ведення поїзда, несправностей колії (стрілочних переводів) і рухомого складу та інших впливаючих факторів у кожному випадку необхідно здійснювати на підставі детальних досліджень кінематичної і динамічної їх взаємодії.

При службових розслідуваннях через вкрай обмежені нормативні терміни в таких складних випадках з'ясувати основні (головні) і супутні причини сходів рухомого складу з рейок досить проблематично, а в ряді випадків і не можливо без проведення технічної експертизи.

3.2.6. На ділянках колії із залізобетонними шпалами і роздільним скріпленням типу КБ сходи рухомого складу з рейок через розпирання рейкової колії практично неможливі через великий (майже 10-кратний) запас міцності і стійкості. На таких ділянках причинами сходів можуть бути викиди безстикової колії, зрушення рейкошпальної решітки, вкочення зношених гребенів коліс на зношену головку рейки (при наднормативних зносах), та витискання порожніх і легковагових вагонів.

3.2.7. На ділянках колії з дерев'яними шпалами і костильним скріпленням без протирозпірних прокладок сходи коліс з рейок відбуваються через розпирання рейкової колії з наступним провалом коліс лише при наявності кущової непридатності шпал або перевідних брусів і в несприятливих поєднаннях відхилень від норм утримання рейкової колії в профілі і плані III, IV і V ступенів несправностей.

На прямих ділянках колії розпирання її можливо під одночасним впливом декількох візків вагонів підряд, а в кривих (особливо малих радіусів), як правило, тільки під впливом одного візка. Цю обставину вкрай важливо мати на увазі при визначенні першого рухомого складу, що зійшов, перших візків, що зійшли. При цьому необхідно враховувати за схемою повалення вагонів, у яку сторону по ходу поїзда зійшли колеса візків усіх вагонів, що частково залишилися на рейках з обов'язко-вою прив'язкою до пікетажу. Потрібно пам'ятати, що чим менше радіус кривої, тим більше опір рейкової колії розпиранню.

3.2.8. Через конструктивні недоліки ряд візків експлуатується в перекошеному стані, через що в процесі руху в прямих ділянках колії відбувається нерівномірний знос гребенів коліс однієї і тієї ж колісної пари. Такі візки викликають підвищений вплив на колію.

При виявленні таких візків варто керуватися наступними характерними ознаками: різниця зносу гребенів коліс однієї колісної пари, нерівномірний (по діагоналі) знос гасників коливань, нерівномірний по колу знос п’ятників і підп'ятників, непаралельність осей, різниця діаметрів кругів кочення, наявність ексцентриситетів передачі поздовжніх стискаючих сил автозчепів та ін.

Сказане в першу чергу відноситься до таких випадків сходів рухомого складу з рейок у зоні стрілочних переводів, кількість яких щорічно і постійно зростає. Самі по собі конструкції стрілочних переводів, особливо сучасних на залізобетонних брусах, досить міцні і стійкі.

Аналіз численних сходів показав, що на стрілочних переводах при русі поїзда на бокову колію з зупинкою реалізуються значні бічні сили в зоні стрілки, обумовлені підвищеними поздовжніми стискаючими силами у поїзді через порушення режиму гальмування.

У цих умовах колеса несправного візка вкочуються на гостряк і рамну рейку, особливо при наявності вертикального підрізу гребенів і гострокінцевого накату в їхній вершині. Імовірність вкочування гребенів коліс на рейки в таких випадках зростає при русі таких зношених коліс у пошерстному напрямку при пониженні гостряка щодо рамної рейки більш 2 мм у перетині головки гостряка 50 мм і більше.

Слід враховувати і те, що не всі колеса з вертикальними підрізами гребенів і гострокінцевими накатами на їхніх вершинах є небезпечними для безпеки руху. У кожному конкретному випадку варто враховувати поєднання зносу гостряків і рамних рейок і відстань від вершини гребеня колеса до місця розташування гострокінцевого накату.

В усіх цих обставинах необхідно здійснювати ретельне дослідження, розрахунки й аналіз на підставі параметрів режиму гальмування поїзда, профілограм або зліпків поверхні кочення і профілю гребеня колеса, профілограм або зліпків гостряка і рамних рейок у характерних перетинах гостряка.

Поздовжні динамічні зусилля в поїзді залежать не тільки від його довжини і маси, але і від місця розташування в поїзді порожніх і навантажених вагонів, характеру і виду вантажів, що перевозяться, стану гальмового обладнання.

3.2.9. Надлишок підвищення зовнішньої рейки сам по собі не може викликати схід рухомого складу, але в поєднанні з наднормативним бічним зносом рейок сприяє витисканню вагонів і розпиранню колії.

3.2.10. Оцінка стану колії за даними розшифрування стрічок колієвимірювального вагону в балах на відстані 1 км або його частини ні в якому разі не повинна вважатися основою для визначення причин сходів рухомого складу з рейок. Наявність відхилень від норм утримання рейкової колії в профілі і плані IV ступеня сама по собі кожна окремо не загрожують безпеці руху, а їхнє поєднання, у тому числі і з несправностями III ступеня, як і несправностями V ступеня, безпосередньо загрожують безпеці руху поїздів. Однак у кожному конкретному випадку необхідно оцінювати за критеріями безпеки руху фактичні величини відступів (глибина, довжина нерівностей) IV і V ступенів і їхніх поєднань з урахуванням фактичної швидкості руху і режиму ведення поїзда. Тільки при ретельних дослідженнях, розрахунках і їхньому аналізі можна зробити однозначні висновки про причини сходів рухомого складу з рейок за станом колії при наявності несправностей IV і V ступенів.

Будь-які інші рішення з важливого питання на підставі лише непрямої оцінки стану колії (незадовільний кілометр, недобиті костилі, непридатні шпали, розтягнуті або злиті зазори, факт наявності несправностей IV і V ступенів без аналізу їх величин та ін.) є поверхневими, суб’єктивними та юридично не вірними, тому що в їхній основі відсутні висновки, які підтверджують причину сходу конкретного екіпажу в даному конкретному місці колії при конкретних режимах руху поїзда з конкретною швидкістю руху та ін.

3.2.11. Випадки сходу рухомого складу на сортувальних гірках, при справному технічному стані пристроїв, у переважній більшості відбуваються:

- на коліях сортувального парку через перевищення допустимої швидкості співударяння;

- в сповільнювачах натискної дії через витискання колісних пар внаслідок використання ступенів гальмування, що не відповідають вазі вагона. Такі випадки трапляються, як правило, із-за: неправильних дій оператора гірки; недостовірності інформації в сортувальному листку про масу вагонів; неправильного порядку розміщення вагонів різної ваги у відчепі; наявності в одному відчепі більш як одної групи важких і одної групи легковагових вагонів; відсутності контролю оператором гірки за дотриманням дозволених швидкостей надвигу та розпуску складу; наявності на бандажах коліс речовин, які знижують коефіцієнт тертя;

- на гіркових стрілках через: зупинку стрілки в середньому положенні або “захват” гостряків внаслідок перевищення фактичної швидкості входу відчепу на рейкове коло стрілочної секції в порівнянні з розрахунковою швидкістю, яка визначає довжину передстрілочної дільниці; неодноразове переведення стрілки перед вступом відчепу на рейкове коло; повільне переведення стрілки із-за недоліків в їх технічному утриманні; несвоєчасне очищення стрілок при снігопаді та ожеледиці; порушення правил розпуску довгобазових вагонів; переведення стрілок в режимі ГАЦ при відключених фотоелектричних пристроях, пошкодженні рейкових або магнітних педалей.

Тема 6 Організація і проведення шкіл передових прийомів та методів праці.

- Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад

23 Узагальнення передового досвіду та проведення шкіл передових прийомів та методів праці. Про затвердження Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України 1-Ц 01.01.2002р З метою забезпечення галузі кваліфікованими робітниками, підвищення продуктивності праці, безпеки руху, охорони праці, ефективного функціонування та комплексного розвитку системи залізничного транспорту, наказую: 1. Затвердити Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України (додається). 2. Зазначене Положення ввести в дію з 1 січня 2002 року. 3. Начальникам залізниць та підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці забезпечити організацію професійного навчання робітників у відповідності з вимогами Положення. 4. Контроль за . виконанням даного наказу покласти на Головне управління кадрової та соціальної політики. Генеральний директор Укрзалізниці Г.М.Кірпа Школи передових прийомів та методів праці проводяться з метою оволодіння робітниками прогресивними прийомами і методами роботи передовиків виробництва в області організації перевезень та забезпечення безпеки руху поїздів, використання локомотивів та локомотивних бригад, покращення якості і зниження собівартості перевезень, економії палива, матеріалів, електроенергії, впровадження методів научної організації праці тощо. Школи можуть бути дорожніми або галузевими. Дорожні школи організуються за розпорядженням начальника залізниці, а галузеві – за розпорядженням керівництва Укрзалізниці. Школи комплектуються переважно робітниками однієї професії. Для робітників, пов"язаних між собою виконанням єдиного технологічного процесу (формування поїздів, механізований ремонт колії, технічний огляд і ремонт локомотивів, вагонів тощо), організовуються комплексні школи, де навчаються одночасно робітники різних професій. Заняття проводяться в навчальних групах чисельністю від 5 до 30 осіб. Навчання складається переважно із практичних занять, під час яких керівники школи показують передові прийоми і методи праці. Для поглиблення теоретичних знань проводяться теоретичні заняття (консультації). Керівниками шкіл призначаються досвідчені працівники, які володіють найбільш прогресивними і раціональними прийомами і методами праці, досягли високих показників продуктивності праці, економії матеріальних ресурсів. Консультантами залучаються керівні, інженерно-технічні працівники і спеціалісти підприємств та структурних підрозділів, які мають стаж роботи за професією, пов"язаною з темою навчання школи, не менше як 3 роки. Термін навчання в школах по вивченню передових прийомів та методів праці від 20 до 100 годин в залежності від мети та задач школи. Навчання закінчується підсумковим заняттям. Після закінчення навчання слухачам видається посвідчення.

25 Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.

Ознайомлення з досвідом роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.