# Додаток 1

# до наказу

# регіональної філії «Одеська залізниця»

# від ______________№ ______________

З А Х О Д И

щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час пропуску льодоходу та весняного паводка по об'єктах колійного господарства у 2017 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Викона-вець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вивчити оперативний план по забезпеченню безпечного пропуску льодоходу, весняної повені та зливових вод по об'єктах колійного господарства з усіма працівниками, на яких покладена відповідальність за виконання робіт по підготовці до пропуску льодоходу, повені та зливових вод у 2017 році, а також проінструктувати їх про порядок дій і техніку безпеки, застосування протирозмивних засобів для захисту земляного полотна та штучних споруд | 01.02. | ПЧ, ДН |
| 2 | Забезпечити виконання усіх невідкладних робіт для підготовки місць, несприятливих при паводку, льодоході і зливових водах відповідно до затверджених оперативних планів дистанціями колії | Згідно з додатками 5 і 6 | ПЧ, ДН |
| 3 | Провести комісійні огляди готовності колійного господарства до пропуску паводку, льодоходу і зливових вод | 01.03. | ПЧ, ДН |
| 4 | При необхідності очистити від снігу нагірні і водовідвідні канави, кювети, резерви, розкрити та очистити отвори, входи та виходи малих мостів, труб та лотків під переїздами, укоси “хворих” місць земляного полотна, виїмок і насипів, які зазнають деформацій, а також очистити від снігу баластну призму у місцях, які можуть зазнати розрідження | 01.03. | ПЧ |
| 5 | Організувати прибирання снігу зі станцій, розкривання та очищення водовідводів від централізованих стрілочних переводів | 15.03. | ПЧ, ДН |
| 6 | При отриманні інформації про різку зміну погодних умов терміново надати телеграму на виробничі підрозділи філії про очікування зливових (довготривалих) дощів, шквального вітру, сильних снігопадів для встановлення контролю за станом земляного полотна, особливо «хворих» місць, споруд та місць, схильних до розмиву | Постійно | П, ПЛД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Забезпечити ретельний нагляд з установленням спеціальних обходів або чергувань на небезпечних ділянках колії, у т.ч. біля гребель, місць можливого переливу через колію, мостів і труб з недостатніми отворами | Постійно під час паводка | П, ПЧ |
| 8 | Здійснювати контроль за станом колії натурними обстеженнями усіма технічними засобами: георадарним комплексом, колієвимірювальними і дефектоскопними вагонами та візками з вжиттям оперативних заходів щодо забезпечення безпеки руху, при цьому, врахувати усі ознаки, що свідчать про реальну загрозу: відхилення від норм технічного стану колії, підйом води в кюветах і канавах менше 25 см від бровки кювету, глибокі вимоїни баластної призми, підпір води нижче бровки земляного полотна менше ніж 50 см, водовороти, промоїни глибиною більше 1 м від обрізу фундаменту штучних споруд, вихід рідкого бруду або каламутної води з низового кінця труби | Постійно під час паводка | П, ПЧ |
| 9 | Забезпечити за заявками ПЧ доставку бутового каменю та щебеню на об'єкти водоборотьби з виробничих підрозділів філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» згідно з планами відвантаження | 25.02. | П, М, Д, ПЧ, ДН |
| 10 | Забезпечити видачу матеріалів, необхідних для водоборотьби, дистанціям колії відповідно до додатку 3 | 25.02. | НХ, НХТер |
| 11 | Організувати заготівлю матеріалів аварійного запасу та підготовку необхідного інвентарю і інструментів для забезпечення пропуску весняного паводка. У разі потреби укласти угоди зі спеціальними підрозділами на виконання підривних робіт для дроблення льоду | 01.03. | ПЧ |
| 12 | Організувати доставку матеріалів верхньої будови колії на дільниці, схильних до розмивів для використання їх під час ліквідації загрози безпеці руху при таненні снігового покрову | 01.03. | ПЧ |
| 13 | Організувати обколювання льоду біля опор великих мостів, льодорізів | Лютий-березень | ПЧ |
| 14 | Влаштування постів спостереження на об’єктах, які потребують промірів русел річок | 01.03. | ПЧ згідно з додатком 5 |
| 15 | При необхідності забезпечити зв'язок з небезпечними для пропуску місцями відповідно до додатку 2 | 01.03. | ПЧ, ШЧ, ДН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Організувати місця дислокації інертних матеріалів відповідно до додатку 4 з виділенням техніки для навантаження матеріалів на рухомий склад. Закріпити наступні підрозділи на виділення необхідної техніки на станції: - ст. Усатове – КМС-261; - ст. Рені-Основна – ПЧ-17; - ст. Вапнярка – КМС-128; - ст. Болеславчик – ПЧ-7; - ст. Корсунь – ПЧ-8; - ст. Шевченко – ТЧ-5; - ст. Знам’янка – КМС-63; - ст. Галаганівка – КМС-127 | 01.03. | П, Д, ДН |
| 17 | Направити у локомотивні депо, начальникам станцій виписку з переліком небезпечних щодо розмиву місць, під час проїзду по яких локомотивні бригади повинні проявляти особливу пильність | 01.02. | П, ПЧ |
| 18 | Провести інструктажі локомотивним бригадам, черговим по станціях про особливу пильність при проїзді небезпечних місць, а також надання своєчасної інформації про загрозу розмивання, збір води біля колії, порушення плавності ходу рухомого складу та інші небезпеки за діючою системою “Поштовх на колії” | Постійно | П, Д, ДН, Т, ТЧ, ПЧ, ДС |
| 19 | Створити оперативні групи для керування роботами з підготовки до водоборотьби при управлінні філії та дирекціях залізничних перевезень | 01.02. | П,ДН |
| 20 | У міру виходу з зими, танення баластної призми, пропуску льодоходу і весняного паводка розпочати огляд колійного господарства | Березень-квітень | П, ПЧ |
| 21 | Розпочати заходи з ліквідації наслідків паводка і проведення колійних робіт в оперативному і плановому порядку для забезпечення безпеки руху поїздів | Березень-квітень | П, ПЧ |

## Начальник служби колії                                                                            О. А. Рубан