# Наказ №129/Н від 21.05.15

# Про затвердження  Положення  про

# порядок надання  дозволу   на  виїзд

# та роботу локомотивів промислових

# підприємств   на  коліях   загального

# користування Укрзалізниці  у межах

# Одеської залізниці

З метою встановлення порядку надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств, відомств на коліях загального користування станцій у межах Одеської залізниці та здійснення систематичного контролю за їх експлуатацією,

НАКАЗУЮ:

# 1. Затвердити та увести в дію Положення про порядок надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств на коліях загального користування Укрзалізниці у межах Одеської залізниці (далі Положення).

2. Начальникам дирекцій залізничних перевезень, причетних служб, головним ревізорам з безпеки руху поїздів і автотранспорту ревізорських дільниць оперативним порядком забезпечити доведення до усіх причетних вимог цього Положення, організувати вивчення та встановити постійний контроль за його виконанням.

# 3. Наказ ДП «Одеська залізниця» від 01.04.2010 №157/Н «Про затвердження «Положення про порядок надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств на коліях загального користування Укрзалізниці у межах Одеської залізниці» визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту  Мелкумяна Р.Г.

Начальник залізниці –

голова комісії з реорганізації                                                                   Г.А. Бойко

Погоджено:

НЗ-1

НЗТ

РБ

Д

НГК

НЮ

М

Т

НАС

Розсилка: Д, Т, М, РБ, усім ДН, УРБ

Затверджено

наказ ДП "Одеська залізниця"

від _____________№________

# Положення

# про порядок надання дозволу

# на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств, відомств на коліях

# загального користування Укрзалізниці у межах Одеської залізниці

Це положення розроблене з метою встановлення порядку надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств, відомств на коліях загального користування в межах дирекцій залізничних перевезень (далі ДН) та здійснення систематичного контролю за їх експлуатацією.

1. Дозвіл на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств, відомств на колії загального користування Укрзалізниці надається за підписом першого заступника начальника залізниці (далі НЗ-1) за узгодженням з головним ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці (далі РБ) терміном на один рік (форма дозволу наведена у додатку 5 до цього Положення).

2. Зазначений дозвіл видається на підставі письмового звернення керівника промислового підприємства, відомства на ім′я начальника залізниці за умови неухильного виконання ним вимог додатків 1, 2, 3 ,4 до цього Положення.

3. Документи за переліком, зазначеним у додатку 1, надаються керівником промислового підприємства, відомства для перевірки та узагальнення у відповідні ДН.

4. Разове переміщення локомотивів промислових підприємств, відомств по окремих дільницях у межах відповідних ДН при виробничій необхідності здійснюється тільки у холодному стані відповідно до вимог "Інструкції про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу" ЦТ-0057, затвердженої наказом Укрзалізниці від 03.02.2003 №32-Ц.

5. При організації маневрової роботи з виїздом локомотивів підприємств, відомств на колії станцій розробляється місцева інструкція про забезпечення безпеки руху при виконанні маневрової роботи локомотивом промислового підприємства на коліях загального користування станції, яка погоджується головним ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту ревізорської дільниці та затверджується начальником ДН.

6. Порядок здачі іспитів складачами поїздів промислових підприємств Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України у відповідних комісіях станцій та порядок ознайомлення машиністів, помічників машиністів та складачів поїздів промислових підприємств, відомств з нормативними документами з безпеки руху поїздів, виданими Укрзалізницею, керівництвом залізниці та ДН, відповідно до вимог наказу МТЗУ від 14.06.2007 №499, визначається наказом ДН.

7. Перевірка знань здійснюється після попередньої оплати відповідно до калькуляції, затвердженої керівництвом залізниці.

8. ДН забезпечує відповідні станції, списками локомотивних бригад промислових підприємств, відомств, які виїжджають на станцію.

9. ДН надає через службу комерційної роботи та маркетингу (далі служба-М) узагальнений пакет документів відповідно додатку 1 до цього Положення для видачі дозволу.

10. Служба М, після отримання від ДН пакету документів та перевірки відповідності додатку 1 до цього Положення, готує проект дозволу відповідно до додатку 5 до цього Положення, погоджує у службах перевезень та локомотивного господарства (далі служба Т), надає його до ревізорського апарату для опрацювання та узгодження. Після узгодження РБ, служба М надає дозвіл на підпис НЗ-1.

11.  Служба Т, за письмовою заявкою керівника підприємства, відомства організовує:

11.1. Перевірку знань локомотивних бригад промислових підприємств, відомств з нормативних актів з безпеки руху поїздів, Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, відповідно до вимог п.2.21 "Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України", затвердженого наказом МТЗУ від 14.06.2007 №499, , раз на 3 роки.

11.2. Проведення машиністами-інструкторами локомотивних депо залізниці контрольно-інструкторських поїздок з машиністами промислових підприємств, відомств за письмовою заявкою та списком локомотивних бригад наданими керівником промислового підприємства, відомства для отримання дозволу на виїзд та роботу на коліях загального користування Укрзалізниці у межах Одеської залізниці.

11.3. Роботу комісії по огляду локомотивів, що належать іншим промисловим підприємствам, відомствам, з метою встановлення дотримання вимог викладених у додатку 2 Положення, із складанням акту відповідно до додатку 3 Положення.

11.4. Перевірка знань локомотивних бригад, проведення контрольно-інструкторських поїздок з машиністами промислових підприємств, відомств та огляд локомотивів виконуються після укладення відповідних договорів із керівниками промислових підприємств, відомств (отримання гарантійних листів щодо оплати послуг) та попередньої оплати, (згідно із затвердженою калькуляцією).

11.5. Надає відповідні телеграфні вказівки локомотивним депо (в межах дільниць обслуговування) щодо проведення перевірки знань, контрольно-інструкторських поїздок з машиністами промислових підприємств, відомств та участі в огляді локомотивів, що будуть виїзджати на колії загального користування Укрзалізниці.

12. Начальники локомотивних депо, після отримання телеграфної вказівки Т забезпечують:

12.1.  Перевірку знань локомотивних бригад промислових підприємств, відомств у комісіях, відповідно до вимог "Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України", затвердженого наказом МТЗУ від 14.06.2007 №499, з видачею посвідчення форми РБУ-9 після здачі іспитів у комісії при начальнику локомотивного депо, з терміном дії три роки.

12.2. Виконання машиністами-інструкторами контрольно-інструкторських поїздок з машиністами промислових підприємств, відомств з наданням відповідних висновків.

12.3. Участь приймальника локомотивів (далі ТЧПл), заступника начальника депо з ремонту (далі ТЧЗр) у комісії щодо перевірки технічного стану локомотивів промислових підприємств та відомств.

13. Головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту ревізорських дільниць:

13.1. Здійснюють нагляд за порядком виїзду локомотивів промислових підприємств, відомств на станції та виконанням причетними працівниками вимог цього Положення та нормативних вимог щодо забезпечення безпеки руху.

13.2. Перевіряють локомотиви, локомотивні бригади промислових підприємств, відомств, які виїжджають на колії станції загального користування Укрзалізниці. У випадках невиконання промисловими підприємствами, відомствами нормативних вимог щодо забезпечення безпеки руху надають припис керівнику підприємства, відомства щодо заборони виїзду локомотивів на колії станцій та інформують про це причетних начальників станцій та ДН.

14. Начальники станцій:

14.1. Забезпечують чергових по станції списками локомотивних бригад та складачів поїздів промислових підприємств, відомств, які працюють на локомотивах з виїздом на колії станцій, підписаними керівником підприємства, відомства. Вищевказані списки локомотивних бригад та складачів поїздів підлягають оновленню, один раз на рік.

14.2. Забезпечують чергових по станції копіями дозволу першого заступника начальника залізниці щодо виїзду локомотивів промислового підприємства, відомства на колії станції (додаток 5).

14.3. Забезпечують перевірку черговими по станції наявності у локомотивних бригад промислових підприємств, відомств,:

- маршрутних листів, підписаних керівництвом підприємства приписки локомотива, з відмітками про технічний стан локомотивів;

- посвідчення форми РБУ-9 локомотивних бригад та складачів поїздів про здачу іспитів на знання Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України у відповідних комісіях локомотивних депо та станцій, згідно з наказом МТЗУ від 14.06.2007 №499.

14.4. Забезпечують проведення інструктажів локомотивним бригадам складачам поїздів промислових підприємств, відомств щодо безумовного виконання ними усіх розпоряджень чергового по станції при виконанні ними роботи на коліях станції.

14.5. Забезпечують (при необхідності) перевірку фізіологічного стану локомотивних бригад промислових підприємств, відомств, у разі виявлення відхилень вживають негайні заходи щодо запобігання будь-яких їх переміщень у межах станції з викликом відповідального керівника промислового підприємства, відомства.

15. Прийняти до виконання наступні додатки:

15.1. Додаток 1 – "Перелік документів, необхідних для надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств та відомств на коліях загального користування станцій".

15.2. Додаток 2 – "Вимоги до технічного стану локомотивів промислових підприємств та відомств”.

15.3. Додаток 3 – "Зразок акту перевірки технічного стану локомотивів промислових підприємств та відомств".

15.4. Додаток 4 – "Зразок списку локомотивних бригад та складачів поїздів промислових підприємств та відомств".

15.5. Додаток 5 – "Зразок дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств (відомств) на колії загального користування станції".

Начальник служби перевезень                                                           В.О. Мельник

Начальник служби

локомотивного господарства                                                              Ж.В. Лебедєв

Начальник служби

комерційної роботи та маркетингу                                                      І.А. Басюк

Розсилка : Д, Т, М, РБ, усім ДН, УРБ.

Додаток 1

до положення

від                  №____/Н

Перелік документів, необхідних для надання дозволу на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств та відомств на колії загального користування станцій в межах дирекції залізничних перевезень.

1. Дозвіл на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств та відомств на колії загального користування надається при наявності від керівника промислового підприємства, відомства листа із зверненням на ім’я начальника залізниці, у якому вказується мета надання дозволу, колії, на які потрібно надати дозвіл на виїзд, з наданням необхідних документів:

1.1. Копія технічного паспорту під’їзної колії.

1.2. Копія місцевої інструкції про порядок обслуговування та подачі вагонів на під’їзні колії (затверджена начальником дирекції залізничних перевезень).

1.3. Копія договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії.

1.4. Копія договору щодо проведення періодичних повірок засобів виміру державним повірником: манометри - один раз на два роки; швидкостеміри - один раз на три місяці; вольтметри, амперметри - один раз на рік, відповідно до ДСТУ 2708 - 99, РД 22 УЗ 01 - 94.

1.5. Наказ про призначення відповідального працівника за експлуатацію і технічний стан локомотивів промислових підприємств (відомств).

1.6. Копії свідоцтв на право управління локомотивом машиністів та помічників машиністів, виданих службою локомотивного господарства.

1.7. Копія посвідчень форми РБУ-9 про здачу іспитів локомотивними бригадами та складачами поїздів на знання Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції із сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України у відповідних комісіях локомотивних депо та станцій.

1.8. Копії висновків з службових формулярів машиністів, помічників машиніста промислових підприємств, відомств, даних машиністом - інструктором і затверджених начальником локомотивного депо, про дозвіл на виїзд локомотивів промислового підприємства на колії загального користування станції, дільниці дирекції залізничних перевезень.

1.9. Копії актів здачі іспитів машиністами, помічниками машиністів щодо знання технічно - розпорядчих актів станції за участю ревізора руху, який обслуговує дільницю, начальника станції та машиніста-інструктора дільниці, закріпленої за локомотивним депо.

1.10. Копії погоджених списків локомотивних бригад та складачів поїздів промислових підприємств, яким дозволено працювати на локомотивах з виїздом на колії станцій (дільниці) загального користування, підписані керівником підприємства (відомства), узгоджені Головним ревізором з безпеки руху поїздів відповідної ревізорської дільниці і затверджені керівництвом дирекції залізничних перевезень відповідно до додатку 4 цього наказу.

1.11. Акт комісійного огляду технічного стану локомотивів підприємства та відомства  щодо відповідності їх вимогам п. 12.4 ПТЕ, за участю УРБ (УРБТ), ТЧПл, ТЧЗр, відповідно до додатку 3 цього наказу, згідно з затвердженою керівництвом залізниці калькуляцією.

Начальник служби перевезень				               В.О. Мельник

Начальник служби

локомотивного господарства						      Ж.В. Лебедєв

Начальник служби

комерційної роботи та маркетингу                                                    І.А. Басюк

Додаток 2

до положення

від                  №____/Н

Локомотиви, що належать іншим відомствам, підприємствам та організаціям, можуть виїжджати на колії станцій при дотриманні наступних вимог:

1. Технічний стан локомотивів повинен відповідати вимогам п. 12.4 ПТЕ.

2. У паспортах локомотивів промислових підприємств, відомств повинні бути відмітки про виконання капітальних, поточних ремонтів та технічного обслуговування, відповідно до нормативних вимог.

3. Локомотиви повинні бути забезпеченими гальмівними башмаки відповідно до встановлених норм.

4. Локомотив повинен бути обладнаний радіостанцією для зв’язку з черговим по станції, швидкостеміром та приладами безпеки.

5. На локомотиві повинні бути проведені періодичні повірки засобів виміру державним повірником: манометри - один раз на два роки; швидкостеміри - один раз на три місяці; вольтметри, амперметри - один раз на рік, відповідно ДСТУ 2708 - 99, РД 22 УЗ 01 - 94.

6. Стан колісних пар локомотива повинен відповідати вимогам інструкції             ВНД 23.0.07.001. - 2001 розділ 3.

Начальник служби

локомотивного господарства                                                               Ж.В.Лебедєв

Додаток 3

до положення

від                  №____/Н

Зразок акту перевірки

технічного стану локомотивів промислових підприємств та відомств:

АКТ

комісійної перевірки технічного стану локомотива

серії __________ № _______

підприємства ___________________________________________

(Згідно додатку 2 до наказу начальника Одеської залізниці від __________ №____/Н)

_________________ 20___.				ст._______________________

- Технічний стан локомотива згідно з вимогами п. 12.4 ПТЕ:

- стан та зношеність обладнання, вузлів та деталей, їх відповідність встановленим розмірам:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Справність дії пристроїв безпеки, гальмівного обладнання та автозчепного пристрою, контрольних і сигнальних пристроїв, електричних кіл:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Відмітки в паспорті локомотива про виконання капітальних, поточних ремонтів та технічного обслуговування, відповідно до вимог наказів та нормативних документів:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Забезпеченість локомотива гальмівними башмаками у кількості, відповідній до вимог технічного розпорядчого акту станції примикання:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Обладнання локомотива радіостанцією для зв’язку з черговим по станції та поїзним диспетчером, швидкостеміром та приладами безпеки:

____________________________________________________________________

- Проведення періодичних повірок державним повірником:

(манометри один раз на два роки; швидкостеміри один раз на три місяці; вольтметри, амперметри один раз на рік, відповідно ДСТУ 2708 - 99, РД 22 УЗ 01 - 94).

манометри___________________________________________________________

швидкостеміри_______________________________________________________

вольтметри, амперметри______________________________________________

- Відповідність колісних пар локомотива:

(згідно з вимогами розділу 3 "Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм» ВНД 23.0.07.001. – 2001).

- На бандажах:	тріщини__________________________________;

повзуни 	______________________________________________;

вибоїни 	______________________________________________;

роздавленість _________________________________________;

вм’ятини 	______________________________________________;

відколи 	______________________________________________;

раковини 	______________________________________________;

вищербини	______________________________________________;

ослаблення бандажу на ободі центру	____________________;

ослаблення бандажного кільця	_________________________;

зсув бандажа	________________________________________;

найменша товщина гребня:

колісної пари з правої сторони	_________________________;

колісної пари з лівої сторони	______________________________;

розбіги колісних пар	___________________________________;

гостроконечний накат	___________________________________.

Інші вимоги:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Начальник (заступник

начальника) депо 		             _______________ (__________________)

(підпис)		                           (П.І.Б.)

Ревізор з безпеки руху поїздів

ревізорської дільниці (по локомотивному

господарству)                                      _______________ (__________________)

(підпис)		                           (П.І.Б.)

Майстер (бригадир)		            _______________ (__________________)

(підпис)		             (П.І.Б.)

Машиніст локомотива		  _______________ (__________________)

(підпис)		                           (П.І.Б.)

Представник власника локомотива:

______________________________________________	  (__________________)

(посада)			            (підпис)		                           (П.І.Б).

Додаток  4

до положення

від                  №____/Н

Зразок списку

локомотивних бригад та складачів поїздів промислових

підприємств та відомств.

| Узгоджено Головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту _____________ ревізорської дільниці _________________ _______________ (підпис) (П.І.Б.) _________20___ | Затверджую Начальник _____________ дирекції залізничних перевезень _________________ ______________ (підпис) (П.І.Б.) ________20___ |
| --- | --- |

СПИСОК

локомотивних бригад та складачів поїздів

______________________________

(назва підприємства)

яким дозволено працювати на локомотивах

з виїздом на колії станції ______________

__________________ дирекції залізничних перевезень

Машиністи:

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Іспити з ПТЕ, ІРП, ІСИ склав (комісія, дата) |
| --- | --- | --- |

Складачі поїздів:

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Іспити з ПТЕ, ІРП, ІСИ склав (комісія, дата) |
| --- | --- | --- |

Керівник підприємства	______________		_____________

(підпис)				(П.І.Б)

ДС

ДНЧ

Додаток 5

до положення

від                  №____/Н

## ЗРАЗОК ДОЗВОЛУ

на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств ( відомств ) на колії загального користування станцій в межах дирекції залізничних перевезень.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ

_____                               20      					    .

ДОЗВІЛ №______

на виїзд та роботу локомотивів промислових підприємств (відомств) на колії загального користування станцій в межах ____________ дирекції залізничних перевезень

Дозвіл надається:                                                                      .

( назва підприємства, відомства )

до ____                           20       на виїзд локомотиву                                 №            .

( термін дії дозволу )                                                       (серія локомотива)                          (номер локомотива)

на колії загального  користування  №                                                                    .

станції                                                                          дирекції залізничних перевезень

(назва станції)                                                                                          ( назва дирекції )

Виконання маневрової роботи з вантажними вагонами для забезпечення власних нужд  під’їзної колії                                                                         .

(мета надання дозволу)

Перший заступник

начальника залізниці

Узгоджено: РБ

Примітки:

- Дозвіл оформлюється в трьох примірниках: один примірник надається керівнику підприємства (відомства), другий надається дирекції, третій залишається в РБ для контролю. Копії зберігаються на відповідних станціях та в УРБ.

- За наявності відповідної ліцензії дозвіл може бути надано для обслуговування локомотивом власника інших під’їзних колій.