| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Главный ревизор по | Начальник службы локомотивного |
| безопасности движения | хозяйства Северо-Кавказской ж.д. |
| __________М.А. Клушин | _____________ А.М. Лубягов |
| "___"______________1999г | "_____"_______________1999г |

# ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий локомотивных бригад при возникновении неисправностей на электровозах ВЛ 80к приписки локомотивного депо Батайск.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для предупреждения возникновения неисправностей локомотивная бригада при приемке обязана:

Проверить исправность механического, пневматического  и электрического оборудования электровоза, радиосвязи, АЛСН, дополнительных приборов безопасности, средств пожаротушения и закрепления состава.

В пути следования производить обход электровоза для своевременного обнаружения отклонений от нормальной работы и устранения неисправностей.

При стоянках на промежуточных станциях производить осмотр оборудования, особое внимание, обращая на состояние ходовой части, крышевого оборудования, узлов трения.

При возникновении аварийных или нестандартных ситуаций руководствоваться действующими Инструкциями, указаниями и приказами МПС.

При устранении неисправностей локомотива особое внимание обращать на соблюдение правил техники безопасности, особенно при необходимости входа в высоковольтную камеру. Ответственность за выполнение указанных правил в равной степени несут и машинист и помощник машиниста.

В случае остановки на уклоне исключить возможность самопроизвольного скатывания поезда. Устранение неисправности в этом случае производить только после приведения в действие тормозов локомотива и состава поезда.

## НЕИСПРАВНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### 1.Разрушение одного из предохранительных клапанов напорной магистрали.

На аварийной секции перекрыть кран К21,отключить компрессор. На стоянке, а также при невозможности следования на одном компрессоре снять предохранительный клапан с магистрали компрессора токоприемника, максимально затянуть регулировочную пружину, установить его на место поврежденного клапана, открыть кран, включить компрессор. При необходимости, уменьшить давление отключения компрессоров регулятором АК11Б, но не ниже 8,2 атм.

### 2.Снижение давления в магистрали цепей управления (ЦУ).

Увеличить затяжку пружины редуктора цепей управления (усл.348).

В случае не исправности редуктора использовать трехходовой кран. На электровозах приписки депо Батайск выполнена модернизация трехходового крана, при которой для повышения давления в ЦУ необходимо периодически устанавливать кран вначале в верхнее, а затем в среднее положение. При этом воздух из питательной магистрали проходит в резервуар цепей, а оттуда в магистраль ЦУ. Контролировать величину давления в ЦУ по манометру, установленному на пульте пом. машиниста аварийной секции. Не повышать давление выше 6,5 атм.

На электровозах, не прошедших указанную модернизацию, достаточно установить трехходовой кран в верхнее положение.

### 3. Не отпуск тормозов электровоза после смены кабин управления.

В нерабочей кабине вставить и несколько раз повернуть рукоятку бл. усл.367, после чего перейти в рабочую кабину. Если сделанное не дало результата, поставить ручку крана 254 в нерабочей кабине в поездное положение, проверить наполнение тормозных цилиндров по манометрам обеих секций, при следовании одиночным электровозом тормоза применять заблаговременно.

### 5.Разрушение пневматической блокировки штор ВВК.

Отсоединить питающие провода от обоих катушек ВЗ-104 аварийной секции, заблокировать ВВК, вставить и повернуть ключи бл. устр.235,поднять токоприемник  исправной секции. В случае неисправности устр.235 закоротить контакты реле давления 232,исключив касание корпуса перемычкой. Провоз стрелков ВОХР, других работников ж.д. осуществлять в передней кабине, соблюдать правила ТБ.

### 6.В зимний период при работе компрессоров давление в главных резервуарах передней секции повышается медленно, в задней секции срабатывают предохранительные клапана.

Возможные причины: частичное или полное перемерзание питательной магистрали.

Сравнить показание манометров главных резервуаров в передней и задней кабинах. При значительном превышении давления в задней секции перемерзание произошло в межсекционном соединении. Если перемерзание произошло в пути следования, включать задний компрессор только при снижении давления в задней секции ниже 7,5 атм., не допуская срабатывания предохранительных клапанов.

На стоянке рассоединить рукава, выбить ледяную корку, отогреть, соблюдая правила пожарной безопасности.

Если показания манометров отличаются незначительно, перемерзание произошло на крыше. Задний компрессор выключить, воздух из главных резервуаров и отстойников аварийной секции выпустить.

При частичном перемерзании и невозможности следования на одном компрессоре, как исключение, применить следующий способ. Тщательно продуть влагосборники обеих секций, выключить передний компрессор, продолжать продувку ГР передней секции, но не допуская снижения давления ниже 7 атм, с тем, чтобы продуть место перемерзания горячим воздухом.

### 7.Порядок набора воздуха на перегоне от магистрали локомотива, стоящего в хвосте грузового поезда, или от дрезины ЭЧК в головной части, если производительность малых компрессоров недостаточна.

Перекрыть краны к ЭПК в обеих кабинах,

Закрыть краны К21, В2, В8,В 12 обеих секций.

Кран усл.№ 394 поставить в 1е положение.

Кран К10 (холодного резерва) открыть.

Блокировку АМД ГВ одной секции закоротить.

Машинист локомотива в хвосте поезда может повысить зарядное давление в тормозной магистрали до 5,7 атм.

ГВ включать при давлении в его резервуаре не ниже 5,2 атм. После подъема токоприемника, включения ГВ и работе компрессора не менее 3х минут, открыть постепенно К21.После повышения давления в ГР до 5,5 атм. ручку крана 394 поставить в 2е положение, К10 закрыть.

После остановки компрессора выключить ГВ, снять перемычку, открыть К21, В2, В8     В12,обеих секций.

Машинистам обоих локомотивов произвести полное служебное торможение, машинисту хвостового отцепиться от первого поезда (кроме случая стыковки поездов), после чего машинисту головного локомотива произвести зарядку магистрали давлением 5,7 атм. Произвести сокращенное опробование тормозов первого поезда.

## Действия локомотивной бригады при неисправностях цепей управления ВЛ80к.

### 1.Не поднимается ни один токоприемник.

Проверить выход штоков блокировок штор ВВК.

1а. Если ни один шток не вышел, проверить целостность предохранителя "Пантограф и ГВ" ведущей секции. Если он исправен, и напряжение на аккумуляторной батарее не ниже 40 В, подать питание от провода Э1 на пр.Э15 (возможная причина - неисправность кнопки "Токоприемники"), включить кнопку "Цепь управления".

1б. Если штока блокировок ВВК не вышли на одной секции, вентиль 104 на ней включить принудительно.

1в. Если штока обеих секций вышли, соединить провода Э15 и Э16 на рейке  пульта машиниста. Кнопку "Токоприемник передний" включить.

1с Поставить перемычку от провода Э55 на Э15 или Э16 , пользоваться кнопкой

сигнализация.

### 2. Не поднимается один из токоприемников - следовать на исправном.

### 3. Не включаются оба ГВ.

Проверить:

- положение ЭКГ (возможно, стоят не на 0й позиции),

- величину напряжения на аккумуляторной батарее,

- давление воздуха в резервуарах ГВ.

- На электровозах с раздельным питанием цепей управления токоприемниками и ГВ, кроме того, проверить состояние предохранителя "Главный выключатель".

- На электровозах, прошедших модернизацию (имеющих провод Э16А), поднять другой токоприемник и повторить операцию включения.

Если сделанное не дало результата, - проверить включение реле 204,

кратковременно соединить провода Э15 и Э14 на рейке пульта машиниста. После включения ГВ перемычку снять.

### 4. ГВ обеих секций включаются и тут же отключаются.
Пантограф не опустился.

В меж секционном соединении соединить провода Э15 и Э13.

### 5. Не включается ГВ одной секции.

Проверить:

- положение ЭКГ, давление воздуха в резервуарах ГВ

- напряжение на АБ,

- отключение реле 207.

- На электровозах до 066, и от 351, имеющих электрическую блокировку штор ВВК, убедиться в ее замыкании.

Соединить провода Н87, Н95 на блокировках реле 207 с Н157 на кнопке "Освещение ВВК" (вскрыть крышку щитка параллельной работы).

Поднять пантограф, включить кн. "Выкл. ГВ", "Вкл. ГВ и возврат реле", "Освещение ВВК".

После погасания ламп "ГВ", "ВУ" кнопку "Освещение ВВК" выключить.

Если включить ГВ не удалось:

- соединить провода Э13 и Э55 на рейке пульта машиниста,

- заблокировать КУ 223,

- включить кнопку "Сигнализация",

- перекрыть разобщительные краны к токоприемникам, убедиться в их полном опускании,

- соблюдая правила ТБ, войти в ВВК, включить ГВ нажатием на хвостовик включающего клапана,

- нажать на якорь реле 207.

- Поднять пантограф, включить ГВ исправной секции обычным порядком.

После включения ГВ перемычку снять.

### 6.ГВ одной секции включается и тут же отключается.

Опустить токоприемник, перекрыть разобщительный кран к клапану переднего токоприемника, включить кнопки "Токоприемники", "Токоприемник передний", "Выключение ГВ", "Включение ГВ и возврат реле".

6а. Если ГВ перестал срабатывать и лампы ВУ погасли, отключить все кнопки, перейти на резервное питание цепей управления от РЩ задней секции,

повторить операцию включения, открыть кран.

В случае повторного срабатывания при касании пантографом контактного провода следовать на исправной секции, переключив соответственно питание цепей управления, либо вызвать вспомогательный локомотив.

6б. Если при опущенном токоприемнике ГВ продолжает отключаться, но лампы ВУ гаснут, установить перемычку между проводами Н76 и Э55.

Включить ГВ обычным порядком, после включения кнопки "Сигнализация".

Силовая цепь защищена РМТ и БРД. Усилить контроль за состоянием электрооборудования.

В случае загорания в режиме тяги сигнальной лампы ТД без отключения линейных контакторов, а также лампы РЗ, немедленно отключить ГВ, проверить состояние сигнализаторов РП, РЗ.

Если поставленная перемычка не восстановила работоспособность секции, ее необходимо снять, соблюдая правила ТБ, войти в ВВК, зашунтировать блокировку РМТ, соединив зажимы 1011 (или 1014 на модернизированных ГВ), после чего поднять токоприемник и включить ГВ обычным порядком.

6в. ГВ неоднократно отключается сразу после включения, при этом лампа ВУ не гаснет.

Недовключение ГВ или не включение реле 236.

- Установить перемычку между проводами Э55 и Э13,

- включить кнопку "Сигнализация",

- опустить токоприемник,

- нажать на якорь реле 207,

- заклинить реле 236,

- перекрыть разобщ. краны к токоприемн., еще раз проверить их опускание,

- соблюдая правила входа в ВВК, нажать на хвостовик включающего клапана, поднять пантограф, после чего перемычку снять.

### 7.При включении кн. "Токоприемники" перегорает предохр."Пантограф и ГВ".

- Ручными приводами включить вентили 104 обеих секций.

- В секции, где будет поднят пантогр., заклинить или надежно привязать вент. 104.

- Соединить перемычками провода Э55--Э16, Э55--Э13.

- Усилить предохранитель "Сигнализация".

- Кнопки токоприемников и ГВ не включать.

- Кнопку "Сигнализация" и "Цепь управления" включить.

- После подъема токоприемника кратковременно соединить провода Э1 и Э14.

На электровозах, прошедших модернизацию (имеющих провод Э16А), достаточно установить перемычку Э55--Э16, после подъема токоприемника включить ГВ обычным порядком. ГВ включится со второго раза. Отключение ГВ с опусканием пантографа производить отключением кнопки "Сигнализация".

### 8.Предохранитель сгорает при включении любой из кнопок "Пантограф передний" или "Пантограф задний" (электровоз модернизирован).

Указанными кнопками не пользоваться,

Клапан токоприемника включить принудительно в передней секции.

, соединить перемычкой провода Э55--Э13, кратковременно Э55--Э14.

Кнопки ГВ не включать. Выключение ГВ производить кнопкой "Сигнализация"

При необходимости быстрого опускания пантографа выключить кнопки "Сигнализация", "Токоприемники", освободить клапан пантографа.

### 9.Предохранитель сгорает после включения кнопки "Выключение ГВ".

--	Поочередным отключением ПР определить неисправную секцию.

- Если определить  не удалось, т.е. предохранитель продолжает сгорать при отключении любого ПР, необходимо:

- Подложить изоляцию в блокировки ПР Э13--Н72 обеих секций,

- Поставить перемычки Э55 (контактор 127)--Н72 (реле 264).

- Сменить предохранитель, поднять пантограф, включить кн. "Сигнализация", "Вкл. ГВ".

- Если секцию определить удалось, но необходима работа обеих секций

-	включить ПР, набрать одну позицию, после чего включить кнопку "Выкл. ГВ".

### 9а. Повторное сгорание предохранителя свидетельствует о к.з. в цепи проводов до Н72 включительно.

-	Установить ЭКГ на "О",

- Заклинить оба реле 236,

- Поставить перемычки между проводами Э55--Н74 на рейках панелей 3.

- Кнопку "Выкл. ГВ" не включать.

- Включить кнопку "Включение ГВ и возврат реле".

- Усилить контроль за состоянием электрооборудования, т.к. БРД, РП и 204 выведены из работы.

9б. Если после набора 1й поз., предохранитель не перегорает,

- определить неисправную секцию с помощью переключателей режимов,

- далее следовать на исправной, либо затребовать вспомогательный локомотив.

-	при включении ГВ вручную заклинить реле 236.

### 10. Предохранитель сгорает сразу после включения кнопки "Включение ГВ и возврат реле", ни один ГВ не включился (лампы ГВ не гасли).

- Отключить кнопки токоприемников,

- Перекрыть разобщительные краны к токоприемникам, выполнить правила входа в ВВК.

- Установить перемычку на рейке пульта  машиниста между проводами Э55 и Э13,

- Включить кнопку "Сигнализация".

- Нажать на якоря реле 207.

- должны погаснуть сигнальные лампы ВУ.

- Еще раз убедиться в полном опускании токоприемников, нажать на хвостовики включающих клапанов ГВ,

- заблокировать ВВК,

- поднять токоприемник,

- включить кнопку "Выключение ГВ".

- Кнопку "Вкл. ГВ и возврат реле" не включать".

- Снять установленную перемычку.

### 11.Предохранитель перегорает после включения ГВ

К.з. в цепях реле 207, 21, 22, 264.

- Опустить токоприемник,

- соединить перемычкой провода Э13 и Э55,

- включить кнопку "Сигнализация",

- нажать на якоря реле 207.

### 11а. Если при нажатии на один из якорей 207 погаснут все сигнальные лампы

К.З. в цепях реле 21,22,264 этой секции.

- Снять перемычку,

- РАСКЛИНИТЬ реле 207  этой секции,

- Соединить перемычкой провода Э55 и Н74 этой секции,

- Заклинить на ней реле 236,

- сменить предохранитель "Сигнализация".

- Для отключения ГВ выключать кнопки "Выкл.ГВ" и "Сигнализация".

### 11б. Если после включения вручную обеих реле 207 погаснут только лампы ВУ.

К.З. в цепях катушек 207.

- Усилить предохранитель" Сигнализация".

- Заклинить реле 207,

- Включить ГВ, кратковременно соединив провода Н87 реле 207 и Э55, не снимая ранее установленную перемычку.

- После включения ГВ клинья немедленно снять,

- Включить кнопку "Выключение ГВ",

- Снять установленные перемычки,

- Поднять токоприемник.

## НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ.

### 1. Нет запуска фазорасщепителей (ФР) обеих секций.

Возможные причины: нет контакта в кнопке"Фазорасщепитель", тумблере "Горячий отстой" сгорание предохранителя "Вспомогательные цепи".

- При исправности предохранителя соединить в МСС провода Э18--Э55 в межсекционном соединении.

- Запуск и отключение ФР производить с помощью кнопки "Сигнализация". Включать ее после включения ГВ.

### 2. Нет запуска ФР одной секции.

Собрать схему резервирования ФР.

### 3. Происходит разгон фазорасщепителей, но лампа ФР не загорается,
МВ и МК не запускаются.

- Проверить отключение контакторов 119.

- Собрать схему резервирования, в секции где 119 не отключился,

- выключить разъединитель 111.

- Если оба 119 отключились, соединить провода Э55 и Э21 на рейках пульта.

- Кнопки "Сигнализация" и "Вентилятор 1" включать после разгона ФР.

### 4.После разгона и зажигания лампы ФР нет запуска других ВМ.

Поставить перемычку согласно п.3.

### 5. При давлении в главных резервуарах менее 7,5 атм. не запускаются компрессоры.

- Проверить включение АК 11Б,

- соединить провода Н102 на регуляторе и Э55 на рейке пульта,

- включить кн. "Сигнализация".

Если не помогло:

-	поставить такую же перемычку в задней кабине. Управление компрессорами кнопкой "Сигнализация".

### 6.Не работает один компрессор.

Восстановить принудительно работу ТРТ, повторить запуск.

Если компрессор отключается после запуска, проверить работу разгрузочного клапана, при его исправности отключить компрессор.

Если компрессор не запускался из-за не включения контактора 124, соединить провода Э55 блокировки конт-ра 128 и Н108 катушки конт-ра 124.Усилить контроль за работой компрессора. МК запускать и останавливать кнопкой  Сигнализация.

### 7.Нет запуска МВ1 обеих секций.

В МСС соединить провода Э21 и Э22. Запуск МВ1 и МВ2 производить кнопкой МВ2. Аналогично поступать при не запуске других МВ.

### 8.Нет запуска МВ1 одной секции.

Восстановить работу ТРТ, повторить запуск. Если к-р.127 отключается после включения, вентилятор отключить кнопкой на щитке 227.

Если контактор не включился, соединить провода Н129 и Н133 катушек
к-ров 127,129.

### 9. При следовании в режиме тяги отключаются все линейные контакторы, возможно кратковременное загорание ламп "В" обеих секций, лампы "ТР".

Нарушение контакта кнопки "Вентилятор 1" в кабине.

Кнопка с нарушением контактов часто имеет повышенный нагрев. Восстановить контакт, или соединить провода Э21 и Э22 на рейке 501 пульта машиниста.

### 10. Если остановка фазорасщепителей произошла в режиме тяги и требуется срочно возобновить работу вентиляторов ( следование на подъеме с тяжелым поездом, разгон перед нейтральной вставкой и т.д.).

Необходимо выключить кнопку "Сигнализация", установить перемычку Э55--Э22, включить кнопку "Сигнализация".

Если лампы не погасли и МВ2 запустился, включить кнопку "Вентилятор 2", а затем запустить все остальные МВ и МК.

Указанные действия следует выполнять быстро, с тем, чтобы МВ не успели остановиться. Не устанавливать перемычку при включенных кнопках "Сигнализация" и запуска вспоммашин, т.к. в случае К.З. в проводе Э22 или Н98 возможны поражения рук и глаз во время установки перемычки. Вспоммашины будут работать при отключенных фазорасщепителях, поэтому необходимо постоянно контролировать их состояние, при появлении признаков перегрева отключить.

Длительное следование в этом режиме нежелательно, поэтому одновременно следует восстанавливать работу штатной схемы (менять предохранитель, зачищать контакты кнопки ФР и т.д.).

## ПОИСК МЕСТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В
ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМ.МАШИНАМИ.

### 1. Предохранитель "Вспомогательные цепи" сгорает немедленно после включения кнопки "Фазорасщепитель".

Возможные причины:

- К.З. в проводе Э18, катушках контакторов 119,125, питающих их проводах.

- На электровозах, где в качестве разгрузочного клапана компрессора используется КР1 (контактор 124 имеет действующие блокировки), возможно К.З. в его катушке или питающем проводе.

Поочередно собирая в каждой секции схему резервирования ФР повторять запуск. На ряде электровозов для определения аварийной секции можно отключать ПР.

а) Если неисправную секцию удалось определить сбором схемы резервирования, следовать далее.

б) Если секцию определить не удалось, на обеих секциях подложить изоляцию в блокировки разъединителей 111,126 между проводами Н101 и Э18 (или Н99), соединить перемычками провода Н101(бл.111) и Э55 (на блокировках контакторов 130).
Запуск и отключение ФР производить с помощью кнопки "Сигнализация".

Если запуск происходит:

- выключить кнопку "ЦУ"

- соединить на рейке пульта машиниста провода Э1 и Э22.

- Включить кнопку ЦУ, наблюдая за предохранителем ЦУ, запустить МВ2,

- включить кнопку МВ2, затем кнопки остальных вспоммашин.

- До включения тяги усилить предохранитель ЦУ. Контролировать работу ФР.

- На электровозах с клапанами КР1, кроме того:

- отсоединить от блокировок к-ра 124 провода Н101 или Э18, освободившийся зажимы соединить с проводом Э55.

- Если сделанное приведет к сгоранию предохранителя "Сигнализация", поочередно снимая перемычки и меняя предохранитель определить неисправную катушку клапана.

- Отключить компрессор неисправной секции.

Если сделанное восстановило работоспособность электровоза (нарушение монтажной схемы, модернизация, отсутствие маркировки проводов), отсоединить на рейке в МСС провода Э18, Э19 идущие в заднюю секцию, повторить запуск.

Если сгорание продолжается:

- включить кнопку ФР в задней кабине.

- Если ФР в задней секции запускается, собрать схему резервирования,

- заклинить в задней секции контактор 209,

- произвести запуск вспоммашин из задней кабины. Контролировать отключение контакторов 119 в обеих секциях.

### 2.Предохранитель сгорает после разгона ФР.

Возможные причины:

К.З. в цепи катушек контактора 209, проводах Э19, Э34, Н100, Н98.

Сбор схемы резервирования не восстановит работоспособность электровоза.

Заклинить контактор 209 передней секции, наблюдая за состоянием предохранителя. Если он сгорает, К.З. в проводе Н98.

Усилить предохранитель "Сигнализация",

выключить кнопки МВ на щитках параллельной работы 226,227,

соединить провод Э55 с проводами Э21, Э22, Э23, Э24 на рейке пульта машиниста и с Н102 на регуляторе АК11Б.

Контактор 209 передней секции расклинить, не давая ему включиться.

Запустить ФР, включить кнопку "Сигнализация", затем кнопки на щитках 226,227.

Если предохранитель не перегорает после заклинивания 209,

рассоединить в МСС провода Э18, Э19, идущие в заднюю секцию, включить кнопку ФР.

2а. Если предохранитель не перегорает и ФР запускается, собрать схему резервирования с отключением Р-111 в задней секции. Запуск МВ производить обычным порядком.

2б. Если предохранитель сгорел, сменить его, соединить в задней кабине провода Э55 и Э18, включить кнопку "Сигнализация".

Если ФР задней секции запускается, собрать схему резервирования с отключением Р-111 передней секции. Управление вспом. машинами производить из передней кабины.

### 3. Бессистемное сгорание предохранителя "Вспомогательные цепи".

Возможные причины: неплотное К.З. в одном из проводов цепи.

Крышки щитков параллельной работы 226, 227 снять, соединить на них провода
Н-127, Н131(МВ) с проводом Н157(Освещение ВВК) и Н-128,Н-132(МВ) с проводом Н-158 (Освещение ВВК), а также Э-55 на блокировке контактора 130 с Н-108 на контакторе 124. Включить кнопки "Низкая температура масла"(НТМ). Кнопку "Сигнализация" выключить после включения ГВ.

После запуска ФР, МК и МВ включить кнопки "Освещение ВВК" и выключить кнопки МВ на щитках 226, 227.

Сгорание предохранителя не приведет к отключению тяги. Отключение 2х МВ укажет неисправный участок цепи и позволит сохранить в работе 6 тяговых двигателей. После сгорания предохранителя включать и отключать компрессоры кнопкой "Сигнализация".

На электровозах, имеющих САУВ, кроме того, включить принудительно контакторы 806, 807.

### 4. Предохранитель сгорает после включения АК11Б ( кнопка "Компрессоры" включена).

Возможные причины: К.З. в проводе Э20, реле РК горячего отстоя, в цепи контактора 124 ведущей секции.

Отключить кнопки "Компрессор" на щитке 227.

Если сгорание продолжается, кнопку "Компрессоры" на пульте машиниста и кнопки "Компрессор" на щитке 227 выключить, соединить перемычками провода Э55 контакторов 130 и Н108 контакторов 124 обеих секций. Запуск и отключение компрессоров производить вручную кнопкой "Сигнализация".

Если предохранитель не сгорает при отключении одного из компрессоров следовать на исправном.

### 5. Предохранитель сгорает после включения кнопки МВ-1.

Возможные причины: К.З. в проводе Э21, катушках контакторов 127, 133.

Отключить кнопки МВ-1 и МН на щитках 226, включить кнопку НТМ, а также МВ1 на пульте.

Если предохранитель сгорает, вскрыть крышки щитков, соединить провода Н-127 (кнопка МВ1) и Н131 (кнопка МВ3). МВ-1 будут запускаться от кнопки МВ-3.

Если при отключенных кнопках на щитках 227 предохранитель не срабатывает, определить неисправный контактор поочередным включением кнопок, отключить кнопку МВ-3 на этом же щитке, следовать на 6-ти тяговых двигателях.

Если необходима работа всех тяговых двигателей, при отключенной кнопке МВ-1 включить контактор 127 принудительно. Усилить контроль за работой этого МВ, т.к. ТРТ из работы выведены.

Аналогично поступать в случаях К.З. в цепях других МВ.

## НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАБОРА ПОЗИЦИЙ ВЛ80К.

### 1. Нет набора позиций в обеих секциях ни ручным, ни автомат. набором.

Необходимо проверить напряжение в цепях управления, целостность предохранителя "Цепь управления" (по погасанию лампы ТД). Поставить рукоятку КМЭ на РП и проверить состояние аппаратов на панелях № 3 обеих секций. Должны быть включены реле 265, 266 (до набора поз.), контакторы 206, 208.

Если не включаются оба контактора 206, наиболее вероятная причина отсутствие питания в проводе Э8 (нарушение контакта в блокировке КМЭ, обрыв провода).

В МСС соединить провода Э-55 и Э-8, перед набором позиций включать, а перед сбросом выключать кнопку "Сигнализация".

Если контакторы 206 включены, но отключены реле 265, 266, необходимо в МСС соединить провода Э-55 и Э-9. Перед набором и сбросом позиций включать кнопку "Сигнализация". На РП в этом случае будет происходить автоматический набор позиций, а в положении РВ-автоматический сброс. Фиксация позиций в положениях ФП, ФВ. Синхронизация ЭКГ работать не будет, поэтому набор и сброс позиций производить с таким расчетом, чтобы не допустить срабатывания защиты и перегрева ПРА на неходовых позициях.

Если поставленная перемычка не восстановила работоспособность электровоза, снять ее, заклинить реле 265, 266 в обеих секциях.

Если контакторы 206, реле 265, 266 на обеих секциях включены, но контакторы 208 отключены, соединить в МСС провода Э-57 и Э-10, перекрыть краны к ЭПВ тифонов, установить КМЭ на ФП, набор производить нажатием кнопки "Тифон".

### 2.Нет набора позиций в одной секции с 0-й позиции.

При отсутствии набора позиций в одной из секций действовать аналогично п.1, дополнительно проверив состояние предохранителя серводвигателя (СМ), включение контактора 208.

Если на аварийной секции не включилось реле 265, а на исправной 266, необходимо соединить провода Э-29, Э-30, Э-9.

Если не включилось только Р-265 неисправной секции, заклинить его, соединить в МСС провода Э-9, Э-29, Э-30.

Если 206, 265 включены, но не включился 208, проверить наличие напряжения на катушке 208 (провод Н-42). Если напряжения нет, соединить провода Э-36 на блокировках реверсора 63 и Н-42 контактора 208, перекрыть краны к ЭПВ пескоподачи. Набор поз. исправной секции производить обычным порядком, неисправной секции кратковременным нажатием кнопки "Песок" в положениях ФП, РП рукоятки КМЭ. Кнопку "Автоматическая подсыпка песка" не включать.

### 3. При отсутствии сброса позиций на обеих секциях даже в нулевом положении КМЭ.

Соединить в МСС провода Э-11 и Э-55, включить кнопку "Сигнализация", после сброса перемычку снимать.

При отсутствии сброса на одной секции установить перемычку Э-36→Н-42, как указано выше. Сброс производить в положении АВ нажатием кнопки "Песок". Не допускать захода ЭКГ за "Нуль".

### 4. Если на катушке 208 напряжение есть, но он не включается.

Проверить крепление заземляющего провода с обратной стороны панели, снять и соединить между собой провода Н.З. блокировки реле 267. Остальные провода (кроме "Ж"), подходящие к блокировкам и катушке 267, снять и заизолировать. Соединить перемычками размыкающие и замыкающие блокировки 267 с аналогичными конт. 208, а также провод Н-42 с освободившимся зажимом катушки 267. Тягу 208 снять. Свести к минимуму набор и сброс позиций.

### 5.Если контактор 208 включается, но набора позиций нет.

Обратить внимание на дутье вентилей 221, 222 ЭКГ. Если дутья нет сгорел предохранитель "Серводвигатель" на РЩ, либо нарушен контакт в замыкающей блокировке 208 (подгар, попадание посторонних предметов на блокировки и под якорь, отгорание провода Н51 на 208). При снятии исправного предохранителя должно быть искрение даже с отключенным 208, т.к. обмотка возбуждения СМ постоянно под питанием.

Если искры нет, и при включенном 208 вентили 221, 222 не включаются, произошло сгорание предохранителя или обрыв провода Н-49 с обратной стороны панели 3.

Если искра есть, но нет дутья ЭПВ, возможен обрыв в проводе Н49, идущем к блокировке 208. Соединить провод Н-49 на блокировке 208 с проводом Н-171 на рейке или на реле 264. Усилить предохранитель "Сигнализация".

Снятие и установку предохранителей производить только при отключенном 208.

Если ЭПВ 221, 222 включаются, проверить состояние контактов 206 и подходящих к нему проводов, осмотреть коробку выводов серводвигателя и его коллекторно-щеточный аппарат, подогнуть нажимные пальцы щеткодержателей. Во всех случаях проверить состояние проводов с обратной стороны панели 3.

В случае, когда вал СМ вращается, но набора нет, снять защитный кожух, осмотреть шестерни и контакты ЭКГ, а также предельную муфту. При попадании посторонних предметов удалить их. При ослаблении гайки предельной муфты подтянуть ее, предварительно выкрутив винт и сняв стопорное кольцо. После затягивания гайки стопорное кольцо установить на место и закрепить.

## ПОИСК МЕСТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКГ ВЛ80К

Признаком К.З. в этих цепях служит сгорание предохранителя "Цепь управления".

В этом случае прекращается набор позиций и отключаются линейные контакторы во всех секциях. При этом необходимо выяснить, в каких положениях главной рукоятки КМЭ происходит сгорание.

### Если предохранитель сгорает в положениях 0, АВ, РВ на 0-й позиции ЭКГ

К.З. в проводе Э-11, питающихся от него проводах.

Отсоединить провод Э-11 от блокировок КМЭ, заизолировать блокировки ГП0-32, ГПП1-33, ГПП обеих секций, соединить провода Э-36 (блокировка реверсора 63) и Н-41 (переключатель режимов) передней секции, а также Э-57 (клапан тифона) и Н-41 (переключатель режимов) задней секции. Краны к клапанам тифонов и пескоподачи перекрыть, звуковые сигналы подавать педалью, песок ручным клапаном или нажатием на ЭПВ в кабине. Кнопку АПП не включать.

Если на проводах ПР отсутствует маркировка и на электровозах с ПР, расположенным в торце секции, провода Э36 и Э57 соединить с проводом Н42 (катушка контактора 208). Нельзя запитывать провода Н-41 или Н-42 обеих секций от одного провода, т.к. при разной скорости вращения ЭКГ возможна взаимная подпитка контакторов 208 и безостановочное вращение ЭКГ. Для набора позиций установить КМЭ на ФП, кратковременно нажать кнопки "Тифон, Песок". Сброс производить установкой КМЭ на 0 и нажатием этих же  кнопок. Не допускать захода за нуль.

### 2. Если предохранитель сгорает в положениях АВ, АП, ФВ, ФП.

К.З. в проводе Э-9 или питающихся от него проводах, либо в катушке одного из реле 265, 266.

Отсоединить Э-9 от блокировки КМЭ, заизолировать блокировки ПР в проводах Э9, Н30, (если маркировка отсутствует, изолировать блокировки ГПП в обеих секциях), включить кнопку "Цепь управления", наблюдая за состоянием предохранителя, поочередно заклинивать реле 265,266 обеих секций.

Если предохранитель не сгорел, произвести набор кратковременной постановкой на РП.

Если предохранитель сгорел при заклинивании реле 265 или 266, сменить предохранитель, изолировать блокировку самоподпитки этого реле (в проводах Н28 Н32 или Н27,Н31,которые подходят к катушке реле), клинья не снимать. В положении РП произойдет автоматический набор, фиксация на ФП.

### 3. Сгорание предохранителя в положениях ФП, РП, АП.

К.З. в проводе Э-8, катушке контактора 206 одной из секций.

Отсоединить от блокировки КМЭ провод Э8,привязать якоря контакторов 206 к сеткам штор ВВК, зафиксировав их во включенном положении. Набор производить обычным порядком. Перед сбросом позиций освободить якоря 206.

### 4.Сгорание предохранителя в положениях РП, АП
(или на РВ, АВ если ЭКГ не на 0-й позиции).

Наиболее вероятная причина:  К.З. в катушке к-ра 208 одной из секций, питающих его проводах. Возможен также пробой конденсатора Е-6.

Установить ЭКГ на 0. Поочередным отключением ПР определить неисправную секцию. Если секция не определяется, действовать согласно п.1. (к.з. в проводе Э10).

Если секция определена, но необходима работа обеих, отсоединить провода от катушки 208 аварийной секции, включить ПР, повторить набор.

Если предохранитель не сгорает, пересоединить подходящие к 208 провода к соответствующим блокировкам и катушке реле 267, отсоединив от них ранее подходившие провода и соединив между собой провода, подходившие к н.з. блокировке.

Провода Н-03, Н-05 на н.з. блокировке реле 267 снять и соединить между собой, остальные провода реле 267, кроме провода Ж, снять и заизолировать. Набор и сброс позиций производить в минимально необходимом объеме.

Если возможно следование на одной секции, отключить аварийную переключателем ПР.

## НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ КОНТАКТОРАМИ.

### 1.При следовании в режиме тяги отключаются все линейные контакторы.

Убедиться в запуске всех вспоммашин, исправности предохранителя "Цепь управления”, отключении датчика 418, выключить САУВ.

Если причина не найдена, соединить перемычкой провода Э1 и Э2 на рейке в пульте машиниста. Сброс позиций нулевым положением КМЭ не применять, при смене кабин или необходимости движения назад перемычку снять.

### 2.Не включаются все линейные контакторы одной секции.

Проверить положение реверсоров, запуск МВ, включить кнопку "Низкая температура масла"(НТМ). Если сделанное не восстановило работоспособность секции, вскрыть щиток параллельной работы 227 возле кабины аварийной секции, соединить провода Н-6 (кнопка НТМ) и Н-157 (кнопка "Освещение ВВК"). Включать и отключать ЛК кнопкой "Освещение ВВК".

### 3.Не включаются ЛК одной тележки.

Проверить включение соответствующих МВ, контакторов 806, 807 на электровозах, оборудованных САУВ. При их исправности закоротить разомкнутые блокировки РШК соответствующего БСА.

### 4.Не включается один линейный контактор.

Контактор заклинить.

5. В положении АВ перегорает предохранитель ЦУ.

Отключить вентиляторы и ЭПК, сменить предохранитель, вновь установить на АВ.

5А При повторном перегорании проверить состояние предохранителя при всех положениях КМЭ (передвигая рукоятку КМЭ при выключенной кнопке ЦУ и включая ее).

Если предохранитель сгорает на всех позициях К.З. в цепях до провода Н-5 одной из секций. Подложить изоляцию в блокировку реверсивного вала КМЭ в проводах Н-2, Э-7, проверить соответствие положения реверсоров направлению движения, отключить кнопки "Моторнасос" на щитках 227, но кнопки НТМ не включать, соединить провода Н-6 и Н-157 на щитках 227. По возможности, рукоятку КМЭ не ставить на нуль, чтобы не нарушать фиксацию изоляции блокировки.

При наличии времени на устранение: провод Э-7 отсоединить и заизолировать. Включить кнопку "Осв. ВВК", МВ, далее действовать обычным порядком. После сброса позиций, а также для сброса 0-м положением выключить "Осв. ВВК".

5Б. Предохранитель не сгорает в положении АВ при выключенных МВ. Выяснить, при запуске какого МВ происходит сгорание. Если сгорание происходит, например, при включении кнопки МВ-3 в кабине, отключить МВ3 на щитках 227, сменить предохранитель, поочередно включать кнопки МВ-3 на щитках 227 всех секций, рукоятку КМЭ держать на АВ.

К.З. в катушках 51, 52 той секции, при включении МВ3 которой происходит сгорание. Кнопку МВ-3 на 227 этой секции не включать, при необходимости работы всех ТД заизолировать блокировку контактора 129 в проводах Н-5, Н-13, заклинить контакторы 51,52. Контролировать сброс поз. до нуля.

Аналогично поступать при сгорании предохранителя после запуска МВ4.

10. Бессистемное сгорание предохранителя.

Неплотное К.З. в цепи управления тягой.

Вскрыть крышки щитков 227, действовать, как указано в п.5А.

К.З. в цепи линейных контакторов секции, в которой произойдет сгорание предохранителя "Освещение кузова, ВВК" с отключением тяги. При невозможности следования на одной секции включить принудительно линейные контакторы аварийной секции.

Сгорание предохранителя "Цепь управления" ( К.З. в цепи проводов до Н-5), если оно произойдет на фиксированной позиции, не приведет к отключению тяги.

## ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРОВ.

Привести в действие тормоза поезда. Трехходовым краном увеличить давление воздуха в резервуаре цепей управления. Закрыть В8. При необходимости произвести закрепление поезда. Выключить все не участвующие в работе потребители электроэнергии. Перекрыть краны В2, В5, открыть В8, через 5 сек установить трехходовой кран в нормальное положение, перекрыть В8, включить компрессоры пантографов.

Если давление в резервуаре ГВ одной из секций не увеличивается или напряжение на аккумуляторных батареях упало ниже 42В, выключить наименее производительный компрессор и АБ этой секции, включить на ней блокировочное устройство 235. Если при работе компрессора произойдет снижение напряжения АБ ниже 36В, включить ранее выключенную АБ. На секции, где работает компрессор, включить рубильник 3Р в положение "Аварийно", заклинить контактор 160. После повышения давления в резервуаре ГВ поднять пантограф и включить ГВ. После повышения давления выше 7атм. на неработающей секции открыть краны В5, В8, В2, включить ГВ, ФР, МК. После остановки компрессоров отключить ФР, открыть перекрытые краны. После зарядки тормозов поезда отпустить ручные тормоза, извлечь тормозные башмаки.

Составил ТЧМИ К.В. Явриянц.   Начальник локомотивного  депо Батайск _____ С.Н. Лысенко.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий локомотивных бригад при возникновении неисправностей на электровозах ВЛ 80к приписки локомотивного депо Батайск.	1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1

НЕИСПРАВНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	1

1.Разрушение одного из предохранительных клапанов напорной магистрали.	1

2.Снижение давления в магистрали цепей управления (ЦУ).	1

3. Не отпуск тормозов электровоза после смены кабин управления.	2

5.Разрушение пневматической блокировки штор ВВК.	2

6.В зимний период при работе компрессоров давление в главных резервуарах передней секции повышается медленно, в задней секции срабатывают предохранительные клапана.	2

7.Порядок набора воздуха на перегоне от магистрали локомотива, стоящего в хвосте грузового поезда, или от дрезины ЭЧК в головной части, если производительность малых компрессоров недостаточна.	2

Действия локомотивной бригады при неисправностях цепей управления ВЛ80к.	3

1.Не поднимается ни один токоприемник.	3

2. Не поднимается один из токоприемников - следовать на исправном.	3

3. Не включаются оба ГВ.	3

4. ГВ обеих секций включаются и тут же отключаются. Пантограф не опустился.	3

5. Не включается ГВ одной секции.	3

6.ГВ одной секции включается и тут же отключается.	4

7.При включении кн. "Токоприемники" перегорает предохр."Пантограф и ГВ".	4

8.Предохранитель сгорает при включении любой из кнопок "Пантограф передний" или "Пантограф задний" (электровоз модернизирован).	5

9.Предохранитель сгорает после включения кнопки "Выключение ГВ".	5

9а. Повторное сгорание предохранителя свидетельствует о к.з. в цепи проводов до Н72 включительно.	5

10. Предохранитель сгорает сразу после включения кнопки "Включение ГВ и возврат реле", ни один ГВ не включился (лампы ГВ не гасли).	5

11.Предохранитель перегорает после включения ГВ	6

11а. Если при нажатии на один из якорей 207 погаснут все сигнальные лампы	6

11б. Если после включения вручную обеих реле 207 погаснут только лампы ВУ.	6

НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ.	6

1. Нет запуска фазорасщепителей (ФР) обеих секций.	6

2. Нет запуска ФР одной секции.	6

3. Происходит разгон фазорасщепителей, но лампа ФР не загорается, МВ и МК не запускаются.	6

4.После разгона и зажигания лампы ФР нет запуска других ВМ.	6

5. При давлении в главных резервуарах менее 7,5 атм. не запускаются компрессоры.	7

6.Не работает один компрессор.	7

7.Нет запуска МВ1 обеих секций.	7

8.Нет запуска МВ1 одной секции.	7

9. При следовании в режиме тяги отключаются все линейные контакторы, возможно кратковременное загорание ламп "В" обеих секций, лампы "ТР".	7

10. Если остановка фазорасщепителей произошла в режиме тяги и требуется срочно возобновить работу вентиляторов ( следование на подъеме с тяжелым поездом, разгон перед нейтральной вставкой и т.д.).	7

ПОИСК МЕСТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМ.МАШИНАМИ.	8

1. Предохранитель "Вспомогательные цепи" сгорает немедленно после включения кнопки "Фазорасщепитель".	8

2.Предохранитель сгорает после разгона ФР.	8

3. Бессистемное сгорание предохранителя "Вспомогательные цепи".	9

4. Предохранитель сгорает после включения АК11Б ( кнопка "Компрессоры" включена).	9

5. Предохранитель сгорает после включения кнопки МВ-1.	9

НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАБОРА ПОЗИЦИЙ ВЛ80К.	10

1. Нет набора позиций в обеих секциях ни ручным, ни автомат. набором.	10

2.Нет набора позиций в одной секции с 0-й позиции.	10

3. При отсутствии сброса позиций на обеих секциях даже в нулевом положении КМЭ.	10

4. Если на катушке 208 напряжение есть, но он не включается.	11

5.Если контактор 208 включается, но набора позиций нет.	11

ПОИСК МЕСТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКГ ВЛ80К	11

Если предохранитель сгорает в положениях 0, АВ, РВ на 0-й позиции ЭКГ	11

2. Если предохранитель сгорает в положениях АВ, АП, ФВ, ФП.	12

3. Сгорание предохранителя в положениях ФП, РП, АП.	12

4.Сгорание предохранителя в положениях РП, АП (или на РВ, АВ если ЭКГ не на 0-й позиции).	12

НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ КОНТАКТОРАМИ.	12

1.При следовании в режиме тяги отключаются все линейные контакторы.	12

2.Не включаются все линейные контакторы одной секции.	12

3.Не включаются ЛК одной тележки.	12

4.Не включается один линейный контактор.	13

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРОВ.	13