Назначение резервуаров и кранов пневматической схемы электровоза ЧС-8.

Резервуары.

| № по схеме | # Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 902 | Главный резервуар. 250 л., 9 атм., 4 шт. | Крыша. |
| 903 | Резервуар цепей управления 120 л., 4,7 атм., 2 шт. | Над компрессором в секции. |
| 904 | Запасной резервуар пневматического тормоза 120 л., 9 атм., 4 шт. | Над компрессором в секции. |
| 905 | Вспомогательный резервуар тормозной магистрали 57 л., 5,2 атм., 2 шт. | Над компрессором. |
| 906 | Вспомогательный резервуар токоприёмников и ГВ 57 л., 9 атм., 2 шт. | ВВК. |
| 907 | Управляющий резервуар пневматического тормоза 5 л., 2 шт. | Пневмопанель. |
| 908 | Управляющий резервуар пневматического тормоза 2,5 л., 5 шт. | Пневмопанель. |
| 909 | Уравнительный резервуар пневматического тормоза 20 л., 2 шт. | Проходной коридор. |
| 910 | Расширительный резервуар вентиля продувки главных резервуаров 0,5 л., 2 шт. | Проходной коридор. |
| 1027 | Расширительный резервуар пневмозадатчика реостатного тормоза 321. 0,9 л., 2 шт. | Пневмопанель. |

Разобщительные краны.

Питательная магистраль.

| № по схеме | ## Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 985/2,3 | Концевой кран на переднем брусе эл-воза. |  |
| 986 | Разобщительный кран отключения компрессоров от главных резервуаров. |  |
| 987/1,2 | Разобщительный кран отключения ГР от питательной магистрали. |  |
| 987/3,4 | Разобщительный кран соединения компрессора с питательной магистралью в обход ГР. |  |
| 988 | Разобщительный кран отключения крана машиниста № 395. | Кабина машиниста. |
| 991 | Разобщительный кран отключения резервуара цепей управления 903 на 120 л. |  |
| 992/2,3 | Разобщительный кран отключения крана машиниста № 254. | Кабина машиниста. |
| 994 | Разобщительный кран песочницы. | Пневмопанель. |
| 996 | Разобщительный кран к добавочному клапану «Дако» 935. | Пневмопанель. |
| 998 | Разобщительный кран к тифону и свистку. | Тамбур возле кабины. |
| 999 | Разобщительный кран отключения вспомогательных резервуаров 904 пневматического тормоза. | Пневмопанель. |
| 1003 | Спускные краны конденсата резервуаров в количестве 22 шт. | По месту установки. |
| 1005 | Разобщительный кран отключения реле давления компрессоров 430 | Пневмопанель. |
| 1007 | Разобщительный кран отключения стеклоочистителей. | Кабина машиниста. |
| 1008 | Разобщительный кран к резервуару обмывки лобовых окон. | Кабина машиниста. |
| 1009 | Разобщительный кран к свистку ЭПК автостопа. | Кабина машиниста. |
| 1011/3,7 | Разобщительный кран (концевой) трубопровода питательной магистрали между секциями. |  |
| 1013 | Разобщительный кран к реле давления 808 вспомогательного компрессора. | Пневмопанель. |
| 1020/2,3 | Разобщительный кран к манометру главных резервуаров. | Кабина машиниста. |
| 1021 | Разобщительный кран отключения уравнительных цилиндров догружателя колёсных пар. | Пневмопанель. |
| 1022 | Разобщительный кран трубопровода к токоприёмнику и ГВ. | Пневмопанель. |
| 1023 | Разобщительный кран главного выключателя ГВ | Пневмопанель. |

Автоматический пневматический тормоз.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 922 | Кран машиниста условный № 395 с электрическим контроллером. | Кабина машиниста. |
| 984 | Комбинированный кран крана машиниста № 395 | Кабина машиниста. |
| 985/1,4 | Концевой кран тормозной магистрали на переднем брусе электровоза. |  |
| 989 | Разобщительный кран тормозной магистрали к ЭПК автостопа. | Кабина машиниста. |
| 990 | Разобщительный кран отключения воздухораспределителя 930 (292). | Пневмопанель. |
| 995 | Разобщительный кран отключения тормозных цилиндров от автоматического пневматического тормоза первой тележки. | Пневмопанель. |
| 997 | Разобщительный кран отключения тормозных цилиндров и реле давления 929 для второй тележки от автоматического тормоза. | Пневмопанель. |
| 1001 | Разобщительный кран отключения вспомогательного резервуара 905 на 57 л. | Пневмопанель. |
| 1002 | Разобщительный кран холодного резерва. | Пневмопанель. |
| 1010 | Разобщительный кран отключения скоростного центробежного регулятора «Дако». | Стенка проходного коридора. |
| 1011/4,8 | Концевой кран тормозной магистрали между секциями. |  |
| 1016 | Разобщительный кран к сильфону скоростемера от тормозной магистрали. | Кабина машиниста. |
| 1019 | Разобщительный кран отключения управления реостатным тормозом (реле давления 364 и задатчика 321). | Пневмопанель. |
| 1020/1,4 | Разобщительный кран к манометру тормозной магистрали. | Кабина машиниста. |

Прямодействующий локомотивный тормоз.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 923 | Кран машиниста № 254. | Кабина машиниста. |
| 992 | Разобщительный кран отключения прямодействующего тормоза. | Кабина машиниста. |
| 993 | Разобщительный кран отключения тормозных цилиндров передней и задней тележек. | Пневмопанель. |
| 997 | Разобщительный кран отключения реле давления 929 и тормозных цилиндров задней тележки. | Пневмопанель. |
| 1011/2,6 | Концевой кран трубопровода со стороны первой секции. |  |
| 1011/1,5 | Концевой кран трубопровода со стороны второй секции. |  |

Цепи управления пневматическими тормозами.

| № по схеме | Назначение | Расположение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 991 | Разобщительный кран отключения резервуара цепей управления 903 от питательной магистрали. | Пневмопанель. |  |
| 1000/1,4 | Разобщительный кран продувки трубопровода цепей управления от другого источника. |  |  |
| 1004 | Разобщительный кран отключения пневмодвигателя ПС. | ВВК. |  |
| 1006/2,3 | Разобщительный кран отключения тифона. | Кабина машиниста. |  |
| 1006/1,4 | Разобщительный кран отключения свистка. | Кабина машиниста. |  |
| 1012 | Разобщительный кран дистанционной продувки ГР. | Стенка проходного коридора. |  |
| 1014 | Разобщительный кран на токоприёмник. | Пневмопанель. |  |
| 1015 | Разобщительный кран к манометру цепей управления. | Пневмопанель. |  |
| 1017/1 | Разобщительный кран к шкафу ПР-1 секция 1 | Проходной коридор. |  |
| 1017/2 | Разобщительный кран к шкафу ПР-2 секция 1 | Пневмопанель. |  |
| 1017/3 | Разобщительный кран к шкафу ПР-2 секция 2 | Пневмопанель. |  |
| 1017/4 | Разобщительный кран к шкафу ПР-1 секция 2 | Проходной коридор. |  |

Редукционные клапаны.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 919 | Дроссельный клапан цепей управления 9-4,7 атм | Пневмопанель. |
| 920 | Дроссельный клапан на тифоны и свистки 9-4,5 атм. |  |
| 921 | Дроссельный клапан догружателя 9-4,5 атм. | Пневмопанель |
| 925 | Дроссельный клапан токоприёмника 9-4,7 атм. | Пневмопанель. |
| 961 | Дроссельный клапан песочницы 9-6,8 атм. | Пневмопанель. |
| 962 | Дроссельный клапан стеклоочистителя 9-7 атм. | Кабина машиниста. |

Предохранительные клапаны.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 956 | Предохранительный клапан второй ступени компрессора 10 атм. | Компрессор. |
| 957 | Предохранительный клапан главного резервуара 10 атм. |  |
| 958 | Предохранительный клапан резервуара цепей управления на 5,2 атм. | Резервуар. |
| 959 | Предохранительный клапан резервуара ГВ и токоприёмника на 57 л., 9,5 атм. | Резервуар. |
| 960 | Предохранительный клапан первой ступени компрессора. | Компрессор. |

Обратные клапана.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 950 | Двойной переключательный клапан пневматического тормоза. | Пневмопанель. |
| 951 | Обратный клапан компрессора. | Компрессор. |
| 952 | Обратный клапан для холодного резерва. | Пневмопанель. |
| 953 | Обратный клапан резервуара цепей управления 903 | Пневмопанель. |
| 963 | Обратный клапан вспомогательных резервуаров 904 | Пневмопанель. |
| 979 | Обратный клапан вспомогательного компрессора. | Пневмопанель. |
| 980 | Обратный клапан ГВ и токоприёмника. | Пневмопанель. |

Манометры.

| № по схеме | Назначение | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 967 | Манометр главных резервуаров (питательной магистрали) | Кабина машиниста. |
| 968 | Манометр тормозных цилиндров. | Кабина машиниста. |
| 969 | Манометр уравнительного резервуара. | Кабина машиниста. |
| 970 | Манометр тормозной магистрали. | Кабина машиниста. |
| 971 | Манометр цепей управления. | Пневмопанель. |
| 972 | Манометр цепи ГВ. |  |
| 973 | Манометр датчика реостатного тормоза. | Кабина машиниста. |
| 974 | Манометр догружающего устройства. | Пневмопанель. |